# Zestawienie wymaganych parametrów granicznych – odcinających

Zadanie 1 – MEBLE NA PROFILU ALUMINIOWYM 
dotyczy  wszystkich mebli  wymienionych w zadaniu 1:  szafa, szafki i biurko

Producent: ........................................................................................................................................................................

Model/ Typ: .....................................................................................................................................................................

Rok produkcji: .................................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja – korpus Wszystkie meble medyczne wykonane w oparciu o stelaż aluminiowy – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Na nóżkach o wysokości min 100 mm z regulacją wysokości. Wypełnienia: płyta dwustronnie laminowana. Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV. |  |  |
| 2 | Blat roboczy Blaty o gr. 38 mm postforming ćwierćwałek okleinowane laminatem, z rowkiem antyzaciekowym o bardzo dużej odporności na barwniki. |  |  |
| 3 | Kolory Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. |  |  |
| 4 | Zawiasy Zawiasy stali nierdzewnej, puszkowe, samodomykające, ze zintegrowanym hamulcem, z dożywotnią gwarancją, z pełną regulacją w trakcie eksploatacji, umożliwiające kąt otwarcia drzwi minimum 90º. |  |  |
| 5 | Uchwyty Uchwyty metalowe w kształcie litery C. |  |  |
| 6 | Szuflady w systemie TANDEMBOX w wymaganych pozycjach, fronty wykonane z płyty dwustronnie laminowanej obrzeża okleinowane PCV |  |  |
| 7 | Zamki Zamki patentowe i centralne w całości metalowe. |  |  |
| 8 | Biurka Konstrukcja na stelażu aluminiowym, blat o gr. 38 mm, na wszystkich krawędziach obrzeże PCV gr. 2 mm . |  |  |
| 9 | Szafki i szafy O konstrukcji jednobryłowej, szkieletowej z podziałem na sekcje w wymaganych przypadkach. Szkielet wykonany w oparciu o konstrukcję aluminiową zabezpieczoną przez anodowanie, łączoną za pomocą złączek w dowolne konfiguracje użytkowe. Meble posadowione na nóżkach z regulacją wysokości. Skrajne pionowe elementy konstrukcyjne – półokrągłe. Fronty szuflad: płyta laminowana dwustronnie z obrzeżem z PCV. Zawiasy drzwi z funkcją blokady skrajnego rozwarcia i samo domykania, ze zintegrowanym hamulcem, umożliwiające kąt otwarcia drzwi minimum 90º. Drzwi wykonane z płyty laminowanej dwustronnie z obrzeżem z PCV, zamocowane na powyższych zawiasach. Wypełnienia boczne, tylne i dolne: płyta dwustronnie laminowana z obrzeżem z PCV. Blaty Postforming ćwierćwałek okleinowane laminatem, z rowkiem antyzaciekowym o bardzo dużej odporności na barwniki. Blaty o gr. 38 mm |  |  |
| 10 | Szafki wiszące Zbudowane w oparciu o konstrukcję aluminiową zabezpieczoną przez anodowanie, połączone za pomocą złączek ABS. Wypełnienie drzwi i półki: płyta dwustronnie laminowana. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium. Półka okleinowana PCV. Zawiasy z funkcją samo domykania i blokady skrajnej, ze zintegrowanym hamulcem, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90º. |  |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 12 | Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa konstrukcji nośnej mebla, oraz kartę charakterystyki produktu dotyczącą złączy korpusu- dołączyć do oferty. |  |  |
| 13 | Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych- dołączyć do oferty. |  |  |

*Wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji mebli.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

………...……………….....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 1 – NADSTAWKA 8 POJEMNIKOWA NAŚCIENNA

Producent: ........................................................................................................................................................................

Model/Typ: .....................................................................................................................................................................

Rok produkcji: .................................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nadstawka z 8 akrylowymi pojemnikami na igły, strzykawki i inny drobny sprzęt medyczny – wersja naścienna |  |  |
| 2 | Pojemniki ułożone w dwóch rzędach: dolny z 3 pojemnikami, górny z 5 pojemnikami |  |  |
| 3 | Szerokość ok. 600 mm |  |  |
| 4 | Głębokość ok. 200 mm |  |  |
| 5 | Wysokość ok. 400 mm |  |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia/mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

………...……………….....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 1 – KRZESŁO DLA PACJENTA

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/ Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło na metalowej czteronożnej podstawie lakierowanej proszkowo. |  |  |
| 2 | Siedzisko i oparcie pleców – plastikowe. |  |  |
| 3 | Możliwość sztaplowania - układania jednego na drugim. |  |  |
| 4 | Szerokość: 545 mm; |  |  |
| 5 | Głębokość: 425 mm; |  |  |
| 6 | Wysokość: 820 mm; |  |  |
| 7 | Szerokość siedziska 475 mm. |  |  |
| 8 | Głębokość siedziska 415 mm. |  |  |
| 9 | Wysokość siedziska nad podłogą 470 mm. |  |  |
| 10 | Wysokość oparcia 350 mm. |  |  |
| 11 | Gwarancja: min. 24 miesiące. |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet 	jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako 	brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia/mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

……..………….....…....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 1 – KRZESŁO DO BIURKA

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło na pięcioramiennej podstawie z kółkami samohamownymi nie brudzącymi podłogi, średnica podstawy 645 mm; |  |  |
| 2 | Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym; |  |  |
| 3 | Oparcie pleców częściowo tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, z regulacją wysokości i kąta odchylenia. |  |  |
| 4 | Wysokość siedziska regulowana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 450-580mm; |  |  |
| 5 | Szerokość siedziska: 460mm; |  |  |
| 6 | Głębokość siedziska: 430mm; |  |  |
| 7 | Wysokość podłokietników: 210mm; |  |  |
| 8 | Wysokość krzesła: 990-1180mm; |  |  |
| 9 | Gwarancja: 24 miesiące |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia/mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

.

.

……..………….....…....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 1 – TABORET Z OPARCIEM I OBRĘCZĄ POD STOPY

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło z siedziskiem i oparciem tapicerowane materiałem zmywalnym typu skaj. |  |  |
| 2 | Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 540/700 mm, siedzisko okrągłe. |  |  |
| 3 | Oparcie pleców tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane |  |  |
| 4 | Pięcioramienna chromowana podstawa o średnicy 640 mm, z kółkami o średnicy 50 mm nie brudzącymi podłogi. |  |  |
| 5 | Chromowana okrągła obręcz na stopy operatora z możliwością regulacji wysokości. |  |  |
| 6 | Gwarancja 24 miesiące. |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia/mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……..………….....…....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 1 – FOTEL OBROTOWY DO POBRAŃ KRWI

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel do pobrań krwi z dwoma podporami pod ręce z poliuretanu regulowanymi w trzech płaszczyznach. |  |  |
| 2 | Podstawa pięcioramienna chromowana z 5 stopkami nie rysującymi podłogi. |  |  |
| 3 | Fotel pokryty materiałem łatwo zmywalnym typu skay. |  |  |
| 4 | Regulacja oparcia pleców |  |  |
| 5 | Regulacja wysokości siedziska przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie 420/540 mm. |  |  |
| 6 | Wymiary siedziska 470 x 470 mm. |  |  |
| 7 | Deklaracja zgodności CE dla sprzętu medycznego min. kl IIa lub rejestracja w Rejestrze Wyrobów Medycznych dołączyć do oferty. |  |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 m-ce |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego 	  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	  parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia/mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

……..………….....…....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 1 – FOTEL DO BIURKA TAPICEROWANY CZARNY

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel gabinetowy tapicerowany miękką wysokojakościową skórą naturalną w kolorze czarnym. |  |  |
| 2 | Wyposażony w podłokietniki oraz mechanizm Multiblock umożliwiający „bujanie się” w fotelu i jego blokadę w każdej wybranej pozycji. |  |  |
| 3 | Pneumatyczna regulacja wysokości w zakresie od 510 do 610 mm. |  |  |
| 4 | Podstawa fotela pięcioramienna chromowana z 5 kółkami nie rysującymi podłogi. |  |  |
| 5 | Siedzisko fotela o wymiarach: 540 x 500 mm. |  |  |
| 6 | Wysokość oparcia 720 mm. |  |  |
| 7 | Podstawa fotela 640 x 640 mm. |  |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	    w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego

parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia/mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……..………….....…....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 1-TABORET Z REGULACJĄ PNEUMATYCZNĄ

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taboret obrotowy, z siedziskiem okrągłym tapicerowanym materiałem zmywalnym typu skaj. |  |  |
| 2. | Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 540/700 mm |  |  |
| 3. | Pięcioramienna chromowana podstawa o średnicy 640 mm, z kółkami o średnicy 50 mm nie brudzącymi podłogi |  |  |
| 4. | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	    w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 		    parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia / mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……..………….....…....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 1 – CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarka z wewnętrznym zamrażalnikiem, podblatowa – do zabudowy |  |  |
| 2 | Pojemność chłodziarki: 101 litrów Pojemność zamrażarki: 17 litrów |  |  |
| 3 | Chłodziarka wyposażona w 2 szklane półki z regulacją wysokości, 2 balkoniki na drzwiach |  |  |
| 4 | Klasa energetyczna A |  |  |
| 5 | Całkowita szerokość ok. 600 mm |  |  |
| 6 | Całkowita głębokość ok. 550 mm |  |  |
| 7 | Całkowita wysokość ok. 820 mm |  |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia/mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……..………….....…....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 1 – CHŁODZIARKA  WOLNOSTOJĄCA

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarka z powłoką antybakteryjną |  |  |
| 2 | Pojemność całkowita netto ok. 380 litrów |  |  |
| 3 | Chłodziarka wyposażona w 6 szklanych półek, 5 balkoników, półkę na butelki, i 1 wysuwany pojemnik |  |  |
| 4 | Klasa energetyczna A+ |  |  |
| 5 | Zużycie energii: 146 kWh |  |  |
| 6 | Szerokość 600 mm |  |  |
| 7 | Głębokość: 640 mm |  |  |
| 8 | Wysokość: 1800 mm |  |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……..………….....…....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 1 – KRZESŁO ZABIEGOWE OBROTOWE

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło z siedziskiem i oparciem tapicerowane materiałem zmywalnym typu skaj. |  |  |
| 2 | Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 540/700 mm, siedzisko okrągłe. |  |  |
| 3 | Oparcie pleców tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane. |  |  |
| 4 | Pięcioramienna chromowana podstawa o średnicy 640 mm, z kółkami o średnicy 50 mm nie brudzącymi podłogi. |  |  |
| 5 | Chromowana okrągła obręcz na stopy operatora z możliwością regulacji wysokości. |  |  |
| 6 | Gwarancja: min. 24 miesiące. |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia/mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……..………….....…....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 1 – WÓZEK ZABIEGOWY ze stelażem worka na śmieci i nadstawką 8 				pojemnikową zamontowaną na wózku

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korpus Konstrukcja wózka wykonana z dwuściennej ocynkowanej blachy stalowej pokrytej proszkowo mieszanką lakieru z żywicą epoksydową, zapewniającą odpowiednią trwałość i gładkość powierzchni. Pomiędzy ściankami wypełnienie izolacyjne o konstrukcji plastra miodu, zapewniające sztywność i wygłuszenie. Wewnętrzne ściany rastrowe z otworami co 25 mm – nie dopuszcza się listew rastrowych jako dodatkowych elementów. |  |  |
| 2 | Wózek wyposażony w: - 1 szufladę na całej szerokości wózka o wysokości frontu 150 mm; - 1 drzwi lewe na ½ szerokości wózka o wysokości frontu około 450 mm wewnątrz 1 półka z regulacją wysokości co 25 mm; - 3 szuflady na ½ szerokości wózka o wysokości frontów 150 mm. |  |  |
| 3 | Półka wykonana jest z płyty wiórowej dwustronnie pokrytej melaminą. Krawędzie półki oklejone listwą PCV. Wysokość półki regulowana co 25mm. Wsporniki półki wytłaczane z nierdzewnej blachy o grubości 1 mm, elementy podtrzymujące półkę wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wysuwaniem. |  |  |
| 3 | Wymiary wózka: - szer. 615 mm; - głęb. 595 mm; - wys. 810 mm. |  |  |
| 5 | Szuflady Konstrukcja frontów szuflad wykonana w ten sam sposób co korpus wózka. Uszczelka wpuszczona w powierzchnie frontu, trwale zamontowana na całym obwodzie frontu pozbawiona przerw i szczelin. Uszczelka wykonana z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Korpusy szuflad wykonane w formie szczelnej kuwety z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. |  |  |
| 6 | Fronty drzwiczek o konstrukcji identycznej jak fronty szuflad, wyposażone w proste, trwałe, samo domykające się 2 zawiasy, montowane tak by nie tworzyć przerw w uszczelce. Przy zamkniętych drzwiach zawiasy licują się z płaszczyzną frontu zapewniając estetyczna łatwą w dezynfekcji powierzchnie. Kąt otwarcia drzwi do 220°. |  |  |
| 7 | Prowadnice szuflad Teleskopowe prowadnice kulowe z pełnym wysuwem z mechanizmem domykającym i ogranicznikiem wysuwu, zapewniającymi wysoką nośność szuflad. Wyposażone również w blokady chroniące szuflady przed otwarciem podczas przetaczania. |  |  |
| 8 | Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. Pod uchwytem wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie uchwytu. |  |  |
| 9 | Blat wózka o wymiarach: - szerokość 625 mm; - głębokość 605 mm |  |  |
| 10 | Blat z tworzywa ABS z 3-stronną galeryjką o wysokości 100 mm, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej ze stron. |  |  |
| 11 | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu. Uchwyt o przekroju koła o średnicy Æ 30 mm. |  |  |
| 12 | Lewa ściana wózka wyposażona w gniazda montażowe, wraz z elementami zaślepiającymi. Gniazda umożliwiają szybkie zainstalowanie dodatkowego osprzętu. |  |  |
| 13 | Wózek wyposażony w 8-pojemnikową nadstawkę na igły i strzykawki, zamocowaną nad blatem |  |  |
| 14 | Wózek wyposażony w stelaż kosza na odpadki, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, z pokrywą z wysokiej jakości tworzywa sztucznego |  |  |
| 15 | 4 koła skrętne, dwurolkowe, odprowadzające ładunki elektryczne o średnicy Æ 125 mm, w tym 2 z hamulcem. |  |  |
| 16 | 4 odbojniki z tworzywa sztucznego w kształcie litery L zamontowane w 4 dolnych rogach korpusu wózka, nie dopuszcza się odbojników w formie krążków. |  |  |
| 17 | Certyfikat ISO producenta dotyczący produkcji systemów medycznych - dołączyć do oferty. |  |  |
| 18 | Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych- dołączyć do oferty. |  |  |
| 19 | Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGI: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany, przedmiot zamówienia  jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……..………….....…....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 1 – STOLIK MEDYCZNY 2-PÓŁKOWY

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik w całości wykonany ze stali lakierowanej proszkowo |  |  |
| 2 | 2 blaty z rantami zabezpieczającymi znajdujące się na nich przedmioty przed spadaniem |  |  |
| 3 | 4 kółka w tym 2 z blokadą |  |  |
| 4 | 2 uchwyty do przetaczania wózka |  |  |
| 5 | Wymiary stolika: szer. 620 mm, gł. 440 mm, wys. 820 mm |  |  |
| 6 | Gwarancja: min. 24 miesiące. |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia/mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  mebel jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.

……..………….....…....…………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

### Zadanie 2 – ŁÓŻKO WIELOFUNKCYJNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita: ok. 1000 mm |  |  |
| 2 | Długość całkowita: ok. 2200 mm |  |  |
| 3 | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją fotelową |  |  |
| 4 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |
| 5 | Leże podzielone na trzy ruchome sekcje |  |  |
| 6 | Elektryczna regulacja wysokości leża |  |  |
| 7 | Wysokość minimalna leża od podłogi: ok. 450 mm |  |  |
| 8 | Wysokość maksymalna leża od podłogi ok. 800 mm |  |  |
| 9. | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie 70 |  |  |
| 10 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie ok. 35 |  |  |
| 11 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga ok. 20 i pozycji anty-Trendelenburga ok. 20 |  |  |
| 12 | Funkcja jednoczesnego uniesienia części plecowej oraz części nożnej do 20 |  |  |
| 13 | Regulacja poszczególnych funkcji powinna się odbywać z panelu umieszczonego w poręczach bocznych oraz z centralnego panelu sterującego umożliwiającego blokadę funkcji, umieszczonego w części nożnej ramy leża |  |  |
| 14 | Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej |  |  |
| 15 | Mechanizm nadążny oparcia pleców zapobiegający zsuwaniu się chorego z łóżka |  |  |
| 16 | Segmenty leża wypełnione łatwo zdejmowanymi wypraskami z tworzywa |  |  |
| 17 | Segment oparcia pleców przepuszczalny dla promieni RTG |  |  |
| 18 | Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) |  |  |
| 19 | Łóżko wyposażone w cztery koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w hamulec centralny |  |  |
| 20 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania. |  |  |
| 21 | Łóżko obudowane tworzywem o estetycznym wyglądzie |  |  |
| 22 | Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża wykonane z tworzywa |  |  |
| 23 | Łóżko zaopatrzone w opuszczane poręcze boczne wykonane z tworzywa |  |  |
| 24 | Rama łóżka posiada krążki odbojowe |  |  |
| 25 | Elementy wyposażenia łóżka: - materac w tkaninie nieprzemakalnej/ tkanina paroprzepuszczalna/ jednolity o wysokości min 120 mm dostosowany do 3 – segmentowego łóżka kolor niebieski - wieszak kroplówki wyposażony w dwa kosze na butelki i dwa haczyki do worków - podstawka ze stali nierdzewnej pod aparaturę medyczną o wymiarach wew. szer. 250 mm, długość 350 mm, mocowana do boków łóżka |  |  |
| 26 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |
| 27 | Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia /mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,   przedmiot zamówienia  jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……..………….....…....…………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

### Zadanie 2 – FOTEL DO PODAWANIA CYTOSTATYKÓW

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita 600 mm (+/- 40 mm) |  |  |
| 2 | Długość całkowita 2050 mm (+/- 100 mm) |  |  |
| 3 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 550 - 750 mm (+/- 20 mm) |  |  |
| 4 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |  |
| 5 | Leże fotela trzysegmentowe – tapicerka zmywalna skaj, odporny na proces dezynfekcji |  |  |
| 6 | Podparcie stóp tapicerowane z możliwością regulacji skracania lub wydłużenia leża |  |  |
| 7 | Pilot z możliwością zamocowania do podłokietników |  |  |
| 8 | Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą siłownika elektromechanicznego – 80 stopni |  |  |
| 9 | Ruchomy segment oparcia podudzia za pomocą siłownika elektromechanicznego |  |  |
| 10 | Ruchomy segment siedziska za pomocą siłownika elektromechanicznego |  |  |
| 11 | Funkcja pozycji Trendelenburga z jednego przycisku na pilocie |  |  |
| 12 | Podłokietniki z możliwością regulacji wysokości i długości |  |  |
| 13 | Zagłówek tapicerowany z możliwością regulacji wysokości położenia |  |  |
| 14 | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych |  |  |
| 15 | Fotel mobilny z blokadą min. na dwa koła |  |  |
| 16 | Gwarancja: min.24 miesiące |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z  	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia /mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……..………….....…....…………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 2 – LAMPA ZABIEGOWA JEZDNA

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Natężenie światła lampy w odległości 1 m od czoła lampy od min. 110 000 lux |  |  |
| 2 | Wskaźnik oddawania barw Ra min. 93 |  |  |
| 3 | Temperatura barwowa 4200 °K |  |  |
| 4 | Regulowana średnica pola roboczego 18-25 cm. |  |  |
| 5 | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga max. 2ºC |  |  |
| 6 | Przyrost temperatury na polu operacyjnym max 12 ºC |  |  |
| 7 | Moc pobierana przez żarówkę lampy max. 55 W |  |  |
| 8 | Żywotność żarówki min 4000 h |  |  |
| 9 | Minimalna średnica kopuły 740 mm z odbłyśnikiem o minimalnej średnicy 3x 205 mm |  |  |
| 10 | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcje i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami |  |  |
| 11 | Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak 	danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia / mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.

……..………….....…....…………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 2 – WIESZAK KROPLÓWKOWY MOBILNY

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa pięcioramienna lakierowana proszkowo. Szerokość podstawy 560mm |  |  |
| 2 | Wysuwany wieszak chromowany z możliwością regulacji wysokości |  |  |
| 3 | Pięć kółek jezdnych w tym dwa z hamulcem |  |  |
| 4 | Regulacja wysokości 1400 – 2270mm |  |  |
| 5 | Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia / mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……..………….....…....…………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Zadanie 2: PODWÓJNY STELAŻ NA ODPADY MEDYCZNE/KOMUNALNE

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej, całkowicie spawana, bez śrub, łatwa do utrzymania w czystości wyposażona w dwie obręcze do mocowania worków o pojemności 70-120 l. l (worki muszą być solidnie zamocowane na uchwytach, niedopuszczalne jest stosowanie wsuwanych klipsów przytrzymujących), |  |  |
| 2 | Pokrywy z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym zawiasem, otwierane za pomocą mechanizmu pedału z mechanizmem tłumienia hałasu (kolor czarny i czerwony) |  |  |
| 3 | 4 kółka obrotowe (2 z blokadą) |  |  |
|  | wyposażone w dolną półkę (ABS) zabezpieczającą podłogi przed zabrudzeniem |  |  |
| 4 | Wymiary 660 x 485 x 950 mm (szer./gł./wys.) |  |  |
| 5 | Gwarancja: min.24 miesiące |  |  |

*wypełnia wykonawca

UMOWA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 		 w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 		        parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia/ mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.

……..………….....…....…………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

### Zadanie 2 – WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita: 850 mm (+/- 50 mm) |  |  |
| 2 | Długość całkowita: 2150 mm (+/- 50 mm) |  |  |
| 3 | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 400 - 850 mm (+/- 50 mm) |  |  |
| 4 | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą od 00 do 200 (+/- 50) – regulacja płynna |  |  |
| 5 | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 00 do 170 (+/- 50) – regulacja płynna |  |  |
| 6 | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg |  |  |
| 7 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |  |
| 8 | Leże trzysegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG |  |  |
| 9. | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia |  |  |
| 10 | Pod leżem listwa wyposażona w przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego |  |  |
| 11 | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-75° (+/- 5°) - regulacja płynna |  |  |
| 12 | Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-50° (+/- 5°) - regulacja płynna |  |  |
| 13 | Rama wyposażona w min. 4 dwuosiowe krążki odbojowe |  |  |
| 14 | Wózek wyposażony w listwy odbojowe |  |  |
| 15 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża |  |  |
| 16 | Wózek wyposażony w: - barierki boczne, składane wzdłuż ramy leża, - wieszak kroplówki, - materac, - kosz na butlę z tlenem |  |  |
| 17 | Cztery podwójne koła jezdne blokowane centralnie w tym jedno z blokadą kierunkową. |  |  |
| 18 | Średnica kół min. 150 mm |  |  |
| 19 | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS |  |  |
| 20 | Dźwignia blokady dostępna przy każdym kole |  |  |
| 21 | Gwarancja: min.24 miesiące |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak 	danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia / mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……..………….....…....…………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

### Zadanie 4 i 5 – WSZYSTKIE  MEBLE   OKREŚLONE W ZADANIACH 4 I 5

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meble wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9- potwierdzone atestem hutniczym (dołączyć do oferty.) |  |  |
| 2 | Gwarancja: min.24 miesiące |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet 	jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie 	jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia / mebla.

Oświadczamy, że oferowane , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……..………….....…....…………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

### Zadanie 6 – STÓŁ TRZYCZĘŚCIOWY DO GABINETU ZABIEGOWEGO

Producent: ...................................................................................................................................................................

Model/Typ: ................................................................................................................................................................

Rok produkcji: ............................................................................................................................................................

| L.p. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzyczęściowe leżysko |  |  |
| 2 | Regulowany zagłówek (-60º do +60º) za pomocą sprężyny gazowej |  |  |
| 3 | Podgłówek z wycięciem na twarz |  |  |
| 4 | Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana ramą umieszczoną w podstawie stołu, umożliwiającą regulacje wysokości z każdego miejsca stołu |  |  |
| 5 | Koła jezdne (obracające się wokół własnej osi) do przemieszczania stołu z centralną blokadą umożliwiającą zablokowanie 2 kół jedną dźwignią, koła umieszczone są w tylnej części stołu |  |  |
| 6 | Kąt pochylenia podnóżka +75/-40 stopni |  |  |
| 7 | Wymiary: 2050x670mm ( 2%) Wysokość regulowana elektrycznie: 45÷95 cm ( 2%) |  |  |
| 8 | Waga: max. 95 kg |  |  |
| 9 | Max. obciążenie do 150 kg |  |  |
| 10 | Możliwość zamontowania bananka pachwinowego i bananków barkowych |  |  |
| 11 | Uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych |  |  |
| 12 | Gwarancja: min.24 miesiące |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet 	jednego z 	w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego 	parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia / mebla.

Oświadczamy, że oferowany , powyżej wyspecyfikowany,  przedmiot zamówienia jest kompletny i po zmontowaniu będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……..………….....…....…………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy