Załącznik nr 7

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA

1.1 Serwer zestaw duży do wirtualizacji

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

  - Serwer zestaw mały do wirtualizacji

Nazwa ................................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

  - Serwer backupowy + pamięć zewnętrzna

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

  - Przełączniki sieciowe – szafa 1

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

  - Przełączniki sieciowe – szafa 2

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

  - Przełącznik sieciowy – szafa 3

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

  - Przełącznik KVM

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

  - Wyposażeni dodatkowe szaf

……………………………………….

2.1 Macierz do dużego zestawu do wirtualizacji

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

2.2 Macierz do małego zestawu do wirtualizacji

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

3.1  Biblioteka taśmowa LTO 7

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| SERWER OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Serwer zestaw duży do wirtualizacji |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Obudowa | Wysokość maksymalnie 2U. Przystosowana do montażu 19 cali. Wyposażenie: - blokada nieuprawnionego dostępu do zainstalowanych dysków; - komplet kabli zasilających z wtykiem C14; - komplet szyn montażowych 19”; organizer okablowania. |  |  |
| 2. Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów wielordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Obsługa do 3 TB pamięci operacyjnej. |  |  |
| 3 Procesor | Zainstalowany jeden procesor dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 1710 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. |  |  |
| 4. Pamięć operacyjna | Minimum 256GB typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz. w kościach o pojemności co najmniej 32 GB Zabezpieczenia pamięci: - Memory Mirror; - Memory Sparing; lub równoważne. Minimum 24 gniazda dla instalacji modułów pamięci operacyjnej. |  |  |
| 5. Gniazda rozszerzeń | Minimum 5 gniazd rozszerzeń PCI-Express Generacji 3. Zamawiający wymaga aktywnych minimum 3 slotów PCI-e przy zainstalowaniu jednego procesora. |  |  |
| 6. Wewnętrzna pamięć masowa | Instalacja do 8 dysków SFF (2,5”) typu Hot Swap. Zainstalowane minimum cztery dyski SAS o pojemności 300GB każdy. |  |  |
| 7. Kontroler | Wbudowany kontroler macierzowy obsługujący równocześnie SAS 12G i SATA 6G, zapewniający obsługę min. 8 napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler musi być wyposażony w pamięć podręczną o pojemności minimum 2GB. Obsługa dysków stałych: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD. Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |  |
| 8. Interfejsy LAN / SAN | Zainstalowane minimum 4 porty 1Gb Base-T oraz 8 portów 10Gb Base-T Należy dostarczyć zestaw 8 szt. kabli iSCSI 10 Gb/s |  |  |
| 9. Sterowniki grafiki | Zintegrowany sterownik grafiki obsługujący rozdzielczość macierzystą (natywną) min. 1280x1024 punktów. |  |  |
| 10. Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD+/-RW |  |  |
| 11. Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |  |  |
| 12. Porty | - 5 x USB (w tym min. dwa USB 3.0); - 2 x VGA; - 1 x RS-232; - wewnętrzny slot na kartę SD lub port USB. Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów USB, SD, VGA |  |  |
| 13. Zasilacz | Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 750W. |  |  |
| 14. Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |  |
| 15. Diagnostyka zewnętrzna | Panel diagnostyczny lub sygnalizacja LED umieszczona na froncie obudowy, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, zasilaczach, temperaturze. |  |  |
| 16, Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony sterownik zdalnego zarządzania (konsola) umożliwiający: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd dzienników pracy elementów sprzętowych serwera i sterownika; - przejęcie pełnej konsoli tekstowej oraz graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego); - przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z usługą katalogową środowiska informatycznego Zamawiającego; - jednoczesna praca min. dwóch użytkowników uprzywilejowanych (administrator); - uwierzytelnianie dostępu użytkowników; - monitorowanie parametrów i statusu serwera; Konsola zarządzania z interfejsem: - znakowym (CLI); - graficznym (WWW z ochroną kryptograficzną SSL). Wbudowany port transmisji danych Ethernet 1Gb/s z interfejsem RJ-45. Sterownik niezależny od systemów operacyjnych. Realizacja: - sprzętowa; zintegrowana z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe rozszerzeń PCI. |  |  |
| 17. Praca pod kontrolą oprogramowania systemowego (systemy operacyjne i wirtualizacja) | Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 lub nowszej. Red Hat Enterprise Linux (RHEL). SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer |  |  |
| 18. System operacyjny | Wymagane dostarczenie wraz z serwerami licencji na serwerowy system operacyjny (SSO) umożlwiającej uruchomienie na zespole 4 oferowanych serwerów nieograniczonej liczby serwerów wirtualnych z następującymi systemami operacyjnymi: MS Windows 2016 Data Center, Linux Debian, Linux Ubuntu. |  |  |
| Wymagania dla serwerowego systemu operacyjnego (SSO) |  |  |  |
| 1. | Licencja ma uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i nielimitowanej ilości wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. |  |  |
| 2. | Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada następujące, wbudowane cechy. |  |  |
|  | Posiada możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym |  |  |
|  | Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. |  |  |
|  | Posiada możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych. |  |  |
|  | Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. |  |  |
|  | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. |  |  |
|  | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. |  |  |
|  | Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. |  |  |
|  | Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten uwzględnia specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. |  |  |
|  | Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). |  |  |
|  | Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. |  |  |
|  | Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. |  |  |
|  | Posiada możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET |  |  |
|  | Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. |  |  |
|  | Posiada wbudowaną zaporę internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. |  |  |
|  | Graficzny interfejs użytkownika. |  |  |
|  | Zlokalizowane w języku polskim, następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, |  |  |
|  | Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). |  |  |
|  | Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |  |  |
|  | Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. |  |  |
|  | Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). |  |  |
|  | Posiada możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: |  |  |
|  | Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, |  |  |
|  | Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: Dystrybucję certyfikatów poprzez http Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. Szyfrowanie plików i folderów. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Posiada możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. |  |  |
|  | - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji zapewniają wsparcie dla: Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. Obsługi 4-KB sektorów dysków Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra. - Posiada możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Posiada możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model) |  |  |
|  | Posiada możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. |  |  |
|  | Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). |  |  |
|  | Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. |  |  |
|  | Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. |  |  |
|  | Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. |  |  |
| Wymagania dla oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych |  |  |  |
| 1. | Wymagane jest dostarczenie licencji zapewniających zabezpieczenie środowiska wirtualnego pracującego na czterech serwerach jednoprocesorowych oraz jednym do backupu i być w pełni kompatybilne z dostarczonym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem do wirtualizacji |  |  |
| 2. | Oprogramowanie musi współpracować z instrastrukturą VMware w wersji 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5 oraz Microsoft Hyper-V 2012 i 2012 R2. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej |  |  |
| 3. | Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami |  |  |
| 4. | Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. |  |  |
| 5. | Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V |  |  |
| 6. | Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone |  |  |
| 7. | Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej |  |  |
| 8. | Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków |  |  |
| 9. | Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji |  |  |
| 10. | Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. |  |  |
| 11. | Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania |  |  |
| 12. | Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia |  |  |
| 13. | Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie |  |  |
| 14. | Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware. |  |  |
| 15. | Musi też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do vCD |  |  |
| 16. | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji |  |  |
| 17. | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji |  |  |
| 18. | Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) |  |  |
| 19. | Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. |  |  |
| 20. | Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej |  |  |
| 21. | Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora |  |  |
| 22. | Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie plików na taśmy |  |  |
| 23. | Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej |  |  |
| 24. | Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. |  |  |
| 25.. | Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik |  |  |
| 26. | Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) |  |  |
| 27. | Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V |  |  |
| 28. | Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) |  |  |
| 29. | Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere |  |  |
| 30. | Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing) |  |  |
| 31. | Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla środowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania |  |  |
| 32. | Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować jaką migrację swoimi mechanizmami. |  |  |
| 33. | Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków |  |  |
| 34. | Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików |  |  |
| 35. | Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API |  |  |
| 36. | Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: - Linux - ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs - BSD - UFS, UFS2 - Solaris - ZFS - Mac - HFS, HFS+ Windows - NTFS, FAT, FAT32, ReFS |  |  |
| 37. | Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM |  |  |
| 38. | Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. |  |  |
| 39. | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory włączając konta użytkowników i hasło. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |  |  |
| 40. | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |  |  |
| 41. | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |  |  |
| 42. | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |  |  |
| 43. | Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych. |  |  |
| 44. | Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows |  |  |
| 45. | Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN |  |  |
| 46. | Wymagana integracja z deduplikacyjną macierzą dyskową minimum mechanizmami: Dell EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst, ExaGrid Accelerated Data Mover) |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

| SERWER OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Serwer zestaw mały do wirtualizacji |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Obudowa | Wysokość maksymalnie 2U. Przystosowana do montażu 19 cali. Wyposażenie: - blokada nieuprawnionego dostępu do zainstalowanych dysków; - komplet kabli zasilających z wtykiem C14; - komplet szyn montażowych 19”; organizer okablowania. |  |  |
| 2. Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów wielordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Obsługa do 3 TB pamięci RAM. |  |  |
| 3 Procesor | Zainstalowany jeden procesor dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 1100 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. |  |  |
| 4. Pamięć operacyjna | Minimum 128GB typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz. w kościach o pojemności co najmniej 32 GB Zabezpieczenia pamięci: - Memory Mirror; - Memory Sparing; lub równoważne. Minimum 24 gniazd dla instalacji modułów pamięci operacyjnej. |  |  |
| 5. Gniazda rozszerzeń | Minimum 5 gniazd rozszerzeń PCI-Express Generacji 3. Zamawiający wymaga aktywnych minimum 3 slotów PCI-e przy zainstalowaniu jednego procesora. |  |  |
| 6. Wewnętrzna pamięć masowa | Instalacja do 8 dysków typu Hot Swap. Zainstalowane minimum cztery dyski SAS o pojemności 300GB każdy. |  |  |
| 7. Kontroler | Wbudowany kontroler macierzowy obsługujący równocześnie SAS 12G i SATA 6G, zapewniający obsługę min. 8 napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler musi być wyposażony w pamięć podręczną o pojemności minimum 2GB. Obsługa dysków stałych: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD. Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 jednakowe nośniki typu flash, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde |  |  |
| 8. Interfejsy LAN / SAN | Zainstalowane minimum 4 porty 1Gb Base-T oraz 4 porty 10Gb Base-T. Należy dostarczyć zestaw 4 szt. kabli iSCSI 10 Gb/s. |  |  |
| 9. Sterownik grafiki | Zintegrowany sterownik grafiki obsługujący rozdzielczość macierzystą (natywną) min. 1280x1024 punktów. |  |  |
| 10. Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD+/-RW |  |  |
| 11. Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |  |  |
| 12. Porty | - 5 x USB (w tym min. dwa USB 3.0); - 2 x VGA; - 1 x RS-232; - wewnętrzny slot na kartę SD lub port USB. Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów USB, SD, VGA |  |  |
| 13. Zasilacz | Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 550W. |  |  |
| 14. Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |  |
| 15. Diagnostyka zewnętrzna | Panel diagnostyczny lub sygnalizacja LED umieszczona na froncie obudowy, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, zasilaczach, temperaturze. |  |  |
| 16. Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony sterownik zdalnego zarządzania (konsola) umożliwiający: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd dzienników pracy elementów sprzętowych serwera i sterownika; - przejęcie pełnej konsoli tekstowej oraz graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego); - przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z usługą katalogową środowiska informatycznego Zamawiającego; - jednoczesna praca min. dwóch użytkowników uprzywilejowanych (administrator); - uwierzytelnianie dostępu użytkowników; - monitorowanie parametrów i statusu serwera; Konsola zarządzania z interfejsem: - znakowym (CLI); - graficznym (WWW z ochroną kryptograficzną SSL). Wbudowany port transmisji danych Ethernet 1Gb/s z interfejsem RJ-45. Sterownik niezależny od systemów operacyjnych. Realizacja: - sprzętowa; - zintegrowana z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe rozszerzeń PCI. |  |  |
| 17. Praca pod kontrolą oprogramowania systemowego (systemy operacyjne i wirtualizacja) | Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 lub nowszej. Red Hat Enterprise Linux (RHEL). SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca .Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

| SERWER OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Serwer backupowy + pamięć zewnętrzna |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Obudowa | Wysokość maksymalnie 2U. Przystosowana do montażu 19 cali. Wyposażenie: - blokada nieuprawnionego dostępu do zainstalowanych dysków; - komplet kabli zasilających z wtykiem C14; - komplet szyn montażowych 19”; organizer okablowania. |  |  |
| 2. Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów wielordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Obsługa do 3 TB pamięci operacyjnej. |  |  |
| 3. Procesor | Zainstalowany jeden procesor dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 1300 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. |  |  |
| 4. Pamięć operacyjna | Minimum 128GB typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz. w kościach o pojemności co najmniej 32 GB. Zabezpieczenia pamięci: - Memory Mirror; - Memory Sparing; lub równoważne. Minimum 24 gniazda dla instalacji modułów pamięci operacyjnej. |  |  |
| 5. Gniazda rozszerzeń | Minimum 5 gniazd rozszerzeń PCI-Express Generacji 3. Zamawiający wymaga aktywnych minimum 3 slotów PCI-e przy zainstalowaniu jednego procesora. |  |  |
| 6. Wewnętrzna pamięć masowa | Instalacja do 8 dysków typu Hot Swap. Zainstalowane minimum sześć dysków SAS o pojemności 300GB każdy. |  |  |
| 7. Kontroler | Wbudowany kontroler macierzowy obsługujący równocześnie SAS 12G i SATA 6G, zapewniający obsługę min. 8 napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler musi być wyposażony w pamięć podręczną o pojemności minimum 1GB. Obsługa dysków stałych: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD. Wymagany dodatkowy kontroler SAS z minimum 2 portami 6 Gb/s umieszczonym na zewnątrz obudowy (z tyłu) do biblioteki LTO. Zamawiający wymaga dostarczenia kabla SAS min. 3m w celu podłączenia biblioteki taśmowej. Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |  |
| 8. Interfejsy LAN / SAN | Zainstalowane minimum 4 porty 1Gb Base-T oraz 4 porty 10Gb Base-T Należy dostarczyć zestaw 4 szt. kabli iSCSI 10 Gb/s |  |  |
| 9. Sterownik grafiki | Zintegrowany sterownik grafiki obsługujący rozdzielczość macierzystą (natywną) min. 1280x1024 punktów. |  |  |
| 10. Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD+/-RW |  |  |
| 11. Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |  |  |
| 12. Porty | - 5 x USB (w tym min. dwa USB 3.0); - 2 x VGA; - 1 x RS-232; - wewnętrzny slot na kartę SD lub port USB. Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów USB, SD, VGA |  |  |
| 13. Zasilacz | Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 750W. |  |  |
| 14. Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |  |
| 15. Diagnostyka zewnętrzna | Panel diagnostyczny lub sygnalizacja LED umieszczona na froncie obudowy, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, zasilaczach, temperaturze. |  |  |
| 16. Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony sterownik zdalnego zarządzania (konsola) umożliwiający: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd dzienników pracy elementów sprzętowych serwera i sterownika; - przejęcie pełnej konsoli tekstowej oraz graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego); - przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z usługą katalogową środowiska informatycznego Zamawiającego; - jednoczesna praca min. dwóch użytkowników uprzywilejowanych (administrator); - uwierzytelnianie dostępu użytkowników; - monitorowanie parametrów i statusu serwera; Konsola zarządzania z interfejsem: - znakowym (CLI); - graficznym (WWW z ochroną kryptograficzną SSL). Wbudowany port transmisji danych Ethernet 1Gb/s z interfejsem RJ-45. |  |  |
|  | Sterownik niezależny od systemów operacyjnych. Realizacja: - sprzętowa; - zintegrowana z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe rozszerzeń PCI. |  |  |
| 17. Praca pod kontrolą oprogramowania systemowego (systemy operacyjne i wirtualizacja) | Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 lub nowszej. Red Hat Enterprise Linux (RHEL). SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer |  |  |
| 18. | Pamięć zewnętrzna dedykowana do celów backupowych o poniższych parametrach |  |  |
| 19 Obudowa | Przystosowana do montażu 19” o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 12 dysków 3.5". |  |  |
| 20. Wymagana zainstalowana przestrzeń dyskowa | Zainstalowana przestrzeń dyskowa min. 100TB realizowana przy zabezpieczeniu danych przed awarią 2 dysków w tym samym czasie i przy zastosowaniu dysków z następującego typoszeregu pojemności: - 12 dysków NL SAS 3,5” o pojemności minimum 10 TB Rozmieszczenie dysków w macierzy musi zapewniać eksploatację w trybie nadmiarowości zapewniającej nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego elementu sprzętowego: dysk, wentylator, kontroler, zasilacz. Wymagane jest, aby dyski znajdowały się na liście kompatybilności dla oferowanej macierzy. |  |  |
| 21. Zasilanie | Dwa zasilacze redundantne min. 450W (1+1) |  |  |
| 22. Architektura | Wyposażenie w min. 2 kontrolery dyskowe obsługujące ruch blokowy. Kontrolery pracują jednocześnie w trybie aktywny-aktywny. |  |  |
| 23. Pamięć podręczna | Zainstalowane min. 8 GB pamięci podręcznej na kontroler. |  |  |
| 24. procesor | Procesor co najmniej 4 rdzeniowy uzyskujący minimum 4 500 punktów wg. CPU Benchmark. Dopuszcza się zastosowania procesora 1 rdzeniowego przy jednoczesnym dostarczeniu dedykowanego procesora ASIC. |  |  |
| 25. Moduł baterii | Moduł baterii wraz z nieulotną pamięcią flash do podtrzymania pamięci, przetrzymywania danych na pamięci flash przez minimum 5 lat |  |  |
| 26. Interfejsy | 10 GbE iSCSI x 2 na kontroler |  |  |
| 27. Zarządzanie | Dedykowany port 1 GbE na kontroler |  |  |
| 28. Ochrona danych | Obsługa organizacji RAID min.: 0/1/10/5/50/6/60, |  |  |
| 29. Skalowalność | Możliwość rozbudowy macierzy o kolejne półki umożliwiające użycie (łącznie) co najmniej 192 dysków twardych. |  |  |
| 30. Wewnętrzne kopie danych | Wykonywanie migawkowych kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. |  |  |
| 31. Zdalna replikacja danych | Zdalna replikacja danych bez przerywania pracy macierzy do innej odpowiedniej. Realizacja replikacji na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń zewnętrznych i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy |  |  |
| 32. Administracja | Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. |  |  |
| 33. Obsługa wielu ścieżek | Obsługiwać wielu kanałów wejścia/wyjścia (I/O Multipathing). Automatyczne przełączanie kanału wejścia/wyjścia w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych |  |  |
| 34. Dodatkowe funkcje | - możliwość aktualizacji oprogramowania kontrolerow podczas pracy, - możliwość zastosowania dysków z wolnego rynku, niemodyfikowany przez producenta macierzy firmware dysków |  |  |
| 35. Wsparcie dla systemów | - Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 - SLES 10, 11, 12 - RHEL5, 6, 7 - CentOS 6,7 - Solaris 10, 11 - Free BSD 9, 10 - Mac OS X 10.11 i nowsze |  |  |
| 36. Wyposazenie | Wraz z macierzą należy dostarczyć: - prowadnice do montażu 19” - zestaw 4 szt. kabli iSCSI 10 Gb/s Komplet kabli zasilających |  |  |
| Wymagania dla serwerowego systemu operacyjnego (SSO) |  |  |  |
| 1. | Licencja ma uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i nielimitowanej ilości wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. |  |  |
| 2. | Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada następujące, wbudowane cechy. |  |  |
|  | Posiada możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym |  |  |
|  | Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny |  |  |
|  | Posiada możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych. |  |  |
|  | Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. |  |  |
|  | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. |  |  |
|  | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. |  |  |
|  | Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. |  |  |
|  | Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten uwzględnia specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading |  |  |
|  | Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). |  |  |
|  | Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość |  |  |
|  | Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. |  |  |
|  | Posiada możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET |  |  |
|  | Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. |  |  |
|  | Posiada wbudowaną zaporę internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. |  |  |
|  | Graficzny interfejs użytkownika. |  |  |
|  | Zlokalizowane w języku polskim, następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, |  |  |
|  | Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). |  |  |
|  | Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |  |  |
|  | Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. |  |  |
|  | Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). |  |  |
|  | Posiada możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: |  |  |
|  | Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, |  |  |
|  | Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: |  |  |
|  | Dystrybucję certyfikatów poprzez http Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. Szyfrowanie plików i folderów. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Posiada możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy |  |  |
|  | - serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji zapewniają wsparcie dla: Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. Obsługi 4-KB sektorów dysków Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra. - Posiada możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Posiada możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model) Posiada możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. |  |  |
|  | Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). |  |  |
|  | Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. |  |  |
|  | Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. |  |  |
|  | Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

| SERWER OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Przełączniki sieciowe – szafa 1 |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Obudowa | Umożliwiająca montaż w szafie rack 19” |  |  |
| 2. Liczba gniazd | 48 sztuk 10GbE SFP+/SFP wraz z 24 wkładami 10G BASE-T lub wbudowane 24x 10G BASE-T RJ45 oraz 24x1000/10GBASE-X SFP+ port |  |  |
| 3. Rodzaj urządzenia | przełącznik warstwy L3 |  |  |
| 4. Zasilanie | Co najmniej dwa zasilacze |  |  |
| 5. Przepustowość przełączania | Min. 960 Gbit/s |  |  |
| 6. Przepustowość | Min. 700 Mpps |  |  |
| 7. Pamięć RAM | Min. 1 GB |  |  |
| 8. Pamięć flash | Min. 128 MB |  |  |
| 9. MAC addresses | 128 000 |  |  |
| 10. Inne | obsługa ssl/ssh; pełny dupleks, protokół drzewa rozpinającego, klient DHCP, obsługa sieci VLAN, lista kontroli dostępu (ACL). Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s |  |  |
| 11. Akcesoria | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przełącznikiem: 2 x kabel DAC SFP+ minimum 1 metr. |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca .Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

| SERWER OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Przełączniki sieciowe – szafa 2 |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Obudowa | Umożliwiająca montaż w szafie rack 19” |  |  |
| 2. Liczba gniazd | 24 sztuki 10GbE SFP+/SFP wraz z 12 wkładami 10G BASE-T lub wbudowane 12x 10G BASE-T RJ45 oraz 12x1000/10GBASE-X SFP+ port |  |  |
| 3. Rodzaj urządzenia | przełącznik warstwy L3 |  |  |
| 4. Zasilanie | Co najmniej jeden zasilacz |  |  |
| 5. Przepustowość przełączania | Min. 480 Gbit/s |  |  |
| 6. Przepustowość | Min. 350 Mpps |  |  |
| 7. Pamięć RAM | Min. 1 GB |  |  |
| 8. Pamięć flash | Min. 128 MB |  |  |
| 9. MAC addresses | 16 000 |  |  |
| 10. Inne | obsługa ssl/ssh; pełny dupleks, protokół drzewa rozpinającego, klient DHCP, obsługa sieci VLAN, lista kontroli dostępu (ACL). Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s |  |  |
| 11. Akcesoria | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przełącznikiem: 2 x kabel DAC SFP+ minimum 1 metr |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

| SERWER OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 Przełączniki sieciowe – szafa 3 |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Obudowa | Umożliwiająca montaż w szafie rack 19” |  |  |
| 2. Liczba gniazd | 24 sztuki 10GbE SFP+/SFP wraz z 12 wkładami 10G BASE-T lub wbudowane 12x 10G BASE-T RJ45 oraz 12x1000/10GBASE-X SFP+ port |  |  |
| 3. Rodzaj urządzenia | przełącznik warstwy L3 |  |  |
| 4. Zasilanie | Co najmniej jeden zasilacz |  |  |
| 5. Przepustowość przełączania | Min. 480 Gbit/s |  |  |
| 6. Przepustowość | Min. 350 Mpps |  |  |
| 7. Pamięć RAM | Min. 1 GB |  |  |
| 8. Pamięć flash | Min. 128 MB |  |  |
| 9. MAC addresses | 16 000 |  |  |
| 10. Inne | obsługa ssl/ssh; pełny dupleks, protokół drzewa rozpinającego, klient DHCP, obsługa sieci VLAN, lista kontroli dostępu (ACL). Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s |  |  |
| 11. Akcesoria | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przełącznikiem: 2 x kabel DAC SFP+ minimum 1 metr. |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca .Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

| SERWER OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 Przełączniki KWM |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Obudowa | Max. 1U do montażu w szafie rack |  |  |
| 2. Złącze | Porty KVM: 16 Uaktualnianie oprogramowania: RJ-11 Mysz zewnętrzna: USB LAN: RJ-45 |  |  |
| 3. Matryca | Min. LCD 19”, 1280 x 1024 |  |  |
| 4. Funkcjonalność | Kontrolowanie do 16 komputerów za pomocą jednej konsoli Osobna magistrala do zdalnego dostępu na zasadzie KVM over IP Adaptery KVM zapewniające automatyczną konwersję i współpracujące z różnymi kombinacjami interfejsów (PS/2, USB, Sun, szeregowe) i różnymi typami komputerów Obsługa zewnętrznej myszy USB Możliwość uchylania monitora do min. 115 stopni w celu dobrania najlepszego kąta patrzenia |  |  |
| 5. Zabezpieczenia | Obsługa zdalnego uwierzytelniania: RADIUS, LDAP, LDAPS oraz MS Active Directory Obsługa filtra IP/MAC zapewniającego zaawansowaną ochronę |  |  |
| 6. Wyposazenie | 1 x przewód zasilający 1 x zestaw do montażu w szafie rack 12 x Przewód KVM |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

| SERWER OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8 Wyposażenie dodatkowe szaf |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 1Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W z termostatem szary nr kat WN-0200-06-04-11 |  |  |
| 2. | Wibroizolator nr kat M1Z-00-0048 |  |  |
| 3 | Narożniki cokołu (komplet) RAL 7035 - 100 mm (komplet) nr kat WZ-1982-08-02-011 |  |  |
| 4. | Łącznik narożników cokołu 800 mm – perforowany nr kat. WZ-1982-05-08-011 |  |  |
| 5. | Łącznik narożników cokołu 600 mm – perforowany nr kat. WZ-1982-05-07-011 |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

| MACIERZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Macierz do dużego zestawu do wirtualizacji |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| 1. Obudowa | Przystosowana do montażu 19” o wysokości max 4U z możliwością instalacji do 24 dysków 3.5". Zamawiający dopuszcza zaoferowania macierzy wraz z półką dyskową. |  |  |  |
| 2. Wymagana zainstalowana przestrzeń dyskowa | Zainstalowana przestrzeń dyskowa min. 130TB realizowana przy zabezpieczeniu danych przed awarią 2 dysków w tym samym czasie i przy zastosowaniu dysków z następującego typoszeregu pojemności: - 4 dysków SSD 2,5” o pojemności minimum 100GB, - 8 dysków SAS o pojemności minimum 1,8 TB - 12 dysków NL SAS 3,5” o pojemności minimum 12 TB Rozmieszczenie dysków w macierzy musi zapewniać eksploatację w trybie nadmiarowości zapewniającej nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego elementu sprzętowego: dysk, wentylator, kontroler, zasilacz. Wymagane jest, aby dyski znajdowały się na liście kompatybilności dla oferowanej macierzy. |  |  |  |
| 3. Zasilanie | Dwa zasilacze redundantne min. 450W (1+1) |  |  |  |
| 4. Architektura | Wyposażenie w min. 2 kontrolery dyskowe obsługujące ruch blokowy. Kontrolery pracują jednocześnie w trybie aktywny-aktywny. |  |  |  |
| 5. SSD Cache | Wymagana licencja na funkcjonalność SSD Caching |  |  |  |
| 6. Pamięć podręczna | Zainstalowane min. 128GB pamięci podręcznej na kontroler. |  |  |  |
| 7. Procesor | Procesor co najmniej 4 rdzeniowy uzyskujący minimum 6 500 punktów wg. CPU Benchmark Dopuszcza się zastosowania procesora 1 rdzeniowego przy jednoczesnym dostarczeniu dedykowanego procesora ASIC. |  |  |  |
| 8. Moduł baterii | Moduł baterii wraz z nieulotną pamięcią flash do podtrzymania pamięci, przetrzymywania danych na pamięci flash przez minimum 5 lat |  |  |  |
| 9. Interfejsy | 10 GbE iSCSI x 2 na kontroler, Zainstalowane dodatkowe 8 portów iSCSI 10GbE SPF+ (po 4 na kontroler) |  |  |  |
| 10. Zarządzanie | \ Dedykowany port 1 GbE na kontroler |  |  |  |
| 11. Ochrona danych | Obsługa organizacji RAID min.: 0/1/10/5/50/6/60, |  |  |  |
| 12. Skalowalność | Możliwość rozbudowy macierzy o kolejne półki umożliwiające użycie (łącznie) co najmniej 192 dysków twardych. |  |  |  |
| 13. Wewnętrzne kopie danych | Wykonywanie migawkowych kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. |  |  |  |
| 14. Zdalna replikacja danych | Zdalna replikacja danych bez przerywania pracy macierzy do innej odpowiedniej. Realizacja replikacji na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń zewnętrznych i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy |  |  |  |
| 15. Administracja | Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. |  |  |  |
| 16. Obsługa wielu ścieżek | Obsługiwać wielu kanałów wejscia/wyjścia (I/O Multipathing). Automatyczne przełączanie kanału wejścia/wyjścia w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych |  |  |  |
| 17. Dodatkowe funkcje | - możliwość aktualizacji oprogramowania kontrolerów podczas pracy, - możliwość zastosowania dysków z wolnego rynku, niemodyfikowany przez producenta macierzy firmware dysków |  |  |  |
| 18. Wsparcie dla systemów | - Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 - SLES 10, 11, 12 - RHEL5, 6, 7 - CentOS 6,7 - Solaris 10, 11 - Free BSD 9, 10 - Mac OS X 10.11 i nowsze |  |  |  |
| 19. Wyposażenie | Wraz z macierzą należy dostarczyć: - prowadnice do montażu 19” - zestaw 4 szt. kabli iSCSI 10 Gb/s - zestaw 8 szt. kabli połączeniowych Twinax SFP+ o długości 3m. Komplet kabli zasilających |  |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca .Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie jest fabrycznie nowe i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji

| MACIERZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Macierz do małego zestawu do wirtualizacji |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| 1. Obudowa | Przystosowana do montażu 19” o wysokości max 4U z możliwością instalacji do 24 dysków 3.5". Zamawiający dopuszcza zaoferowani macierzy wraz z półką dyskową. |  |  |  |
| 2. Wymagana zainstalowana przestrzeń dyskowa | Zainstalowana przestrzeń dyskowa min. 78TB realizowana przy zabezpieczeniu danych przed awarią 2 dysków w tym samym czasie i przy zastosowaniu dysków z następującego typoszeregu pojemności: - 12 dysków SAS o pojemności minimum 1,8 TB - 12 dysków NL SAS 3,5” o pojemności minimum 6 TB Rozmieszczenie dysków w macierzy musi zapewniać eksploatację w trybie nadmiarowości zapewniającej nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego elementu sprzętowego: dysk, wentylator, kontroler, zasilacz. Wymagane jest, aby dyski znajdowały się na liście kompatybilności dla oferowanej macierzy. |  |  |  |
| 3. Zasilanie | Dwa zasilacze redundantne min. 450W (1+1) |  |  |  |
| 4. Architektura | Wyposażenie w min. 2 kontrolery dyskowe obsługujące ruch blokowy. Kontrolery pracują jednocześnie w trybie aktywny-aktywny. |  |  |  |
| 5. Pamięć podręczna | Zainstalowane min. 32 GB pamięci podręcznej na kontroler. |  |  |  |
| 6. Procesor | Procesor co najmniej 4 rdzeniowy uzyskujący minimum 4 500 punktów wg. CPU Benchmark Dopuszcza się zastosowania procesora 1 rdzeniowego przy jednoczesnym dostarczeniu dedykowanego procesora ASIC. |  |  |  |
| 7. Moduł historii | Moduł baterii wraz z nieulotną pamięcią flash do podtrzymania pamięci, przetrzymywania danych na pamięci flash przez minimum 5 lat |  |  |  |
| 8. Interfejsy | 10 GbE iSCSI x 2 na kontroler, Zainstalowane dodatkowe 8 portów iSCSI 10GbE SPF+ (po 4 na kontroler) |  |  |  |
| 9. Zarządzanie | Dedykowany port 1 GbE na kontroler |  |  |  |
| 10. Ochrona danych | Obsługa organizacji RAID min.: 0/1/10/5/50/6/60,. |  |  |  |
| 11. Skalowalność | Możliwość rozbudowy macierzy o kolejne półki umożliwiające użycie (łącznie) co najmniej 192 dysków twardych. |  |  |  |
| 12. Wewnętrzne kopie danych | Wykonywanie migawkowych kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. |  |  |  |
| 13. Zdalna replikacja danych | Zdalna replikacja danych bez przerywania pracy macierzy do innej odpowiedniej. Realizacja replikacji na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń zewnętrznych i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy |  |  |  |
| 14. Administracja | Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. |  |  |  |
| 15. Obsługa wielu ścieżek | Obsługiwać wielu kanałów wejścia/wyjścia (I/O Multipathing). Automatyczne przełączanie kanału wejścia/wyjścia w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych |  |  |  |
| 16. Dodatkowe funkcje | - możliwość aktualizacji oprogramowania kontrolerów podczas pracy, - możliwość zastosowania dysków z wolnego rynku, niemodyfikowany przez producenta macierzy firmware dysków |  |  |  |
| 17. Wsparcie dla systemów | - Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 - SLES 10, 11, 12 - RHEL5, 6, 7 - CentOS 6,7 - Solaris 10, 11 - Free BSD 9, 10 - Mac OS X 10.11 i nowsze |  |  |  |
| 18. Wyposażenie | Wraz z macierzą należy dostarczyć: - prowadnice do montażu 19” - zestaw 4 szt. kabli iSCSI 10 Gb/s - zestaw 8 szt. kabli połączeniowych Twinax SFP+ o długości 3m. Komplet kabli zasilających |  |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca .Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie jest fabrycznie nowe i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji

| 2BIBLIOTEKA TAŚMWOA LTO 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Biblioteka taśmowa LTO 7 |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| 1. Napędy taśmowe | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w minimum jeden napęd taśmowy LTO-7 o interfejsie SAS, z możliwością instalacji dwóch napędów. Parametry (pojedynczego) napędu LTO-7: - funkcjonalność WORM (jednorazowy zapis, wielokrotny odczyt) - Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych danych Sprzętowa obsługa kompresji danych zapisywanych na taśmie |  |  |  |
| 2. Interfejs | Napęd taśmowy musi posiadać interfejs SAS 6Gb |  |  |  |
| 3. Zarządzanie | Biblioteka musi być wyposażona w moduł zdalnego zarządzania Biblioteka musi udostępniać funkcje monitorowania stanu napędów. Interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW (z sieci LAN) oraz możliwość zarządzania urządzeniem bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD. |  |  |  |
| 4. Sloty na taśmy | Biblioteka musi mieć minimum 24 kieszenie na nośniki. Wyjmowane magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm. |  |  |  |
| 5. Montaż | W szafie RACK 19” +zestaw montażowy dostarczane razem z urządzeniem |  |  |  |
| 6. Wyposażenie dodatkowe | Czytnik kodów kreskowych 60 taśm LTO7 w tym 10 taśm LTO7 WORM 1 taśma czyszcząca Etykiety dla w/w taśm. |  |  |  |
| 7. Praca nad kontrolą systemów | Współpraca oferowanego urządzenia ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi (MS Windows i Linux). Współpraca oferowanego urządzenia z popularnymi rozwiązaniami zabezpieczania i archiwizacji danych co najmniej: Symantec Backup Exec, CA ArcServe, IBM TSM, EMC Retrospect, CommVault, HP DataProtector, Veeam, Microsoft DPM, Bacula. |  |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca .Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie jest fabrycznie nowe i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji