OPIS  PRZEDMIOU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlano-remontowych dla następujących zadań:

- Zmiana pomieszczenia nr 59 (kuchenka oddziałowa) na pokój biurowy dla Pracowni IT na II piętrze w budynku nr 1 („A”)

- W pomieszczeniu Sali telewizyjnej utworzeni „kącika kuchennego” na II piętrze w budynku   nr 1 („A”)

- Powiększenie pomieszczenia nr 053 Separatorów przez połączenie z pomieszczeniem nr 054 (pokój techników) na parterze bud. nr 2 („C”)

Roboty mają być wykonywane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadzonej wizji lokalnej,  kosztorysów nakładczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Należy wykonać wszelkie prace budowlane wraz z robotami instalacyjnymi i montażowymi, które będą wynikać ze stanu faktycznego budynku zgodnie z polskim prawem, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną. Ujęte muszą być zarówno prace wyszczególnione i niewyszczególnione w niniejszym opracowaniu lub załączonych kosztorysach, a konieczne do wykonania w celu uzyskania ostatecznego odbioru. Załączone kosztorysy nie obejmują całości prac, stanowią jedynie materiał poglądowy, ostateczna wycena wynikać musi z wizji lokalnej.

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje:

W zakresie zadania nr 1:

- Roboty branży budowlanej obejmują

  - zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu

  - naprawa i reperacja ścian i sufitu

  - przygotowanie ścian pod malowanie (gruntowanie)

  - malowanie ścian i sufitów.

- Roboty branży elektrycznej obejmują:

  - Roboty demontażowe w niezbędnym zakresie w części  istniejącej instalacji  z przełączeniem instalacji i obwodów (przewody zdemontowanej instalacji wycofać do punktu dystrybucyjnego – wejścia do pomieszczenia.

  - instalacja do wykonania:

    - oświetleniowa – montaż nowych natynkowych opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem. I

    - gniazd wtyczkowych 230V ogólnych i wydzielonych,

    - osprzęt w wykonaniu natynkowym i podtynkowym.

    - zasilanie podtynkowe i w korytach kablowych z PCV.

    - sieci komputerowej i telefonicznej – należy wykonać  jako zintegrowane.

  - Instalację teletechniczną należy wykonać skrętką ekranowaną FTP kategorii 5 i podłączyć do istniejących szaf dystrybucyjnych

3 .Roboty branży sanitarnej:

3.1.Przemieszczenie w nową lokalizację instalacji zlewozmywakowej (w uzgodnieniu z Użytkownikiem.)

3.2.Dostawa i montaż klimatyzatora  3 kW mocy chłodniczej

W zakresie zadania nr 2:

- Roboty branży budowlanej obejmują

  - zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu

  - naprawa i reperacja ścian i sufitu

  - skucie tynku pod fartuch z glazury

  - ułożenie fartucha z glazury przy zlewozmywaku i umywalce

  - przygotowanie ścian i sufitu pod malowanie (gruntowanie)

  - malowanie ścian i sufitów.

- Roboty branży sanitarnej obejmują:

  - wstawienie trójników wody zimnej, ciepłej i kanalizacji

  - montaż zaworów odcinających

  - wykonanie montażu rur wodociągowych i kanalizacyjnych

  - wykonanie podejść dopływowych i odpływowych do przyborów sanitarnych

  - montaż zlewozmywaka i umywalki

  - montaż baterii zlewozmywakowej, umywalkowej i zaworu czerpalnego

W zakresie zadania nr 3:

- Roboty branży budowlanej obejmują

  - rozbiórka ścianki działowej i wywiezienie gruzu

  - rozbiórka wykładziny podłogowej

  - skucie podłoża pod gres

  - wyrównanie i wypoziomowanie podłoża pod posadzkę z płytek gresowych

  - skucie ze ścian  tynku do wys.2.0 m  pod glazurę

  - ułożenie gresu z cokolikiem

  - ułożenie glazury

  - zabudowa z płyty g/k otworu drzwiowego z wyciszeniem wełną mineralną

  - wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia separatorów na szersze (120 cm)

  - zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu

  - naprawa i reperacja ścian i sufitu

  - przygotowanie ścian i sufitu  pod malowanie (gruntowanie)

  - malowanie ścian i sufitów.

- Roboty branży sanitarnej obejmują:

  - demontaż umywalki

  - zakorkowanie podejść dopływowych i odpływowych