Załącznik nr 1

ZADANIE 1

| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do chemioluminescencji | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne:

(Zadanie nr 1 – aparat do chemioluminescencji)

| LP. | Parametry graniczne | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza próbek znakowanych chemiluminescencyjnie, fluorescencyjnie oraz kolorymetrycznie |  |  |
| 2 | Zintegrowana mini ciemnia optyczna |  |  |
| 3 | System detekcji oparty na kamerze CCD |  |  |
| 4 | Chłodzenie kamery do co najmniej -25˚ niezależnie od temperatury otoczenia, możliwość regulacji temperatury |  |  |
| 5 | Rozdzielczość kamery co najmniej 4 mln pikseli |  |  |
| 6 | Liniowy zakres dynamiczny co najmniej 4 rzędy wielkości |  |  |
| 7 | Rozdzielczość przetwornika kamery 12-18 bit |  |  |
| 8 | Wbudowany transiluminator UV 302 nm o powierzchni co najmniej 25x21 cm |  |  |
| 9 | Możliwość powiększania rozmiarów piksela w celu zwiększania stosunku sygnału do szumu |  |  |
| 10 | Poziom szumów własnych nie więcej niż 12 elektronów |  |  |
| 11. | Możliwość zastosowania innych obiektywów |  |  |
| 12 | Urządzenie musi być wyposażone w filtr do pracy z ETBr |  |  |
| 13 | Automatyczny kilkupozycyjny zmieniacz filtrów |  |  |
| 14 | Oprogramowanie do analizy umożliwiające analizę jakościową i ilościową rozdziałów elektroforetycznych i blotów |  |  |
| 15 | Ilościową ocenę zaczernień wskazanych regionów, ich porównanie, korekcję tła z wyborem szerokości obrazu analizy |  |  |
| 16 | Obraz densytogramu i analizę liczbową densytogramu |  |  |
| 17 | Tworzenie krzywych kalibracyjnych do oznaczeń ilościowych |  |  |
| 18 | Tworzenie raportów |  |  |
| 19 | Automatyczne znajdowanie ścieżek |  |  |
| 20 | Automatyczna detekcja prążków |  |  |
| 21 | Wyznaczanie Rf i masy cząsteczkowej DNA i białek |  |  |
| 22 | Korekcja tła i zniekształceń pionowych i poziomych |  |  |
| 23 | Obliczanie gęstości optycznej poszczególnych prążków i zaczernień |  |  |
| 24 | Pomiary densytometryczne żeli, ścieżek mikropłytek |  |  |
| 25 | Szkolenie co najmniej 30 godzin (podzielonych na kilka dni), pomoc w analizie obrazu w okresie gwarancji aparatu niezależnie od przeprowadzonego szkolenia |  |  |
| 26 | Gwarancja co najmniej 18 miesięcy |  |  |