Załącznik 1.1

Zadanie nr 1

PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE

A)         Komputery stacjonarne  -   31 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |  | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, posiadająca 2 złącza DIMM z możliwością obsługi do 4GB pamięci operacyjnej |  | TAK |  |
|  | Chipset | Min. Intel Q965 Express lub równoważny |  | TAK |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,13GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1066MHz pamięć L2 2MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  | TAK |  |
|  | Pamięć RAM | 1GB DDR2 667MHz |  | TAK |  |
|  | Dysk twardy | Min. 80 GB SATAII 7200rpm |  | TAK |  |
|  | Karta graficzna | Intel Graphic Media Accelerator 3000 obsługująca dwa monitory lub równoważna |  | TAK |  |
|  | Czytnik kart chipowych | Zintegrowany (wbudowany) z jednostką centralną komputera, monitorem lub klawiaturą |  | TAK |  |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną |  | TAK |  |
|  | Karta sieciowa | - 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) - Wspierająca Remote Wake Up i PXE |  | TAK |  |
|  | Porty | 1 x DVI, 1 x LPT; 1 x RS232; min. 7 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy 5 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  | TAK |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB– markowana przez producenta komputera |  | TAK |  |
|  | Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll – markowana przez producenta komputera |  | TAK |  |
|  | Napęd FDD | 3,5” 1.44MB hot-plug, z możliwością wymiany w trakcie pracy na napęd optyczny |  | TAK |  |
|  | Napęd optyczny | DVD-ROM hot-plug, z możliwością wymiany w trakcie pracy na napęd FDD |  | TAK |  |
|  | Obudowa | - małogabarytowa z możliwością pracy w pionie i poziomie - Markowana przez producenta oferowanego komputera - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem - Zasilacz zewnętrzny lub wewnętrzny o mocy minimum 220W - Wymiary zewnętrzne nie większe niż 27cm x 9cm x 26cm |  | TAK |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 2, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft |  | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |  | TAK |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające min. na: - zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych i równoległych - zdalną konfiguracje i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS] - zdalne wyłączanie komputera w sieci - zdalny restart komputera w sieci - realizowanie funkcji Wake On LAN - otrzymywanie informacji WMI [Windows Management Instrumentation] Ww. oprogramowanie musi być wyprodukowane przez producenta oferowanej jednostki centralnej komputera i być oznaczone jego logiem. W ofercie należy podać nazwę i wersję oprogramowania. |  | TAK |  |
|  | Monitor LCD 17” | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17” | TAK |  |
|  |  | Rozmiar plamki | 0,264 mm | TAK |  |
|  |  | Jasność | 300 CD/m2 | TAK |  |
|  |  | Kontrast | 600:1 | TAK |  |
|  |  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 130/140 stopni | TAK |  |
|  |  | Czas reakcji matrycy | max 8ms | TAK |  |
|  |  | Rozdzielczość maksymalna | 1280 x 1024 | TAK |  |
|  |  | Pivot | TAK | TAK |  |
|  |  | Złącze | 15-stykowe złącze D-sub i 24 pinowe złącze DVI, wbudowane 4 porty USB. | TAK |  |
|  |  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot | TAK |  |
|  |  | Inne | Monitor wyposażony w uchwyt umożliwiający przytwierdzenie monitora do jednostki centralnej. | TAK |  |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) - Głośność jednostki centralnej w/g normy ISO 9296 (bez nośników maks. 27 dB (załączyć oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie wymogu) - Deklaracja CE (załączyć do oferty) |  | TAK |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw | 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  | TAK |  |
| 19. | Wsparcie techniczne producenta | - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  | TAK |  |

B)  Drukarki laserowe  -   19 sztuk

| Lp. | Element | Minimalne wymagania | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szybkość drukowania: | Min. 28 stron na minutę | TAK |  |
|  | Czas pierwszego wydruku: | maksymalnie 8,5 sekundy | TAK |  |
|  | Rozdzielczości: | 1200x1200dpi 600 x 600 dpi 300 x 300 dpi | TAK |  |
|  | Procesor: | o częstotliwości nie mniejszej niż 266MHz | TAK |  |
|  | Pamięć: | Zainstalowana nie mniejsza niż 32 MB (max. Możliwa pojemność pamięci 544 MB) | TAK |  |
|  | Interfejs: | USB 2.0, łącze równoległe IEEE 1284t, Fast Ethernet 10/100BaseTX | TAK |  |
|  | zarządzanie: | Interfejs graficzny przez http | TAK |  |
|  | Protokoły sieciowe: | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, DLC/LLC,IPv6 | TAK |  |
|  | Emulacja: | PCL 6, PostScript3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | TAK |  |
|  | Czcionki rezydentne: | PCL 66 czcionek skalowalnych, 12 czcionek rastrowych | TAK |  |
|  | Kody kreskowe: | 11 kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Windows: | Sterownik PCL dla Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP | TAK |  |
|  | Programy narzędziowe: | Pomoc interaktywna Driver Deployment Wizard | TAK |  |
|  | Panel sterowania | wyposażony co najmniej w wyświetlacz LCD, przyciski GO i CANCEL JOB | TAK |  |
|  | Pojemność kasety: | Min 250 arkuszy | TAK |  |
|  | Podajnik wielofunkcyjny: | Min 50 arkuszy | TAK |  |
|  | Pojemność wyjściowa dla papieru: | Min 150 arkuszy | TAK |  |
|  | Druk dwustronny: | Automatyczny | TAK |  |
|  | Rodzaje nośników | Kaseta - papier zwykły, folie Podajnik wielofunkcyjny - papier zwykły, folie, naklejki, koperty | TAK |  |
|  | Gramatura nośników: | Kaseta - 60-105 g/m2 podajnik wielofunkcyjny - 60-163 g/m2 | TAK |  |
|  | Wymiary nośników: | Kaseta - A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive, Legal podajnik wielofunkcyjny - 69,9-215,9 mm x 116-406,4 mm | TAK |  |
|  | Toner: | co najmniej 7000 stron A4 przy zadruku 5 % (przy ciągłym drukowaniu) | TAK |  |
|  | Bęben: | co najmniej 25.000 stron A4 (1 strona / 1 zadanie drukowania) | TAK |  |
|  | Oszczędność energii | Tak | TAK |  |
|  | Oszczędność tonera | Tak | TAK |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy w miejscu u klienta | TAK |  |

C) Komputery przenośne, 2 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ekran | 14.1" WXGA 1280 x 800; | TAK |  |
|  | Chipset | Min. Intel 945 lub równoważny | TAK |  |
|  | Procesor | procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 1.6GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 667MHz pamięć L2 2MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. | TAK |  |
|  | Pamięć RAM | co najmniej 512 MB DDR2 533 MHz z możliwością rozbudowy do 4GB | TAK |  |
|  | Dysk twardy | Co najmniej 60 GB SATA | TAK |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia do 224MB | TAK |  |
|  | Audio | Karta dźwiękowa zgodna z Sound Blaster, wbudowany głośnik | TAK |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 LOM – RJ 45 | TAK |  |
|  | Porty/złącza | - Min. 4 x USB 2.0, port szeregowy, IrDA 1.1, VGA, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, czytnik SmardCard, 1 złącze PC-Card type II z możliwością obsługi ExpressCard, złącze replikatora portów | TAK |  |
|  | Klawiatura i urządzenie wskazujące | Klawiatura (układ US –QWERTY) Touchpad i trackpoint | TAK |  |
|  | Modem | - Modem zgodny V92 - RJ11 | TAK |  |
|  | Napęd optyczny | DVD+/-RW wewnętrzny wyjmowany (z możliwością podłączania i odłączania przy działającym systemie) możliwość instalacji wymiennie w kieszeni napędu optycznego, dodatkowej baterii i dodatkowego dysku twardego niewychodzących poza obrys obudowy notebooka. | TAK |  |
|  | Bateria | Min. 53 W/h, Li-Ion, czas min. 4 godz., ładowanie ok. 1 godz. | TAK |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 2, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zarządzające | Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające min. na: zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych i równoległych zdalną konfiguracje i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS] zdalne wyłączanie komputera w sieci zdalny restart komputera w sieci realizowanie funkcji Wake On LAN [WOL] otrzymywanie informacji WMI [Windows Management Instrumentation] Ww. oprogramowanie musi być wyprodukowane przez producenta oferowanej jednostki centralnej komputera i być oznaczone jego logiem. Należy podać nazwę i wersje tego oprogramowania. | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo | Płyta główna powinna zawierać dedykowany układ szyfrujący zgodny ze standardem TCG 1.1 lub wyższy, pozwalający na szyfrowanie danych na dysku (układ związany sprzętowo z płytą główną, klucze szyfrujące generowane i przechowywane w układzie) oraz funkcję obsługi kart mikroprocesorowych (typu Smart) zintegrowaną w Biosie płyty głównej Czytnik kart SmardCard z identyfikacją pre-boot Możliwość przytwierdzenia notebooka do elementów stałych pomieszczenia – np. za pomocą linki mocowanej do notebooka Linka zabezpieczająca przed kradzieżą w standardzie Kensington | TAK |  |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat zgodności z systemem Microsoft Windows XP (do oferty należy załączyć wydruk ze strony internetowej Microsoft – może być w j. angielskim) - Głośność jednostki centralnej w/g normy ISO 9296 (bez nośników maks. 30 dB (do oferty należy oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie wymogu) - Deklaracja CE (należy załączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Torba | Dwu- komorowa | TAK |  |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | TAK |  |
|  | Waga | max. 2,3 kg | TAK |  |
|  | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK |  |

UWAGA: Brak opisu w kolumnie 4 " Wartość oferowana/ opis  spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji

.....................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik 1.1

Zadanie 2

PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE

A)  Czytnik kodów kreskowych + statyw z regulowaną podstawą  -  38 sztuk

| Lp. | Element | Wymagane minimalne prametry | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Źródło światła | diody LED, długość fali 630 +/-10nm | TAK |  |
|  | Element skanujący | 3648 elementowy układ skanujący | TAK |  |
|  | Ilość odczytów | programowalna do 270 / sekundę | TAK |  |
|  | Szerokość pola odczytu | 130 mm przy odległości odczytu 180 mm | TAK |  |
|  | Odległość odczytu | od 25 mm do 203 mm dla kodów o średnim zagęszczeniu | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania | 5 V DC | TAK |  |
|  | Pobierany prąd | 165 - 275 mA | TAK |  |
|  | Temperatura pracy | 0°C +50°C | TAK |  |
|  | Wilgotność | 0- 95% (bez kondensacji pary wodnej) | TAK |  |
|  | Bezpieczny upadek | do 25 upadków z wysokości 1,5m na twarde podłoże | TAK |  |
|  | Rozpoznawane kody kreskowe | wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe i przemysłowe (EAN, UPC, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, 128, 39, 93, 11, MSI, Plessey, Codabar, Matrix 2 of 5, PDF 417, RSS) | TAK |  |
|  | Interfejs | USB lub RS232 (TTL 5V) | TAK |  |
|  | Gwarancja | min 60 miesięcy | TAK |  |

B)   Drukarki termotransferowe - 23 sztuki

| Lp. | Element | Wymagane minimalne parametry | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druk | termotransferowy | TAK |  |
|  | Rozdzielczość | 8 pkt/mm (203 dpi) | TAK |  |
|  | Prędkość druku | do 102 mm/s | TAK |  |
|  | Max. szerokość etykiet | do 104 mm | TAK |  |
|  | Max. długość etykiet | 279 mm | TAK |  |
|  | Min. śr. wewn. rolki z etykietami | 25 mm – 38 mm | TAK |  |
|  | Max. śr. zewn. rolki z etykietami | 127 mm | TAK |  |
|  | Język programowania | Eltron EPL 2 | TAK |  |
|  | Pamięć | 256KB SRAM, 512KB Flash | TAK |  |
|  | Interfejs | USB, Centronics | TAK |  |
|  | Zasilacz | 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Drukowane kody kreskowe | UCC/EAN, JAN, UPC, Code 39, Code 11, Code 93, Code 128, FIM Postnet, PDF417, MaxCode, Code 49, Codabar, | TAK |  |
|  | Oprogramowanie | sterownik drukarki Windows, Bar-One Lite | TAK |  |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy, 6 miesięcy głowica drukująca | TAK |  |

UWAGA: Brak opisu w kolumnie 4 " Wartość oferowana/ opis  spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

.....................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik 1.1.

Zadanie nr  3

PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE

- Przełącznik sieciowy 24-porty z redundancją routingu

i serwerem DHCP -  1 szt.

| Lp. | Parametr | Opis | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Porty | - Min. 24 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT, 4 porty Gigabit Ethernet SFP – dopuszcza się, aby porty SFP były portami współdzielonymi z portami 10/100/1000BaseT - Przełącznik musi być wyposażony w 2 moduły światłowodowe 1000 base SX ze złączem LC - Możliwość rozbudowy przełącznika o dodatkowe min. 8 portów Gigabit Ethernet SFP lub 2-porty 10Gigabit Ethernet (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Zasilanie | - Możliwość zasilania przełącznikiem zarówno prądem zmiennym 220V, jak i prądem stałym 48V (z wykorzystaniem dostępnych na rynku systemów zasilania prądem stałym). Przy wykorzystaniu obydwu źródeł zasilania – zasilacze powinny pracować w trybie redundantnym. - Wymienny zasilacz | TAK |  |
|  | Funkcjonalność | - Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy w celu obsługi standardu IEEE 802.3af Power over Ethernet na portach miedzianych 10/100/1000BaseT - Dostępne wersje 24 i 48 – portowe z portami miedzianymi 10/100/1000BaseT („zwykłymi”, jak i Power over Ethernet), które można zestakować z oferowanym modelem przełącznika - Przełączniki powinny zapewniać możliwość pracy z pełną szybkością wszystkich portów (również po instalacji modułu uplink) - Stakowanie przełączników w stosy o wysokości min. 8 jednostek - Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI - Tablica adresów MAC o wielkości min. 16 000 pozycji - Obsługa ramek Jumbo - Obsługa rozproszonych połączeń link aggregation w ramach stosu (min. 32 trunki, do 8 portów GE lub 4 portów 10GE w ramach pojedynczego trunku) zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, obsługa protokołu LACP - Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 4094 sieci VLAN - Obsługa tagowania sieci VLAN Q-in-Q – podwójne tagowanie sieci VLAN - Funkcja protected ports – porty chronione w ramach sieci VLAN nie mogą komunikować się z innymi portami chronionymi w ramach tego samego VLAN’u, a tylko z portami publicznymi - Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych - Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie - IGMP Snooping v. 1/2 - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol - Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree - BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu zapobieżenia pętlom - Routing IP – statyczny i dynamiczny (RIP 1/2, OSPF); min. 64 interfejsy IP - Obsługa redundancji routingu VRRP - Wszystkie przełączniki w ramach stosu muszą współdzielić tablicę routingu oraz aktywnie uczestniczyć w procesie trasowania, tak jakby stanowiły jedno urządzenie - Redundancja routingu - DHCP Relay - DHCP Server - DHCP Tracker oraz DHCP Snooping - Routing mulicastów: PIM-DM i PIM-SM - Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI – min. 100 reguł ACL na każdym porcie. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia - Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu) - Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie - Możliwość wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority; Weighted Round Robin; Weighted Fair Queuing; WRR + SP - Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość ograniczenia pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 kb/s - Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p - Funkcja mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring, VLAN mirroring, zdalny mirroring (RSPAN) - Web-cache redirection - Możliwość przekierowania ruchu http do serwera cache - Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x: - Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x - Możliwość ustawienia QoS dla stacji podczas logowania IEEE 802.1x - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie - Możliwość centralnej autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x: - Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC - Możliwość ustawienia QoS dla stacji po autoryzacji MAC - Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC - Uwierzytelnianie 802.1X w oparciu o EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS oraz EAP-TTLS - RADIUS Accounting - Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS - Min. 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika, możliwość zmiany przypisania komendy do określonego poziomu uprawnień - Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, przeglądarkę internetową - Syslog - NTP - Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku - Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej | TAK |  |
|  | Gwarancja | - Przełącznik: Min 5 lat - Moduły 1000 base SX – min 12 m-cy | TAK |  |
|  | Serwis | - Przełącznik: Min 12 m-cy w systemie 24x7x4 (24 godziny przez 7 dni w tygodniu, czas naprawy lub wymiany urządzenia - 4 godziny od zgłoszenia) włącznie z aktualizacją oprogramowania urządzeń | TAK |  |
|  | Dodatkowe uwagi | - Dostawa obejmuje 2 patchcordy światłowodowe multimodowe LC-LC o długości 2 m (do połączenia z przełącznikiem 4500) oraz 4 patchcordy światłowodowe multimodowe LC-SC o długości 3 m (do wpięcia przełączników do krosownicy) | TAK |  |

- Przełącznik sieciowy 24-portowy  -1 sztuka:

| Lp. | Parametr | Opis | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Porty | - Min. 24 porty 10/100BaseTX, - Min. 2 porty Gigabit Ethernet 1000Base-T combo z SFP - Przełącznik musi być wyposażony w 2 moduły światłowodowe 1000 base SX ze złączem LC - Przełączniki powinny zapewniać możliwość pracy z pełną szybkością wszystkich portów | TAK |  |
|  | Funkcjonalność | - Stakowanie przełączników w stosy o wysokości min. 8 jednostek - Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI - Tablica adresów MAC o wielkości min. 8 000 pozycji - Możliwość agregacji portów (min. 13 trunków, do 8 portów FE lub 2 portów GE w ramach pojedynczego trunku) zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, obsługa protokołu LACP - Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 256 sieci VLAN - Funkcja protected ports – porty chronione w ramach sieci VLAN nie mogą komunikować się z innymi portami chronionymi w ramach tego samego VLAN’u, a tylko z portami publicznymi - Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych - Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie (voice VLAN) - IGMP Snooping v. 1/2 - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree - Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree - BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu zapobieżenia pętlom - Routing IP – statyczny i dynamiczny (min. RIP 1/2) - DHCP Relay - Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia - Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie, obsługa kolejek zgodnie z mechanizmem Weighted Round Robin - Możliwość ograniczania pasma na porcie z dokładnością do 64 kb/s - Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x: - Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie - Możliwość centralnej (poprzez serwer RADIUS) autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x: - Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie - Uwierzytelnianie 802.1X w oparciu o EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS oraz EAP-TTLS - RADIUS Accounting - Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS - Min. 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika - Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH, przeglądarkę internetową - Syslog - NTP - Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej | TAK |  |
|  | Gwarancja | - Przełącznik: Min 5 lat - Moduły 1000 base SX – min 12 m-cy | TAK |  |
|  | Serwis | - Przełącznik: Min 12 m-cy w systemie 24x7xNBD (24 godziny przez 7 dni w tygodniu, czas naprawy lub wymiany urządzenia - następny dzień roboczy po zgłoszeniu) włącznie z aktualizacją oprogramowania urządzeń | TAK |  |

- Przełącznik sieciowy co najmniej 16. portowy - 24 sztuki:

| Lp. | Parametr | Opis | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Porty | - Min. 16 portów 10/100BaseTX, - min. 2 porty Gigabit Ethernet 1000Base-T combo z SFP | TAK |  |
|  | Funkcjonalność | - Przełączniki powinny zapewniać możliwość pracy z pełną szybkością wszystkich portów - Stakowanie przełączników w stosy o wysokości min. 8 jednostek - Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI - Tablica adresów MAC o wielkości min. 8 000 pozycji - Możliwość agregacji portów (min. 13 trunków, do 8 portów FE lub 2 portów GE w ramach pojedynczego trunku) zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, obsługa protokołu LACP - Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 256 sieci VLAN - Funkcja protected ports – porty chronione w ramach sieci VLAN nie mogą komunikować się z innymi portami chronionymi w ramach tego samego VLAN’u, a tylko z portami publicznymi - Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych - Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie (voice VLAN) - IGMP Snooping v. 1/2 - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree - Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree - BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu zapobieżenia pętlom - Routing IP – statyczny i dynamiczny (min. RIP 1/2) - DHCP Relay - Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia - Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie, obsługa kolejek zgodnie z mechanizmem Weighted Round Robin - Możliwość ograniczania pasma na porcie z dokładnością do 64 kb/s - Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x: - Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie - Możliwość centralnej (poprzez serwer RADIUS) autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x: - Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie - Uwierzytelnianie 802.1X w oparciu o EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS oraz EAP-TTLS - RADIUS Accounting - Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS - Min. 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika - Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH, przeglądarkę internetową - Syslog - NTP - Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej | TAK |  |
|  | Gwarancja | - Przełącznik: Min 5 lat | TAK |  |
|  | Serwis | - Przełącznik: Min 12 m-cy w systemie 24x7xNBD (24 godziny przez 7 dni w tygodniu, czas naprawy lub wymiany urządzenia - następny dzień roboczy po zgłoszeniu) włącznie z aktualizacją oprogramowania urządzeń | TAK |  |

UWAGA: Brak opisu w kolumnie 4 " Wartość oferowana/ opis  spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

....................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy