Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/08

Załącznik nr 1.1

ZADANIE 1

SPRZĘT KOMPUTEROWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /PARAMETRY GRANICZNE

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa | Części | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer z oprogramowaniem podstawowym |  | 11 |
| 1. |  | Komputer (laptop) z oprogramowaniem systemowym Windows | 11 |
| 2. |  | Oprogramowanie biurowe MS Office | 11 |
| 3. |  | Oprogramowanie antywirusowe NOD32 | 11 |
|  | Sieć |  |  |
| 4. |  | Urządzenie Acces Point | 2 |
| 5. |  | Przełącznik zarządzający urządzeniami Wi-Fi z usługą instalacji i uruchomienia | 1 |
| 6. |  | Przełącznik niezarządzalny 10/100 Mbit/s 5 portów | 2 |
| 7. |  | Listwa zasilająco-filtrująca | 15 |
|  | Drukarki |  | 2 |
| 8. |  | Drukarka laserowa czarno-biała z funkcją skanera i faxu oraz szafką | 1 |
| 9. |  | Drukarka laserowa kolorowa | 1 |
| 10. | - Projektor multimedialny |  | 1 |
| 11. | Cyfrowa kamera wideo |  | 1 |
| 12. | Ekran projekcyjny |  | 1 |

Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/57/08

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagana odpowiedź TAK/NIE* | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Laptop z oprogramowaniem systemowym |  |  |  |
| 1.1. | Rodzina procesora: Core 2 Duo wersji Mobile | TAK/NIE |  |
| 1.2. | Technologia wykonania procesora 65 nm | TAK/NIE |  |
| 1.3. | Gniazdo procesora: Socket – 775 | TAK/NIE |  |
| 1.4. | Ilość rdzeni procesora co najmniej 2 | TAK/NIE |  |
| 1.5. | Częstotliwość taktowania procesora co najmniej (GHz): 1,86 | TAK/NIE |  |
| 1.6. | Wielkość pamięci podręcznej (KB) Pamięć Cache L1: co najmniej 2 x 16 KB, Pamięć Cache L2: co najmniej 2x1024 KB | TAK/NIE |  |
| 1.7. | Obsługa przez procesor instrukcji 32-bit i 64-bit | TAK/NIE |  |
| 1.8. | Obsługa przez procesor rozszerzeń instrukcji: EM64T, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, Intel SpeedStep Technology. Intel Virtualization Technology | TAK/NIE |  |
| 1.9. | Typ ekranu LCD: TFT WXGA Color Shine lub o równoważnych parametrach | TAK/NIE |  |
| 1.10. | Przekątna ekranu co najmniej 17,1 cala | TAK/NIE |  |
| 1.11. | Maksymalna rozdzielczość monitora LCD co najmniej 1440 x 900 | TAK/NIE |  |
| 1.12. | Karta grafiki niezintegrowana z płytą główną. Pamięć karty grafiki co najmniej 256 MB. | TAK/NIE |  |
| 1.13. | Pamięć RAM co najmniej (MB): 2048 | TAK/NIE |  |
| 1.14. | Maksymalna ilość pamięci operacyjnej RAM możliwa do zainstalowania w komputerze co najmniej (MB): 4096 | TAK/NIE |  |
| 1.15. | Typ pamięci operacyjnej: DDR2 lub nowszy | TAK/NIE |  |
| 1.16. | Karta sieciowa o szybkości 10/100/1000 Mbit/s | TAK/NIE |  |
| 1.17. | Karta sieciowa radiowa standardu IEEE 802.11a/b/g | TAK/NIE |  |
| 1.18. | Technologia zastosowanego dysku twardego: SATA II lub nowsza | TAK/NIE |  |
| 1.19. | Dysk twardy o pojemności co najmniej 250 GB | TAK/NIE |  |
| 1.20. | Napęd optyczny DVD±RW Dual Layer | TAK/NIE |  |
| 1.21. | Złącza zewnętrzne co najmniej: D-Sub (15. stykowe), FireWire (IEEE1394), 4 x USB 2.0, RJ-11, RJ-45, wyjście na mikrofon, wyjście słuchawkowe | TAK/NIE |  |
| 1.22. | Czytnik kart pamięci co najmniej nastepujących standardów: MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo, MultiMedia Card, SecureDigital Card | TAK/NIE |  |
| 1.23. | Wyposażanie w złącze Bluetooth. Wyposażenie urządzenia w kamerkę internetową. | TAK/NIE |  |
| 1.24. | Bateria zasilająca typu Li-Ion (8. komorowa) | TAK/NIE |  |
| 1.25. | Laptop wyposażony w urządzenie wskazujące Touchpad. Możliwość podłączenia myszy poprzez złącze USB. | TAK/NIE |  |
| 1.26. | Oprogramowanie systemowe w polskiej wersji językowej MS Windows XP w wersji Professional lub Vista w wersji Business | TAK/NIE |  |
| 1.27. | Gwarancja producenta co najmniej 24 miesiące, z wyjątkiem baterii. Gwarancja na baterię zasilającą min. 6 miesięcy. | TAK/NIE |  |
| 1.28. | Notebook należy dostarczyć z torbą oraz myszą optyczną i podkładką. Należy dołączyć sterowniki oraz nośnik i licencję na oprogramowanie systemowe | TAK/NIE |  |
| 2. Oprogramowanie biurowe MS Orfice |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagana odpowiedź TAK/NIE* | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 2.1. | Oprogramowanie biurowe MS Office 2007 Professional - 11 licencji . Licencja zbiorowa oraz 1 nośnik lub pojedyncze 11 licencji z nośnikami | TAK/NIE |  |
| 2.2. | Pakiet obejmujący co najmniej następujące programy: Access, Excel, Outlook, PowerPoint, Word. | TAK/NIE |  |
| 2.3. | Powyższe oprogramowanie będzie wykorzystywane w celach szkoleniowych i edukacyjnych. Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest jednostką naukowo-badawczą |  |  |
| 3. Oprogramowanie antywirusowe NOD32 |  |  |  |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagana odpowiedź TAK/NIE* | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 3.1. | Rozszerzenie o 11 stanowisk posiadanej przez IHiT licencji na oprogramowanie antywirusowe NOD32. IHiT posiada 3 letnią licencje na posiadane komputery klasy IBM PC, obowiązującą do 13 lipca 2010. Rozszerzenie licencji bez nośnika | TAK/NIE |  |

| 4. Urządzenie Access Point |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagana odpowiedź TAK/NIE* | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 4.1. | Obsługa co najmniej 256 połączeń radiowych z urządzeniami Wi-Fi | TAK/NIE |  |
| 4.2. | Obsługa standardów 802.11a (pasmo 5 GHz) i 802.11b/g (pasmo 2.4 GHz) | TAK/NIE |  |
| 4.3. | Zasięg sygnału z urządzenia Access Point w trybie 802.11 b/g co najmniej 100 m, w trybie 802.11a co najmniej 50 m. | TAK/NIE |  |
| 4.4. | Obsługa szyfrowania 40/64 bit i 104/128 bit WEP, 64/128 bit TKIP WPA, WPA2 | TAK/NIE |  |
| 4.5. | Obsługa logowania IEEE 802.1X network login, IEEE802.11i oraz autentykacji 802.1X Radius | TAK/NIE |  |
| 4.6. | Obsługa przez urządzenie VLAN-ów przy współpracy z przełącznikiem zarządzającym | TAK/NIE |  |
| 4.7. | Możliwość jednoczesnej obsługi przez urządzenie kilku szyfrowanych i nieszyfrowanych sieci radiowych (SSID) | TAK/NIE |  |
| 4.8. | Obsługa podłączenia urządzenia do sieci LAN lub przełącznika zarządzającego urządzeniami Access point z standardzie 10BASE-T/100BASE-T z autonegocjacją prędkości oraz z możliwością zasilania urządzenia w standardzie 802.3af PoE | TAK/NIE |  |
| 4.9. | Możliwość zarządzania urządzeniem z przełącznika zarządzającego urządzeniami Wi-Fi poprzez przeglądarkę www poprzez lokalną konsole i zdalnie (połączenie szyfrowane ssl, https) | TAK/NIE |  |
| 4.10. | Współpraca urządzenia z posiadanym przez IHiT przełącznikiem zarządzającym urządzeniami Wi-Fi 3COM WX1200 (3CRWX120695A) oraz pozostałą infrastrukturą sieci IHiT: przełącznikami szkieletowymi 3COM SuperStack 4 5500G-EI (3CR17259-91), przełącznikami dostępowymi 4400 (3C 17203) przełącznikiem szkieletowym SS4900 (3C1700), przełącznikami dostępowymi SS3300TM (3C16986A), przełącznikami dostępowymi SS3300MM (3C16988B), przełącznikami dostępowymi SS3300XM (3C16985A) | TAK/NIE |  |
| 4.11. | Współpraca urządzenia z przełącznikiem urządzeniami Wi-Fi oferowanym pozycji 5 Zadanie 1 niniejszego postępowania | TAK/NIE |  |
| 4.12. | Urządzenia Access Point zasilane z sieci 230-240V, bezpośrednio lub przez zewnętrzny zasilacz. W przypadku stosowania zewnętrznego zasilacza, ma być dostarczony wraz z urządzeniem | TAK/NIE |  |
| 4.13. | Do urządzeń należy zapewnić 3-letni serwis producenta (możliwość aktualizacji firmware, itd.) | TAK/NIE |  |

| 5. Przełącznik zarządzający urządzeniami Wi-Fi z usługą instalacji i uruchomienia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  |  | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY |  | Wymagana odpowiedź TAK/NIE* | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca |
| 1. |  |  | 2. |  | 3. | 4. |
| 5.1. |  |  | Zdolność urządzenia do zarządzania co najmniej 24 urządzeniami Access Point Wi-Fi. |  | TAK/NIE |  |
| 5.2. |  |  | Możliwość obsługi przez oferowany przełącznik zarządzający do 120 urządzeń Access Point poprzez zakup rozszerzenia licencji |  | TAK/NIE |  |
| 5.3. |  |  | Wyposażenie urządzenia w co najmniej 2 porty gigabit ethernet |  | TAK/NIE |  |
| 5.4. |  |  | Wyposażenie urządzenia w port DB-9 do zarządzania konsolą |  | TAK/NIE |  |
| 5.5. |  |  | Wyposażenie urządzenia w port RJ-45 do zarządzania |  | TAK/NIE |  |
| 5.6. |  |  | Posiadanie przez urządzenie certyfikatów bezpieczeństwa umożliwiających użytkowanie w Polsce i UE. |  | TAK/NIE |  |
| 5.7. |  |  | Zasilanie urządzenia z sieci 230 – 240V |  | TAK/NIE |  |
| 58. |  |  | Zdolność urządzenia do zarządzania posiadanymi przez IHiT 12 urządzeniami Access Point 3Com AP2750 (3CRWX275075A) |  | TAK/NIE |  |
| 5.9. |  |  | Współpraca urządzenia z posiadanym przez IHiT przełącznikiem zarządzającym urządzeniami Wi-Fi 3COM WX1200 (3CRWX120695A) oraz pozostałą infrastrukturą sieci IHiT: przełącznikami szkieletowymi 3COM SuperStack 4 5500G-EI (3CR17259-91), przełącznikami dostępowymi 4400 (3C 17203) przełącznikiem szkieletowym SS4900 (3C1700), przełącznikami dostępowymi SS3300TM (3C16986A), przełącznikami dostępowymi SS3300MM (3C16988B), przełącznikami dostępowymi SS3300XM (3C16985A) |  | TAK/NIE |  |
| 5.10. |  |  | Możliwość obsługi przez przełącznik autoryzacji połączeń klientów radiowych Wi-Fi |  | TAK/NIE |  |
| 5.11. |  |  | Możliwość obsługi przez przełącznik autoryzacji połączeń klientów radiowych Wi-Fi poprzez RADIUS serwer (IEEE 802.1X) |  | TAK/NIE |  |
| 5.12. |  |  | Możliwość zarządzania urządzeniem poprzez przeglądarkę www poprzez lokalną konsole i zdalnie (połączenie szyfrowane ssl, https) |  | TAK/NIE |  |
| 5.13. |  |  | Zamawiający wymaga wykonania zmiany konfiguracji sieci lokalnej IHiT związanej z dostawą urządzeń Access Point i urządzenia zarządzającego urządzeniami Wi-Fi w tym uruchomienia, zmiany konfiguracji urządzeń sieci LAN i konfiguracji dostarczanych urządzen Wi-Fi. Siec LAN IHiT objęta gwarancją firmy ZSK Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków |  | TAK/NIE |  |
| 5.14. |  |  | Do urządzenia należy zapewnić 3-letni serwis producenta (możliwość aktualizacji firmware, itd.) |  | TAK/NIE |  |
| 6. Przełącznik niezarządzalny 10/100 Mbit/s 5 portów |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY |  | Wymagania odpowiedź TAK/NIE* |  | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca |
| 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |
| 6.1. |  | Liczba portów typu RJ45 co najmniej 5 |  | TAK/NIE |  |  |
| 6.2. |  | Obsługiwane protokoły co najmniej: IEEE 802.3 – 10BaseT, IEEE 802.3u – 100BaseTX, half dupelx, full duplex, auto MDI/MDI-X |  | TAK/NIE |  |  |
| 6.3. |  | Szybkość pracy portów 10/100 Mbit/s z autonegocjacją prędkości na każdym porcie |  | TAK/NIE |  |  |
| 6.4. |  | W zestawie z przełącznikiem zasilacz zewnętrzny umożliwiający zasilanie z sieci 230-240 V. |  | TAK/NIE |  |  |
| 7. Listwa zasilająco - filtrująca |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania mninimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY |  |  | Wymagana odpowiedź TAK/NIE* |  | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca |
| 1. | 2. |  |  | 3. |  | 4. |
| 7.1. | Liczba gniazd 230-240V co najmniej 5 szt. |  |  | TAK/NIE |  |  |
| 7.2. | Długość kabla zasilającego co najmniej 5 m. |  |  | TAK/NIE |  |  |
| 7.3. | Maksymalny czas reakcji na przepięcie co najwyżej 25 ms |  |  | TAK/NIE |  |  |
| 7.4. | Prąd znamionowy co najmniej 10A |  |  | TAK/NIE |  |  |
| 7.5. | Możliwość zamontowania listwy na ścianie |  |  | TAK/NIE |  |  |
| 7.6. | Kolor listwy czarny |  |  | TAK/NIE |  |  |

| 8. Drukarka laserowa czarno-biała z funkcją skanera i faksu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagana odpowiedź TAK/NIE* | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. |
| 8.1. |  | Technologia druku i kopiowania: laserowa | TAK/NIE |  |
| 8.2 |  | Drukowanie i kopiowanie do rozmiaru A3 | TAK/NIE |  |
| 8.3. |  | Maksymalna prędkość drukowania co najmniej: 25 stron A4 na minutę i co najmniej 13 stron A3 na minutę | TAK/NIE |  |
| 8.4.. |  | Maksymalna rozdzielczość druku co najmniej 2400 x 600 dpi. Maksymalna rozdzielczość kopiowania co najmniej 600 x 600 dpi | TAK/NIE |  |
| 8.5. |  | Miesięczne obciążalność co najmniej 20 tysięcy wydruków | TAK/NIE |  |
| 8.6. |  | Wyposażenie w kartę sieciowa Fast Ethernet 10/100 Base TX, przyjmowanie wydruków poprzez sieć LAN za pomocą standardowych protokołów sieciowych (tcp/ip, netbeui, ipx/spx) | TAK/NIE |  |
| 8.7. |  | Wyposażenie w port równoległy (IEEE 1284), przyjmowanie wydruków przez port LPT | TAK/NIE |  |
| 8.8. |  | Wyposażenie w port USB w wersji 2.0, przyjmowanie wydruków przez port USB | TAK/NIE |  |
| 8.9. |  | Pamięć drukarki co najmniej 64 MB z możliwością rozbudowy do do co najmniej 256MB | TAK/NIE |  |
| 8.10. |  | Drukowanie i kserowanie dwustronne | TAK/NIE |  |
| 8.11. |  | Obsługa PCL 6, PCL 5e z PJL, PostScript 3 | TAK/NIE |  |
| 8.12. |  | Emulacja drukarek standardowych IBM ProPrinter oraz Epson LQ | TAK/NIE |  |
| 8.13. |  | W pamięci ROM drukarki co najmniej 70 typów standardowych czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach | TAK/NIE |  |
| 8.14. |  | W pamięci ROM drukarki co najmniej 20 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych oraz co najmniej jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych | TAK/NIE |  |
| 8.15. |  | Funkcja skanowania dokumentów | TAK/NIE |  |
| 8.16. |  | Funkcja faksu | TAK/NIE |  |
| 8.17. |  | Posiadane certyfikaty: co najmniej TÜV/GS, CE | TAK/NIE |  |
| 8.18. |  | Możliwość wyposażenia drukarki w kartę sieciowa Wi-Fi standardu IEEE 802.11b. Należy dostarczyć powyższą kartę wraz z drukarką | TAK/NIE |  |
| 8.19. |  | Pobór mocy w trybie drukowania i kopiowania nie więcej niż 600W, w trybie gotowości nie więcej niż 200W, w trybie czuwania nie więcej niż 80W. | TAK/NIE |  |
| 8.20 |  | Z szafką pod urządzenie, wyposażoną w kółka | TAK/NIE |  |
| 8.21. |  | Gwarancja producenta na cały wyrób: co najmniej 24 miesiące | TAK/NIE |  |
| 9. Drukarka laserowa kolorowa |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY |  | Wymagana odpowiedź TAK/NIE* | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |
| 9.1. | Nominalna prędkość drukowania co najmniej: 16 stron A4 na minutę i co najmniej 8 stron A4 na minutę przy druku dwustronnym |  | TAK/NIE |  |
| 9.2. | Rozdzielczość druku co najmniej 600 dpi x 600 dpi |  | TAK/NIE |  |
| 9.3. | Miesięczne obciążalność co najmniej 50 tysięcy wydruków |  | TAK/NIE |  |
| 9.4. | Wyposażenie w kartę sieciowa Fast Ethernet 10/100 Base TX, przyjmowanie wydruków poprzez sieć LAN za pomocą standardowych protokołów sieciowych (tcp/ip, netbeui, ipx/spx) |  | TAK/NIE |  |
| 9.5. | Wyposażenie w port równoległy (IEEE 1284), przyjmowanie wydruków przez port LPT |  | TAK/NIE |  |
| 9.6. | Wyposażenie w port USB w wersji 2.0, przyjmowanie wydruków przez port USB |  | TAK/NIE |  |
| 9.7. | Pamięć drukarki co najmniej 128 MB z możliwością rozbudowy do do co najmniej 640 MB |  | TAK/NIE |  |
| 9.8. | Automatyczna obsługa funkcji druku dwustronnego |  | TAK/NIE |  |
| 9.9. | Obsługa PCL 6, PostScript 3, PDF Direct Print |  | TAK/NIE |  |
| 9.10. | W pamięci ROM drukarki co najmniej 70 typów standardowych czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach |  | TAK/NIE |  |
| 9.11. | W pamięci ROM drukarki co najmniej 20 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych oraz co najmniej jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych |  | TAK/NIE |  |
| 9.12. | Funkcja rozliczana wydruków z możliwością zdefiniowania co najmniej 50 działów (jednostek organizacyjnych) |  | TAK/NIE |  |
| 9.13. | Pobór mocy w trybie drukowanie: co najwyżej 550 W, w trybie oczekiwania: co najwyżej 200 W, w tryb oszczędzania energii: co najwyżej 25 W |  | TAK/NIE |  |
| 9.14. | Posiadane certyfikaty: co najmniej GS, TÜV, CE |  | TAK/NIE |  |
| 9.15. | Gwarancja producenta na bębny drukujące: co najmniej 36 miesięcy lub 100 tysięcy wydruków |  | TAK/NIE |  |
| 9.16. | Gwarancja producenta na cały wyrób: co najmniej 24 miesięcy |  | TAK/NIE |  |
| 9.17. | Możliwość wyposażenia drukarki w kartę sieciowa Wi-Fi standardu IEEE 802.11b. Należy dostarczyć powyższą kartę wraz z drukarką |  | TAK/NIE |  |

| 10. Projektor multimedialny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagana odpowiedź TAK/NIE* | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 10.1. | Technologia tworzenia obrazu LCD | TAK/NIE |  |
| `10.2. | Typ matrycy: LCD3 x 0,8 cali lub lepsza | TAK/NIE |  |
| 10.3. | Jasność w trybie standardowym: co najmniej 5000 ANSI Lum. | TAK/NIE |  |
| 10.4. | Kontrast obrazu co najmniej 1000:1 | TAK/NIE |  |
| 10.5. | Rozdzielczość rzeczywista co najmniej 1024 x 768 (XGA) | TAK/NIE |  |
| 10.6. | Ilość pikseli wyświetlanych co najmniej 786 432 | TAK/NIE |  |
| 10.7. | Korekcja zniekształceń Keystona w zakresie co najmniej +/- 30 stopni w pionie | TAK/NIE |  |
| 10.8. | Zoom optyczny manualny | TAK/NIE |  |
| 10.9. | Zakres odległości projekcji co najmniej: 1,2 – 14,1 m | TAK/NIE |  |
| 10.10. | Zakres wielkości wyświetlanego obrazu co najmniej 30 – 350 cali | TAK/NIE |  |
| 10.11. | Wbudowany w urządzenie głośnik | TAK/NIE |  |
| 10.12. | Wyposażenie urządzenia w kartę sieciową Wi-Fi (IEEE 802.1 b/g). Komunikacja urządzenia z siecią Wi-FI | TAK/NIE |  |
| 10.13. | Wyposażenie urządzenia w pilot umożliwiający zmianę parametrów pracy urządzenia | TAK/NIE |  |
| 10.14. | Wyposażenie urządzenia w złącza wejściowe co najmniej: D-sub 15 pin, , HDMI, Mini DIN 4-pin (S-Video), RCA (wideo), mini-jack z sygnałem stereo, RJ-45, USB, BNC (wideo) | TAK/NIE |  |
| 10.15. | Pobór mocy co najwyżej w trybie pracy 800W, w trybie spoczynku 160W | TAK/NIE |  |
| 10.16. | Gwarancja producenta urządzenia co najmniej 36 miesięcy, z wyjątkiem lampy projekcyjnej. | TAK/NIE |  |
| 10.17. | Należy dołączyć torbę na urządzenie | TAK/NIE |  |
| 10.18. | Należy dołączyć do urządzenia: kabel zasilający, kabel D-Sub 15-pin, baterie do pilota, oprogramowanie do urządzenia, instrukcję w języku polskim, zestaw wymiennych obiektywów | TAK/NIE |  |

| 11. Kamera cyfrowa wideo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE Inne | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE lub wpisać określony parametr* (Wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. |  |
| 11.1. |  | Format zapisu obrazu na taśmie Mini DV | TAK/NIE |  |  |
| 11.2. |  | Rejestracja obrazu w formacie HDV 1080 | TAK/NIE |  |  |
| 11.3. |  | Nominalna ilość pikseli co najmniej 3,2 mln | TAK/NIE |  |  |
| 11.4. |  | Zakres ogniskowej obiektywu co najmniej 49 – 490 mm | TAK/NIE |  |  |
| 11.5. |  | Regulacja ostrości automatyczna i ręczna | TAK/NIE |  |  |
| 11.6. |  | Obiektyw o parametrach co najmniej takich jak Carl Zeiss Vario-Sonnar T | TAK/NIE |  |  |
| 11.7. |  | Zoom optyczny co najmniej 10x | TAK/NIE |  |  |
| 11.8. |  | Zoom cyfrowy co najmniej 20x | TAK/NIE |  |  |
| 11.9. |  | Wyposażenie kamery w wyświetlacz o rozmiarze (przekątna) co najmniej 2,7 cala | TAK/NIE |  |  |
| 11.10. |  | Wyposażenie kamery w stabilizator obrazu | TAK/NIE |  |  |
| 11.11. |  | Możliwość pracy kamery ze standarowej baterii przez co najmniej 100 minut. Możliwość pracy kamery z zasilacza sieciowego | TAK/NIE |  |  |
| 11.12. |  | Wyposażenie kamery w złącze USB wersja 2.0 Full Speed | TAK/NIE |  |  |
| 11.13. |  | Wyposażenie kamery w lampę błyskową | TAK/NIE |  |  |
| 11.14. |  | Dwukierunkowa komunikacja z komputerem poprzez złącze FireWire lub zgodne | TAK/NIE |  |  |
| 11.15. |  | Zapis dźwięku co najmniej w formatach PCM (zapis w trybie DV) i MPEG11 Audio Leser 2 Stereo (zapis w trybie HDV) | TAK/NIE |  |  |
| 11.16. |  | Funkcja cyfrowego aparatu fotograficznego, z możliwością wykonywania zdjęć w trakcie filmowania | TAK/NIE |  |  |
| 11.17. |  | Wyposażenie kamery w funkcje filmowania w trudnych warunkach oświetlenia (nightshot) | TAK/NIE |  |  |
| 11.18. |  | Wyposażenie kamery w wejścia: i.LINK (FireWire), mikrofonowe, audio oraz wyjścia i.LINK (FireWire), słuchawkowe, S-video, HDMI, component video, A/V | TAK/NIE |  |  |
| 11.19. |  | Zakres obsługi czasu naświetlenia migawki aparatu fotograficznego 1/2 - 1/800 sek. | TAK/NIE |  |  |
| 11.20. |  | Zapis zdjęć w rozdzielczości co najmniej: 2848 x 1602 pixele (4,6 mega pixela) – tryb 16:9, 2848 x 2136 pixeli (6,1 mega pixela) – tryb 4:3 | TAK/NIE |  |  |
| 11.21. |  | Zapis zdjęć na kartę pamięci. | TAK/NIE |  |  |
| 11.22. |  | Całkowita masa kamery nie więcej niż 950 gram | TAK/NIE |  |  |
| 11.23. |  | Dostarczenie z kamerą: zasilacza sieciowego, pilota, przewodu i.LINK (FireWire), przewodu USB, sterowników do USB, instrukcji w języku polskim | TAK/NIE |  |  |
| 11.24. |  | Gwarancja producenta sprzętu co najmniej 12 miesięcy | TAK/NIE |  |  |
| 11.25. |  | Należy dostarczyć 5 szt. nośnika do zapisu przez kamerę. Nośnik ma zapewniać godzinny zapis w trybie standard | TAK/NIE |  |  |
| 12. Ekran projekcyjny |  |  |  |  |  |
| Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY |  |  | Wymagana odpowiedź TAK/NIE* | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |  |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |  |
| 12.1. | Rozmiar powierzchni projekcyjnej co najmniej 2 metry x 2 metry |  | TAK/NIE |  |  |
| 12.2. | Rozwijanie ekranu ręczne z mechanizmem blokującym lub lepsze |  | TAK/NIE |  |  |
| 12.3. | Możliwość zamocowania ekranu do ściany lub sufitu |  | TAK/NIE |  |  |
| 12.4 | Powierzchnia projekcyjna koloru białego |  | TAK/NIE |  |  |
| 12.4 | Gwarancja producenta: co najmniej 24 miesiące |  | TAK/NIE |  |  |

* Niepotrzebne skreślić

UWAGA:  Brak opisu  w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/08

Załącznik nr 1.1

ZADANIE NR 2

MEBLE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /PARAMETRY GRANICZNE

Wykaz mebli

| Lp. | Nazwa | Części | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biurka |  | 10 |
| 2. | Krzesła biurowe |  | 10 |
| 3. | Szafy z nadstawkami | Szafy | 2 |
|  |  | Nadstawki | 2 |
| 4. | Komoda pod drukarkę |  | 1 |

| 1. Biurko małe (pod laptop) |  |
| --- | --- |
| Wysokość (cm) | 75 |
| Szerokość (cm) | 90 |
| Głębokość (cm) | 55 |
| Liczba szuflad | 3 |
| Materiał | Płyta wiórowa laminowana |
| Kolor | Calvados |
| Prowadnice szuflad | Rolkowe |
| Uchwyty szuflad | Metalowe |

| 2. Krzesło biurowe |  |
| --- | --- |
| Wysokość (cm) | Standardowa |
| Szerokość (cm) | Standardowa |
| Głębokość (cm) | Standardowa |
| Materiał obicia | Tkanina obiciowa |
| - Kolor | - Beżowe / brązowe |
| - Siedzenie i oparcie | Miękkie, tapicerowane |
| - Rama | Metalowa |

| 3. Szafa z nadstawką |  |
| --- | --- |
| Wysokość szafy (cm) | 180 - 183 |
| Wysokość nadstawki (cm) | 72 - 75 |
| Szerokość szafy i nadstawki (cm) | 80 |
| Głębokość szafy i nadstawki (cm) | 36 - 38 |
| Liczba półek w szafie | 4 - 5 |
| Liczba półek w nadstawce | 1 - 2 |
| Materiał | Płyta wiórowa laminowana |
| Kolor | Calvados |
| Zamknięcie szafy i nadstawki | Zamek z kluczem |
| Uchwyty w drzwiach szafy i nadstawki | Metalowe |
| Możliwość regulacji odległości pomiędzy półkami |  |

| 4. Komoda pod drukarkę |  |
| --- | --- |
| Wysokość (cm) | 70 - 75 |
| Szerokość (cm) | 80 |
| Głębokość (cm) | 34 - 38 |
| Liczba półek | 1 |
| Liczba szuflad | 4 |
| Materiał | Płyta wiórowa laminowana |
| Kolor | Calvados |
| Uchwyty | Metalowe |
| Zamykana na klucz |  |
| Możliwość regulacji odległości pomiędzy półkami |  |

5. Gwarancja

| Gwarancja na meble | Min. 24 miesiące |
| --- | --- |

Do oferty  należy dołączyć katalog mebli.

Potwierdzamy spełnienie  wyżej określonych  wymagań .

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/08

Załącznik nr 1.1

ZADANIE NR 3

LAMPKI BIUROWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /PARAMETRY GRANICZNE

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa | Części | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampki biurowe |  | 10 |

| 1. Lampki biurowe |  |
| --- | --- |
| Wysokość | teleskopowe ramiona |
| Klosz | regulowany, średnica min. 8 cm |
| Świetlówka | Halogenowa, energooszczędna |
| Kolor – jeden do wyboru: | Beż, szary, grafitowy |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |

Potwierdzamy spełnienie wyżej wymienionych wymagań.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy