Załącznik 1.1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH-GRANICZNYCH

zadanie 1

Przedmiot: MEBLE NA STELAŻU ALUMINIOWYM

Producent

Nazwal/ Typ:

Rok produkcji:

| LP. | Opis parametrów granicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja – korpus Wszystkie meble medyczne wykonane w oparciu o stelaż aluminiowy profil kwadratowy i ćwierćwałek o wym. max 25 x 25 mm, zabezpieczony przez anodowanie, łączony za pomocą złączek tworzywowych w dowolne konfiguracje użytkowe – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją wysokości. Wypełnienia boczne i tylne: płyta dwustronnie laminowana. Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV. | Tak |  |
| 2. | Blat roboczy Blat o gr. min. 35 mm z tworzywa mineralnego typu Corian, przystosowany do montażu umywalki nierdzewnej. | Tak |  |
| 3. | Kolory Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza. | Tak |  |
| 4. | Zawiasy Zawiasy ze stali nierdzewnej, puszkowe, samodomykające z dożywotnią gwarancją, z pełną regulacją w trakcie eksploatacji, umożliwiające kąt otwarcia drzwi 90º. Zawiasy ze zintegrowanymi hamulcami (nie dopuszcza się hamulców jako dodatkowych elementów montowanych wewnątrz mebla) | Tak |  |
| 5. | Uchwyty Uchwyty metalowe w kształcie litery C. | Tak |  |
| 6. | Szuflady w systemie METABOX, fronty wykonane z płyty dwustronnie laminowanej obrzeża okleinowane PCV | Tak |  |
| 7. | Zamki Zamki patentowe i centralne w całości metalowe. | Tak |  |
| 8. | Szafki wiszące Zbudowane w oparciu o konstrukcję aluminiową zabezpieczoną przez anodowanie, połączone za pomocą złączek. Wypełnienie drzwi i półki: płyta dwustronnie laminowana. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium. Półka okleinowana PCV. Szafki montowane na szynie przy pomocy zawieszek umożliwiających regulację w dwóch płaszczyznach (nie dopuszcza się montażu na dodatkowych przykręcanych uchwytach) | Tak |  |
| 9. | Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych. | Tak załączyć |  |
| 10. | Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa konstrukcji nośnej mebla, oraz kartę charakterystyki produktu dotyczącą złączy korpusu. | Tak załączyć |  |
| 11. | Gwarancja 24 miesiące. | Tak, podać |  |
| 12. | Ponowny pomiar przed przystąpieniem do realizacji (z uwzględnieniem ewentualnych różnic) | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Dokładne wymiary i kolorystykę należy ustalić po wyborze Wykonawcy.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane , meble są kompletne i po montażu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis  i imienna pieczątka Wykonawcy

zadanie 1

Przedmiot : STANOWISKO DO POBIERANIA KRWI

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| LP. | Opis parametrów granicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa metalowa, lakierowana proszkowo; | TAK |  |
| 2. | Siedzisko, oparcie i podpórka pod rękę tapicerowana materiałem zmywalnym; | TAK |  |
| 3. | Podpórka pod rękę o regulowanej wysokości; | TAK |  |
| 4. | Stanowisko przeznaczone dla osób prawo i leworęcznych, dzięki obrotowemu siedzisku; | TAK |  |
| 5. | Szerokość: 900 mm; | TAK |  |
| 6. | Głębokość: 900 mm; | TAK |  |
| 7. | Wysokość: 600 mm; | TAK |  |
| 8. | Gwarancja 24 miesiące. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Kolorystyka będzie ustalona  z wybranym  Wykonawcą

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis  i imienna pieczątka Wykonawcy

zadanie 1

Przedmiot : SZAFA MEDYCZNA Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| LP. | Opis parametrów granicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa medyczna metalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 2. | Korpus wykonany z dwóch warstw blachy stalowej | TAK |  |
| 3. | Podwójne drzwi żaluzjowe z tworzywa sztucznego otwierające się poziomo całkowicie chowając się w podwójnym korpusie szafy | TAK |  |
| 4. | Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami | TAK |  |
| 5. | Wyposażenie: 4 metalowe półki o nośności 50 kg z regulacją wysokości co 15 mm | TAK |  |
| 6. | Szerokość szafy: 1200 mm | TAK |  |
| 7. | Głębokość szafy: 420 mm | TAK |  |
| 8. | Wysokość szafy: 1980 mm | TAK |  |
| 9. | Certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-F-06009:2001 i PN-90/F-06010/05 | TAK ZAŁACZYĆ |  |
| 10. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Kolorystyka będzie ustalona  z wybranym  Wykonawcą

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowany, mebel jest kompletny i po montażu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis  i imienna pieczątka Wykonawcy

zadanie 1  
Przedmiot : SZAFA MEDYCZNA Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI Z WIESZAKAMI

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| LP. | Opis parametrów granicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa medyczna metalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 2. | Korpus wykonany z dwóch warstw blachy stalowej | TAK |  |
| 3. | Podwójne drzwi żaluzjowe z tworzywa sztucznego otwierające się poziomo całkowicie chowając się w podwójnym korpusie szafy | TAK |  |
| 4. | Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami | TAK |  |
| 5. | Wyposażenie: poziome wieszaki na cewniki | TAK |  |
| 6. | Szerokość szafy: 1000 mm | TAK |  |
| 7. | Głębokość szafy: 420 mm | TAK |  |
| 8. | Wysokość szafy: 1980 mm | TAK |  |
| 9. | Certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-F-06009:2001 i PN-90/F-06010/05 | TAK ZAŁACZYĆ |  |
| 10. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Kolorystyka będzie ustalona  z wybranym  Wykonawcą.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowany,  mebel jest kompletny i po montażu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis  i imienna pieczątka Wykonawcy

zadanie 1

Przedmiot : WÓZEK REANIMACYJNY

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| LP. | Opis parametrów granicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korpus Konstrukcja wózka wykonana z dwuściennej ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej proszkowo mieszanką lakieru z żywicą epoksydową, zapewniającą odpowiednią trwałość i gładkość powierzchni. Pomiędzy ściankami wypełnienie izolacyjne o konstrukcji plastra miodu, zapewniające sztywność i wygłuszenie. | TAK |  |
| 2. | Wózek wyposażony w: - 3 szuflady o wysokości frontów: 150 mm; - 1 głęboką szufladę o wysokości frontu: 300 mm; | TAK |  |
| 3. | Wymiary wózka: - szer. 615 mm; - głęb. 595 mm; - wys. 960 mm. | TAK |  |
| 4. | Szuflady Konstrukcja frontów szuflad wykonana w ten sam sposób co korpus wózka. Uszczelka wpuszczona w powierzchnie frontu, trwale zamontowana na całym obwodzie frontu pozbawiona przerw i szczelin. Uszczelka wykonana z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Korpusy 3 górnych szuflad wykonane w formie szczelnych kuwet z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wnętrze 3 górnych szuflad z podziałem na 4 sekcje, przegródki wykonane z tworzywa sztucznego. Wnętrze dolnej, głębokiej szuflady wykonane z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Szuflady wyposażone w centralny zamek. | TAK |  |
| 5. | Prowadnice szuflad Teleskopowe prowadnice kulowe z pełnym wysuwem z mechanizmem domykającym i ogranicznikiem wysuwu, zapewniającymi wysoką nośność szuflad. Wyposażone w blokady chroniące szuflady przed otwarciem podczas przetaczania. | TAK |  |
| 6. | Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. Pod uchwytem wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie uchwytu. | TAK |  |
| 7. | Blat wózka o wymiarach: - szerokość 625 mm; - głębokość 605 mm. | TAK |  |
| 8. | Blat z tworzywa ABS z 3-stronną galeryjką o wysokości 100 mm, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej ze stron. | TAK |  |
| 9. | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu. Uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Æ 30 mm. | TAK |  |
| 10. | Lewa ściana wózka wyposażona w 10 gniazd montażowych, wraz z elementami zaślepiającymi. Gniazda umożliwiają szybkie zainstalowanie dodatkowego osprzętu. | TAK |  |
| 11. | 4 koła skrętne, dwurolkowe, odprowadzające ładunki elektryczne o średnicy Æ 125 mm, w tym 2 z hamulcem. | TAK |  |
| 12. | Wyposażenie zamontowane na wózku: - obrotowa półka na defibrylator, z regulacją wysokości, o wymiarach: 450 x 400 mm, - listwa z gniazdami elektrycznymi, - płyta reanimacyjna o wymiarach: 800 x 480 mm, mocowana na tylnej ścianie wózka, - półka pod przenośny ssak wykonana ze stali kwasoodpornej, - wieszak na płyny infuzyjne ze stali kwasoodpornej z 2 haczykami, z regulacją wysokości, - nadstawka 3-pojemnikowa i 5-pojemnikowa na drobny sprzęt medyczny, - haczyki ze stali kwasoodpornej, - uchwyt na butlę z tlenem, - butla o poj. 2 litry z reduktorem, - kosz na odpadki z pokrywą plastikową | TAK |  |
| 13. | 4 odbojniki z tworzywa sztucznego w kształcie litery L zamontowane w 4 dolnych rogach korpusu wózka. | TAK |  |
| 14. | Certyfikat ISO producenta dotyczący produkcji systemów medycznych. | TAK ZAŁACZYĆ |  |
| 15. | Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych | TAK ZAŁĄCZYĆ |  |
| 16. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Kolorystyka będzie ustalona  z wybranym  Wykonawcą

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis  i imienna pieczątka Wykonawcy

zadanie 1

Przedmiot : STOLIK   NA   INSTRUMENTY

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| LP. | Opis parametrów granicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa i blat stolika wykonane ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 2. | Blat profilowany bez ostrych krawędzi o wymiarach: 750 x 550 mm, powierzchnia robocza 700 x 500 mm | TAK |  |
| 3. | Ręczna regulacja wysokości blatu w zakresie od 800 do 1250 mm | TAK |  |
| 4. | Nośność stolika: 25 kg; | TAK |  |
| 5. | Kółka odporne na ścieranie, korozję i nie rysujące podłogi. | TAK |  |
| 6. | Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych | TAK ZAŁACZYĆ |  |
| 7. | Gwarancja 24 miesiące. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis  i imienna pieczątka Wykonawcy

zadanie 2

Przedmiot :  KRZESŁA I TABORETY LABORATORYJNE

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| LP. | Opis parametrów granicznych - dotyczy poz 1-3, 6-8 | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atest na ścieralność obić (min 40 tyś cykli Martindale) wydany przez uprawnioną instytucję lub inny dokument potwierdzający spełnienie parametru. /należy dołączyć do oferty/. | TAK |  |
| 2. | Atest na trudnopalność obić wydany przez uprawnioną instytucję lub inny dokument potwierdzający spełnienie parametru. /należy dołączyć do oferty/ | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Dokładna  kolorystyka będzie ustalona  z wybranym  Wykonawcą

Oświadczamy, że oferowane, meble są kompletne i po montażu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis  i imienna pieczątka Wykonawcy

zadanie 3

Przedmiot : MEBLE BIUROWE

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| LP. | Opis parametrów granicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie meble wykonane z płyty laminowanej obustronnie gr. 18 mm. Wieńce górne i blaty biurek 25mm. Wszystkie obrzeża PCV. | TAK |  |
| 2. | Kolorystyka i uchwyty dopasowane do wyposażenia posiadanego calvados.- niezbędna wizja lokalna | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Dokładne wymiary i kolorystykę należy ustalić po wyborze Wykonawcy.

Oświadczamy, że oferowane, meble są kompletne i po montażu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis  i imienna pieczątka Wykonawcy

zadanie 4

Przedmiot : WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis parametrów granicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Rama leża z profili o przekroju okrągłym wykonana ze stali nierdzewnej lub chromowanej, na rogach łagodnie zaokrąglona | TAK |  |
| 2. | ## Leże 2-sekcyjne, pokryte panelami wykonanymi z tworzywa sztucznego lub stali lakierowanej lakierem proszkowym | TAK |  |
| 3. | Koła o średnicy min. 125 mm z systemem centralnego hamulca, koła antystatyczne, jedno koło z funkcją do jazdy na wprost. Dodatkowe piąte koło ułatwiające prowadzenie wózka przez jedną osobę , uruchamiane dźwignią centralnego hamulca | TAK/opisać |  |
| 4. | ## Krążki odbojowe na każdym rogu leża | TAK |  |
| 5. | Szczyty wózka szybko demontowalne bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 6. | Otwory do zamocowania pręta infuzyjnego | TAK |  |
| 7. | Materac antystatyczny | TAK |  |
| 8. | ### Długość min. 2050 mm max. 2080 mm | TAK |  |
| 9. | Szerokość leża min. 700 mm max 760mm | TAK |  |
| 10. | Szerokość zewnętrzna razem z poręczami bocznymi max. 860 mm | TAK |  |
| ### 11. | ### Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg | TAK |  |
| ## 12. | ## Hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie: najniższe położenie nie wyższe niż 540 mm, a najwyższe położenie nie niższe niż 950 mm | TAK/opisać |  |
| 13. | ## Pneumatyczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-70 stopni za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 14. | ## Pneumatyczna regulacja pozycji Trendelenburga za pomocą dźwigni | TAK |  |
| 15. | Pneumatyczna regulacja pozycji Anty-Trendelenburga za pomocą dźwigni | TAK |  |
|  | Akcesoria |  |  |
| 16. | Szczyty wózka o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub chromowanej | TAK |  |
| 17. | Poręcze boczne ze stali nierdzewnej lub chromowanej , opuszczane w płaszczyźnie pionowej, rozkładane z blokadą samoblokującą. Montowane za pomocą szybkozłączy umożliwiających zdejmowanie i zakładanie do wózka bez używania narzędzi | TAK |  |
| 18. | Stojak na kroplówkę, teleskopowy z 4 haczykami | TAK |  |
| 19 | Uchwyt na butlę z tlenem | TAK |  |
| ### 20. | ### Gwarancja min 2 lata | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis  i imienna pieczątka Wykonawcy