PARAMETRY GRANICZNE /ODCINAJĄCE  MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH ASPIRACYJNO -PRÓŻNIOWEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI -   ZAŁ 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE | Spełnienie parametru granicznego TAK/NIE* | Wartość oferowana /opis spełnienia warunku* |
| 1. | Możliwość pobierania krwi metodą aspiracyjną i próżniową (w zależności od stanu żył pacjenta). |  |  |
| 2. | Uniemożliwiony kontakt krwi z personelem pobierającym. |  |  |
| 3 | Konstrukcja systemu pozwala na wkłucie igły pod dowolnym kątem. |  |  |
| 4. | Kompatybilność z tradycyjnym systemem pobierania krwi. |  |  |
| 5. | Probówki muszą być wykonane z odpowiedniego tworzywa sztucznego, nietłukącego się. Każdy rodzaj probówki oznaczony innym kolorem w celu łatwej identyfikacji pobieranego badania. |  |  |
| 6. | Każdy rodzaj probówki oznaczony innym kolorem w celu łatwej identyfikacji pobieranego badania. |  |  |
| 7. | Probówki zakręcane korkiem w celu uniknięcia efektu aerozolowego przy otwieraniu probówki. |  |  |
| 8. | Igła systemowa jednoczęściowa, kaniula zespolona z nasadką, sterylna |  |  |
| 9. | Możliwość pobierania krwi ze złącza typu luer, np.venflonu. |  |  |
| 10. | Na każdej probówce naklejona etykieta z polem do opisu ( dotyczy poz 1-12 ). |  |  |
| 11. | Igła typu motylek (dotyczy poz. 21,22) wyposażona w dren o dł max do 80 mm długości oraz końcówkę systemową, którą można odłączyć od drenu w celu podania leku przez standardową strzykawkę. Zapewniajaca pełną ochronę przed kontaktem z krwią, Igła pakowana pojedynczo, sterylna, gotowa do użycia bez konieczności montażu elementów. |  |  |
| 12. | Igła typu motylek do pobierania krwi na posiew wyposażona w dren o max. długości do 200 mm ( dotyczy poz. 19). Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią, wyposażona w dwa łączniki umożliwiające pobieranie krwi zarówno do strzykawko-probówki oraz bezpośrednio do butelki na posiew krwi. Igła pakowana pojedyńczo, sterylna gotowa do uźycia bez konieczności montażu elementów. |  |  |
| 13. | Probówki do gazometrii (sterylne ), pakowane pojedynczo. |  |  |
| 14. | W celu kompatybilności wszystkie pozycje tworzące system muszą być od jednego producenta ( poza pozycjami 23,24,25 ) |  |  |

*Wypełnia wykonawca

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

.......................................................

podpis i imienna pieczątka Wykonawcy