Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /PARAMETRY GRANICZNE

Wykaz zadań

| Lp. | Nazwa zadania | Składniki zadania | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw komputerowy z monitorem LCD | 1.1.Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym | 98 |
|  |  | 1.2. Monitor LCD | 98 |
| 2 | Oprogramowanie biurowe | 2.1 Oprogramowanie biurowe standardowe. Licencja edukacyjna zbiorowa. (dostawa dodatkowych licencji). | 140 |
|  |  | 2.2 Oprogramowanie biurowe rozszerzone. Licencja edukacyjna zbiorowa. (dostawa dodatkowych licencji). | 10 |
| 3 | Oprogramowanie antywirusowe | 3.1. Oprogramowanie antywirusowe (dodatkowe licencje) | 100 |
| 4 | Oprogramowanie do liczenia licencji i zarządzania licencjami | 4.1 Oprogramowanie do audytu i zarządzania liczbą licencji | 1 |
| 5 | Drukarka czarno-biała | 5.1. Drukarka laserowa czarno-biała | 10 |
| 6 | Drukarka kolorowa | 6.1 Drukarka laserowa kolorowa | 10 |
| 7 | Urządzenie wielofunkcyjne | 7.1 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe czarno-białe | 10 |
| 8 | Oprogramowanie systemu pocztowego | 8.1 Oprogramowanie systemu pocztowego dla serwerów opartych o system operacyjny MS Windows Server | 1 |
| 9 | Modernizacja serwera obrazów i rozbudowa macierzy dyskowej | 9.1 Modernizacja serwera obrazów | 1 |
|  |  | 9.2 Rozbudowa macierzy dyskowej serwera obrazów | 1 |
| 10 | Serwer bazy danych | 10.1 Serwer bazodanowy | 1 |
| 11 | Oprogramowanie systemowe do serwera bazy danych | 11.1. Licencja systemu operacyjnego na serwer bazodanowy | 1 |
| 12 | Zakup licencji bazy danych | 12.1 Zakup licencji bazy danych na potrzeby rozbudowy oprogramowania medycznego i administracyjnego | 1 |
| 14 | Modernizacja systemu BMS | 14.1 Modernizacja systemu BMS | 1 |
| 15 | System oprogramowania bibliograficzno-bibliometrycznego dokumentujący dorobek naukowy pracowników Instytutu | 15.1 System oprogramowania bibliograficzno-bibliometrycznego dokumentujący dorobek naukowy pracowników Instytutu | 1 |
| 16 | Zestaw komputerowy z monitorem LCD | 1.1.Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym | 3 |
|  |  | 1.2. Monitor LCD | 3 |

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 1

1.1.Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

1.2. Monitor ciekłokrystaliczny

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 .( kolumna 6+7) |
| 1. | 1.1 Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym | 98 |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.2 Monitor ciekłokrystaliczny | 98 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| ZADANIE 1 Zestaw komputerowy z monitorem ciekłokrystalicznym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Procesor o architekturze x86, o szybkości co najmniej 7108 jednostek wg http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |  |
| 2. | Ilość rdzeni procesora co najmniej 4 |  |  |
| 4. | Częstotliwość taktowania procesora co najmniej (GHz): 3,4 |  |  |
| 5. | Gwarancja producenta na procesor min. 36 miesięcy |  |  |
| 6. | Pamięć RAM co najmniej (MB): 8192 |  |  |
| 7. | Maksymalna ilość pamięci operacyjnej RAM możliwa do zainstalowania w komputerze co najmniej (GB): 16 |  |  |
| 8. | Typ pamięci operacyjnej: DDR3 lub nowsza |  |  |
| 9. | Karta sieciowa o szybkości 100/1000 Mbit/s |  |  |
| 10. | Technologia zastosowanego dysku twardego: SATA III lub równoważna |  |  |
| 11. | Dysk twardy (na system operacyjny): SSD o pojemności co najmniej 120 GB. Dysk twardy (na dane) o pojemności co najmniej 1000 GB. |  |  |
| 12. | Napęd optyczny nagrywarka DVD±RW lub lepszy |  |  |
| 13. | Złącza zewnętrzne co najmniej: D-SUB, DVI,HDMI, 6 x USB co najmniej wersja 2.0 lub więcej (w tym 2 z przodu komputera), RJ-45, wejście na mikrofon, wejście/wyjście liniowe, wyjście słuchawkowe, port COM (DB9M) |  |  |
| 14. | Karta grafiki nie zintegrowana z płytą główną, pamięć karty grafiki co najmniej 1024 MB |  |  |
| 15. | Obudowa typu Micro Tower lub podobna (pionowa) |  |  |
| 16. | Oprogramowanie systemowe w wersji 64-bitowej |  |  |
| 17. | Możliwość obsługi przez dołączony do komputera system operacyjny co najmniej 192 GB pamięci operacyjnej |  |  |
| 18. | Możliwość bezpośredniego uruchomienie w systemie operacyjnym dołączonym do komputera oprogramowania obsługi szpitala jakie posiadana Zamawiający tj. oprogramowania OptiMed / OptiMed ERP / Esculap / Histomed / CRID firmy Esaprojekt sp. z o.o. |  |  |
| 19. | Współpraca systemu operacyjnego dołączonego do komputera z usługą Active Directory (AD) |  |  |
| 20. | Dołączona klawiatura i mysz |  |  |
| 21. | Należy dostarczyć kabel zasilający, ewentualne kable sygnałowe umożliwiające uruchomienie urządzenia. |  |  |
| 22. | Zamawiający wymaga umożliwienia dostępu do wnętrza komputera dla swojego personelu informatycznego (szybka instalacja dużej liczby komputerów poprzez klonowanie zwartości dysku komputera z wzorcowej konfiguracji, wstępna diagnostyka komputera w razie usterki) bez utraty gwarancji. |  |  |
| 23. | Gwarancja na urządzenie 24 miesiące |  |  |
| 24. | Urządzenie fabrycznie nowe wprowadzone do sprzedaży nie wcześniej niż w 2013 roku. Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż czerwiec 2013. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca .Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/  oraz szczegółowe dane techniczne oferowanego sprzętu komputerowego  objętego ofertą,  listę zainstalowanego oprogramowania oraz  oferowany okres gwarancji.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| ZADANIE 1. Zestaw komputerowy z monitorem ciekłokrystalicznym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Monitor ciekłokrystaliczny |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Przekątna ekranu co najmniej: 20 cali |  |  |
| 2. | Zastosowana technologia podświetlania matrycy: LED |  |  |
| 3. | Obsługiwane typy sygnału wejściowego co najmniej RGB oraz DVI-D |  |  |
| 4. | Jasność monitora co najmniej 250 cd/m2 |  |  |
| 5. | Kontrast (statyczny) monitora co najmniej 1000:1 Kontrast (dynamiczny) monitora co najmniej 500000:1 |  |  |
| 6. | Wielkość plamki co najwyżej 0,277 mm |  |  |
| 7. | Czas reakcji matrycy co najwyżej 5 ms |  |  |
| 8. | Cyfrowa regulacja ustawień monitora (OSD) |  |  |
| 9. | Zakres częstotliwości odchylania poziomego: co najmniej 30 – 80 kHz |  |  |
| 10. | Zakres częstotliwości odchylania pionowego: co najmniej 56 – 75 Hz |  |  |
| 13. | Maksymalna rozdzielczość pracy monitora: co najmniej 1600x900 |  |  |
| 14. | Pobór mocy w trybie pracy co najwyżej 50 Wat |  |  |
| 15. | Pobór mocy w trybie czuwania co najwyżej 2 Wat |  |  |
| 16. | Gwarancja producenta: co najmniej 36 miesięcy |  |  |
| 17. | Należy dostarczyć kabel zasilający, kabel sygnałowy umożliwiające uruchomienie urządzenia |  |  |
| 18. | W przypadku zaoferowania monitora niewyposażonego we wbudowane głośniki, należy dostarczyć standardowe głośniki zewnętrzne |  |  |
| 19. | Certyfikaty jakości: TCO05 lub równoważny |  |  |
| 20. | Zgodność z normami: ENERGY STAR® lub równoważną |  |  |
| 21. | Kolor obudowy czarny lub srebrny |  |  |
| 22. | Urządzenie fabrycznie nowe wprowadzone do sprzedaży nie wcześniej niż w 2013 roku. Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż czerwiec 2013. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca .Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/  oraz szczegółowe dane techniczne oferowanego sprzętu komputerowego  objętego ofertą,  listę zainstalowanego oprogramowania oraz  oferowany okres gwarancji.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

.             .......................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do				                         reprezentowania firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 2

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1. | 2.1 Oprogramowanie biurowe standardowe. Licencja edukacyjna zbiorowa. (dostawa dodatkowych licencji). | 140 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Oprogramowanie biurowe rozszerzone. Licencja edukacyjna zbiorowa. (dostawa dodatkowych licencji). | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

....................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do				                                   reprezentowania firmy

Informacja:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii użytkuje oprogramowanie biurowe MS Office jako podstawowy pakiet oprogramowania biurowego.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest jednostką naukową nadającą tytuły: dr, dr hab., przysługuje Instytutowi prawo do zakupu licencji edukacyjnych Microsoft.

Zamawiający posiada obecnie dwie otwarte licencje typu open:

a) Szczegóły licencji Open :	60583737

Program nadrzędny :	OPEN 90585083BAE1406

Data początkowa :	2012-06-28

Data końcowa :	2014-06-30

Organizacja :	Instytut Hematologii i Transfuzji

Lokalizacja :	Indiry Gandhi 14

b) Szczegóły licencji Open :	61083488

Program nadrzędny :	OPEN 91085822ZZE1410

Data początkowa :	2012-10-30

Data końcowa :	2014-10-31

Organizacja :	Instytut Hematologii i Transfuzji

Lokalizacja :	Indiry Gandhi 14

| ZADANIE 2 Oprogramowanie biurowe OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE KOLUMNĘ NR 3, 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Oprogramowanie biurowe standardowe (dostawa dodatkowych licencji). |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Oprogramowanie biurowe (pakiet) zawierające następujące programy: - edytor tekstu, - arkusz kalkulacyjny, - program do tworzenia prezentacji, - program to tworzenia notatek, - program obsługujący: pocztę e-mail, zarządzający kontaktami, harmonogramami i zadaniami do wykonania - program do tworzenia publikacji |  |  |
| 2. | Wymagana licencja edukacyjna, licencja zbiorcza z prawem do pobrania plików instalacyjnych z serwerów producenta. |  |  |
| 3. | Wymagana współpraca programu obsługującego: pocztę e-mail, zarządzający kontaktami, harmonogramami i zadaniami do wykonania z usługą Active Directory (AD) |  |  |
| 4. | Wymagana współpraca programu obsługującego: pocztę e-mail, zarządzający kontaktami, harmonogramami i zadaniami do wykonania z oprogramowaniem MS Exchange i MS SharePoint, w zakresie przynajmniej takim jak pomiędzy oprogramowaniem MS Outlook a oprogramowaniem MS Exchange i MS SharePoint. |  |  |
| 5. | Wymagane prawo do użytkowania starszych wersji oferowanego oprogramowania biurowego |  |  |
| 6. | Licencja bezterminowa (nieograniczona w czasie) |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie

....................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do				                             reprezentowania firmy

| ZADANIE 2 Oprogramowanie biurowe OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE KOLUMNĘ NR 3, 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Oprogramowanie biurowe rozszerzone (dostawa dodatkowych licencji). |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Oprogramowanie biurowe (pakiet) zawierające następujące programy: - edytor tekstu, - arkusz kalkulacyjny, - program do tworzenia prezentacji, - program to tworzenia notatek, - program obsługujący: pocztę e-mail, zarządzający kontaktami, harmonogramami i zadaniami do wykonania - program do tworzenia publikacji - program do tworzenia i użytkowania relacyjnej bazy danych |  |  |
| 2. | Wymagana licencja edukacyjna, licencja zbiorcza z prawem do pobrania plików instalacyjnych z serwerów producenta. |  |  |
| 3. | Wymagana współpraca programu obsługującego: pocztę e-mail, zarządzający kontaktami, harmonogramami i zadaniami do wykonania z usługą Active Directory (AD) |  |  |
| 4. | Wymagana współpraca programu obsługującego: pocztę e-mail, zarządzający kontaktami, harmonogramami i zadaniami do wykonania z oprogramowaniem MS Exchange i MS SharePoint, w zakresie przynajmniej takim jak pomiędzy oprogramowaniem MS Outlook a oprogramowaniem MS Exchange i MS SharePoint. |  |  |
| 5. | Wymagane prawo do użytkowania starszych wersji oferowanego oprogramowania biurowego |  |  |
| 6. | Licencja bezterminowa (nieograniczona w czasie) |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie

....................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do				                             reprezentowania firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 3

Informacja:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii użytkuje oprogramowanie ESET Endpoint Antivirus jako rozwiązanie antywirusowe.

Instytut posiada licencje terminowe tego programu do dnia  17.08.2016 na 453 stanowiska komputerowe.

Wymagane rozszerzenie posiadanej licencji o 100 stanowisk komputerowych.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1. | 3.1 Oprogramowanie antywirusowe (dostawa dodatkowych licencji) | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

....................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do				reprezentowania firmy

| ZADANIE 3 Oprogramowanie antywirusowe OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Oprogramowanie Antywirusowe |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Wymagane rozszerzenie posiadanej licencji o 100 stanowisk komputerowych. |  |  |
| 2. | Licencje terminowe do dnia 17.08.2016. |  |  |
| 3. | Szczegółowe wymagania dla programu antywirusowego: - pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. - wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. - wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. - wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. |  |  |
| 4. | Szczegółowe wymagania dla programu antywirusowego (c.d.): - skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. - możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. - system ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania. - możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). - skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. - możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu. - możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. - skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. - możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). - możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. - możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu. - brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. - możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera. - w momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji. - ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera. |  |  |
| 5. | Szczegółowe wymagania dla programu antywirusowego (c.d.): - możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. - wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego). |  |  |
| 6. | Szczegółowe wymagania dla programu antywirusowego (c.d.): - skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail. - skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). - automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. - możliwość definiowania różnych portów dla POP3 i IMAP, na których ma odbywać się skanowanie. - możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. - skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. - blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony. - możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez administratora. - automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. - możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. - program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS. - program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. - administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego. - aplikacja musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika. - procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym. - użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego. - w przypadku gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet ma odbywać się skanowanie wszystkich procesów również tych, które wcześniej zostały uznane za bezpieczne. |  |  |
| 7. | Szczegółowe wymagania dla programu antywirusowego (c.d.): - wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie. - możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń będą wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika. - do wysłania próbki zagrożenia do laboratorium producenta aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego wykorzystywanego na komputerze użytkownika. - możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia. - dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń mają być w pełni anonimowe. - możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. - interfejs programu ma oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu. - interfejs programu ma mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu. - możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. - możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło. - hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji musi być takie samo. - program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji. - program ma mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Ma być możliwość dezaktywacji tego mechanizmu. - po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. |  |  |
| 8. | Szczegółowe wymagania dla programu antywirusowego (c.d.): - system antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku. - system antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma pracować w trybie graficznym. - program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych - funkcja blokowania nośników wymiennych ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę urządzenia, model. - aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do podłączanego urządzenia. - aplikacja ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika. - w momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika. - użytkownik ma posiadać możliwość takiej konfiguracji aplikacji aby skanowanie całego nośnika odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika - program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS). |  |  |
| 9. | System HIPS oprogramowania antywirusowego musi posiadać możliwość pracy w jednym z czterech trybów: - tryb automatyczny z regułami gdzie aplikacja automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika, - tryb interaktywny, w którym to aplikacja pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie, - tryb oparty na regułach gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika, - tryb uczenia się, w którym aplikacja uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu aplikacja musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach. Tworzenie reguł dla funkcjonalności HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego. Użytkownik na etapie tworzenia reguł HIPS musi posiadać możliwość wybrania co najmniej jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól. |  |  |
| 10. | Szczegółowe wymagania dla programu antywirusowego (c.d.): - program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach. - funkcja generująca taki log ma oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagrożenie bezpieczeństwa. - program ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. - automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu. - możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami. - aplikacja musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji. - aplikacja musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji za pomocą wbudowanego w program serwera http - aplikacja musi być wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback). - program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, zapora sieciowa). - aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która automatycznie wykrywa aplikacje pracujące w trybie pełno ekranowym. - w momencie wykrycia trybu pełno ekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszelkich powiadomień związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać swoje zadania znajdujące się w harmonogramie zadań aplikacji. - użytkownik ma mieć możliwość skonfigurowania programu tak aby automatycznie aplikacja włączała powiadomienia oraz zadania pomimo pracy w trybie pełnoekranowym po określonym przez użytkownika czasie. - program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania. |  |  |
| 11. | Skanowanie (w celu wykrycia wirusów, trojanów, robaków, niebezpiecznych aplikacji, itd.) komputerów z następującymi systemami operacyjnymi: - Windows 2000/XP/XP SP2/Vista/Windows 7/Windows 8 - Microsoft Windows Server 2003 (32/64 bit), 2008 (32/64 bit), 2008 R2 - Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.6.x, Mac OS X 10.7.x, Mac OS X 10.8 |  |  |
| 12. | Współpraca oferowanego oprogramowania z użytkowaną przez Zamawiającego konsolą zarządzania oprogramowaniem antywirusowym ESET Remote Administrator |  |  |
| 13. | Szczegółowe wymagania dla konsoli zarządzania programu antywirusowego: - centralna instalacja programów służących do ochrony stacji roboczych Windows. - centralne zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych Windows/ Linux/ MAC OS. - Centralna instalacja oprogramowania na końcówkach (komputerach) z systemami operacyjnymi typu 2000/XP Professional/Vista/Windows7/Windows8. - do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy - komunikacja miedzy serwerem a klientami w ramach konsoli zarządzania możliwa z zabezpieczona hasłem. - centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową, zaporą osobistą i kontrolą dostępu do stron internetowych zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci. - kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający podgląd i utworzenie globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z wybranych komputerów lub ich grup. - możliwość uruchomienia centralnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. - możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych). - możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy. - możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. - możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. - możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów. - możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci. - możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko, jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne). |  |  |
| 14. | Szczegółowe wymagania dla konsoli zarządzania programu antywirusowego (c.d.): - możliwość uruchomienia serwera centralnej administracji i konsoli zarządzającej na stacjach Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8 oraz na serwerach 2000/2003/2008/2008R2/2012 – 32/64-bitowe systemy. - możliwość rozdzielenia serwera centralnej administracji od konsoli zarządzającej, w taki sposób, że serwer centralnej administracji jest instalowany na jednym serwerze/ stacji a konsola zarządzająca na tym samym serwerze i na stacjach roboczych należących do administratorów. - możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła. - serwer centralnej administracji ma oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server oraz Oracle. - do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache. - możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowania raportów (według ustalonego harmonogramu) w formacie HTML lub CSV. - aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi przesłanie wygenerowanych raportów na wskazany adres email. - do wysłania raportów aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego na stacji gdzie jest uruchomiona usługa serwera. - możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających i replikowania informacji pomiędzy nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta). - serwer centralnej administracji ma oferować funkcjonalność synchronizacji grup komputerów z drzewem Active Directory (AD). Po synchronizacji automatycznie są umieszczane komputery należące do zadanych grup w AD do odpowiadających im grup w programie. Funkcjonalność ta nie może wymagać instalacji serwera centralnej administracji na komputerze pełniącym funkcję kontrolera domeny. - serwer centralnej administracji ma umożliwiać definiowanie różnych kryteriów wobec podłączonych do niego klientów (w tym minimum przynależność do grupy roboczej, przynależność do domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa hosta, przynależność do grupy, brak przynależności do grupy). Po spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja ma otrzymać odpowiednią konfigurację. |  |  |
| 15. | Szczegółowe wymagania dla konsoli zarządzania programu antywirusowego (c.d.): - serwer centralnej administracji ma być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego na klientach w tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na oprogramowanie, o tym że zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji podłączonych do serwera ma nieaktywną ochronę, oraz że niektórzy z klientów podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania. - serwer centralnej administracji ma być wyposażony w wygodny mechanizm zarządzania licencjami, który umożliwi sumowanie liczby licencji nabytych przez użytkownika. Dodatkowo serwer ma informować o tym, ilu stanowiskową licencję posiada użytkownik i stale nadzorować ile licencji spośród puli nie zostało jeszcze wykorzystanych. - możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze centralnego zarządzania i udostępniania go przez wbudowany serwer http. - aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi dystrybucję aktualizacji za pośrednictwem szyfrowanej komunikacji (za pomocą protokołu https). - do celu aktualizacji za pośrednictwem protokołu https nie jest wymagane instalowanie dodatkowych zewnętrznych usług jak IIS lub Apache zarówno od strony serwera aktualizacji jak i klienta. - dostęp do kwarantanny klienta ma być z poziomu systemu centralnego zarządzania. - możliwość przywrócenia lub pobrania zainfekowanego pliku ze stacji klienckiej przy wykorzystaniu centralnej administracji. - administrator ma mieć możliwość przywrócenia i wyłączenia ze skanowania pliku pobranego z kwarantanny stacji klienckiej. - podczas przywracania pliku, administrator ma mieć możliwość zdefiniowania kryteriów dla plików, które zostaną przywrócone w tym minimum: zakres czasu z dokładnością co do minuty kiedy wykryto daną infekcję, nazwa danego zagrożenia, dokładna nazwa wykrytego obiektu oraz zakres minimalnej i maksymalnej wielkości pliku z dokładnością do jednego bajta. - możliwość synchronizowania użytkowników z Active Directory (AD) w celu nadania uprawnień administracyjnych do serwera centralnego zarządzania. - wszystkie działania administratorów zalogowanych do serwera administracji centralnej mają być logowane. - możliwość uruchomienia panelu kontrolnego dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej. - panel kontrolny musi umożliwiać administratorowi wybór elementów monitorujących, które mają być widoczne. - administrator musi posiadać możliwość tworzenia wielu zakładek, w których będą widoczne wybrane przez administratora elementy monitorujące. |  |  |
| 16. | Szczegółowe wymagania dla konsoli zarządzania programu antywirusowego (c.d.): - elementy monitorujące muszą umożliwiać podgląd w postaci graficznej co najmniej: bieżącego obciążenia serwera zarządzającego, statusu serwera zarządzającego, obciążenia bazy danych z której korzysta serwer zarządzający, obciążenia komputera, na którym zainstalowana jest usługa serwera zarządzającego, informacji odnośnie komputerów z zainstalowaną aplikacja antywirusową, a które nie są centralnie zarządzane, podsumowania modułu antyspamowego, informacji o klientach znajdujących się w poszczególnych grupach, informacji o klientach z największą ilością zablokowanych stron internetowych, klientach, na których zostały zablokowane urządzenia zewnętrzne, - administrator musi posiadać możliwość maksymalizacji wybranego elementu monitorującego. - możliwość włączenia opcji pobierania aktualizacji z serwerów producenta z opóźnieniem. - możliwość przywrócenia baz sygnatur wirusów wstecz (tzw. Rollback). - aplikacja musi mieć możliwość przygotowania paczki instalacyjnej dla stacji klienckiej, która będzie pozbawiona wybranej funkcjonalności. - administrator musi posiadać możliwość centralnego, tymczasowego wyłączenia wybranego modułu ochrony na stacji roboczej. - centralne tymczasowe wyłączenie danego modułu nie może skutkować koniecznością restartu stacji roboczej. - aplikacja musi posiadać możliwość natychmiastowego uruchomienia zadania znajdującego się w harmonogramie bez konieczności oczekiwania do jego zaplanowanego czasu. - aplikacja do administracji centralnej musi umożliwiać utworzenie nośnika, za pomocą którego będzie istniała możliwość przeskanowania dowolnego komputera objętego licencją przed startem systemu. - administrator musi posiadać możliwość zdefiniowania ilości jednoczesnych wątków instalacji centralnej oprogramowania klienckiego. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie

....................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do				                                 reprezentowania firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 4

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1. | 4.1 Oprogramowanie do audytu i zarządzania liczbą licencji | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

....................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do				                                  reprezentowania firmy

| ZADANIE 4 Oprogramowanie do audytu i zarządzania liczbą licencji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Oprogramowanie do audytu i zarządzania liczbą licencji |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Polskojęzyczne oprogramowanie SAM (Software Asset Management) |  |  |
| 2. | Wymagania w zakresie funkcjonalności i działania oprogramowania: - polski interface użytkownika we wszystkich modułach - praca na W95, WXP, Vista, W7, W8 w wersjach polskiej/angielskiej 32/64b. - praca w środowisku ze zmienną adresacją IP (DHCP) - wielozakresowa identyfikacja skanowanego oprogramowania: rejestry systemowe, nazwy, rozmiary i wersje plików - inwentaryzacja oprogramowania metodami: bieżącego monitorowania aktywności na danym komputerze i bieżącej aktualizacji bazy danych, okresowego skanowania wg zadanego harmonogramu (konkretna data lub cyklicznie) lub ręcznego - zdalnego skanowania na żądanie. - możliwość zlecenia skanowania przy zamykaniu systemu operacyjnego z definiowalnym komunikatem informacyjnym dla użytkownika - możliwość uruchomienia oprogramowania skanującego z najniższym możliwym priorytetem - minimalne zużycie zasobów przez oprogramowanie skanujące (przynajmniej w trybie „czuwania” nie skanowania) – możliwość pracy bez widocznego spowolnienia na kilkuletnich komputerach z 256-512 MB RAM. - możliwość pracy i gromadzenia danych przez oprogramowanie skanujące na komputerach niezależnie od podłączenia do sieci komputerowej (bieżące monitorowanie i aktualizacja bazy danych w miarę możliwości – dostępu do sieci) - wbudowana baza wzorców popularnych aplikacji oraz jej okresowe aktualizacje - automatyczna obsługa licencji freeware - możliwość tworzenia dodatkowej/równoległej bazy wzorców dla własnych/specyficznych aplikacji - gromadzenie danych o wykorzystaniu zainstalowanego oprogramowania przez użytkowników (częstotliwość/ostanie uruchomienie i czas pracy) |  |  |
| 3. | Wymagania w zakresie funkcjonalności i działania oprogramowania (ciąg dalszy): - możliwość przypisania wielu kont do jednego użytkownika np. administrator IT i konta lokalnych administratorów - możliwość przypisania wielu użytkowników do jednego konta np. lokalny administrator i administratorzy IT. - zarządzanie kontami, użytkownikami i komputerami na podstawie unikalnych identyfikatorów, umożliwiające automatyczną aktualizację bazy (bez konieczności aktualizacji przypisań do licencji) w przypadku zmiany nazwy komputera w systemie operacyjnym lub nazwiska w Active Directory (AD) - zarządzanie oprogramowaniem z podziałem na aplikacje i pakiety oprogramowania - zarządzanie licencjami systemów operacyjnych - automatyczna identyfikacja i możliwość prezentacji kluczy i identyfikatorów produktowych - możliwość wprowadzania i określania dowolnych typów licencji - możliwość dołączania komentarzy i plików graficznych (skanów) do wprowadzanych licencji - możliwość gromadzenie informacji zakupowych do licencji (data zakupu, cena, dostawca, nr faktury) - możliwość definiowania czasu (daty lub okresu) wygaśnięcia licencji - zarządzanie licencjami w ramach dowolnej struktury organizacyjnej (dla zadanych licencji lista korzystających jednostek organizacyjnych / użytkowników / komputerów, dla zadanych jednostek organizacyjnych / użytkowników / komputerów - lista wykorzystywanych licencji) - zarządzanie sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym jego fizyczną identyfikację (model, numer seryjny, numer inwentarzowy, konfiguracja, opis, zdjęcia) celem przypisania do licencji. Automatyczne skanowanie i możliwość ręcznego uzupełnienia tych danych |  |  |
| 4. | Wymagania w zakresie funkcjonalności i działania oprogramowania (ciąg dalszy): - możliwość usuwania komputerów/kont/użytkowników - automatyczne zwalnianie licencji w przypadku złomowania komputerów (usuwanie w przypadku licencji OEM) - gromadzenie dodatkowych informacji o oprogramowaniu: producent, data instalacji, konto z którego zainstalowano, źródło instalacji, numer wersji, ścieżka/komenda deinstalacji - możliwość gromadzenia i raportowania informacji o specyficznych plikach zgromadzonych na komputerze wg dowolnego klucza (rozszerzenie, rozmiar, część nazwy itp.) z przeszukiwaniem zawartości plików skompresowanych. W szczególności chodzi o pliki multimedialne. - zarządzanie aktualnością danych – informacja o czasie i metodzie ostatniego skanowania poprawnie zakończonego i niepoprawnie zakończonego (o ile takie istnieje) - możliwość automatycznej rekonfiguracji oprogramowania na komputerach roboczych w przypadku zmiany serwera (z poziomu nowego serwera) - możliwość pracy oprogramowania skanującego w trybie usługi (systemu operacyjnego) |  |  |
| 5. | Wymagania dla agenta oprogramowania SAM: - agent umożliwiający skanowanie komputerów działających w oparciu o następujące systemy operacyjne (co najmniej): Windows XP Home Edition, XP Professional, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 - agent umożliwiający skanowanie komputerów opartych na systemach operacyjnych MacOS - agent umożliwiający skanowanie komputerów opartych na systemie operacyjnym Linux dystrybucje (co najmniej): Ubuntu/Debian/RedHat |  |  |
| 6. | Wymagania w zakresie procesu instalacji i uruchomienia oferowanego oprogramowania: • pomoc Oferenta we wdrożeniu oprogramowania SAM • dostępna dla Zamawiającego dokumentacja i instrukcja instalacji, backupu, odtwarzania i obsługi wszystkich modułów w języku polskim • możliwość automatycznej instalacji/aktualizacji oprogramowania skanującego na komputerach pracujących w domenie - integracja z Active Directory (AD) – Group Policy • możliwość instalacji i uruchamiania oprogramowania skanującego w trybie jawnym i niejawnym dla pracującego użytkownika • możliwość automatycznego uruchomienia programu skanującego natychmiast po instalacji oprogramowania |  |  |
| 7. | Możliwości raportowania: - rozbudowane filtrowanie raportów - raportowanie posiadanych licencji i przypisanych do nich („na stałe” lub nie) komputerów, kont, użytkowników i urządzeń peryferyjnych – automatyczne bilansowanie posiadanych licencji i zainstalowanego oprogramowania - raportowanie oprogramowania dla którego brakuje licencji - raportowanie licencji ze względu na czas wygaśnięcia – przypominanie o konieczności przedłużenia licencji - raportowanie zainstalowanych programów niewykorzystywanych przez zadany okres czasu z zadanym natężeniem (czas pracy) - raportowanie komputerów, dla których brak aktualnego pełnego skanu z zadanego przedziału czasu - możliwość gromadzenia i raportowania informacji o specyficznych plikach zgromadzonych na komputerze wg dowolnego klucza (rozszerzenie, rozmiar, część nazwy itp.) z przeszukiwaniem zawartości plików skompresowanych. W szczególności chodzi o pliki multimedialne. - możliwość exportu danych i raportów do formatu excel, pdf, html |  |  |
| 8. | Wymagana 24. miesięczna gwarancja obejmująca co najmniej: - wsparcie serwisowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, zdalny pulpit inżyniera suportu, zdalny pulpit klienta - dostęp do internetowej bazy wiedzy, FAQ) - dostęp do bieżących, bezpłatnych aktualizacji w ramach tej samej wersji edycyjnej - dostęp do publicznej bazy wzorców pakietów, aplikacji i licencji |  |  |
| 9. | Licencja bezterminowa (nie ograniczona w czasie) |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie

....................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do				                                 reprezentowania firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 5

5.1 Drukarka laserowa czarno-biała

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

Toner –producent…………………………………nr katalogowy/symbol………………………………………..

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1 | 5.1 Drukarka laserowa czarno- biała | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| ZADANIE 5 Drukarka czarno-biała OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Drukarka laserowa czarno-biała |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Technologia druku laserowa |  |  |
| 2. | Rozmiaru papieru A4 |  |  |
| 3. | Maksymalna prędkość drukowania co najmniej: 35 stron A4 na minutę (w trybie jednostronnym) i co najmniej 5 stron A4 na minutę (w trybie dwustronnym – duplex) |  |  |
| 4. | Maksymalna rozdzielczość druku co najmniej 600 dpi x 600 dpi. |  |  |
| 5. | Miesięczna obciążalność drukarki co najmniej 10 tysięcy wydruków |  |  |
| 6. | Wyposażenie w kartę sieciowa Fast Ethernet 10/100 Mb/s lub szybszą, przyjmowanie wydruków poprzez sieć LAN za pomocą standardowych protokołów sieciowych (tcp/ip, netbeui) |  |  |
| 7. | Wyposażenie w port USB w wersji 2.0, przyjmowanie wydruków przez port USB |  |  |
| 8. | Pamięć drukarki co najmniej 256 MB z możliwością rozbudowy do co najmniej 1024 MB |  |  |
| 9. | Drukowanie dwustronne (funkcja duplex-u) |  |  |
| 10. | Obsługa PCL 6, PCL 5c, PostScript 3, PDF Direct print |  |  |
| 11. | Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony co najwyżej 15 sekund (urządzenie wcześniej włączone, będące w stanie czuwania). |  |  |
| 12. | Czas nagrzewania urządzenia od włączenia zasilania co najwyżej 45 sekund. |  |  |
| 13. | W pamięci ROM drukarki co najmniej 50 typów standardowych czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach |  |  |
| 14. | W pamięci ROM drukarki co najmniej 20 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych oraz co najmniej jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych |  |  |
| 15. | Podajniki papieru (co najmniej): standardowy (na co najmniej 500 ark.), podajnik ręczny |  |  |
| 16. | Odbiór arkuszy papieru zadrukowanego o pojemności co najmniej 250 kartek z zabezpieczeniem mechanizmem czujnika pełnej tacy odbiorczej |  |  |
| 17. | Wbudowany system zarządzania użyciem drukarki, możliwość nadania co najmniej 40 kont jednostkom organizacyjnym lub poszczególnym użytkownikom |  |  |
| 18. | Obsługiwane przez Zamawiającego Systemy Operacyjne: Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X version 10.4 lub wyższe, LINUX |  |  |
| 19. | Pobór mocy w trybie drukowania nie więcej niż 650W, w trybie oczekiwania nie więcej niż 15W, w trybie oszczędzania energii nie więcej niż 10W. |  |  |
| 20. | Dopuszczany poziom hałasu (w/g : ISO 7779 / ISO 9296): w trybie drukowania co najwyżej 53 dB., w trybie oczekiwania co najwyżej 30 dB. Zgodność z normą ISO 7779. |  |  |
| 21. | Wymagane certyfikaty i normy: GS, TÜV, CE To urządzenie zostało wyprodukowane z zachowaniem wszelkich norm: |  |  |
| 22. | Wymagane normy jakościowe: ISO 9001, wymagane normy ochrony środowiska: ISO 14001 |  |  |
| 23. | Wymiary urządzenia: co najwyżej 450 mm x 450 mm x 450 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |  |  |
| 24. | Masa całkowita urządzenia (wraz z tonerem) co najwyżej 15 kg |  |  |
| 25. | Gwarancja na cały wyrób co najmniej 24 miesiące |  |  |
| 26. | Gwarancja na sprawne działanie układu bębna i modułu utrwalania wydruku co najmniej 3 lata lub do wykonania co najmniej 300000 stron wydruków |  |  |
| 27. | Zasilanie urządzenia: napięcie zasilania elektrycznego: prąd przemienny 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |  |  |
| 28. | Należy dostarczyć toner startowy, kabel zasilający, kabel sygnałowy USB umożliwiające uruchomienie urządzenia. |  |  |
| 29. | Urządzenie fabrycznie nowe wprowadzone do sprzedaży nie wcześniej niż w 2013 roku. Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż czerwiec 2013. |  |  |
| 30. | Wydajność tonerów: toner czarny co najmniej 9000 stron |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca .Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/  oraz szczegółowe dane techniczne oferowanego sprzętu komputerowego  objętego ofertą,  listę zainstalowanego oprogramowania oraz  oferowany okres gwarancji.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 6

6.1 Drukarka laserowa kolorowa

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

Toner-producent…………………………………..nr katalogowy/symbol………………………………………..

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1 | 6.1 Drukarka laserowa kolorowa sieciowa | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| ZADANIE 6 Drukarka kolorowa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Drukarka laserowa kolorowa |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Technologia druku laserowa |  |  |
| 2. | Rozmiaru papieru A4 |  |  |
| 3. | Wymagane zastosowanie co najmniej 4 odrębnych pojemników z tonerem: czarny oraz 3 tonery kolorów podstawowych (każdy w osobnym pojemniku) |  |  |
| 4. | Nominalna prędkość drukowania co najmniej: 25 stron A4 na minutę i co najmniej 4 stron A4 na minutę przy druku dwustronnym |  |  |
| 5. | Rozdzielczość druku co najmniej 600 dpi x 600 dpi |  |  |
| 6. | Miesięczna maksymalna obciążalność co najmniej 40 tysięcy wydruków |  |  |
| 7. | Wyposażenie w kartę sieciowa Fast Ethernet 10/100 Mb/s lub szybszą, przyjmowanie wydruków poprzez sieć LAN za pomocą standardowych protokołów sieciowych (tcp/ip, netbeui) |  |  |
| 8. | Wyposażenie w port USB w wersji 2.0, przyjmowanie wydruków przez port USB |  |  |
| 9. | Pamięć drukarki co najmniej 256 MB z możliwością rozbudowy do co najmniej 1024 MB |  |  |
| 10. | Automatyczna obsługa funkcji druku dwustronnego |  |  |
| 11. | Obsługa: PCL 6, PostScript 3, PDF Direct Print |  |  |
| 12. | Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony co najwyżej 15 sekund (urządzenie wcześniej włączone, będące w stanie czuwania). |  |  |
| 13. | Czas nagrzewania urządzenia od włączenia zasilania co najwyżej 45 sekund. |  |  |
| 14. | W pamięci ROM drukarki co najmniej 50 typów standardowych czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach |  |  |
| 15. | W pamięci ROM drukarki co najmniej 10 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych oraz co najmniej jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych |  |  |
| 16. | Możliwość wyposażenia drukarki w kartę sieciowa Wi-Fi standardu IEEE 802.11b/g |  |  |
| 17. | Podajniki papieru (co najmniej): standardowy (na co najmniej 500 ark.), podajnik ręczny |  |  |
| 18. | Odbiór arkuszy papieru zadrukowanego o pojemności co najmniej 250 kartek |  |  |
| 19. | Wbudowany system zarządzania użyciem drukarki, możliwość nadania co najmniej 40 kont jednostkom organizacyjnym lub poszczególnym użytkownikom |  |  |
| 20. | Obsługiwane przez Zamawiającego Systemy Operacyjne: Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X version 10.4 lub wyższe, LINUX |  |  |
| 21. | Pobór mocy w trybie drukowanie co najwyżej 480 W, w trybie oczekiwania: co najwyżej 60 W, w tryb oszczędzania energii: co najwyżej 10 W |  |  |
| 22. | Dopuszczany poziom hałasu (w/g z norm ISO 7779 / ISO 9296): w trybie drukowania co najwyżej 55 dB., w trybie oczekiwania co najwyżej 35 dB. Zgodność z normą ISO 7779. |  |  |
| 23. | Spełnienie wymaganych norm i posiadane przez urządzenie certyfikatów: GS, TÜV, CE |  |  |
| 24. | Wymagane normy jakościowe: ISO 9001, wymagane normy ochrony środowiska: ISO 14001 |  |  |
| 25. | Wymiary urządzenia: co najwyżej 450 mm x 550 mm x 450 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |  |  |
| 26. | Masa całkowita urządzenia (wraz z tonerami) co najwyżej 35 kg |  |  |
| 27. | Gwarancja na bębny drukujące i moduł utrwalania wydruku co najmniej 36 miesięcy lub 200 tysięcy wydruków |  |  |
| 28. | Gwarancja na cały wyrób: co najmniej 12 miesięcy |  |  |
| 29. | Urządzenie fabrycznie nowe wprowadzone do sprzedaży nie wcześniej niż w 2013 roku. Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż czerwiec 2013. |  |  |
| 30. | Należy dostarczyć tonery startowe, kabel zasilający umożliwiające uruchomienie urządzenia. |  |  |
| 31. | Wydajność tonerów: co najmniej 4500 stron (każdy) |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 				                           reprezentowania  firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 7

7.1 Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe czarno-białe

Nazwa ..................................................................................................

Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

Toner  - producent…………………….nr katalogowy /symbol……………………………………..

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1 | 7.1. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe czarno-białe | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| ZADANIE 7 - Urządzenie wielofunkcyjne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe czarno-białe |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Funkcje urządzenia: czarno-biały wydruk, kopiowanie (kserowanie), skanowanie, faksowanie |  |  |
| 2. | Technologia druku laserowa |  |  |
| .3. | Rozmiaru papieru A4 |  |  |
| 4. | Maksymalna prędkość drukowania: co najmniej: 20 stron A4 na minutę (druk jednostronny). |  |  |
| 5. | Maksymalna rozdzielczość druku co najmniej 600 dpi x 600 dpi. |  |  |
| 6. | Miesięczna obciążalność drukarki co najmniej 12 tysięcy wydruków |  |  |
| 7. | Wyposażenie w kartę sieciowa 10/100 Mb/s Ethernet lub szybszą, przyjmowanie wydruków poprzez sieć LAN. |  |  |
| 8. | Wyposażenie w port USB w wersji 2.0, przyjmowanie wydruków przez port USB |  |  |
| 9. | Czas wydruku pierwszej strony: co najwyżej 40 sekund (urządzenie w trybie oczekiwania). |  |  |
| 10. | Czas wydruku pierwszej kopii: co najwyżej 40 sekund (urządzenie w trybie oczekiwania). |  |  |
| 11 | Czas nagrzewania urządzenia od włączenia zasilania co najwyżej 45 sekund. |  |  |
| 12 | Pamięć urządzenia co najmniej 128 MB |  |  |
| 13. | Nośniki możliwe do zadrukowania przez oferowane urządzenie co najmniej: papier (do druku laserowego, zwykły), folie, etykiety |  |  |
| 14 | Obsługiwane formaty nośników co najmniej: papier w formatach A4, A5, B5 |  |  |
| 15 | Druk dwustronny (automatyczny) |  |  |
| 16. | Podajnik papieru na co najmniej 250 arkuszy A4 oraz podajnik dodatkowy na różne formaty (podajnik uniwersalny) |  |  |
| 17. | Pojemnik odbioru wydruku na co najmniej 100 arkuszy |  |  |
| 18. | Funkcjonalność skanera o maksymalnej rozdzielczości rzeczywistej co najmniej 600 dpi x 600 dpi |  |  |
| 19 | Możliwość skanowania w kolorze i w odcieniach szarości |  |  |
| 20 | Możliwość ręcznego i automatycznego podawania dokumentu do skanowania |  |  |
| 21 | Możliwość skopiowania pliku ze skanem do urządzenia pamięci USB. |  |  |
| 22 | Możliwość przesłania pliku ze skanem poprzez e-mail |  |  |
| 23 | Maksymalna wielkość skanowanego dokumentu co najmniej format A4 (216 x 297 mm) |  |  |
| 24 | Możliwość zapisu zeskanowanego dokumentu co najmniej w następujących formatach: pdf, jpg, tiff. |  |  |
| 25 | Funkcjonalność kopiowania dokumentów o co najmniej następujących parametrach: - rozdzielczość co najmniej 600 x 600 dpi - możliwość zmniejszeni/powiększenie kserowanego dokumentu co najmniej 25 do 400% - możliwość wykonania jednorazowo co najmniej 20 kopii dokumentu |  |  |
| 26 | Możliwość ręcznego i automatycznego podawania dokumentu do kopiowania |  |  |
| 27 | Wyposażanie urządzenia port telefoniczny RJ11 |  |  |
| 28 | Funkcjonalność faksu o co najmniej następujących parametrach: - szybkość transmisji faksowej co najmniej 33,6 kb/s - rozdzielczość faksu co najmniej 200 x 200 dpi - odbiór faksu do pamięci urządzenia. |  |  |
| 29 | Możliwość ręcznego i automatycznego podawania dokumentu do faksowania |  |  |
| 30 | Funkcjonalność automatyczne ponowne wybieranie numeru (w trakcie faksowania) |  |  |
| 31 | Urządzenie współpracuje z komputerami wyposażonymi u Zamawiającego co najmniej następujące systemy operacyjne: Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP, Mac OS X: v10.4 i wyższe, Linux |  |  |
| 32 | Poziom hałasu (wg normy ISO 7779) co najwyżej 60 dB przy drukowaniu i kopiowaniu, w trybie czuwania co najwyżej 35 dB. |  |  |
| 33 | Wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) co najwyżej 600 x 600 x 600 mm |  |  |
| 34 | Waga urządzenia (wraz z tonerem) co najwyżej 20 kg |  |  |
| 35 | Gwarancja na cały wyrób co najmniej 24 miesięcy |  |  |
| 36 | Gwarancja na bęben drukujący i zespół utrwalania wydruku co najmniej 100 tysięcy wydruków |  |  |
| 37 | Wydajność tonerów: toner czarny co najmniej 5000 stron |  |  |
| 38 | Należy dostarczyć: tonery startowe, kabel zasilający, kabel sygnałowy USB umożliwiające uruchomienie urządzenia, nośnik ze sterownikami, instrukcje obsługi |  |  |
| 39 | Urządzenie fabrycznie nowe wprowadzone do sprzedaży nie wcześniej niż w 2013 roku. Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż czerwiec 2013. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 				                          reprezentowania  firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 8

8.1 Oprogramowanie systemu pocztowego dla serwerów opartych o system operacyjny MS Windows Server

Nazwa ...............................................................................................................
Producent..........................................................................................................
Wersja................................................................................................................

Rok produkcji....................................................................................................

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1. | 1. Oprogramowanie systemu pocztowego dla serwerów opartych o system operacyjny MS Windows Server (licencja na serwer, licencja na 500 użytkowników) | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt  i oprogramowanie są fabrycznie nowe i pochodzą z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Informacja:

Zamawiający posiada serwer oparty o system operacyjny Windows 2003 server R2, na którym zamierza wdrożyć oprogramowanie m.in. o następujących funkcjonalnościach:

- udostępnienie poczty e-mail dla klientów pocztowych (dominacja programu outlook)

-  kalendarz i planowanie spotkań

- zarządzanie zadaniami do wykonania

- zarządzanie kontaktami

- integracja z usługą Active Directory.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest jednostką naukową nadającą tytuły: dr, dr hab., przysługuje Instytutowi prawo do zakupu licencji edukacyjnych Microsoft.

Zamawiający posiada obecnie dwie otwarte licencje typu open:

a) Szczegóły licencji Open :	60583737

Program nadrzędny :	OPEN 90585083BAE1406

Data początkowa :	2012-06-28

Data końcowa :	2014-06-30

Organizacja :	Instytut Hematologii i Transfuzji

Lokalizacja :	Indiry Gandhi 14

b) Szczegóły licencji Open :	61083488

Program nadrzędny :	OPEN 91085822ZZE1410

Data początkowa :	2012-10-30

Data końcowa :	2014-10-31

Organizacja :	Instytut Hematologii i Transfuzji

Lokalizacja :	Indiry Gandhi 14

| ZADANIE 8 - Oprogramowanie systemu pocztowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 8.1. Oprogramowanie systemu pocztowego dla serwerów opartych o system operacyjny MS Windows Server |  |  |  |
| 1. | Wymagane oprogramowanie systemu pocztowego dla serwera opartego o system operacyjny MS Windows Server |  |  |
| 2. | Wymagane udostępnianie poczty e-mail dla klientów pocztowych przez oferowany system pocztowy |  |  |
| 3. | Wymagana funkcjonalność przyjmowania poczty do wysyłki od oprogramowania klienta pocztowego |  |  |
| 4. | Wymagana funkcjonalność kalendarza i planowania spotkań |  |  |
| 5. | Wymagana funkcjonalność zarządzania zadaniami do wykonania |  |  |
| 6. | Wymagana funkcjonalność zarządzania kontaktami |  |  |
| 7. | Wymagana integracja oferowanego systemu pocztowego z usługa Active Directory (AD), w zakresie nie mniejszym niż występującym pomiędzy oprogramowaniem MS Exchange i usługą AD |  |  |
| 8. | Wyposażenie oferowanego systemu pocztowego w konfigurowalny filtr antyspamowy. |  |  |
| 9. | Możliwość współpracy oferowanego systemu pocztowego z (co najmniej) następującym oprogramowaniem: Barracuda Spam Firewall, BrightMail AntiSpam, SecurityGateway, SpamWall. |  |  |
| 10. | Funkcjonalność dostępu do poczty, kontaktów i zarządzania zadaniami przy pomocy przeglądarki internetowej, nie mniejszy niż za pomocą usługi OWA (Outlook Web Access) w oprogramowaniu MS Exchange |  |  |
| 11. | Stosowane protokoły komunikacyjne w oferowanym systemie pocztowym: SMTP, IMAP4, X.400 |  |  |
| 12. | Protokoły dostępu do poczty, kontaktów i zarządzania zadaniami dla użytkowników: POP3, IMAP4, HTTP (funkcjonalność nie mniej niż w usłudze Outlook Web Access oprogramowania MS Exchange), SMTP, MAPI w tym wersja RPC over http (tunelowanie RPC w kanale http) |  |  |
| 13. | Wymagana współpraca oferowanego systemu pocztowego z oprogramowaniem MS Outlook i MS SharePoint, w zakresie przynajmniej takim jak pomiędzy oprogramowaniem MS Exchange a oprogramowaniem MS Outlook i MS SharePoint. |  |  |
| 14. | Wymagana funkcjonalność szyfrowania i podpisywania poczty z wykorzystaniem kluczy publicznych/prywatnych |  |  |
| 15. | Wymagana licencja bezterminowa (nieograniczona w czasie) na jeden serwer oraz licencja na 500 użytkowników. |  |  |
| 16. | Licencja na najnowszą wersje oferowaną przez producenta z prawem użytkowania wersji starszych |  |  |
| 17. | Wymagana licencja na serwer w wersji o największym zakresie funkcjonalności oferowanym przez producenta |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca . Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 9

9.1. Modernizacja serwera obrazów

Lista dostarczonych podzespołów:

Nazwa ...............................................................................................................
Producent..........................................................................................................
Wersja................................................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

Nazwa ...............................................................................................................
Producent..........................................................................................................
Wersja................................................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

9.2. Rozbudowa macierzy dyskowej

Lista dostarczonych podzespołów:

Nazwa ...............................................................................................................
Producent..........................................................................................................
Wersja................................................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

Nazwa ...............................................................................................................
Producent..........................................................................................................
Wersja................................................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1 | 9.1. Modernizacja serwera obrazów | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 9.2. Rozbudowa macierzy dyskowej serwera obrazów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| ZADANIE 9 Modernizacja serwera i rozbudowa macierzy dyskowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 Modernizacja serwera obrazów |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zamawiający posiada serwer zarządzający obrazami radiologicznymi: IBM System x3650 M3 MTM: 7945-M2G s/n KD12LD6, product id 7945M2G z dyskami szybkoobrotowymi SAS FRU 43D0638 300 GB |  |  |
| 2. | Zamawiający wymaga dostarczenia (wraz z uruchomieniem) do wyżej wymienionego serwera: - 2 dodatkowych kości pamięci o pojemności 16 GB ECC - 2 dodatkowych dysków o parametrach identycznych z posiadanymi - dwuportowej karty sieciowej z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, która umożliwi podłączenie do szkieletu sieci z szybkością co najmniej 10Gb/s (połączenie miedziane) |  |  |
| 3. | Montaż i uruchomienie ma być przeprowadzone przez Oferenta w dzień wolny lub w dniu powszednim w godzinach 15:00 – 07:00 dnia następnego. |  |  |
| 4. | Dostarczone dyski mają z dyskami działającymi w serwerze tworzyć wspólną strukturę RAID (dysk logiczny) |  |  |
| 5. | Dostarczone podzespoły, itd. muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji 2013. Dostarczony sprzęt, podzespoły, itd. musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 				                               reprezentowania  firmy

| ZADANIE 9 Modernizacja serwera i rozbudowa macierzy dyskowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2 Rozbudowa macierzy dyskowej serwera obrazów |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zamawiający posiada macierz dyskową IBM DS 3512 type 1746-C2A, s/n 13K0KMH, obsadzoną 10. dyskami wolnobieżnymi SAS 2 TB FRU 49Y1875 (dyski 3,5 cala). |  |  |
| 2. | Macierz dyskowa współpracuje z w/w serwerem obrazów |  |  |
| 3. | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z uruchomieniem: - 15 dodatkowych dysków identycznych z już posiadanymi - dodatkowej półki do posiadanej macierzy z możliwością obsadzenia jej 12. dyskami. |  |  |
| 4. | Wymagane dyskami wolnobieżne SAS o pojemności co najmniej 2 TB (dyski 3,5 cala) |  |  |
| 5. | Zamawiający wymaga obsadzenia nowej półki macierzy 12. dyskami wolnoobrowych SAS o pojemności co najmniej 2 TB (dyski 3,5 cala). Dyski identyczne z posiadanymi. |  |  |
| 6. | Wymagane wspólne funkcjonowanie dysków starych i nowo dostarczonych w macierzy w formie jednego dysku logicznego. |  |  |
| 7. | Rozbudowa i uruchomienie ma być przeprowadzone przez Wykonawcy w dzień wolny lub w dniu powszednim w godzinach 15:00 – 07:00 dnia następnego. |  |  |
| 8. | Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt. |  |  |
| 9. | Dostarczone podzespoły muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji 2013. Dostarczony sprzęt i podzespoły musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane jest macierz muszą być produktami producenta tej macierzy lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania  firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 10

10.1 Dostawa serwera bazodanowego na system medyczny i administracyjny

Nazwa ...............................................................................................................
Producent..........................................................................................................
Wersja................................................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1 | 10.1 Serwer bazodanowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| 10. Serwer bazodanowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 10.1. Serwer bazodanowy dodatkowy |  |  |  |
| 1. | Zamawiający posiada serwer bazy danych Oracle IBM system x3650 M4 M/T 7915-W5F, S/N 06HRGP5, Prod id 7915W5F, system operacyjny Windows Serwer 2008 standard edition R2, 600 licencji CAL Serwer podłączony do macierzy dyskowej DS3512 opartej o dwie półki, za pomocą dwóch podłączeń SAS. (DS 3512 type 1746-C2A, s/n 13D10FD, EXP3512 type 1746-E2A, s/n 13D11H2) Zamawiający wymaga dostarczenia identycznego serwera* (serwera o identycznej konfiguracji sprzętowej) na potrzeby bazy danych Oracle Standard Edition, wraz z podłączeniem z w/w macierzą. Zamawiający planuję w przyszłości wdrożyć rozwiązanie oparte o wirtualizacje z użyciem serwera posiadanego i oferowanego w niniejszym zadaniu. * z zastrzeżeniem dostarczenia do oferowanego nowego serwera dodatkowo dwuportowej karty sieciowej Ethernet 10 Gb/s (podłączenie miedziane). Zamawiający uzupełni konfigurację serwera już posiadanego w kartę sieciową dwuportową Ethernet 10 Gb/s w innym powstępowaniu zamówień publicznych |  |  |
| 2. | Wyposażenie serwera w dwa procesory z rodziny x86, o szybkości co najmniej 10832 jednostek wg http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |  |
| 3. | Wyposażenie serwera w dwa procesory co najmniej 6-cio rdzeniowe, o szybkości taktowania co najmniej 2,50 GHz i o poborze mocy co najwyżej 95W (każdy) |  |  |
| 4. | Możliwość obsługi przez serwer co najmniej 768 GB pamięci operacyjnej z korekcją błędów ECC. Wyposażenie serwera w co najmniej 64 GB pamięci operacyjnej. Wymagana minimalna pojemność pojedynczej kostki co najmniej 16 GB, standard ECC. |  |  |
| 5. | Możliwość zamontowania w serwerze co najmniej 6 dysków 3,5 cala hot-swap standardu SAS. Wyposażenie serwera w co najmniej 6 dysków SAS 3,5 cala o: pojemności co najmniej 600 GB, o szybkości obrotowej talerzy co najmniej 15000 RPM |  |  |
| 6. | Wyposażenie serwera w co najmniej 4 porty sieciowe Gigabit Ethernet (wbudowane w płytę główną). Możliwość uruchomienia w serwerze 2 portów 10Gb/s za pomocą rozszerzeń. Możliwość instalacji zarówno różnych modułów SFP do obsługi portów 10 Gb/s, zarówno na złącza światłowodowe, jak i miedziane RJ45. |  |  |
| 7. | Funkcjonalność wymiany hot-swap: dysków, zasilaczy, wentylatorów w oferowanym serwerze |  |  |
| 8. | Wyposażenie serwera w co najmniej 2 zasilacze hot-swap o mocy nie mniej niż 675 WAT każdy |  |  |
| 9. | Wyposażenie serwera w co najmniej 6 portów USB (co najmniej 2 z przodu, co najmniej 4 z tyłu). Wyposażenie serwera w 2 podłączenia VGA (jedno z przodu, drugie z tyłu) |  |  |
| 10. | Wyposażenie płyty głównej serwera w co najmniej 6 portów PCI-E 8x, w tym co najmniej 3 wolne na przyszłą rozbudowę serwera |  |  |
| 11. | Wyposażenie serwera w wewnętrzną nagrywarkę DVD |  |  |
| 12. | Oferowany serwer musi posiadać kontroler RAID, umożliwiającą realizację co najmniej trybów: RAID 0, 1, 10, 5, 6 z wbudowana pamięcią kontrolera co najmniej 512 MB. Dostarczony kontroler RAID musi obsługiwać oferowane dyski twarde. Dostarczony kontroler RAID musi zapewniać podtrzymywanie bateryjne pamięci cache kontrolera. |  |  |
| 14. | Wymagana karta graficzna o pamięci wewnętrznej co najmniej 16 MB, osiągająca rozdzielczość co najmniej 1600 x 1200 przy 75Hz i obsługująca co najmniej 16 milionach kolorów. |  |  |
| 15. | Waga serwera wraz zasilaczami, dyskami twardymi i kompletem wyposażenia nie więcej niż 40 kg. |  |  |
| 16. | Wymagany jeden port szeregowy umieszczony z tyłu obudowy |  |  |
| 17. | Wymagane działanie serwera pod systemami operacyjnymi: Microsoft Windows Server 2008 R2 i 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 i 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 i 11, VMware ESX 4.1 i VMware ESXi 4.1 embedded hypervisor, VMware vSphere 5. |  |  |
| 18. | Wymagany certyfikat Energy Star (dołączyć do oferty) |  |  |
| 19. | Serwer musi posiadać wbudowaną funkcjonalność przewidywania awarii istotnych komponentów serwera takich jak: zasilacze, procesory, regulatory napięcia, pamięci, dyski twarde, wentylatory. |  |  |
| 20. | Zarządzanie serwerem poprzez zintegrowany moduł zarządzający. Posiadać on musi własny interfejs graficzny dostępny z poziomu strony WWW. Z poziomu interfejsu dostępne muszą być takie funkcje jak uruchamianie/wyłączanie serwera, sprawdzenie informacji o parametrach serwera. |  |  |
| 21. | Wymagane wyposażenie serwera w panel diagnostyczny dostępny od frontu serwera, podający informacje o statusie serwera, wyświetlający informacje o błędach, oraz pozwalający na szybkie zdiagnozowanie, którego elementu dotyczy ewentualne ostrzeżenie |  |  |
| 22. | Dostarczony serwer sprzętowy musi być w obudowie nie wyższej niż wysokość 2U, dostosowanej do montażu w szafie RACK 19 cali |  |  |
| 23. | Wymagane podłączenie oferowanego serwera do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej IBM DS3512 za pomocą dwóch podłączeń SAS 6Gb/s |  |  |
| 24. | Dodatkowo (ponad konfiguracje dotychczasowego serwera) oferowany nowy serwer należy wyposażyć w dwuportową kartę sieciową Ethernet 10 Gb/s |  |  |
| 25. | Gwarancja oraz wymagany serwis i wsparcie techniczne w miejscu instalacji na oferowany serwer: co najmniej 36 miesięcy. Możliwość zgłaszania usterek serwera całą dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarantowany czas naprawy serwera w miejscu instalacji w czasie 24 godzin. |  |  |
| 25. | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2013. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. |  |  |
| 26. | Wymagana następująca konfiguracja dostarczonych dysków w ramach RAID: 6 dysków aktywnych. |  |  |
| 27. | Należy dostarczyć okablowanie umożliwiające zestawienie niezbędnych połączeń pomiędzy serwerem i w/w macierzą posiadaną przez Zamawiającego. |  |  |
| 28. | Należy dostarczyć szyny montażowe umożliwiające umieszczenie serwera sprzętowego w szafie rack 19 cali. Instalacje urządzenia w szafie rack Zamawiającego wykonywana przez Oferenta. |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 11

11.1 Dostawa systemu operacyjnego do nowego serwera bazy danych

Nazwa ...............................................................................................................
Producent..........................................................................................................
Wersja................................................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1 | 11.1. System operacyjny licencja na serwer, w tym zdalny dostęp dla 5 jednoczesnych użytkowników | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie jest fabrycznie nowe i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Informacja:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest jednostką naukową nadającą tytuły: dr, dr hab., przysługuje Instytutowi prawo do zakupu licencji edukacyjnych Microsoft.

Zamawiający posiada obecnie dwie otwarte licencje typu open:

a) Szczegóły licencji Open :	60583737

Program nadrzędny :	OPEN 90585083BAE1406

Data początkowa :	2012-06-28

Data końcowa :	2014-06-30

Organizacja :	Instytut Hematologii i Transfuzji

Lokalizacja :	Indiry Gandhi 14

b) Szczegóły licencji Open :	61083488

Program nadrzędny :	OPEN 91085822ZZE1410

Data początkowa :	2012-10-30

Data końcowa :	2014-10-31

Organizacja :	Instytut Hematologii i Transfuzji

Lokalizacja :	Indiry Gandhi 14

| 11. Oprogramowanie systemowe do nowego serwera bazodanowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 11.1. Licencja systemu operacyjnego na nowy serwer bazodanowy |  |  |  |  |  |
| 1. | Zamawiający posiada serwer bazy danych Oracle IBM system x3650 M4 M/T 7915-W5F, S/N 06HRGP5, Prod id 7915W5F, z systemem operacyjnym Windows Serwer 2008 standard edition R2, 600 licencji CAL Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na system operacyjny umożliwiającą zainstalowanie na nowym serwerze i użytkowanie systemu operacyjnego w wersji 64 bitowej MS Windows Serwer 2008 R2 Enterprise Edition |  |  |  |  |
| 2. | Zamawiający wymaga zapewnienia odpowiednią licencją funkcjonalności dostępu zdalnego serwera przy pomocy pulpitu zdalnego na co najmniej 5 jednoczesnych użytkowników. |  |  |  |  |
| 3. | Licencja bezterminowa (nieograniczona w czasie) |  |  |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 12

12.1 Licencja oprogramowania bazy danych

Nazwa ...............................................................................................................
Producent..........................................................................................................
Wersja................................................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1. | 12.1. Licencja procesorowa bazy danych | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie jest fabrycznie nowe i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Informacja:

Zamawiający posiada dwie licencje procesorowe bazy danych Oracle 10g standard edition full use użytkowananą przez system oprogramowania medycznego i administracyjnego Optimed/Esculap/CRID/Histomed/NFZkom/Optimed ERP firmy EsaProjekt.

Licencje użytkowane na serwerze IBM system x3650 M4 M/T 7915-W5F, S/N 06HRGP5, Prod id 7915W5F, z systemem operacyjnym Windows Serwer 2008 standard edition R2, 600 licencji CAL. Zamawiający zamierza rozbudować posiadana strukturę: jeden serwer bazy danych – macierz dyskowa o dodatkowy serwer o identycznej konfiguracji. W związku z czym niezbędny jest zakup dodatkowych dwóch licencji bazy danych o parametrach co najmniej takich jak posiadane licencje.

| 12. Zakup licencji bazy danych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 12.1 Licencja oprogramowania bazy danych |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymagane dostarczenie dwóch nowych procesorowych licencji bazy danych na potrzeby uruchomienia w oparciu o nią dodatkowego serwera obsługującego system oprogramowania medycznego i administracyjnego Optimed/Esculap/CRID/Histomed/NFZkom/Optimed ERP. |  |  |  |  |
| 2. | Parametry i funkcjonalności bazy danych oferowanej co najmniej takie jak baza Oracle 10g standard edition full use, którą Zanawiający już użytkuje w systemie oprogramowania medycznego i administracyjnego Optimed/Esculap/CRID/Histomed/NFZkom/Optimed ERP firmy EsaProjekt. |  |  |  |  |
| 3. | Wymagana licencja co najmniej w wersji standard edition, full use (o nie niższych parametrach niż wymieniona) |  |  |  |  |
| 4. | Licencja bezterminowa (nieograniczona w czasie) |  |  |  |  |
| 5. | Wymagane wykonanie: - zainstalowania i uruchomienia na nowym serwerze oferowanego systemu zarzadzania baza danych - przekonfigurowanie dotychczasowego serwera bazy danych Oracle - przekonfigurowania i strojenia bazy/baz danych (dotyczy obu serwerów) - modyfikacji systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa (dotyczy obu serwerów). Stan obecny: jeden serwer IBM 3650 M4 podłączony do macierzy DS3512. Na serwerze zainstalowana całość oprogramowania medycznego i administracyjnego. Kopia danych wykonywana na dyskach lokalnych serwera. Stan docelowy: dwa serwery IBM 3650 M4 podłączone do macierzy DS3512 z plikami bazy danych. Na dotychczasowym serwerze "zainstalowane" oprogramowanie medyczne: Optimed/Esculap/Histomed/CRID/NFZkom wraz oprogramowaniem labkom do komunikacji HL7. Na nowym serwerze "zainstalowane" oprogramowanie administracyjne: Optimed ERP wraz z modułem serwisowym działającym poprzez www serwer IIS. Kopia danych wykonywana na dyskach lokalnych serwerów (cześć medyczna na serwerze dotychczasowych, część administracyjna na nowym serwerze). |  |  |  |  |
| 6. | Zamawiający wymaga uruchomienia wszystkich opcji redundancji i ochronny danych możliwych do uruchomienia na bazie danych Oracle standard edition full user w konfiguracji sprzętowej: dwa serwery – jedna macierz danych. |  |  |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 14

14.1 Modernizacja systemu BMS

Lista dostarczonych podzespołów:

Nazwa ...............................................................................................................

Producent..........................................................................................................

Wersja................................................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

Nazwa ...............................................................................................................

Producent..........................................................................................................

Wersja................................................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1. | 14.1. Modernizacja systemu BMS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt i oprogramowanie są fabrycznie nowe i pochodzą  z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

OPIS SYSTEMU BMS

Zamawiający w nowej siedzibie (Warszawa Ursynów) posiada system zarządzania budynkiem (BMS). Zadaniem systemu jest sterowanie i monitorowanie systemów grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych (HVAC) oraz monitorowanie pracy specjalistycznych urządzeń technicznych, w tym  medycznych, zamontowanych na terenie obiektu.

Systemy HVAC obsługiwane są przez sterowniki firmy Siemens:

•	PRU10.64 (10 szt.),

•	PXC64-U (2 szt.),

•	PXC100.D (1 szt.) i

•	PXC200.D (1 szt.),

rozmieszczone w różnych budynkach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Specjalistyczne systemy techniczne załączniku nr 2 zintegrowane są z całością systemu BMS przy pomocy różnych protokołów komunikacyjnych, głównie Modbus RT.

Dwie stacje operatorskie, z oprogramowaniem Desigo Insight firmy Siemens, znajdujące się w pomieszczeniu dyspozytora, obsługiwane są w sposób ciągły, w reżymie 24/7. Komputery, wraz z systemem operacyjnym MS Windows 7, były wymienione w 2012 roku.

Sieć ProfiBus sterowników PRU10.64 podłączona jest do stacji operatorskiej Master poprzez kartę komunikacyjną CP5611, zamontowaną w komputerze.

Sieć sterowników PXC podłączona jest poprzez konwerter PXG80-N i Ethernet do obydwu komputerów Master i Slave.

Systemy techniczne podłączone są do stacji Master łączami RS485 poprzez konwertery MOXA lub siecią Ethernet do obydwu komputerów Master i Slave.

Licencja na oprogramowanie Desigo Insight obejmuje swym zakresem 2300 punktów danych, w tym:

•	około 1100 to punkty Unigyr sterowników PRU,

•	około 300 to punkty sterowników PXC,

•	około 900 to punkty integracyjne systemów technicznych.

Z uwagi na zakończenie produkcji sterowników serii PRU i starzenie się innych elementów systemu, oraz różnego rodzaju modyfikacje na obiekcie, a także wynikająca stąd konieczność unowocześnienia systemu, główny zakres modernizacji sprowadzi się do wymiany starych lub szwankujących urządzeń na nowego typu.

Uwaga:  system BMS jest objęty aktualnie gwarancją.

| 14. Modernizacja Systemu BMS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 14.1 Modernizacja systemu BMS |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymagany demontaż 10 sztuk starych sterowników PRU10.64. Montaż 10 sztuk nowych sterowników współpracujących z istniejącym systemem BMS na obiekcie. Nowe sterowniki powinny posiadać wsparcie techniczne, oraz dostęp do części zamiennych przez przynajmniej 7 lat. |  |  |  |  |
| 2. | Nowe sterowniki powinny współpracować z zainstalowanymi obecnie modułami I/O w szafach automatyki, oraz pozwolić w przyszłości na podłączenie i obsługę modułów I/O nowego typu, jeśli taka konieczność zaistnieje. |  |  |  |  |
| 3. | Wymagane podłączenie 4 modułów I/O oddalonych do szafy 2PA1 wraz z uwzględnieniem koniecznych zmian programowych w sterowniku. |  |  |  |  |
| 4. | Wymagany montaż paneli lokalnych z wyświetlaczem wraz z koniecznym osprzętem w poszczególnych szafach automatyki dla wymienionych sterowników, w celu udostępnienia możliwości podglądu pracy urządzeń i sterowania lokalnego (10 szt.) |  |  |  |  |
| 5. | Zakup dodatkowego nowego sterownika – zapasowego (należy dostarczyć dodatkowy sterownik do wykorzystania w przypadku awarii) |  |  |  |  |
| 6. | Wymagany montaż paneli lokalnych z wyświetlaczem wraz z koniecznym osprzętem dla zainstalowanych już sterowników PXC64-U (2 szt.). |  |  |  |  |
| 7. | Wymagana reorganizacja i optymalizacja integracji systemów technicznych w taki sposób, aby wyeliminować łączność poprzez konkretną stację operatorską (Master). Docelowa integracja powinna następować poprzez sterowniki komunikujące się z systemem w standardzie obowiązującym dla pozostałych sterowników. |  |  |  |  |
| 8. | Wymagane wykonanie właściwej magistrali komunikacyjnej dla nowych sterowników |  |  |  |  |
| 9. | Wymagane zaprogramowanie nowych sterowników zgodnie z algorytmem sterowania starych sterowników uwzględniając wykorzystanie istniejących modułów (rozszerzeń) elementów wykonawczych. |  |  |  |  |
| 10. | Wymagane wykonanie konfiguracji wymienionych sterowników zgodnie ze standardem obowiązującym dla zmodernizowanych już sterowników. |  |  |  |  |
| 11. | Wymagane wykonanie wizualizacji graficznej dla zmodernizowanych sterowników i urządzeń technicznych. |  |  |  |  |
| 12. | Wymagane przekształcenie licencji BMS istniejącego systemu na obsługę nowych sterowników. |  |  |  |  |
| 13. | Wymagana aktualizacja komputera wraz z systemem BMS do najnowszej wersji V5, co umożliwi podpięcie nowych instalacji do istniejącego systemu BMS. |  |  |  |  |
| 14. | Wymagane zaprogramowanie (w miarę możliwości) niewykorzystanych wejść, wyjść w celu umożliwienia obsłudze technicznej samodzielnego podłączenia dodatkowych sygnałów. |  |  |  |  |
| 15. | Po wykonaniu modernizacji zostanie wykonanie testu sprawdzającego, potwierdzonego protokołem dla poszczególnych sterowników (paneli) w celu sprawdzenia prawidłowego działania: algorytmów, wizualizacji grafik, sterowania z BMS. Test sprawdzające będą wykonane w obecności pracowników IHiT. |  |  |  |  |
| 16. | Wymagane sporządzenie protokołu odbioru prac po pozytywnym przejściu wszystkich testów. |  |  |  |  |
| 17. | Wymagane dostarczenie wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji powykonawczej, zawierającej również instrukcji DTR poszczególnych zamontowanych urządzeń. |  |  |  |  |
| 18. | Wymagane dostarczenie opisu wejść/wyjść dla poszczególnych sterowników (wersja papierowa i elektroniczna). |  |  |  |  |
| 19. | Wymagane stworzenie dokumentacji dla Operatora (instrukcja obsługi) oraz informacje o charakterystykach zaimplementowanych algorytmów w sterownikach (wersja papierowa i elektroniczna). |  |  |  |  |
| 20. | Po okresie przejścia z okresu zimowego na letni wymagane sprawdzenie algorytmów sterownia i korekta zauważonych problemów sterowania. |  |  |  |  |
| 21. | Po trzech miesiącach pracy systemu wymagane dokonanie modyfikacji zauważonych błędów na podstawie stworzonej listy. Szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym. |  |  |  |  |
| 22. | Wymagane umożliwienie ręcznego przesterowania urządzeń (np. zaworu, podczas kontroli prawidłowej pracy) – z panelu lokalnego. |  |  |  |  |
| 23. | Wymagane przekazanie niezbędnych kodów dostępu do pracy systemu. |  |  |  |  |
| 24. | Wymagane przekazanie Zamawiającemu kopii programów do poszczególnych sterowników. |  |  |  |  |
| 25. | Wymagane stworzenie przejrzystego interfejsu sterowników w panelu sieciowym (drzewa katalogów), ułatwiający sterownie. |  |  |  |  |
| 26. | Wymagane wykonanie grafiki zbiorczej umożliwiającej resetowanie wszystkich sterowników (dotyczące central wentylacyjnych) po alarmie pożarowym. Opcja resetowania dla każdego budynku. |  |  |  |  |
| 27. | Wykonanie wizualizacji struktury sieci BMS z uwzględnieniem rozmieszczenia sterowników na obiekcie wraz z sygnalizacją komunikacji i usterek |  |  |  |  |
| 28. | Wymagane uruchomienie powiadomienia sms dla najważniejszych alarmów z BMS na telefon komórkowy Dyspozytora, z możliwością w przyszłości modyfikacji przesyłanych Alarmów. |  |  |  |  |
| 29. | Wymagany instruktaż dla pracowników z systemu obsługi (w celu modyfikacji grafik, opisów, trendów on-line, logów) |  |  |  |  |
| 30. | Z uwagi na 24-ro godzinne monitorowanie stanu obiektu, jakiekolwiek wymiany części instalacji muszą być wykonywane sprawnie i w ściśle ograniczonym przedziale czasowym uzgodnionym z obsługę techniczną. W przypadku niedotrzymania terminów, oferent musi zagwarantować dostęp do danych w inny sposób, na swój koszt i ryzyko |  |  |  |  |
| 31 | Wymagane udokumentowane, co najmniej 3 letnie doświadczenie w konfigurowaniu systemów HVAC, integracji urządzeń firm trzecich, uruchamianiu systemów BMS, w tym w obiektach związanych z medycyną/farmacją. |  |  |  |  |
| 32. | Nowe sterowniki muszą spełniać następujące wymagania: - Wykorzystanie istniejących modułów wejścia/ wyjścia. - Wykorzystanie aktualnie zainstalowanych peryferii (siłowniki, czujniki). - Konieczność wykonania integracji nowych sterowników z istniejącymi zamontowanymi na obiekcie (wymiana danych). - Podłączenie nowych sterowników pod istniejący system zarządzania BMS zainstalowany w budynku. - Magistrala komunikacyjna zgodna z DTR sterowników. |  |  |  |  |
| 33. | Gwarancja na dostarczone urządzenia i wykonane prace 3 lata od momentu podpisania protokołów odbioru |  |  |  |  |
| 34. | Zapewnienie reakcji serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis dostępny w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia usterek zagrażających życiu i zdrowiu pacjentów, w pozostałych przypadkach 12 godzin. |  |  |  |  |
| 35. | Firma wykonująca prace powinna posiadać autoryzowany personel w postaci przynajmniej trzech osób (Ważne w przypadku niedostępności pracownika lub innego zdarzenia losowego) |  |  |  |  |
| 36. | Firma przystępująca do przetargu zobowiązania jest do udokumentowania zapoznania się z istniejącą u Zamawiającego instalacją BMS, z szczególnym uwzględnieniem systemów technicznych po przez złożenia oświadczenia |  |  |  |  |
| 37. | Wymagane zachowanie posiadanej przez Zamawiającego gwarancji na system BMS. |  |  |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 15

15.1 System oprogramowania bibliograficzno-bibliometrycznego dokumentujący dorobek naukowy pracowników Instytutu

Lista dostarczonych modułów oprogramowania:

Nazwa ...............................................................................................................

Producent..........................................................................................................

Wersja................................................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

Nazwa ...............................................................................................................

Producent..........................................................................................................

Wersja................................................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1. | 15.1. System oprogramowania bibliograficzno-bibliometrycznego dokumentujący dorobek naukowy pracowników Instytutu | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie jest fabrycznie nowe i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| 15. System oprogramowania bibliograficzno-bibliometrycznego dokumentujący dorobek naukowy pracowników Instytutu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 15.1 System oprogramowania bibliograficzno-bibliometrycznego dokumentujący dorobek naukowy pracowników Instytutu |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymagane oprogramowanie gromadzenia i prezentacji informacji naukowej i wspomagania ewidencji działalności naukowej jednostki, analizy dorobku naukowego: pracowników, jednostek organizacyjnych Instytutu oraz Instytutu jako całości. |  |  |  |  |
| 2. | Wymagane oprogramowanie gromadzenia i prezentacji danych bibliograficzno-bibliometrycznych, tworzenia zestawień bibliograficznych dorobku naukowego, publikacji w sieci internet statystyk bibliometrycznych - sporządzania zestawień, wykazów i raportów dotyczących dorobku naukowego. |  |  |  |  |
| 3. | W zakresie gromadzenia danych dotyczących dorobku naukowego wymagane oprogramowanie: - tworzące bazę bibliograficzną z punktacja MNiSW - udostępniające dane w sieci internet (www) - rejestrujące punktacje za dorobek przez Dział Nauki - tworzące bazę cytowań i raportujące bazę cytowań na podstawie Science Citation Index (SCI) - tworzące wydruk rocznika bibliografii wg autorów lub jednostek organizacyjnych z indeksami i odsyłaczami - zgłaszania danych bibliograficznych przez autorów - wydruku zestawień z informacją o osiągniętych wskaźnikach wartościujących (IF, punktacja MNiSW, wykaz wg ERiH). |  |  |  |  |
| 4. | Wymagana funkcjonalność ewidencji projektów badawczych |  |  |  |  |
| 5. | Wymagana funkcjonalność gromadzenie danych o pozapublikacyjnym dorobku pracowników naukowych |  |  |  |  |
| 6. | W zakresie ewidencji projektów badawczych wymagana możliwość gromadzenia następujących danych: - kod, numer identyfikator projektu - tytuł pracy - rodzaj projektu (źródło finansowania), status projektu (trwający, zakończony) - kierownik projektu (nazwisko imię, tytuł stopień naukowy, stanowisko, jednostka, miejsce zatrudnienia) - autor (pozostali autorzy) dane jak przy kierowniku projektu - jednostka wykonująca, jednostka pierwszego wdrożenia - data rozpoczęcia rok; miesiąc; dzień - data zakończenia rok; miesiąc; dzień - kierunek badań - opis merytoryczny: krótki opis + załącznik PDF - metodyka: krótki opis+ załącznik PDF - zamierzone osiągnięcia badawcze + załącznik PDF - realizacja zamierzonych osiągnięć badawczych (krótkie sprawozdanie dotyczące etapu, np. roczne) - słowa kluczowe - kontakt (e-mail, telefon) - uwagi - koszty: planowane: materiały/odczynniki, delegacje (krajowe, zagraniczne), usługi obce, aparatura zrealizowane : materiały/odczynniki, delegacje (krajowe, zagraniczne), usługi obce, aparatura - dodatkowe pola informacyjne na załączniki: opis + załącznik PDF |  |  |  |  |
| 7. | W zakresie ewidencji dorobku naukowego pozapublikacyjnego wymagana możliwość gromadzenia następujących danych: a) Działalność szkoleniowa - wykłady pracowników na kursach i szkoleniach Autor (nazwisko imię, tytuł stopień naukowy, stanowisko, jednostka, miejsce zatrudnienia), Tytuł wykładu, Nazwa kursu/szkolenia Organizator kursu/szkolenia, Data i miejsce kursu/szkolenia b) Udział pracowników w kursach/szkoleniach Autor (nazwisko, imię, tytuł / stopień naukowy, stanowisko, jednostka, miejsce zatrudnienia), Szkolenie krajowe /zagraniczne, Nazwa kursu/szkolenia, Ośrodek szkolący, Miejsce kursu/szkolenia, Data rozpoczęcia i zakończenia kursu/szkolenia c) Konferencja/zjazd Wykaz referatów i doniesień wygłoszonych na zjazdach naukowych oraz posiedzeniach towarzystw naukowych i innych Autor (nazwisko, imię, tytuł / stopień naukowy, stanowisko, jednostka, miejsce zatrudnienia, Tytuł referatu / doniesienia, Forma przedstawienia pracy (referat plenarny / praca wygłoszona / plakat), Pełna nazwa konferencji/zjazdu (międzynarodowy/krajowy) lub posiedzenia, Miejsce i data wygłoszenia d) Udział w komitetach zjazdów: Autor (nazwisko, imię, tytuł stopień naukowy, stanowisko, jednostka, miejsce zatrudnienia, Rodzaj komitetu: naukowych i organizacyjnych, Pełniona funkcja (przewodniczący, sekretarz, skarbnik, członek), Nazwa zjazdu, Data i miejsce zjazdu e) Przewodniczenie sesjom zjazdowym Autor (nazwisko imię, tytuł stopień naukowy, stanowisko, jednostka, miejsce zatrudnienia, Nazwa sesji, Nazwa zjazdu, Data i miejsce zjazdu f) Stopnie naukowe Doktorant/ habilitant (nazwisko imię, tytuł stopień naukowy, stanowisko, jednostka, miejsce zatrudnienia, tytuł pracy, data uzyskania, jednostka nadająca stopień Doktorat uzyskany przed 30 r.ż. Doktorat uzyskany po 30 r.ż. Habilitacja przed 35 r.ż. Habilitacja po 35 r.ż. Promotorstwo doktoratu obronionego przez doktoranta przed 30 r.ż. Promotorstwo doktoratu uzyskanego po 30 r.ż. (podać: promotor - nazwisko imię, tytuł stopień naukowy, stanowisko, jednostka, miejsce zatrudnienia; imię nazwisko doktoranta: tytuł pracy, data uzyskania, jednostka nadająca stopień) |  |  |  |  |
| 8. | W zakresie ewidencji dorobku naukowego pozapublikacyjnego wymagana możliwość gromadzenia następujących danych (c.d.): f) Członkostwo z wyboru w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych, udział w pracach zarządów towarzystw naukowych, komisjach i komitetach naukowych, redakcjach czasopism naukowych, uczestnictwo w ciałach eksperckich itp. - Autor (nazwisko, imię, tytuł stopień naukowy, stanowisko, jednostka, miejsce zatrudnienia) Nazwa organizacji / redakcji Rodzaj współpracy (np. redaktor, sekretarz, członek) Data wyboru / rozpoczęcia współpracy - Nagrody i wyróżnienia, odznaczenia Autor (nazwisko, imię, tytuł stopień naukowy, stanowisko, jednostka, miejsce zatrudnienia) Nazwa nagrody lub wyróżnienia Organ przyznający Rok przyznania - Realizowane projekty badawcze (uwzględnić: dane kierownika, tytuł projektu, okres realizacji, nr umowy) a) realizowane projekty w ramach Programów ramowych UE b) realizowane projekty w ramach innych programów UE c) realizowane projekty finansowane z innych środków zagranicznych d) realizowane projekty finansowane przez NCN e) realizowane projekty finansowane przez NCBiR f) realizowane projekty finansowane przez FNP g) realizowane projekty finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego h) realizowane projekty finansowane z innych źródeł krajowych (źródło) - Patenty (nr patentu, data udzielenia, nazwa, jednostka przyznająca, autor) Patent udzielony w kraju Patent udzielony za granicą - Wykaz opracowanych i/lub zgłoszonych wdrożeń/licencji, ekspertyz, opracowań (miejsce wdrożenia, podmiot wdrażający rok wdrożenia, autor) - Wykaz opracowanych i/lub zgłoszonych ekspertyz, opracowań przygotowanych na zlecenie przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych, instytucji państwowych, międzynarodowych, itp. - Redaktor naczelny czasopisma wydawanego przez IHiT Autor (nazwisko, imię, tytuł / stopień naukowy, stanowisko, jednostka, miejsce zatrudnienia) Tytuł czasopisma |  |  |  |  |
| 9. | Funkcjonalność raportowania danych dokumentujących dorobek naukowy pracowników IHiT do systemu Ankieta Jednostki (Ośrodek Przetwarzania Informacji Naukowej) |  |  |  |  |
| 10. | Gromadzenie wstępne danych bibliograficzno – bibliometrycznych (dokumenty drukowane, elektroniczne): - wstępna/robocza rejestracja dokumentów - możliwość rejestracji dokumentów na etapie gromadzenia w Zakładach, Pracowniach, przez pracowników naukowych, przez pracowników Działu Naukowego i Biblioteki Naukowej - zgłaszanie prac przez autorów indywidualnie lub zbiorczo przez jednostki, rejestracja „roboczych” opisów z możliwością korekty i przesyłaniem załączników w formacie PDF |  |  |  |  |
| 11. | Tworzenie bazy bibliograficzno - bibliometrycznej (gromadzenie danych i ewidencja): - rejestracja różnego typu dokumentów wg norm bibliograficznych - wprowadzanie danych niebibliograficznych (np. wskaźniki, punktacja, miejsce przechowywania, nazwy jednostek, uwagi) - dołączanie do opisu dokumentów pierwotnych (PDF-y) i wtórnych (skany publikacji) - tworzenie odesłań do pełnotekstowych zasobów bibliotek cyfrowych prenumerowanych przez IHiT lub typu OPEN ACCESS - tworzenie indeksów - autorzy z afiliacją IHiT wyróżnieni np. pogrubioną czcionką |  |  |  |  |
| 12. | Tworzenie bazy bibliograficzno - bibliometrycznych (gromadzenie danych i ewidencja) wymagania szczegółowe: - rejestracja dokumentów typu: artykuł, książka, abstrakt, referat, komunikat, rozdział-fragment, monografia, skrypt, patent, sprawozdanie, ulotka, CD-ROM, dokument elektroniczny, praca oryginalna, praca poglądowa, list, praca wieloośrodkowa itd. - możliwość dołączania pełnych tekstów i abstraktów w postaci skanów - możliwość łączenia rekordów z adresami internetowymi do pełnych tekstów - możliwość łączenia rekordów z czasopismami i bazami pełnotekstowymi prenumerowanymi przez Instytut, - możliwość integracji z bibliotekami cyfrowymi - funkcje przyspieszające wprowadzanie danych pochodzących z jednego źródła - wprowadzanie elementów powtarzalnych opisu (np. autorzy, tytuł czasopisma, typ dokumentu, nazwy klinik i inne) na podstawie indeksów (wybór z listy z opcją dopisywania) - możliwość współpracy z kartotekami haseł wzorcowych (w tym tezaurusami) - możliwość sporządzania odesłań pomiędzy różnymi wersjami nazwisk tego samego autora (nazwiska łączone, zmiana nazwiska) ze wskazaniem formy głównej - odróżnianie autorów o tym samym imieniu i nazwisku - możliwość wprowadzania i szeregowania liter występujących w obcych alfabetach, wprowadzania symboli i wzorów chemicznych Opis bibliograficzny: • wg aktualnych norm bibliograficznych dla różnych rodzajów dokumentów np. PN-ISO: 690: 2002 dla książek i czasopism, PN-ISO 690-2 dla publikacji elektronicznych • dodatkowe pola dla informacji niebibliograficznych, w tym pola tekstowe • pola wyboru dla danych powtarzalnych (np. rodzaj dok., język, kraj, jednostki org. wg schematu organizacyjnego IHiT) z możliwością dopisywania |  |  |  |  |
| 13. | Narzędzie statystyki bibliograficzno - bibliometrycznej: - tworzenie pełnej statystyki bibliometrycznej w odniesieniu do całej Jednostki, Zakładów, Pracowni i Pracowników. - zastosowanie przy indywidualnych analizach i ocenach pracowników, ocenie parametrycznej, innych rozliczeniach (projekty, dotacje, granty), w których wymagana jest informacja o dorobku naukowym pracownika, punktacji, liczbie i rodzaju publikacji |  |  |  |  |
| 14. | Narzędzie statystyki bibliograficzno- bibliometrycznej (wymagania szczegółowe): - opracowanie zestawień do celów sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej - tworzenie i udostępnianie rankingów np. klinik, jednostek organizacyjnych, autorów wg wskaźników wartościujących i wybranych kryteriów (np. łączna liczba prac, liczba prac z Impact Factor, punktacja MNiSW. Index Copernicus, punktacja wewnętrzna), - tworzenie statystyki bibliometrycznej np. łączna liczba prac, liczba prac z Impact Factor, łączna wartość Impact Factor, Impact Factor w obrębie każdego typu publikacji, - tworzenie wykazu prac oznaczonych wskaźnikiem wartościującym - tworzenie szczegółowych zestawień bibliometrycznych w obrębie poszczególnych typów publikacji, - obliczanie łącznej wartości dla wskaźników wartościujących - obliczanie łącznej wartości wskaźnika wartościującego w obrębie danego typu publikacji, - obliczanie liczby prac oznaczonych wskaźnikami wartościującymi - obliczanie liczby prac oznaczonych wskaźnikami wart. w obrębie danego typu publikacji, - obliczanie łącznej liczby wszystkich publikacji, - obliczanie liczby publikacji w obrębie poszczególnych typów, - eksport danych w formie pliku tekstowego wg wzorców obowiązujących w jednostce np. do wniosków o nadanie stopni i tytułów naukowych - sporządzanie pełnej statystyki bibliometrycznej w postaci plików tekstowych np. Word - tworzenie wyników w postaci plików HTML. - udostępnianie bibliometrii w Internecie zarówno w postaci tabelarycznej jak i graficznej, |  |  |  |  |
| 15. | Sposób wyszukiwania informacji: - Wyszukiwanie / przeszukiwanie bazy w Internecie - przeszukiwanie/wyszukiwanie danych proste i złożone wg różnych kryteriów - wyświetlanie wyników wg różnych kryteriów - różny sposób dostępu do terminów indeksowanych (np. wpisanie terminu, wybór alfabetyczny) |  |  |  |  |
| 16. | Sposób wyszukiwania informacji (wymagania szczegółowe): - wyszukiwanie danych w Internecie poprzez WWW - współpraca z dowolną przeglądarką WWW - wyszukiwanie danych w sieci lokalnej - stosowanie zapytań prostych - stosowanie zapytań złożonych w oparciu o formularz obsługujący operatory logiczne - wyszukiwanie dokładne lub wg początków terminów, a także wg maskowania z zastosowaniem znaków specjalnych, np. * - wyszukiwanie rozszerzone wg tezaurusa - przeglądanie i wybór terminów z indeksu kontekstowego dla każdego pola - sortowanie wyników wyszukiwania wg różnych kryteriów: np. wg roku wydania, typu dokumentu - aktywne linki od wybranych pól lub podpól - zaznaczanie opisów w wynikach wyszukiwania w celu zawężenia rezultatów - wyniki prezentowane jako pliki HTML tworzone na bieżąco w odpowiedzi na zapytanie - przeszukiwanie wg pól oraz dowolnych słów całego rekordu łącznie z abstraktem lub pełnym tekstem - opisy bibliograficzne widoczne poprzez wyszukiwarki typu google - wyszukiwanie pełnotekstowe wg każdego słowa opisu, - automatyczny indeks w postaci listy (typu google), - indeks z zaznaczaniem wielokrotnym, - bardzo dużą szybkość wyszukiwania, - możliwość pracy w oparciu o przeglądarkę internetową na wielu platformach sprzętowych i programowych |  |  |  |  |
| 17. | Wprowadzanie danych, udostępnianie i dostęp do bazy: - użytkownicy uprawnieni (Dział Nauki, Biblioteka Naukowa) do wprowadzania danych - szeroki zakres - pracownicy naukowi/użytkownicy uprawnieni do wprowadzania danych w wąskim zakresie - ew. dostęp przez intranet - udostępnianie bazy w internecie |  |  |  |  |
| 18. | Wprowadzanie danych, udostępnianie i dostęp do bazy (wymagania szczegółowe): - rejestracja dokumentów na wielu stanowiskach jednocześnie - zróżnicowanie uprawnień: administrator, pracownik DN i BN, użytkownicy zatrudnieni w IHiT, użyt. zewnętrzni - wieloetapowość wprowadzania danych, ostateczne zatwierdzenie/wprowadzenie do systemu przez administratora - możliwość modyfikacji/poprawienia rekordu po zatwierdzeniu i ostatecznym wprowadzeniu do bazy - zabezpieczenie przed podwójną rejestracją/wpisaniem tego samego dokumentu - rekordy bibliograficzne dostępne poprzez wyszukiwarki internetowe typu google |  |  |  |  |
| 19. | Sposób prezentacji danych: - drukowanie - postać elektroniczna - drukowanie i zapisywanie danych/wyników wg zróżnicowanych kryteriów |  |  |  |  |
| 20. | Sposób prezentacji danych (wymagania szczegółowe): - tworzenia zestawień i spisów wg zapytań stosowanych do wyszukiwania danych - tworzenie spisów prac poszczególnych autorów - tworzenie spisów prac określonego typu (polskie lub zagraniczne artykuły, streszczenia lub referaty zjazdowe, fragmenty, monografie i inne) - tworzenie indeksów – np. autorów, tytułów dok., tytułów czasopism - autorów, a w obrębie autorów wg tytułów prac - jednostek, a w obrębie jednostek wg tytułów prac - jednostek, a w obrębie jednostek wg nazwisk autorów - jednostek, a wewnątrz jednostki wykaz dla każdego autora - zagadnień (haseł przedmiotowych, słów kluczowych) Automatycznie powstaje indeks nazwisk autorów, jednostek organizacyjnych, klasyfikacji przedmiotowej (jeśli jest prowadzona), wykaz druków ciągłych. - wydruk różnego typu bibliografii (np. podmiotowa o wskazanym zasięgu chronologicznym) z uwzględnieniem prawidłowego szeregowania opisów (przedimki, rodzajniki, liczebniki itd.) obejmującego m.in.: - tworzenie indeksów, np. : autorów z wyróżnieniem autorów jednostki, tytułów dokumentów, tytułów czasopism, haseł przedmiotowych i jednostek organizacyjnych - sporządzanie wydruków tematycznych (wg haseł przedmiotowych, słów kluczowych) - sporządzenie raportów analizy bibliometrycznej publikacji autorstwa pracownika naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego (formularze w załączeniu) Dodatkowo: - tworzenie szczegółowego rejestru/historii wykorzystania internetowego modułu wyszukiwawczego (rejestracja IP użytkownika, daty, godziny i treści zapytania) - wyświetlanie wyników w kilku formatach, w tym w wersji do druku - przekazywanie danych do edytorów Word, Open Office itp., |  |  |  |  |
| 21. | Wdrożenie systemu i usługi serwisowe: - wsparcie techniczne po okresie wdrożenia i w okresie gwarancji - możliwość korzystania z porad eksploatacyjnych poprzez e-mail i telefon, uzyskiwanie pomocy przy rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju bieżących problemów technicznych |  |  |  |  |
| 22. | Wymagana instalacja, uruchomienie i wdrożenie na serwerach i komputerach Zamawiającego (Dział Nauki, Biblioteka Naukowa) |  |  |  |  |
| 23. | Wymagany instruktaż pracowników Zamawiającego |  |  |  |  |
| 24. | Wymagana gwarancja: 24 miesiące |  |  |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 16

16.1.Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

16.2. Monitor ciekłokrystaliczny

Nazwa ...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 .( kolumna 6+7) |
| 1. | 16.1 Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | 16.2 Monitor ciekłokrystaliczny | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| ZADANIE 16 Zestaw komputerowy z monitorem ciekłokrystalicznym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1 Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Procesor o architekturze x86, o szybkości co najmniej 7108 jednostek wg http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |  |
| 2. | Ilość rdzeni procesora co najmniej 4 |  |  |
| 4. | Częstotliwość taktowania procesora co najmniej (GHz): 3,4 |  |  |
| 5. | Gwarancja producenta na procesor min. 36 miesięcy |  |  |
| 6. | Pamięć RAM co najmniej (MB): 8192 |  |  |
| 7. | Maksymalna ilość pamięci operacyjnej RAM możliwa do zainstalowania w komputerze co najmniej (GB): 16 |  |  |
| 8. | Typ pamięci operacyjnej: DDR3 lub nowsza |  |  |
| 9. | Karta sieciowa o szybkości 100/1000 Mbit/s |  |  |
| 10. | Technologia zastosowanego dysku twardego: SATA III lub równoważna |  |  |
| 11. | Dysk twardy (na system operacyjny): SSD o pojemności co najmniej 120 GB. Dysk twardy (na dane) o pojemności co najmniej 1000 GB. |  |  |
| 12. | Napęd optyczny nagrywarka DVD±RW lub lepszy |  |  |
| 13. | Złącza zewnętrzne co najmniej: D-SUB, DVI,HDMI, 6 x USB co najmniej wersja 2.0 lub więcej (w tym 2 z przodu komputera), RJ-45, wejście na mikrofon, wejście/wyjście liniowe, wyjście słuchawkowe, port COM (DB9M) |  |  |
| 14. | Karta grafiki nie zintegrowana z płytą główną, pamięć karty grafiki co najmniej 1024 MB |  |  |
| 15. | Obudowa typu Micro Tower lub podobna (pionowa) |  |  |
| 16. | Oprogramowanie systemowe w wersji 64-bitowej |  |  |
| 17. | Możliwość obsługi przez dołączony do komputera system operacyjny co najmniej 192 GB pamięci operacyjnej |  |  |
| 18. | Możliwość bezpośredniego uruchomienie w systemie operacyjnym dołączonym do komputera oprogramowania obsługi szpitala jakie posiadana Zamawiający tj. oprogramowania OptiMed / OptiMed ERP / Esculap / Histomed / CRID firmy Esaprojekt sp. z o.o. |  |  |
| 19. | Współpraca systemu operacyjnego dołączonego do komputera z usługą Active Directory (AD) |  |  |
| 20. | Dołączona klawiatura i mysz |  |  |
| 21. | Należy dostarczyć kabel zasilający, ewentualne kable sygnałowe umożliwiające uruchomienie urządzenia. |  |  |
| 22. | Zamawiający wymaga umożliwienia dostępu do wnętrza komputera dla swojego personelu informatycznego (szybka instalacja dużej liczby komputerów poprzez klonowanie zwartości dysku komputera z wzorcowej konfiguracji, wstępna diagnostyka komputera w razie usterki) bez utraty gwarancji. |  |  |
| 23. | Gwarancja na urządzenie 24 miesiące |  |  |
| 24. | Urządzenie fabrycznie nowe wprowadzone do sprzedaży nie wcześniej niż w 2013 roku. Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż czerwiec 2013. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca .Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/  oraz szczegółowe dane techniczne oferowanego sprzętu komputerowego  objętego ofertą,  listę zainstalowanego oprogramowania oraz  oferowany okres gwarancji.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| ZADANIE 16. Zestaw komputerowy z monitorem ciekłokrystalicznym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.2 Monitor ciekłokrystaliczny |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Przekątna ekranu co najmniej: 20 cali |  |  |
| 2. | Zastosowana technologia podświetlania matrycy: LED |  |  |
| 3. | Obsługiwane typy sygnału wejściowego co najmniej RGB oraz DVI-D |  |  |
| 4. | Jasność monitora co najmniej 250 cd/m2 |  |  |
| 5. | Kontrast (statyczny) monitora co najmniej 1000:1 Kontrast (dynamiczny) monitora co najmniej 500000:1 |  |  |
| 6. | Wielkość plamki co najwyżej 0,277 mm |  |  |
| 7. | Czas reakcji matrycy co najwyżej 5 ms |  |  |
| 8. | Cyfrowa regulacja ustawień monitora (OSD) |  |  |
| 9. | Zakres częstotliwości odchylania poziomego: co najmniej 30 – 80 kHz |  |  |
| 10. | Zakres częstotliwości odchylania pionowego: co najmniej 56 – 75 Hz |  |  |
| 13. | Maksymalna rozdzielczość pracy monitora: co najmniej 1600x900 |  |  |
| 14. | Pobór mocy w trybie pracy co najwyżej 50 Wat |  |  |
| 15. | Pobór mocy w trybie czuwania co najwyżej 2 Wat |  |  |
| 16. | Gwarancja producenta: co najmniej 36 miesięcy |  |  |
| 17. | Należy dostarczyć kabel zasilający, kabel sygnałowy umożliwiające uruchomienie urządzenia |  |  |
| 18. | W przypadku zaoferowania monitora niewyposażonego we wbudowane głośniki, należy dostarczyć standardowe głośniki zewnętrzne |  |  |
| 19. | Certyfikaty jakości: TCO05 lub równoważny |  |  |
| 20. | Zgodność z normami: ENERGY STAR® lub równoważną |  |  |
| 21. | Kolor obudowy czarny lub srebrny |  |  |
| 22. | Urządzenie fabrycznie nowe wprowadzone do sprzedaży nie wcześniej niż w 2013 roku. Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż czerwiec 2013. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca .Brak opisu w kolumnie  3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/  oraz szczegółowe dane techniczne oferowanego sprzętu komputerowego  objętego ofertą,  listę zainstalowanego oprogramowania oraz  oferowany okres gwarancji.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

.             .......................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do				                         reprezentowania firmy