| Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/6/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (pieczęć firmowa ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 32a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji w ciągu 30 dni do daty zawarcia umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd agregatów prądotwórczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Nazwa urządzenia | Typ /Model | Rok produkcji | Numer inwentarzowy | Moc | Liczba przeglą-dów okreso-wych do końca 2015r. | Ilość urządzeń | Cena jednost-kowa przeglądu netto (zł) | VAT - 23% | Cena brutto ( kol 7x kol. 8x kol 9 x stawka VAT kol.10) | Miejsce lokalizacji urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Agregat prądotwórczy | P 900 E nr agregatu 11096 | 2004 | T-3-3430 | 900/720 | 1 |  |  |  |  | Gandhi 14 |
| 2 | Agregat prądotwórczy | 56ZPPK | 1994 |  |  | 1 |  |  |  |  | Chocimska 5 |
| W cenie przeglądu serwisowo-technicznego i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty oraz koszty : godziny pracy i dojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………………………….. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | podpis i imienna pieczątka Wykonawcy |  |  |  |
| Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/6/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pieczęć firmowa ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd techniczny i konserwacja agregatów prądotwórczych wraz z przynależną automatyką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd agregatu prądotwórczego należy wykonać zgodnie z wytycznymi opisanymi w DTR sporządzonej przez producenta oraz instrukcją SESO nr I.02/T/06.33 Przegląd każdego agregatu należy zakończyć regulacjami oraz próbą działania ( w tym obciążeniem) CPV: 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Zakres czynności do wykonania |  |  |  |  |  |  |  |  | Wynik | Uwagi |
| A | Jednorazowy przegląd zespołu prądotwórczego obejmuje następujący zakres prac: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oględziny zewnętrzne zespołu prądotwórczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. sprawdzenie czystości zespołu prądotwórczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. zlokalizowanie ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Oględziny układu paliwowego w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. sprawdzenie i wymiana filtrów paliwa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. sprawdzenie szczelności układu paliwowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. sprawdzenie układu tankowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oględziny układu chłodzenia w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego, jego jakości i ewentualna wymiana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. sprawdzenie złączy elastycznych i ewentualna wymiana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. sprawdzenie szczelności układu chłodzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Oględziny układu smarowania w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. sprawdzenie oleju smarnego i ewentualna wymiana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. sprawdzenie i ewentualna wymiana elementów filtrujących. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. sprawdzenie szczelności układu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Oględziny układu rozruchowego w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. sprawdzenie stanu akumulatorów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. sprawdzenie poziomu elektrolitów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. sprawdzenie napięcia ładowania baterii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. sprawdzenie stanu instalacji niskiego napięcia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. sprawdzenie działania rozrusznika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Oględziny obwodów kontrolno-pomiarowych w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. sprawdzenie czujnika ciśnienia oleju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. sprawdzenie czujnika temperatury płynu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. sprawdzenie wskaźników i manometrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. sprawdzenie układów sterowania i kontroli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Oględziny układu prądnicy w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. kontrola izolacji uzwojeń prądnicy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. sprawdzenie połączeń elektrycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. sprawdzenie regulatora napięcia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8. Oględziny układu zasilania w powietrze w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. sprawdzenie stanu filtrów powietrza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. sprawdzenie działania przepustnic powietrza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sprawdzenie działania zespołu na biegu luzem. Ewentualne poprawki i regulacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sprawdzenie działania zespołu pod obciążeniem. Ewentualne regulacje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Oczyszczenie zespołu prądotwórczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dokonanie odpowiednich zapisów dokumentujących wyniki przeprowadzonego przeglądu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W cenie przeglądu serwisowo-technicznego i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty : godziny pracy i dojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………………………………….. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | podpis i imienna pieczątka wykonawcy Wykonawcy |  |  |  |