Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/37/2015	Załącznik nr 1

............................

[pieczęć firmy]

| Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto |  | Stawka podatku od towarów i usług [%] |  | Wartość netto |  | Wartość podatku od towarów i usług |  | Wartość brutto (poz. 6 + poz. 7) |  |
| 1** | Oprogramowanie i sprzęt na potrzeby telediagnostyki i telenauczania składający się z : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * należy dodać odpowiednią ilość wierszy ** należy wycenić tylko pozycje 1.1.,1.2. itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ………..……………….....…………………………… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych oprogramowania i osprzętu na potrzeby telediagnostyki

| L.p. | Opis wymagania | Spełnienie parametru granicznego TAK/NIE | Parametr oferowany, opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie do telediagnostyki |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przesyłanie obrazów „na żywo”, do co najmniej 25 uczestników sesji konsultacyjnej na sali wykładowej jak i dla dowolnego odbiorcy za pośrednictwem Internetu, |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnych konsultacji obrazowanych preparatów – udostępnianie uzyskanych obrazów jak i obrazów „na żywo”, przeprowadzanie telekonferencji, komunikacja wideo, połączenia konferencyjne, VoIP, czat itp., |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania prezentacji zarchiwizowanych przypadków jak i form tekstowych „na żywo”, |  |  |
|  | Możliwość udostępniania obrazów na wielu platformach m.in. Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Windows Phone, |  |  |
|  | Szybkie przesyłanie dźwięków i filmów, |  |  |
|  | Nieograniczona liczba stanowisk roboczych umożliwiających uruchomienie sesji zdalnego sterowania lub udział w meetingu, |  |  |
|  | Możliwość przesyłania plików ze zdjęciami lub opisami przypadków, |  |  |
|  | Zarządzanie użytkownikami poprzez przeglądarkę internetową. |  |  |
|  | Możliwość przekazywania prowadzenia sesji, |  |  |
|  | Możliwość rejestracji prowadzonych telekonferencji. |  |  |
|  | Licencja bezterminowa. |  |  |
|  | Możliwość analizy obrazu |  |  |
|  | Wykonywanie pomiarów morfometrycznych: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód prostokąta, koła, elipsy, wieloboku ze statystyką pomiarów, |  |  |
|  | Możliwość zapisywania obrazów w formatach bmp, JPG, tiff, VSI, |  |  |
|  | Eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel |  |  |
|  | Wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych ze zdjęciami, |  |  |
|  | Analiza fazowa za pomocą progowania z możliwością segmentacji na całym obrazie i dowolnie wybranych obszarach |  |  |
|  | Zmiana głębi bitowej grafiki obrazu, |  |  |
|  | Zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni, wykonywanie operacji na zdjęciach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów, |  |  |
|  | Nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips, |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł do zaawansowanej analizy statystycznej (zaawansowane wykrywanie obiektów, progowanie, statystyka). |  |  |
|  | Osprzęt do tworzenia cyfrowych przypadków z preparatów histopatologicznych i cytologicznych do przesyłania na odległość oraz prowadzenia telediagnostyki. |  |  |
|  | Kompaktowe urządzenie do wyświetlania obrazów preparatów mikroskopowych „na żywo” i ich udostępniania za pośrednictwem Internetu bez konieczności zapisu, |  |  |
|  | Wbudowany oświetlacz typu LED z oświetleniem Kohlera, |  |  |
|  | Wbudowane obiektywy klasy, co najmniej Plan Fluor o parametrach nie gorszych niż: - 2,5x/ min. NA=0,075, - 10x/ min. NA=0,30, - 20x/ min. NA=0,50, |  |  |
|  | Powiększenie cyfrowe, co najmniej 40x, |  |  |
|  | Zautomatyzowany przesuw XY z kontrolą z poziomu oprogramowania, |  |  |
|  | Zautomatyzowane ogniskowanie z możliwością ręcznego ustawiania ostrości, |  |  |
|  | Zautomatyzowana zmiana obiektywów, |  |  |
|  | Auto fokus oparty na laserze IR o długości fali co najmniej 940nm. |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zobrazowania co najmniej 4 preparatów, |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazu „na żywo” do 16 klatek/sek, |  |  |
|  | Możliwość zapisywania obrazów w formatach, co najmniej bmp, jpeg, tiff, |  |  |
|  | Możliwość regulacji kolorów, balansu bieli, jasności, kontrastu, ostrości, |  |  |
|  | Obszar skanowania pojedynczego skrawka o wymiarach, co najmniej 24x50mm, |  |  |
|  | Obszar skanowania pola opisu o wymiarach, co najmniej 24x20mm, |  |  |
|  | Skanowanie preparatów o małej głębi ostrości, do co najmniej 5 warstw w osi Z, |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazowania nie gorsza niż: - 2.5x : 2.20 µm/ piksel - 10x : 0.55 µm/ piksel - 20x : 0.275 µm/ piksel, |  |  |
|  | Szybkość obrazowania przy obiektywie 20x skrawka o wymiarach 15mm x 15mm nie gorsza niż 180s, |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie skrawków na szkiełkach mikroskopowych i poddawanie wyłącznie ich obrazowaniu, |  |  |
|  | Wbudowana kamera cyfrowa HD do precyzyjnego obrazowania przy różnych powiększeniach jak i tworzenia obrazu makroskopowego preparatu wraz z opisem szkiełka o rozdzielczości min. 2336x1752 piksele i wielkości piksela min. 5,5um, |  |  |
|  | Wbudowana dodatkowa kamera do obrazowania makroskopowego o rozdzielczości min. 5MP i rozdzielczości obrazowania nie gorszej niż 10um/piksel. |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania, co najmniej dwóch preparatów umieszczonych w urządzeniu (np. dla porównania barwień H&E i IHC tego samego skrawka), |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdalnej obsługi systemu (przesuwania w osiach XYZ, zmiany powiększenia) przez dowolnego użytkownika sesji konsultacyjnej, |  |  |
|  | Nadawanie uprawnień do prowadzenia konsultacji – operator systemu/ obserwator, |  |  |
|  | Zmiana powiększenia realizowana za pomocą przycisków myszy i przycisków funkcyjnych w oprogramowaniu, |  |  |
|  | Płynna zmiana ostrości ogniskowania realizowana za pomocą pokrętła myszy, |  |  |
|  | Okno nawigacji obrazu ze stale wyświetlanym poglądem całego preparatu, |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania nazw i opisów konsultowanych przypadków, |  |  |
|  | Możliwość wielokrotnego wyświetlania tego samego preparatu przy różnych powiększeniach, |  |  |
|  | Przeglądanie preparatów i wykonywanie pomiarów bez |  |  |
|  | Konieczności zapisywania obrazów, |  |  |
|  | Wymiary nie większe niż 60x50x50cm (wymogi miejsca pracy w laboratorium). |  |  |
|  | Waga nie większa niż 40kg. |  |  |
|  | Stacje do obsługi i zarządzania obrazami: |  |  |
|  | Stacja robocza o parametrach umożliwiających właściwą pracę systemu, |  |  |
|  | Wysokowydajna stacja o przepustowości min.10 GB Ethernet i pojemności min. 2TB HDD i min. 256GB SSD, |  |  |
|  | Monitor graficzny do stacji roboczych o przekątnej min. 24cale – min. 2 szt. |  |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania bazą danych SQL z maksymalną liczbą obsługiwanych rdzeni procesorów min: 16, maksymalną ilością pamięci wykorzystywanej na wystąpienie min: 128GB, wbudowanymi konektorami danych, wbudowanym mechanizmem kompresji archiwizowanych danych - licencje umożliwiające pracę 15 użytkowników. |  |  |
|  | Osprzęt do telekonferencji: |  |  |
|  | Głośnomówiąca przystawka konsultacyjna z funkcją Bluetooth, |  |  |
|  | Wbudowany mikrofon 360° z redukcja szumów otoczenia, |  |  |
|  | Zasięg mikrofonu: do 3m > 6 osób z parą dodatkowych mikrofonów: do 6m/>16 osób. Częstotliwość: 100–24000 Hz. Głośność min: 90 dB SPL 0.5 m, |  |  |
|  | Interface USB 2.0 Mini B, |  |  |
|  | Połączenie z telefonem komórkowym za pośrednictwem dedykowanego kabla |  |  |
|  | Podłączenie do sieci IP lub telefonu stacjonarnego za pomocą opcjonalnego adaptera |  |  |
|  | Wyjście słuchawkowe: 3.5mm jack (TRS/TRRS). |  |  |
|  | Interface Bluetooth min.v 2.1. połączenie z telefonem |  |  |
|  | Komórkowym albo innym urządzeniem obsługującym profil Bluetooth Handsfree/Headset. |  |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym, na co najmniej 9 godzin rozmowy |  |  |
|  | Nagrywanie połączeń na kartę SD & SDHC do 32GB |  |  |
|  | Kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 240x320 pikseli Wbudowana klawiatura: dotykowy ekran + on/off + włącznik mikrofonu/głośników, |  |  |
|  | Co najmniej 4 niezależne stanowiska zdalnego dostępu do Internetu i sieci komórkowych z ekranem dotykowym Multi-Touch o przekątnej min.4,5 cala z podświetleniem LED wykonane w technologii IPS, |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 1330x750 pikseli przy 326ppi, |  |  |
|  | Procesor o architekturze 64-bitowej, |  |  |
|  | Obsługiwane sieci bezprzewodowe i komórkowe: Wi-Fi |  |  |
|  | 802.11a/b/g/n/ac, Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE, LTE, |  |  |
|  | Praca z Internetem: do 10 godzin w sieci 3G, do 10 godzin w ultraszybkiej sieci bezprzewodowej, do 11 godzin w sieci Wi-Fi, |  |  |
|  | Czas czuwania: do min. 10 dni (250 godzin), |  |  |
|  | Wymiary nie większe niż 140x70x7mm, |  |  |
|  | Pokrowiec przeciwpyłowy zabezpieczający stanowiska zdalnego dostępu, wykonane z wysokiej jakości materiałów ,umożliwiające dostęp do wszystkich portów i funkcjonalności urządzenia – 4 szt. |  |  |
|  | Wyposażenie uzupełaniające: przewody sieciowe, dodatkowe etui zabezpieczające do posiadanych przez Zamawiającego stacji zdalnego dostępu typu iPad – 4szt oraz umożliwiające zabezpieczenie stacji notebook o wymiarach do 45x30x10cm. |  |  |
|  | Stanowisko robocze o wymiarach nie większych niż 90x60x, umożliwiające zamontowanie i obsługę osprzętu. |  |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |  |

Zamawiający dopuszcza ofertę równoważną na w/w zadanie. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach  funkcjonalnych i jakościowo takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Istotne  jest to, że produkt równoważny, który nie jest identycznym, tożsamym z produktem referencyjnym, ale posiada pewne istotne cechy i parametry dla Zamawiającego zbliżone do opisanego w SIWZ. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu w specyfikacji .Wskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe, specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a jedynie służą jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne za pomocą norm, aprobat, systemów technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,. Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego  (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) i jego jakość nie jest gorsza od jakości określonego produktu w SIWZ. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. Wskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe, specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a jedynie służą jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego.