.............................................................................

Pieczęć  firmowa

Załącznik nr 3e

Wymagania dla aparatu do elektroforezy białek:

- Automatyczny przebieg etapów elektroforezy: autorozdział, inkubacja, barwienie, wybarwianie i suszenie

- Możliwość wykonania rozdziałów: białko surowicy

- Półautomatyczna lub automatyczna aplikacja próbki na żel

- Możliwość prowadzenia 7, 15, 30 lub 54 rozdziałów elektroforetycznych na jednej płytce

- Aplikacja 10 µl materiału biologicznego na 1 ścieżkę rozdziału

- Wydajność: min. 120 próbek na godzinę

- Automatyczna regulacja napięcia , prądu i mocy

- Kontrola temperatury

- Samokontrola – program testowy – sygnalizacja błędów

- Interfejs do komunikacji zewnętrznej z systemem informatycznym

Oświadczamy, że aparat do elektroforezy białek w który zostanie wyposażone laboratorium zamawiającego spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne.

Nazwa i typ aparatu:…………………………………………………………………………….

Producent i rok produkcji: ………………………………………………………………………

.................................. dn......................	                        ………. ............................

miejscowość 	                    Podpis i pieczęć  imienna osoby (osób) upoważnionej(-ych)

do występowania w imieniu Wykonawcy