.............................................................................

Pieczęć  firmowa

Załącznik nr 3d

Wymagania dla aparatu do badań hematologicznych – morfologia 5 diff:   x 2 szt

Analizator 30 i/lub 24 parametrowy o wydajności min. 80 analiz/godzinę.

- Oznaczane parametry:

WBC - liczba krwinek białych, LYMPH% - odsetek limfocytów, EO% - odsetek eozynofili, EO# liczba eozynofili, LYMPH# - liczba limfocytów, HGB- hemoglobina, PLT- liczba płytek, RET% - odsetek retykulocytów*, PCT- hematokryt płytkowy, NEUT% - odsetek neutrofili, NEUT# liczba neutrofili, MONO% odsetek monocytów, MONO# liczba monocytów, BASO%- odsetek bazofili, BASO#- liczba bazofili, RBC- liczba erytrocytów, RET#- liczba retykulocytów*.

- Obliczane parametry:

MCV- średnia objętość erytrocyta, MCH- średnia zawartość hemoglobiny, MCHC- średnie stężenie hemoglobiny, MPV- średnia objętość płytki, HCT- hematokryt, RDW – anizocytoza krwinek czerwonych, PDW - anizocytoza płytek krwi.

- Dodatkowo zalecana możliwość wykrywania:
młodych granulocytów IG% & IG# (metamielocyty, mielocyty, promielocyty) oraz PLT-(O) - optyczny pomiar płytek.
Możliwość swobodnego wyboru zleceń (CBC, CBC+DIFF-dla aparatu 24 parametrowego, CBC, CBC+DIFF, CBC+RET, CBC+DIFF+RET- dla aparatu 30 paramentrowego).

- Metody pomiarowe:
 system identyfikacji leukocytów oparty na fluorocytometrii przepływowej z użyciem lasera półprzewodnikowego; konduktometryczna metoda pomiaru RBC, PLT i HCT

- Objętości próbki:
max.150 µl (podajnik), max. 85 µl (podstawienie ręczne), max.40 µl (krew kapilarna)
Pamięć do min 5.000 wyników z histogramami i skategramami.
Wskazane bezobsługowe, automatyczne procedury konserwacji aparatu.
Wskazane nietoksyczne odczynniki i filtry powietrza zabezpieczające przed skażeniem otoczenia.

- Interfejs do komunikacji zewnętrznej z systemem informatycznym

*dotyczy tylko aparatu 30 parametrowego

Oświadczamy, że aparaty do badań hematologicznych w które zostanie  wyposażone laboratorium Zamawiającego spełniają  wszystkie wyżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne.

1.  Nazwa i typ aparatu:  ……………………………………………………………………………..….

Producent i rok produkcji: ………………………………………………………………………...…

2.  Nazwa i typ aparatu:  …………………………………………………………………………….….

Producent i rok produkcji: ……………………………………………………………………….….

.................................. dn......................	                        ………. ............................

miejscowość 	                    Podpis i pieczęć  imienna osoby (osób) upoważnionej(-ych)

do występowania w imieniu Wykonawcy