Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /PARAMETRY GRANICZNE

Spis treści

Rozdział I.	WYKAZ ZADAŃ	2

I.1	ZAKRES: WYMAGANIA OGÓLNE	3

I.1.1	Zakres usług	3

I.1.2	Konfiguracja macierzy dyskowych	3

I.1.3	Instalacja oprogramowania wirtualizacyjnego i backupowego	4

I.1.4	Wymagania dodatkowe	5

Rozdział II.	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6

II.1	Serwer	7

II.1.1	zestaw duży do wirtualizacji 4 szt.	7

II.1.2	zestaw mały do wirtualizacji 3 szt.	14

II.1.3	serwer backupowy 1 szt.	17

II.1.4	Przełączniki sieciowe – szafa 1 - 2 szt.	24

II.1.5	Przełączniki sieciowe – szafa 2 - 2 szt.	24

II.1.6	Przełączniki sieciowe – szafa 3 - 1 szt.	25

II.1.7	Przełączniki KVM - 3 szt.	25

II.1.8	Wyposażenie dodatkowe szaf	26

II.2	Macierz	27

II.2.1	macierz do dużego zestawu do wirtualizacji 1 szt.	27

II.2.2	macierz do małego zestawu do wirtualizacji 1 szt.	28

II.3	Biblioteka taśmowa	30

II.3.1	biblioteka taśmowa LTO-7 1szt	30

# WYKAZ ZADAŃ

| Lp. | Nazwa zadania | Składniki | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer | I.1 zestaw duży do wirtualizacji | 4 |
|  |  | 1.2 zestaw mały do wirtualizacji | 3 |
|  |  | 1.3 serwer backupowy + pamięć zewnętrzna | 1 |
|  |  | 1.4 przełączniki sieciowe – szafa 1 | 2 |
|  |  | 1.5 przełączniki sieciowe – szafa 2 | 2 |
|  |  | 1.6 przełączniki sieciowe – szafa 3 | 1 |
|  |  | 1.7 przełącznik KVM | 3 |
|  |  | 1.8 wyposażenie dodatkowe | 3 |
| 2 | Macierz | 2.1 macierz do dużego zestawu do wirtualizacji | 1 |
|  |  | 2.2 macierz do małego zestawu do wirtualizacji | 1 |
| 3 | Biblioteka taśmowa | 3.1 biblioteka taśmowa LTO 7 | 1 |

  - ZAKRES: WYMAGANIA OGÓLNE

    - Zakres usług

W ramach postępowania wymagane jest wykonanie następujących usług:

      - Instalacja fizyczna dostarczonego sprzętu

        - Przygotowanie planu instalacji.

- Zestawienie dostarczanych urządzeń.

- Propozycję rozmieszczenia elementów w istniejących szafach rackowych.

- Propozycję testów odbiorczych.

        - Instalacja, montaż i uruchomienie serwerów wirtualizacyjnych

- Montaż serwera w istniejącej szafie rackowej.

- Podłączenie serwera do przełącznika KVM

- Podłączenie serwera do sieci LAN i/lub SAN.

- Podłączenie serwera do zasilania.

- Inicjalne uruchomienie serwera.

- Testy działania serwera oraz weryfikacja parametrów.

        - Instalacja, montaż i uruchomienie infrastruktury backupowej

- Montaż urządzeń w istniejącej szafie rackowej.

- Podłączenie urządzeń do sieci LAN i/lub SAN.

- Podłączenie urządzeń do zasilania

- Podłączenie biblioteki taśmowej do serwera backupu/systemu pamięci masowej

- Aktualizacja oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji

- Inicjalne uruchomienie urządzeń.

- Testy działania oraz weryfikacja parametrów.

        - Instalacja, montaż i uruchomienie macierzy dyskowych

- Montaż macierzy w szafie rackowej

- Podłączenie macierzy do sieci LAN i/lub SAN.

- Inicjalne uruchomienie macierzy.

- Testy działania macierzy oraz weryfikacja parametrów.

    - Konfiguracja macierzy dyskowych

        - Przygotowanie planu rozbudowy.

- Zestawienie stosowanej nomenklatury.

- Zestawienie serwerów, które będą korzystać z wystawianych zasobów.

- Weryfikacja poziomów mikrokodów.

- Zestawienie wymaganych wersji oprogramowania / łat systemowych po stronie serwerów.

- Przygotowanie szczegółowej koncepcji konfiguracji dysków macierzy odzwierciedlającej potrzeby biznesowe.

- Zestawienie zakupionego oprogramowania.

- Propozycja testów odbiorczych.

        - Implementacja zgodna z projektem.

- Instalacja sprzętowa.

- Aktywacja zakupionego oprogramowania.

- Konfiguracja replikacji synchronicznej

- Implementacja zaakceptowanej konfiguracji logicznej macierzy.

        - Testy odbiorcze.

- Zestawienie stosowanej nomenklatury.

- Weryfikację zgodności z planem wdrożenia.

- Przeprowadzenie testów potwierdzających poprawność instalacji macierzy.

        - Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

- Zestawienie stosowanej nomenklatury.

- Zestawienie serwerów korzystających z wystawianych zasobów.

- Zestawienie poziomów mikrokodów.

- Zestawienie wymaganych wersji oprogramowania / łat systemowych po stronie serwerów.

- Zestawienie konfiguracji dysków macierzy.

- Zestawienie mapowania udostępnionych zasobów.

- Zestawienie zakupionego i aktywowanego oprogramowania.

- Definicje testów odbiorczych.

    - Instalacja oprogramowania wirtualizacyjnego i backupowego

        - Inwentaryzacja stanu obecnego.

- Zestawienie nazewnictwa poszczególnych elementów istniejącego systemu.

- Zestawienie zainstalowanych łat systemu operacyjnego.

- Zestawienie zainstalowanych wersji oprogramowania.

        - Przygotowanie projektu technicznego.

- Zestawienie stosowanej nomenklatury.

- Rysunki logicznej struktury systemu

- Propozycję nazewnictwa poszczególnych elementów systemu wirtualizacji i backupu

- Zestawienie wymaganych łat systemu operacyjnego (ang. Patch Management).

- Zestawienie wymaganych wersji oprogramowania.

- Propozycje konfiguracji systemu wirtualizacji i backupu

        - Implementacja zgodna z projektem.

- Instalacja oprogramowania wirtualizacyjnego i backupowego.

- Konfiguracja oprogramowania wirtualizacyjnego i backupowego.

- Aktywacja dostarczonego oprogramowania

        - Asysta w zakresie migracji systemów

- Zamawiający wymaga max. 20h pracy, certyfikowanego inżyniera wybranego rozwiązania wirtualizacyjnego.

- Asysta będzie wymagana na etapie wdrożenia lub zaraz po nim.

- Szczegółowy zakres asysty będzie określony na etapie wdrożenia

        - Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Winna zawierać:

- Zestawienie stosowanej nomenklatury.

- Rysunki logicznej struktury systemu wirtualizacji i backupu

- Zestawienie nazewnictwa poszczególnych elementów systemu.

- Zestawienie konfiguracji systemu wirtualizacji

- Zestawienie zainstalowanych łat systemu operacyjnego (ang. Patch Management)

- Zestawienie wersji zainstalowanego oprogramowania.

    - Wymagania dodatkowe

        - Wraz z dostawą urządzeń (serwery, macierze dyskowe, przełączniki, biblioteka taśmowa, urządzenie do backupu dyskowego) Wykonawca dostarczy oświadczenia producentów tych urządzeń zawierające następujące informacje:

- P/N dostarczonych urządzeń

- numery seryjne dostarczonych urządzeń

- informację jaka firma jest dostawcą dostarczonych urządzeń

- informację jaka firma jest odbiorcą dostarczonych urządzeń

- informację, że urządzenia są objęte gwarancją oraz serwisem i wsparciem producenta na terenie Polski.

- -	informację, że, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacja dla oferentów

W jednej szafy należy umieścić elementy dużego zestawu do wirtualizacji (4 serwery duże do wirtualizacji, macierz większą, 2 przełączniki dedykowane dla potrzeb serwerów i macierzy).

W drugiej szafie należy umieścić elementy małego zestawu do wirtualizacji (3 serwery małe do wirtualizacji, macierz mniejszą, 2 przełączniki dedykowane dla potrzeb serwerów i macierzy).

W trzeciej szafie należy umieścić elementy rozwiązania do archiwizacji danych (serwer do backupu, biblioteka LTO, 1 przełącznik dedykowany dla potrzeb serwera i pamięci backupowej).

  - Serwer

    - zestaw duży do wirtualizacji 4 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Wysokość maksymalnie 2U. Przystosowana do montażu 19 cali. Wyposażenie: - blokada nieuprawnionego dostępu do zainstalowanych dysków; - komplet kabli zasilających z wtykiem C14; - komplet szyn montażowych 19”; - organizer okablowania. |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów wielordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Obsługa do 3 TB pamięci operacyjnej. |
|  | Procesor | Zainstalowany jeden procesor dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 1710 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. |
|  | Pamięć operacyjna | Minimum 256GB typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz. w kościach o pojemności co najmniej 32 GB Zabezpieczenia pamięci: - Memory Mirror; - Memory Sparing; lub równoważne. Minimum 24 gniazda dla instalacji modułów pamięci operacyjnej. |
|  | Gniazda rozszerzeń | Minimum 5 gniazd rozszerzeń PCI-Express Generacji 3. Zamawiający wymaga aktywnych minimum 3 slotów PCI-e przy zainstalowaniu jednego procesora. |
|  | Wewnętrzna pamięć masowa | Instalacja do 8 dysków SFF (2,5”) typu Hot Swap. Zainstalowane minimum cztery dyski SAS o pojemności 300GB każdy. |
|  | Kontroler | Wbudowany kontroler macierzowy obsługujący równocześnie SAS 12G i SATA 6G, zapewniający obsługę min. 8 napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler musi być wyposażony w pamięć podręczną o pojemności minimum 2GB. Obsługa dysków stałych: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD. Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |
|  | Interfejsy LAN / SAN | Zainstalowane minimum 4 porty 1Gb Base-T oraz 8 portów 10Gb Base-T Należy dostarczyć zestaw 8 szt. kabli iSCSI 10 Gb/s |
|  | Sterownik grafiki | Zintegrowany sterownik grafiki obsługujący rozdzielczość macierzystą (natywną) min. 1280x1024 punktów. |
|  | Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD+/-RW |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |
|  | Porty | - 5 x USB (w tym min. dwa USB 3.0); - 2 x VGA; - 1 x RS-232; - wewnętrzny slot na kartę SD lub port USB. - Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów USB, SD, VGA |
|  | Zasilacz | Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 750W. |
|  | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |
|  | Diagnostyka zewnętrzna | Panel diagnostyczny lub sygnalizacja LED umieszczona na froncie obudowy, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, zasilaczach, temperaturze. |
|  | Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony sterownik zdalnego zarządzania (konsola) umożliwiający: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd dzienników pracy elementów sprzętowych serwera i sterownika; - przejęcie pełnej konsoli tekstowej oraz graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego); - przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z usługą katalogową środowiska informatycznego Zamawiającego; - jednoczesna praca min. dwóch użytkowników uprzywilejowanych (administrator); - uwierzytelnianie dostępu użytkowników; - monitorowanie parametrów i statusu serwera; Konsola zarządzania z interfejsem: - znakowym (CLI); - graficznym (WWW z ochroną kryptograficzną SSL). Wbudowany port transmisji danych Ethernet 1Gb/s z interfejsem RJ-45. Sterownik niezależny od systemów operacyjnych. Realizacja: - sprzętowa; - zintegrowana z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe rozszerzeń PCI. |
|  | Praca pod kontrolą oprogramowania systemowego (systemy operacyjne i wirtualizacja) | Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 lub nowszej. Red Hat Enterprise Linux (RHEL). SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer |
|  | System operacyjny | Wymagane dostarczenie wraz z serwerami licencji na serwerowy system operacyjny (SSO) umożlwiającej uruchomienie na zespole 4 oferowanych serwerów nieograniczonej liczby serwerów wirtualnych z następującymi systemami operacyjnymi: MS Windows 2016 Data Center, Linux Debian, Linux Ubuntu. |

Wymagania dla serwerowego systemu operacyjnego (SSO)

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Licencja ma uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i nielimitowanej ilości wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. |
|  | Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada następujące, wbudowane cechy. |
|  | Posiada możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym |
|  | Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. |
|  | Posiada możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych. |
|  | Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. |
|  | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. |
|  | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. |
|  | Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. |
|  | Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten uwzględnia specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. |
|  | Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). |
|  | Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. |
|  | Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. |
|  | Posiada możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET |
|  | Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. |
|  | Posiada wbudowaną zaporę internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. |
|  | Graficzny interfejs użytkownika. |
|  | Zlokalizowane w języku polskim, następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, |
|  | Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). |
|  | Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |
|  | Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. |
|  | Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). |
|  | Posiada możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: |
|  | Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, |
|  | Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: Dystrybucję certyfikatów poprzez http Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. Szyfrowanie plików i folderów. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Posiada możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji zapewniają wsparcie dla: Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. Obsługi 4-KB sektorów dysków Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra. - Posiada możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Posiada możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model) Posiada możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. |
|  | Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). |
|  | Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. |
|  | Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. |
|  | Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. |

Wymagania dla oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych

| Nr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Wymagane jest dostarczenie licencji zapewniających zabezpieczenie środowiska wirtualnego pracującego na czterech serwerach jednoprocesorowych oraz jednym do backupu i być w pełni kompatybilne z dostarczonym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem do wirtualizacji |
|  | Oprogramowanie musi współpracować z instrastrukturą VMware w wersji 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5 oraz Microsoft Hyper-V 2012 i 2012 R2. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej |
|  | Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami |
|  | Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V |
|  | Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone |
|  | Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej |
|  | Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków |
|  | Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji |
|  | Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. |
|  | Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie |
|  | Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware. |
|  | Musi też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do vCD |
|  | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji |
|  | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji |
|  | Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) |
|  | Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. |
|  | Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej |
|  | Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora |
|  | Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie plików na taśmy |
|  | Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej |
|  | Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) |
|  | Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V |
|  | Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) |
|  | Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere |
|  | Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing) |
|  | Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla środowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania |
|  | Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować jaką migrację swoimi mechanizmami. |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków |
|  | Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików |
|  | Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API |
|  | Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: - Linux - ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs - BSD - UFS, UFS2 - Solaris - ZFS - Mac - HFS, HFS+ - Windows - NTFS, FAT, FAT32, ReFS |
|  | Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. |
|  | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory włączając konta użytkowników i hasło. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |
|  | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |
|  | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |
|  | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |
|  | Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych. |
|  | Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows |
|  | Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN |
|  | Wymagana integracja z deduplikacyjną macierzą dyskową minimum mechanizmami: Dell EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst, ExaGrid Accelerated Data Mover) |

    - zestaw mały do wirtualizacji 3 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Wysokość maksymalnie 2U. Przystosowana do montażu 19 cali. Wyposażenie: - blokada nieuprawnionego dostępu do zainstalowanych dysków; - komplet kabli zasilających z wtykiem C14; - komplet szyn montażowych 19”; - organizer okablowania. |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów wielordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Obsługa do 3 TB pamięci RAM. |
|  | Procesor | Zainstalowany jeden procesor dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 1100 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. |
|  | Pamięć operacyjna | Minimum 128GB typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz. w kościach o pojemności co najmniej 32 GB Zabezpieczenia pamięci: - Memory Mirror; - Memory Sparing; lub równoważne. Minimum 24 gniazd dla instalacji modułów pamięci operacyjnej. |
|  | Gniazda rozszerzeń | Minimum 5 gniazd rozszerzeń PCI-Express Generacji 3. Zamawiający wymaga aktywnych minimum 3 slotów PCI-e przy zainstalowaniu jednego procesora. |
|  | Wewnętrzna pamięć masowa | Instalacja do 8 dysków typu Hot Swap. Zainstalowane minimum cztery dyski SAS o pojemności 300GB każdy. |
|  | Kontroler | Wbudowany kontroler macierzowy obsługujący równocześnie SAS 12G i SATA 6G, zapewniający obsługę min. 8 napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler musi być wyposażony w pamięć podręczną o pojemności minimum 2GB. Obsługa dysków stałych: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD. Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 jednakowe nośniki typu flash, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde |
|  | Interfejsy LAN / SAN | Zainstalowane minimum 4 porty 1Gb Base-T oraz 4 porty 10Gb Base-T. Należy dostarczyć zestaw 4 szt. kabli iSCSI 10 Gb/s. |
|  | Sterownik grafiki | Zintegrowany sterownik grafiki obsługujący rozdzielczość macierzystą (natywną) min. 1280x1024 punktów. |
|  | Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD+/-RW |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |
|  | Porty | - 5 x USB (w tym min. dwa USB 3.0); - 2 x VGA; - 1 x RS-232; - wewnętrzny slot na kartę SD lub port USB. Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów USB, SD, VGA |
|  | Zasilacz | Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 550W. |
|  | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |
|  | Diagnostyka zewnętrzna | Panel diagnostyczny lub sygnalizacja LED umieszczona na froncie obudowy, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, zasilaczach, temperaturze. |
|  | Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony sterownik zdalnego zarządzania (konsola) umożliwiający: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd dzienników pracy elementów sprzętowych serwera i sterownika; - przejęcie pełnej konsoli tekstowej oraz graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego); - przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z usługą katalogową środowiska informatycznego Zamawiającego; - jednoczesna praca min. dwóch użytkowników uprzywilejowanych (administrator); - uwierzytelnianie dostępu użytkowników; - monitorowanie parametrów i statusu serwera; Konsola zarządzania z interfejsem: - znakowym (CLI); - graficznym (WWW z ochroną kryptograficzną SSL). Wbudowany port transmisji danych Ethernet 1Gb/s z interfejsem RJ-45. Sterownik niezależny od systemów operacyjnych. Realizacja: - sprzętowa; - zintegrowana z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe rozszerzeń PCI. |
|  | Praca pod kontrolą oprogramowania systemowego (systemy operacyjne i wirtualizacja) | Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 lub nowszej. Red Hat Enterprise Linux (RHEL). SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer |

    - serwer backupowy 1 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Wysokość maksymalnie 2U. Przystosowana do montażu 19 cali. Wyposażenie: - blokada nieuprawnionego dostępu do zainstalowanych dysków; - komplet kabli zasilających z wtykiem C14; - komplet szyn montażowych 19”; - organizer okablowania. |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów wielordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Obsługa do 3 TB pamięci operacyjnej. |
|  | Procesor | Zainstalowany jeden procesor dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 1300 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. |
|  | Pamięć operacyjna | Minimum 128GB typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz. w kościach o pojemności co najmniej 32 GB. Zabezpieczenia pamięci: - Memory Mirror; - Memory Sparing; lub równoważne. Minimum 24 gniazda dla instalacji modułów pamięci operacyjnej. |
|  | Gniazda rozszerzeń | Minimum 5 gniazd rozszerzeń PCI-Express Generacji 3. Zamawiający wymaga aktywnych minimum 3 slotów PCI-e przy zainstalowaniu jednego procesora. |
|  | Wewnętrzna pamięć masowa | Instalacja do 8 dysków typu Hot Swap. Zainstalowane minimum sześć dysków SAS o pojemności 300GB każdy. |
|  | Kontroler | Wbudowany kontroler macierzowy obsługujący równocześnie SAS 12G i SATA 6G, zapewniający obsługę min. 8 napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler musi być wyposażony w pamięć podręczną o pojemności minimum 1GB. Obsługa dysków stałych: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD. Wymagany dodatkowy kontroler SAS z minimum 2 portami 6 Gb/s umieszczonym na zewnątrz obudowy (z tyłu) do biblioteki LTO. Zamawiający wymaga dostarczenia kabla SAS min. 3m w celu podłączenia biblioteki taśmowej. Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |
|  | Interfejsy LAN / SAN | Zainstalowane minimum 4 porty 1Gb Base-T oraz 4 porty 10Gb Base-T Należy dostarczyć zestaw 4 szt. kabli iSCSI 10 Gb/s |
|  | Sterownik grafiki | Zintegrowany sterownik grafiki obsługujący rozdzielczość macierzystą (natywną) min. 1280x1024 punktów. |
|  | Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD+/-RW |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |
|  | Porty | - 5 x USB (w tym min. dwa USB 3.0); - 2 x VGA; - 1 x RS-232; - wewnętrzny slot na kartę SD lub port USB. Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów USB, SD, VGA |
|  | Zasilacz | Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 750W. |
|  | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |
|  | Diagnostyka zewnętrzna | Panel diagnostyczny lub sygnalizacja LED umieszczona na froncie obudowy, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, zasilaczach, temperaturze. |
|  | Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony sterownik zdalnego zarządzania (konsola) umożliwiający: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd dzienników pracy elementów sprzętowych serwera i sterownika; - przejęcie pełnej konsoli tekstowej oraz graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego); - przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z usługą katalogową środowiska informatycznego Zamawiającego; - jednoczesna praca min. dwóch użytkowników uprzywilejowanych (administrator); - uwierzytelnianie dostępu użytkowników; - monitorowanie parametrów i statusu serwera; Konsola zarządzania z interfejsem: - znakowym (CLI); - graficznym (WWW z ochroną kryptograficzną SSL). Wbudowany port transmisji danych Ethernet 1Gb/s z interfejsem RJ-45. Sterownik niezależny od systemów operacyjnych. Realizacja: - sprzętowa; - zintegrowana z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe rozszerzeń PCI. |
|  | Praca pod kontrolą oprogramowania systemowego (systemy operacyjne i wirtualizacja) | Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 lub nowszej. Red Hat Enterprise Linux (RHEL). SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer |
|  | Pamięć zewnętrzna dedykowana do celów backupowych o poniższych parametrach |  |
| 19. | Obudowa | Przystosowana do montażu 19” o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 12 dysków 3.5". |
| 20.. | Wymagana zainstalowana przestrzeń dyskowa | Zainstalowana przestrzeń dyskowa min. 100TB realizowana przy zabezpieczeniu danych przed awarią 2 dysków w tym samym czasie i przy zastosowaniu dysków z następującego typoszeregu pojemności: - 12 dysków NL SAS 3,5” o pojemności minimum 10 TB Rozmieszczenie dysków w macierzy musi zapewniać eksploatację w trybie nadmiarowości zapewniającej nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego elementu sprzętowego: dysk, wentylator, kontroler, zasilacz. Wymagane jest, aby dyski znajdowały się na liście kompatybilności dla oferowanej macierzy. |
| 21. | Zasilanie | Dwa zasilacze redundantne min. 450W (1+1) |
| 22. | Architektura | Wyposażenie w min. 2 kontrolery dyskowe obsługujące ruch blokowy. Kontrolery pracują jednocześnie w trybie aktywny-aktywny. |
| 23. | Pamięć podręczna | Zainstalowane min. 8 GB pamięci podręcznej na kontroler. |
| 24. | Procesor | Procesor co najmniej 4 rdzeniowy uzyskujący minimum 4 500 punktów wg. CPU Benchmark. Dopuszcza się zastosowania procesora 1 rdzeniowego przy jednoczesnym dostarczeniu dedykowanego procesora ASIC. |
| 25. | Moduł baterii | Moduł baterii wraz z nieulotną pamięcią flash do podtrzymania pamięci, przetrzymywania danych na pamięci flash przez minimum 5 lat |
| 26. | Interfejsy | 10 GbE iSCSI x 2 na kontroler |
| 27. | Zarządzenie | Dedykowany port 1 GbE na kontroler |
| 28. | Ochrona danych | Obsługa organizacji RAID min.: 0/1/10/5/50/6/60, |
| 29. | Skalowalność | Możliwość rozbudowy macierzy o kolejne półki umożliwiające użycie (łącznie) co najmniej 192 dysków twardych. |
| 30. | Wewnętrzne kopie danych | Wykonywanie migawkowych kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. |
| 31. | Zdalna replikacja danych | Zdalna replikacja danych bez przerywania pracy macierzy do innej odpowiedniej. Realizacja replikacji na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń zewnętrznych i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy |
| 32. | Administracja | Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. |
| 33. | Obsługa wielu ścieżek | Obsługiwać wielu kanałów wejścia/wyjścia (I/O Multipathing). Automatyczne przełączanie kanału wejścia/wyjścia w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych |
| 34. | Dodatkowe funkcje | - możliwość aktualizacji oprogramowania kontrolerow podczas pracy, - możliwość zastosowania dysków z wolnego rynku, niemodyfikowany przez producenta macierzy firmware dysków |
| 35. | Wsparcie dla systemów | - Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 - SLES 10, 11, 12 - RHEL5, 6, 7 - CentOS 6,7 - Solaris 10, 11 - Free BSD 9, 10 - Mac OS X 10.11 i nowsze |
| 36. | Wyposażenie | Wraz z macierzą należy dostarczyć: - prowadnice do montażu 19” - zestaw 4 szt. kabli iSCSI 10 Gb/s - Komplet kabli zasilających |

Wymagania dla serwerowego systemu operacyjnego (SSO)

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Licencja ma uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i nielimitowanej ilości wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. |
|  | Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada następujące, wbudowane cechy. |
|  | Posiada możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym |
|  | Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. |
|  | Posiada możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych. |
|  | Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. |
|  | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. |
|  | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. |
|  | Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. |
|  | Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten uwzględnia specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. |
|  | Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). |
|  | Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. |
|  | Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. |
|  | Posiada możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET |
|  | Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. |
|  | Posiada wbudowaną zaporę internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. |
|  | Graficzny interfejs użytkownika. |
|  | Zlokalizowane w języku polskim, następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, |
|  | Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). |
|  | Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |
|  | Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. |
|  | Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). |
|  | Posiada możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: |
|  | Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, |
|  | Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: Dystrybucję certyfikatów poprzez http Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. Szyfrowanie plików i folderów. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Posiada możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji zapewniają wsparcie dla: Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. Obsługi 4-KB sektorów dysków Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra. - Posiada możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Posiada możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model) Posiada możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. |
|  | Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). |
|  | Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. |
|  | Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. |
|  | Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. |

    - Przełączniki sieciowe – szafa 1 - 2 szt.

Wyposażenie szafy 1: dwie sztuki przełącznika sieciowego dedykowanego dla potrzeb serwerów i macierzy

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Umożliwiająca montaż w szafie rack 19” |
|  | Liczba gniazd | 48 sztuk 10GbE SFP+/SFP wraz z 24 wkładami 10G BASE-T lub wbudowane 24x 10G BASE-T RJ45 oraz 24x1000/10GBASE-X SFP+ port |
|  | Rodzaj urządzenia | przełącznik warstwy L3 |
|  | Zasilanie | Co najmniej dwa zasilacze |
|  | Przepustowość przełączania | Min. 960 Gbit/s |
|  | Przepustowość | Min. 700 Mpps |
|  | Pamięć RAM | Min. 1 GB |
|  | Pamięć flash | Min. 128 MB |
|  | MAC addresses | 128 000 |
|  | Inne | obsługa ssl/ssh; pełny dupleks, protokół drzewa rozpinającego, klient DHCP, obsługa sieci VLAN, lista kontroli dostępu (ACL). Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s |
|  | Akcesoria | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przełącznikiem: 2 x kabel DAC SFP+ minimum 1 metr. |

    - Przełączniki sieciowe – szafa 2 - 2 szt.

Wyposażenie szafy 2: dwie sztuki przełącznika sieciowego dedykowanego dla potrzeb serwerów i macierzy

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Umożliwiająca montaż w szafie rack 19” |
|  | Liczba gniazd | 24 sztuki 10GbE SFP+/SFP wraz z 12 wkładami 10G BASE-T lub wbudowane 12x 10G BASE-T RJ45 oraz 12x1000/10GBASE-X SFP+ port |
|  | Rodzaj urządzenia | przełącznik warstwy L3 |
|  | Zasilanie | Co najmniej jeden zasilacz |
|  | Przepustowość przełączania | Min. 480 Gbit/s |
|  | Przepustowość | Min. 350 Mpps |
|  | Pamięć RAM | Min. 1 GB |
|  | Pamięć flash | Min. 128 MB |
|  | MAC addresses | 16 000 |
|  | Inne | obsługa ssl/ssh; pełny dupleks, protokół drzewa rozpinającego, klient DHCP, obsługa sieci VLAN, lista kontroli dostępu (ACL). Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s |
|  | Akcesoria | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przełącznikiem: 2 x kabel DAC SFP+ minimum 1 metr. |

    - Przełączniki sieciowe – szafa 3 - 1 szt.

Wyposażenie szafy 3: jedna sztuka przełącznika sieciowego dedykowanego dla potrzeb serwera i pamięci zewnętrznej

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Umożliwiająca montaż w szafie rack 19” |
|  | Liczba gniazd | 24 sztuki 10GbE SFP+/SFP wraz z 12 wkładami 10G BASE-T lub wbudowane 12x 10G BASE-T RJ45 oraz 12x1000/10GBASE-X SFP+ port |
|  | Rodzaj urządzenia | przełącznik warstwy L3 |
|  | Zasilanie | Co najmniej jeden zasilacz |
|  | Przepustowość przełączania | Min. 480 Gbit/s |
|  | Przepustowość | Min. 350 Mpps |
|  | Pamięć RAM | Min. 1 GB |
|  | Pamięć flash | Min. 128 MB |
|  | MAC addresses | 16 000 |
|  | Inne | obsługa ssl/ssh; pełny dupleks, protokół drzewa rozpinającego, klient DHCP, obsługa sieci VLAN, lista kontroli dostępu (ACL). Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s |
|  | Akcesoria | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przełącznikiem: 2 x kabel DAC SFP+ minimum 1 metr. |

    - Przełączniki KVM - 3 szt.

Wraz z serwerami wymagane jest dostarczenie dodatkowego wyposażanie w formie przełącznika KVM – 3 sztuki - (konsola (ekran), klawiatura, kable zasilające, sygnałowe) umożlwiającego obsługę co najmniej 12 serwerów.

| L.p. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Max. 1U do montażu w szafie rack |
|  | Złącza | Porty KVM: 16 Uaktualnianie oprogramowania: RJ-11 Mysz zewnętrzna: USB LAN: RJ-45 |
|  | Matryca | Min. LCD 19”, 1280 x 1024 |
|  | Funkcjonalność | Kontrolowanie do 16 komputerów za pomocą jednej konsoli Osobna magistrala do zdalnego dostępu na zasadzie KVM over IP Adaptery KVM zapewniające automatyczną konwersję i współpracujące z różnymi kombinacjami interfejsów (PS/2, USB, Sun, szeregowe) i różnymi typami komputerów Obsługa zewnętrznej myszy USB Możliwość uchylania monitora do min. 115 stopni w celu dobrania najlepszego kąta patrzenia |
|  | Zabezpieczenia | Obsługa zdalnego uwierzytelniania: RADIUS, LDAP, LDAPS oraz MS Active Directory Obsługa filtra IP/MAC zapewniającego zaawansowaną ochronę |
|  | Wyposażenie | 1 x przewód zasilający 1 x zestaw do montażu w szafie rack 12 x Przewód KVM |

    - Wyposażenie dodatkowe szaf

Zamawiający posiada 3 szafy rack  ZPAS  19 cali 42U  model SZB wy. 21 nr zlec.: 501014135, które wymagają uzupełnienia o (każda szafa):

1 szt. Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W z termostatem szary nr kat WN-0200-06-04-11

4 szt. Wibroizolator nr kat M1Z-00-0048

1 szt. Narożniki cokołu (komplet) RAL 7035 - 100 mm (komplet) nr kat WZ-1982-08-02-011

2 szt. Łącznik narożników cokołu 800 mm – perforowany nr kat. WZ-1982-05-08-011

2 szt. Łącznik narożników cokołu 600 mm – perforowany nr kat. WZ-1982-05-07-011

  - Macierz

    - macierz do dużego zestawu do wirtualizacji 1 szt.

| L.p. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Przystosowana do montażu 19” o wysokości max 4U z możliwością instalacji do 24 dysków 3.5". Zamawiający dopuszcza zaoferowania macierzy wraz z półką dyskową. |
|  | Wymagana zainstalowana przestrzeń dyskowa | Zainstalowana przestrzeń dyskowa min. 130TB realizowana przy zabezpieczeniu danych przed awarią 2 dysków w tym samym czasie i przy zastosowaniu dysków z następującego typoszeregu pojemności: - 4 dysków SSD 2,5” o pojemności minimum 100GB, - 8 dysków SAS o pojemności minimum 1,8 TB - 12 dysków NL SAS 3,5” o pojemności minimum 12 TB Rozmieszczenie dysków w macierzy musi zapewniać eksploatację w trybie nadmiarowości zapewniającej nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego elementu sprzętowego: dysk, wentylator, kontroler, zasilacz. Wymagane jest, aby dyski znajdowały się na liście kompatybilności dla oferowanej macierzy. |
|  | Zasilanie | Dwa zasilacze redundantne min. 450W (1+1) |
|  | Architektura | Wyposażenie w min. 2 kontrolery dyskowe obsługujące ruch blokowy. Kontrolery pracują jednocześnie w trybie aktywny-aktywny. |
|  | SSD Cache | Wymagana licencja na funkcjonalność SSD Caching |
|  | Pamięć podręczna | Zainstalowane min. 128GB pamięci podręcznej na kontroler. |
|  | Procesor | Procesor co najmniej 4 rdzeniowy uzyskujący minimum 6 500 punktów wg. CPU Benchmark Dopuszcza się zastosowania procesora 1 rdzeniowego przy jednoczesnym dostarczeniu dedykowanego procesora ASIC. |
|  | Moduł baterii | Moduł baterii wraz z nieulotną pamięcią flash do podtrzymania pamięci, przetrzymywania danych na pamięci flash przez minimum 5 lat |
|  | Interfejsy | 10 GbE iSCSI x 2 na kontroler, Zainstalowane dodatkowe 8 portów iSCSI 10GbE SPF+ (po 4 na kontroler) |
|  | Zarządzenie | Dedykowany port 1 GbE na kontroler |
|  | Ochrona danych | Obsługa organizacji RAID min.: 0/1/10/5/50/6/60, |
|  | Skalowalność | Możliwość rozbudowy macierzy o kolejne półki umożliwiające użycie (łącznie) co najmniej 192 dysków twardych. |
|  | Wewnętrzne kopie danych | Wykonywanie migawkowych kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. |
|  | Zdalna replikacja danych | Zdalna replikacja danych bez przerywania pracy macierzy do innej odpowiedniej. Realizacja replikacji na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń zewnętrznych i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy |
|  | Administracja | Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. |
|  | Obsługa wielu ścieżek | Obsługiwać wielu kanałów wejscia/wyjścia (I/O Multipathing). Automatyczne przełączanie kanału wejścia/wyjścia w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych |
|  | Dodatkowe funkcje | - możliwość aktualizacji oprogramowania kontrolerów podczas pracy, - możliwość zastosowania dysków z wolnego rynku, niemodyfikowany przez producenta macierzy firmware dysków |
|  | Wsparcie dla systemów | - Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 - SLES 10, 11, 12 - RHEL5, 6, 7 - CentOS 6,7 - Solaris 10, 11 - Free BSD 9, 10 - Mac OS X 10.11 i nowsze |
|  | Wyposażenie | Wraz z macierzą należy dostarczyć: - prowadnice do montażu 19” - zestaw 4 szt. kabli iSCSI 10 Gb/s - zestaw 8 szt. kabli połączeniowych Twinax SFP+ o długości 3m. - Komplet kabli zasilających |

    - macierz do małego zestawu do wirtualizacji 1 szt.

| L.p. | Wymagania |  | Opis (parametry minimalne) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa |  | Przystosowana do montażu 19” o wysokości max 4U z możliwością instalacji do 24 dysków 3.5". Zamawiający dopuszcza zaoferowani macierzy wraz z półką dyskową. |  |
|  | Wymagana zainstalowana przestrzeń dyskowa |  | Zainstalowana przestrzeń dyskowa min. 78TB realizowana przy zabezpieczeniu danych przed awarią 2 dysków w tym samym czasie i przy zastosowaniu dysków z następującego typoszeregu pojemności: - 12 dysków SAS o pojemności minimum 1,8 TB - 12 dysków NL SAS 3,5” o pojemności minimum 6 TB Rozmieszczenie dysków w macierzy musi zapewniać eksploatację w trybie nadmiarowości zapewniającej nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego elementu sprzętowego: dysk, wentylator, kontroler, zasilacz. Wymagane jest, aby dyski znajdowały się na liście kompatybilności dla oferowanej macierzy. |  |
|  | Zasilanie |  | Dwa zasilacze redundantne min. 450W (1+1) |  |
|  | Architektura |  | Wyposażenie w min. 2 kontrolery dyskowe obsługujące ruch blokowy. Kontrolery pracują jednocześnie w trybie aktywny-aktywny. |  |
|  | Pamięć podręczna |  | Zainstalowane min. 32 GB pamięci podręcznej na kontroler. |  |
|  | Procesor | Procesor co najmniej 4 rdzeniowy uzyskujący minimum 4 500 punktów wg. CPU Benchmark Dopuszcza się zastosowania procesora 1 rdzeniowego przy jednoczesnym dostarczeniu dedykowanego procesora ASIC. |  |
|  | Moduł baterii |  | Moduł baterii wraz z nieulotną pamięcią flash do podtrzymania pamięci, przetrzymywania danych na pamięci flash przez minimum 5 lat |  |
|  | Interfejsy |  | 10 GbE iSCSI x 2 na kontroler, Zainstalowane dodatkowe 8 portów iSCSI 10GbE SPF+ (po 4 na kontroler) |  |
|  | Zarządzenie |  | Dedykowany port 1 GbE na kontroler |  |
|  | Ochrona danych |  | Obsługa organizacji RAID min.: 0/1/10/5/50/6/60,. |  |
|  | Skalowalność |  | Możliwość rozbudowy macierzy o kolejne półki umożliwiające użycie (łącznie) co najmniej 192 dysków twardych. |  |
|  | Wewnętrzne kopie danych |  | Wykonywanie migawkowych kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. |  |
|  | Zdalna replikacja danych |  | Zdalna replikacja danych bez przerywania pracy macierzy do innej odpowiedniej. Realizacja replikacji na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń zewnętrznych i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy |  |
|  | Administracja |  | Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. |  |
|  | Obsługa wielu ścieżek |  | Obsługiwać wielu kanałów wejścia/wyjścia (I/O Multipathing). Automatyczne przełączanie kanału wejścia/wyjścia w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych |  |
|  | Dodatkowe funkcje |  | - możliwość aktualizacji oprogramowania kontrolerów podczas pracy, - możliwość zastosowania dysków z wolnego rynku, niemodyfikowany przez producenta macierzy firmware dysków |  |
|  | Wsparcie dla systemów |  | - Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 - SLES 10, 11, 12 - RHEL5, 6, 7 - CentOS 6,7 - Solaris 10, 11 - Free BSD 9, 10 - Mac OS X 10.11 i nowsze |  |
|  | Wyposażenie |  | Wraz z macierzą należy dostarczyć: - prowadnice do montażu 19” - zestaw 4 szt. kabli iSCSI 10 Gb/s - zestaw 8 szt. kabli połączeniowych Twinax SFP+ o długości 3m. - Komplet kabli zasilających |  |

  - Biblioteka taśmowa

    - biblioteka taśmowa LTO-7 1szt

| Nr | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Napędy taśmowe | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w minimum jeden napęd taśmowy LTO-7 o interfejsie SAS, z możliwością instalacji dwóch napędów. Parametry (pojedynczego) napędu LTO-7: - funkcjonalność WORM (jednorazowy zapis, wielokrotny odczyt) - Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych danych - Sprzętowa obsługa kompresji danych zapisywanych na taśmie |
|  | Interfejs | Napęd taśmowy musi posiadać interfejs SAS 6Gb |
|  | Zarządzanie | Biblioteka musi być wyposażona w moduł zdalnego zarządzania Biblioteka musi udostępniać funkcje monitorowania stanu napędów. Interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW (z sieci LAN) oraz możliwość zarządzania urządzeniem bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD. |
|  | Sloty na taśmy | Biblioteka musi mieć minimum 24 kieszenie na nośniki. Wyjmowane magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm. |
|  | Montaż | W szafie RACK 19” +zestaw montażowy dostarczane razem z urządzeniem |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Czytnik kodów kreskowych 60 taśm LTO7 w tym 10 taśm LTO7 WORM 1 taśma czyszcząca Etykiety dla w/w taśm. |
|  | Praca pod kontrolą systemów | Współpraca oferowanego urządzenia ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi (MS Windows i Linux). Współpraca oferowanego urządzenia z popularnymi rozwiązaniami zabezpieczania i archiwizacji danych co najmniej: Symantec Backup Exec, CA ArcServe, IBM TSM, EMC Retrospect, CommVault, HP DataProtector, Veeam, Microsoft DPM, Bacula. |