Załącznik nr 9

ZAKRES PRAC

Nazwa Zamawiającego:	Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Adres  Zamawiającego:	Warszawa ul. Ganhi 14

Adres obiektu:	Warszawa ul. Gandhi 14 oraz ul. Chocimska 5

SPIS TREŚCI:

- SPIS ZADAŃ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Krótka charakterystyka przedmiotu zamówienia

  - Uszczegółowienie zakresu prac dla poszczególnych zadań

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

  - Organizacja robót

  - Kontrola jakości

  - Wymagania dotyczące realizacji zadań

  - Wymagania dotyczące branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej

1.  SPIS ZADAŃ

Zadanie  nr 1

Prace w obiektach Instytutu przy ul. Gandhi 14 w tym:

- Wydzielenie korytarza na poziomie „-1” w bud. Nr 1 „A” str. prawa

- Wydzielenie korytarza na poziomie „-1” w bud. Nr 1 „A” str. Lewa

- Wydzielenie pomieszczenia na poziomie „-2” w bud. Nr 1 na potrzeby Magazynu

Gospodarczego

D)   Wydzielenie pomieszczenia na poziomie „-2” w bud. Nr 1 na potrzeby Magazynu

Komputerowego

E)   Zainstalowanie drzwi przesuwnych aluminiowych w pomieszczeniu 0/35 Izby Przyjęć

– wraz z instalacją co w bud. nr 1

Zadanie nr 2

Prace z tytułu wymogów BHP na dachach budynków „A”, „B”, „C” pod kątem

bezpieczeństwa pracowników w Instytucie ul. Gandhi

Zadanie nr 3

Wyposażenie trzech budynków w przeciwpożarowe wyłączniki prądu w Instytucie ul. Chocimska 5

Zadanie nr 4

Prace remontowo adaptacyjne VI p. budynku  D dla potrzeb  Ośrodka Dawców Szpiku Zakładu Immunogenetyki i Zakładu Wirusologii  w Instytucie ul. Chocimska 5

Zadanie nr 5

Zmodernizowanie  instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej z pomieszczeń laboratoryjnych, do której włączone są Dygestoria w pomieszczeniach nr 123 i 131 w budynku Nr 1 („A”) ze zmianą systemu zasilania i automatyki wraz z podłączeniem do BMS.

2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1.  Krótka charakterystyka przedmiotu zamówienia

Do wykonania 5 zadań w obiektach IHiT zlokalizowanych w Warszawie ul. Gandhi 14

oraz ul. Chocimska 5 w zakresie prac w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

2.2.  Uszczegółowienie zakresu prac dla poszczególnych zadań:

Ad.  Zadanie 1

Roboty branży budowlanej:

A i B)  Wydzielenie korytarza na poziomie „-1” w bud. Nr 1 „A” str. Prawa i lewa

Wykonanie ścianki działowej  z płyty gipsowo-kartonowej, montaż ościeży drewnianych,

uzupełnienia cokolika oraz prace malarskie.

C i D)  Wydzielenie pomieszczenia na poziomie „-2” w bud. Nr 1 na potrzeby Magazynu

Gospodarczego i Magazynu Komputerowego.

Wykonanie ścianki działowej  z płyty gipsowo-kartonowej, osadzenie kratek wentylacyjnych,

montaż ościeży drewnianych,  uzupełnienia cokolika oraz prace malarskie.

E)   Zainstalowanie drzwi przesuwnych aluminiowych w pomieszczeniu 0/35 Izby Przyjęć

– wraz z instalacją co w bud. nr 1

Roboty branży elektrycznej:

Roboty demontażowe części   istniejącej instalacji , wykonanie nowej instalacji w adaptowanych  pomieszczeniach  jako  podtynkowa i natynkowa  listwy PCV  przewody kabelkowe, montaż osprzętu, tablic, wentylatora, opraw świetlówkowych oraz czujek pożarowych, po wykonaniu  prac  opis   pomiary instalacji  , schematy  podłączeń .

Ad.  Zadanie 2

Prace obejmują:

- wykonanie schodków metalowych dwustopniowych     - 6  szt.

- wykonanie stałych drabin metalowych mocowanych do ścian budynku w celu wejścia na dachy wentylatorki

oraz agregatów wody lodowej     -  6 szt.

- wykonanie specjalnych podestów na dachu budynku A  (odcinek „a” i „c”) w celu bezpiecznego

przemieszczania się    -  3 szt.

-  wykonanie stałej kotwy na ścianie pomieszczenia agregatów wody lodowej, przy antenie radiolinii, w celu

wpięcia linki szelek bezpieczeństwa przy pracach konserwacyjnych    -  1 szt.

W załączeniu fotografie dotyczące lokalizacji w/w prac    - 3 szt.

Ewentualne dodatkowe informacje w Dyspozytorni Instytutu tel. 22  3-96-101

Ad.  Zadanie 3

Rozdzielnie elektryczne TG  budynków są wykonane na płycie baklitowej na której zamontowane są podstawy bezpiecznikowe porcelanowe . Styki i śruby montażowe tych zabezpieczeń są wygrzane. Przewody aluminiowe doprowadzone do podstaw bezpiecznikowych są poluzowane na skutek  wygrzania obwodów elektrycznych i utleniania się aluminium .

Należy wykonać następujące prace monterskie na rozdzielniach

demontaż elementów rozdzielni  w celu oczyszczenia styków ,dokręcenie śrub montażowych

wymiana słabych elementów montażowych podstaw bezpiecznikowych i innych podzespołów

Uporządkowanie w rozdzielni poszczególnych obwodów elektrycznych

•      Sprawdzenie poprawności wszystkich połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i

urządzeniach, oraz ewentualna poprawa połączenia,

•      sprawdzenie stanu zużycia elektrycznych elementów sterujących i zabezpieczających ( SZR) i

ewentualna wymiana,

Montaż wyłączników p. pożarowych prądu  typ DPX  400 A z cewką wzrostową w głównych rozdzielniach  budynków A , B i D  parametry wyłączników dopasowane do istniejących warunków i obciążeń poszczególnych rozdzielni.

Montaż przycisków bezpieczeństwa  P.POŻ na obiekcie , ułożenie i doprowadzenie kabla sterowniczego od przycisków P.POŻ do cewki wzrostowej wyłącznika głównego odpowiednie oznakowanie z dostępem dla osób przebywających w sytuacji zagrożenia  z możliwości użycia przycisków bezpieczeństwa P.POŻ.

Po wykonaniu  prac  wykonać   - dokumentację  powykonawczą  -opis pomiary sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych eksploatacyjne i ochronne  instalacji i  rozdzielni  oraz, schematy  podłączeń   rozdzielni

i  wykonanej instalacji.

Ad.  Zadanie 4

Roboty branży budowlanej:

- wymiana drzwi do klatki schodowej z montażem drzwi zewnętrznych EI 60

- wykonanie posadzek wykładziny rulonowej Tarket

- kasowanie wykwitów (po zaciekach),malowanie starych tynków ścian i sufitów oraz grzejników radiatorowych

Roboty branży elektrycznej:

Wykonanie  niezależnego zasilania  z obwodu – agregat prądotwórczy , wymiana  i rozbudowa istniejącej tablicy  bezpiecznikowej ,zdemontowanie  części   i wymiana  opraw oświetleniowych,  wykonanie  instalacji  elektrycznej   jako  podtynkowej i natynkowej w listwach  PCV - obwody  oświetlenia , gniazd  ogólnych i gniazd wydzielonych . Po wykonaniu  prac  wykonać   - dokumentację  powykonawczą  -opis ,pomiary eksploatacyjne i ochronne  instalacji i  rozdzielni  oraz, schematy  wykonanej instalacji .

Ad. Zadanie nr 5

Zmodernizowanie  instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej z pomieszczeń laboratoryjnych, do której włączone są Dygestoria w pomieszczeniach nr 123 i 131 w budynku Nr 1 („A”) ze zmianą systemu zasilania  automatyki wraz z podłączeniem do BMS.

Zakres robót:

Prace określone zostały w Kosztorysie Nakładczym. W wyniku wykonanych prac należy zapewnić skuteczność wentylacji bie mniejszą niż 7,8 m/s.

Ewentualnych dodatkowych informacji udziela Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych Pan Antoni Marczuk  Tel. kont. 600 335 670; 502 295 016

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLONY ZOSTAŁ W KOSZTORYSACH NAKŁADCZYCH STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK NR 1

3.1.   Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.

W szczególności Wykonawca  zapewni spełnienie następujących  warunków:

- składowisko złomu  gruzu będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w

środowisku naturalnym;

- będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnych norm

hałasu oraz  możliwością powstania pożaru

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na

działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich

jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły  i gazy o natężeniach i stężeniach

przekraczających wartości dopuszczalne.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów

na środowisko.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących  ochrony

przeciwpożarowej. Wykonawca uzyska Zezwolenie na prowadzenie prac pożarowo

i wybuchowo niebezpiecznych – druk IHiT.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany  odpowiednimi

przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robót spawalniczych. Wykonawca zobowiązany jest do  przestrzegania

ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  a w szczególności

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003r w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach  niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje.

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem,  konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń

technologii i automatyki mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie

uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót spawalniczych powinny być stwierdzone

przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi  zaświadczeniami

kwalifikacyjnymi( książeczka spawalnicza)

3.2. Organizacja robót

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się do unormowań

zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji.

Harmonogram robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracować harmonogram robót,

uwzględniający ich rodzaje i kolejność oraz uzyskać jego akceptację u Zamawiającego.

Wprowadzenie na budowę

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy pomieszczenia, w których roboty

mają być wykonywane, są odpowiednio przygotowane oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę

ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania pomieszczenia:

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron oraz

udokumentowane jest spisaniem protokołu.

Do Wprowadzenia na budowę należy załączyć imienną listę osób wykonujących zlecone zadania

oraz przekazać ją do Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Koordynacja robót

Prace realizowane są w oparciu o Harmonogram i szczegółowo uzgadniane z Działem Technicznym,

Działem Administracyjno-Gospodarczym oraz Użytkownikami.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego

i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Właścicielem terenu, na którym realizowane będą zadania jest Zamawiający

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub

prywatnej.

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: pozbawieniem możliwości

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności, uciążliwościami

powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie;

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu

zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w

czasie realizacji robót.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o

tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego.

Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej

awarii.

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca

na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Zaplecze budowy

Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia na zaplecze oraz miejsce do magazynowania

niezbędnych materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa w miejscu budowy

przez cały okres realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Organizacja ruchu

- w uzgodnieniu z Działem Administracyjno-Gospodarczym IHiT

Zabezpieczenie chodników i jezdni

- dotyczy prac dachowych

  - Kontrola jakości

Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań

technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia, gwarancje, atesty

Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się

stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi

Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność.

W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: posiadające certyfikaty , atesty , zgodne

z normami oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat); posiadające oświadczenie Producenta, że

wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodności).

Jakość dostaw

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce, możliwymi do

zrealizowania w krótkim czasie.

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w

dokumentach technicznych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać

atesty.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty w

zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one zainstalowane.

Transport

Materiały powinny być dostarczone od Producenta w stanie nienaruszonym. W czasie transportu oraz

składowania należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności zabezpieczyć je przed kradzieżą

Kontrola dostaw

Po dostarczeniu materiałów Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny celem ustalenia stanu w

momencie dostawy. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych;

Składowanie

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót technologicznych powinna nastąpić dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montażu.

3.4. Wymagania dotyczące realizacji zadań.

Przedmiar robót

Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty

będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru

robót. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót

opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem

z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się

niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w

dokumentach, na których oparty jest przetarg.

Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty

i czynności: zapoznanie się z dokumentacją techniczną; transport sprzętu, materiałów, wyrobów i

narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania; kontrolę stanu i jakości materiałów;

przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; montaż, demontaż i przestawiania rusztowań

dla prac wykonywanych na wysokości do 4m; wykonywanie czynności pomocniczych; obsługę sprzętu

nie posiadającego obsługi etatowej; czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; utrzymanie

porządku w miejscu pracy; przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; przejście na następne

stanowisko pracy; usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; udział w przeprowadzaniu

wewnętrznego obmiaru i odbioru robót.

Jakość wykonania robót

Jakość wykonania  musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom polskim, względnie

europejskim.

Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały opisane w punkcie 3.3.

Wykonywać prace zgodnie z SST dla:

- prac posadzkarskich

- prac malarskich

Kontrola, badania oraz odbiór robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót

Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków

komisji, zawierający ocenę wykonanych robót.

Protokół z odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za przedmiot zamówienia

(za zadania wymienione w SPISIE ZADAŃ).

Rękojmia i gwarancje

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować

wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady

konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i

poszczególnych części składowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji

od swoich dostawców.

W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie gwarancyjnym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi

Wykonawcę o powstałej awarii.

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu z

Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi

Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz

ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót

Sposób rozliczenia robót

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.

Płatność za wykonane roboty

Szczegółowy tryb dokonywania płatności za roboty określony został w Umowie będącej załącznikiem

nr 6 do SIWZ.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta przy realizacji zadań z podwykonawców, do faktury VAT

należy dołączyć oświadczenia wszystkich zgłoszonych podwykonawców o nie zaleganiu Wykonawcy

w  regulacjach zapłat za wykonane prace objęte w/w zadaniami określonymi w SPISIE ZADAŃ.

Dokumentacja powykonawcza

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowią:

opisy, schematy, rysunki i pomiary;

specyfikacje techniczne;

komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów

dostarczonych przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb

naprawczych; oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją

techniczną i obowiązującymi przepisami;

Normy i przepisy

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, zarządzenia władz

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją

robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.

Roboty  należy wykonać wg zasad określonych w:

Ustawie „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r., Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie

ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Rozporządzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla

sprzętu elektrycznego oraz  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

3.5. Wymagania dotyczące robót branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej

Przy realizacji prac należy zachować warunki określone w pkt. 2.2 niniejszego opracowania oraz warunki

określone w dokumentacji dostawców materiałów i urządzeń.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

S 08.00.00. Roboty malarskie.

CPV 45262120-8.

CPV 45262110-5.

CPV 45442100-8.

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji adaptacji pomieszczeń dla potrzeb zainstalowania Sterylizatora.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robót.

Malowanie emulsyjne tynków wewnętrznych na ścianach i stropach. Malowanie stolarki. Licowanie ścian płytkami – glazura.

Ewentualne poprawki malarskie j.w.

3. Materiały.

Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych, na bazie dyspersji wodnej – np. zastosowanie farby KB z zachowaniem istniejącej kolorystyki

Farby typu olejnego do wymalowań wewnętrznych, na bazie akrylowej, odporne na dezynfekcję.

4. Sprzęt.

Rusztowania drobne, przestawne. Wałki, pędzle, wiadra i inny drobny sprzęt podręczny.

5. Transport.

Samochód dostawczy, rozładunek i transport  ręczny.

6. Wykonanie robót.

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 wykonywać w koordynacji z innymi robotami wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. Należy stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów.

7. Kontrola jakości.

Sprawdzenie aktualności atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania.

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta.

Kontrolą bieżąca.

8. Jednostka obmiaru

(m2) powłoki malarskiej.

9. Odbiór

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru działający ze strony Zamawiającego na podstawie oglądu i sprawdzeniu z dokumentacją projektową.

10. Podstawa płatności

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót.

11.Przepisy związane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- w stosownym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót budowlanych.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

S 09.00.00. Roboty posadzkarskie.

CPV 45432100-5

CPV 45432112-2

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w posadzek przy realizacji adaptacji pomieszczeń dla potrzeb zainstalowania Sterylizatora.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robót.

Zerwanie starych posadzek, wykonanie fundamentu pod urządzenie oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych, wykładziny rulonowej

3. Materiały.

Płytki kamionkowe GRES o wym. 30x30 na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm.

Wykładzina rulonowi Tarcett  np. EMINENT lub OPTIMA

4. Sprzęt.

Podręczny sprzęt pomocniczy do układania posadzek. Mieszalniki do klejów i zapraw.

5. Transport.

Samochód dostawczy, rozładunek ręczny.

6. Wykonanie robót.

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 wykonywać w koordynacji z innymi robotami wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. Należy stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów.

7. Kontrola jakości

Sprawdzenie zgodności cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.

Sprawdzenie aktualności atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania.

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta, zwłaszcza stanu podłoży.

Sprawdzenie efektu ostatecznego.

8. Jednostka obmiaru

Wykładziny posadzkowe – (m2).

9. Odbiór

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. W przypadku posadzek przewodzących- po przedłożeni wyników pomiarów oporności.

10. Podstawa płatności

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach końcowych robót.