Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 5	Załącznik nr 1

Oferta cenowa

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

(wymienić wszystkie oferowane podzespoły i urządzenia)

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1. | System audiowizualny |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt  i oprogramowanie są fabrycznie nowe i pochodzą z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /PARAMETRY GRANICZNE

ZADANIE NR 5

Zamawiający w głównej siedzibie (Warszawa Ursynów) posiada 4 sale operacyjne  zlokalizowane:

- II piętro budynek C (Blok Operacyjny:  sala 1 – pomieszczenie nr 253, sala 2 – pomieszczenie nr 249/252, sala 3 – pomieszczenie 247/248)

- Piwnica (-1) budynek B (Sala operacyjna hybrydowa).

Zamawiający posiada  salę badań RTG  (parter, bud. C, sala nr 037) wymaganą do włączenia w oferowany system.

Zamawiający posiada w głównej siedzibie sale konferencyjną hybrydową  (budynek B, parter)  oraz sale konferencyjną klinik chirurgii (budynek B, II piętro).

Zamawiający wymaga wykonania wraz z pełnym uruchomieniem systemu audiowizualnego umożliwiającego m.in.:

- przekazywanie obrazu  pola operacyjnego na w/w sale konferencyjne

- przekazanie obrazu z urządzeń diagnostycznych (np. laparoskop) znajdujących się na sali operacyjnej na w/w sale konferencyjne

- dwustronna komunikacje audio-wideo pomiędzy dowolną salą operacyjną a dowolną salą konferencyjna (zapewnienie możliwości rozmowy pomiędzy osobami w Sali operacyjnej i osobami w Sali konferencyjnej)

- aktywny udział w konferencji osób z zewnątrz (dwukierunkowa komunikacja audio-wideo, widoczność dla osoby zewnątrz  materiałów np. dokumentów udostępnianych lokalnie w sali konferencyjnej) np. prelegent – minimum 5 uczestników tego typu

- pasywny udział w konferencji osób z zewnątrz (słuchacz) – minimum 50 uczestników tego typu

- rejestracje danych audio-wideo wideokonferencji na rozwiązaniu do archiwizacji.

Zamawiający dysponuje kamera TruVidio HD 7500 retrofitting 1 szt. na potrzeby projektu.

Na w/w salach konferencyjnych Zamawiający dysponuje prostą infrastrukturą umożliwiająca prowadzenie wykładów. Istnieje możliwość wykorzystania całości lub części funkcjonujących w w/w salach urządzeń w tym projekcie.

Zamawiający na w/w salach operacyjnych posiada następujące urządzenia wymagające uwzględnienia w związku z budową systemu audiowizualnego:

- Sala operacyjny hybrydowa

Siemens Artis Zee zaawansowany aparat rentgenowski do badania naczyń i przepływów naczyniowych

- Sala operacyjna 1

kolumna laparoskopowa Stryker SDC HC z kamera 1088i HD (wyposażona w Video Out BNC, RJ45, 2 szt. s-video out)

- Sala operacyjna 2

kolumna laparoskopowa Stryker SDC HC z kamera 1088i HD (wyposażona w Video Out BNC, RJ45, 2 szt. s-video out)

- Sala operacyjna 3

na sali jest używane ruchome urządzenie Philips Ramie C BV pulsera 12 (RJ45, wejscia: Video In

wyjścia: Video Out) lub aparat RTG Cyberblok firmy ATS (bez gniazd we/wy)

Zamawiający na sali badań RTG  (parter, bud. C, sala nr 037) posiada aparat RTG Siemens AXIOM Luminos dRF do badań naczynionych.

| I. | ZINTEGROWANY SYSTEM AUDIOWIZUALNY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry | Warunek graniczny | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
|  | Zintegrowany system audiowizualny wymagania ogólne |  |  |
| 1.1 | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne systemu audiowizualnego (zarówno np. rozwiązanie sprzętowe, jak i rozwiązanie programowe streamingu). W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego należy załączyć do oferty projekt techniczny systemu (celem weryfikacji zgodności za zapisami SIWZ przez Zamawiającego) | TAK |  |
| 1.2 | Zamawiający wymaga możliwości wczytywania do systemu audiowizualnego (i funkcjonalności ich prezentacji): -dokumentów w formacie pdf -dokumentów pakietu biurowego MS-Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx -plików graficznych: jpg, bmp, tif | TAK |  |
| 1.3 | Zamawiający wymaga możliwości wyświetlania w systemie audiowizualnym plików typu DICOM. Zamawiający wymaga funkcjonalności pobierania obrazów DICOM z posiadanego serwera obrazów radiologicznych. Zamawiający dopuszcza użycie oprogramowania firm trzecich np. Conquest DICOM software. |  |  |
| 1.4 | Wszystkie oferowane urządzenia i podzespoły maj być fabrycznie nowe, znajdujące się obecnie w ofercie producenta. Rok produkcji 2013 lub 2014. |  |  |
|  | Zintegrowany system audiowizualny (szt. 1) – funkcjonalności: |  |  |
|  | System audiowizualny obsługujący 4 jednostki rejestrujące (4 sale operacyjne) obraz wideo i audio, sterowane dotykowo oraz dodatkowo głosem (proste polecenia start zapisu/stop zapisu, itp.). | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi posiadać opcję identyfikacji pacjenta po kodzie kreskowym. Informacja o odczytanym kodzie musi być zapisana i powiązana ze zarchiwizowanymi zapisami audio-wideo. (Możliwość wyszukiwania). Zamawiający w systemie oprogramowania szpitalnego będzie wykorzystywał do identyfikacji pacjenta kody kreskowe: QR Code, Code 39 | TAK |  |
|  | System wyposażony w 4 tory audio i wideo (po jednym w każdej Sali operacyjnej) pozwalające na wysyłanie i rejestrację z sal operacyjnych sygnałów z aparatury medycznej w jakości FullHD. Ułożenie torów pomiędzy każdą salą operacyjną a dwoma salami konferencyjnymi. Wymagana komunikacja dwustronna sala operacyjna <---> sala konferencyjna | TAK |  |
|  | Transmisja obrazu z 4 Sal operacyjnych pozwalająca na wysyłanie obrazu w jakości FullHD co najmniej 30 klatek na sekundę. | TAK |  |
|  | Czas opóźnienia (latencji) dla jakości FullHD w trakcie transmisji do sal konferencyjnych na żywo nie więcej niż 100 ms | TAK |  |
|  | Rejestracja SD /Rejestracja HD w zależności od rodzaju urządzeń nadawczych znajdujących się na salach (kamera zabiegowa pola operacyjnego / laparoskop / ramię C). | TAK |  |
|  | Brak ograniczenia czasu nagrywania (czas limitowany jedynie pojemnością archiwum). | TAK |  |
|  | Centralna jednostka przechowująca materiał audiowizualny (serwer wraz z macierzą dyskową), pozwalająca: - na udostępnianie uprawnionym osobom w celach dydaktycznych (materiały zanonimizowane) zarejestrowanego procesu leczenia, - wykorzystanie materiału w postępowaniach sądowych lub dyscyplinarnych (pełny dostęp). | TAK |  |
|  | Dodatkowe 4 tory wizyjne dla obrazu i dźwięku umożliwiające kontakt wzrokowy i głosowy pomiędzy salami operacyjnymi a salami konferencyjnymi. Wymagana dla obrazu jakość Full HD. Tory audio muszą być zabezpieczone przed sprzężeniami i pogłosami. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca na prowadzenie komunikacji (z zachowaniem wszystkich powyżej opisanych elementów archiwizacji takich spotkań) z uczestnikami z wykorzystaniem sieci WAN (np. Internet), w tym również możliwość udziału sal konferencyjnych w takim „spotkaniu”. | TAK |  |
|  | Komunikacja zdalna musi być zaopatrzona w rozwiązania (narzędzia) do testowania łączy, tak by powiadamiać użytkowników zaproszonych do konferencji o jakości ich łączy lub o problemach jakie się mogą pojawiać w trakcie konferencji. | TAK |  |
|  | Komunikacja zdalna możliwa za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania specjalistycznego łatwego w instalacji przez użytkownika | TAK |  |
|  | Użytkownicy biorący udział w konferencji muszą mieć możliwość wyłączenia widoków innych użytkowników oraz zarządzać ich audio (ściszanie-pogłaśnianie), bez wpływu na ustawienia konfiguracyjne innych użytkowników. | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać podział uczestników na role czynne (możliwość prowadzenia konwersacji) i role bierne (możliwość wyłącznie śledzenia przebiegu operacji/konwersacji). | TAK |  |
|  | Wszyscy uczestnicy konferencji (zarówno w salach konferencyjnych jak i zaproszeni biorący udział z Internetu) muszą mieć dostęp do dokumentacji udostępnionej na potrzeby konferencji | TAK |  |
|  | Po wykonaniu zabiegu cały materiał audio-wizualny z operacji musi być zarchiwizowany na serwerze (archiwum). | TAK |  |
|  | Funkcjonalność kontrolowanego uprawnieniami dostępu do danych w archiwum. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność nagrywania zapisanych danych audio-video na płytach DVD/DB | TAK |  |
|  | Urządzenia na sali takie jak stanowisko komputerowe chirurga muszą być obsługiwane dotykowo, a dodatkowo obsługiwane głosowo (proste polecenia start zapisu/stop zapisu archiwizacji, itp.). | TAK |  |
|  | Każda sala operacyjna musi być docelowo wyposażona w co najmniej 4 monitory, na których będą wyświetlane: a/ aplikacja do zarządzania systemem audiowizualnym w celach nagrań lub przechodzenia do trybu wideokonferencji, b i c/ do wyświetlania dokumentacji medycznej, d/ do wideokonferencji umożliwiającej komunikacje z osobami poza salą operacyjną. Brakujące monitory dostarcza oferent. Zamawiający dopuszcza inną organizacje (podział) funkcji systemu audiowizualnego na poszczególne monitory | TAK |  |
|  | Sale konferencyjne powinny być wyposażone w monitory i urządzenia umożliwiające: a/ oglądanie widoku z kamer i urządzeń sal operacyjnych: ramienia C, laparoskopu, pola operacyjnego (wszystko w jakości Full Hd – co najmniej 30 klatek/s); b/ oglądanie osoby wykonującej operacje (chirurga operującego); c/ oglądanie dokumentacji medycznej; d/ udział w wideokonferencji osób z zewnątrz. | TAK |  |
|  | Dodatkowo sala konferencyjna (audiowizualna hybrydowa, parter bud. B) powinna być wyposażona w kamerę FullHD i rejestrator obrazu przeznaczony do rejestracji ogólnego widoku z sali. Kamera musi być zdalnie sterowana w celu realizacji nagrań. Sala w której znajdować się będzie rejestrator i kamera HD musi być wyposażona w system wideokonferencyjny, opisany poniżej. | TAK |  |
|  | # Funkcjonalność definiowania stref czasowych dla użytkowników zapraszanych do konferencji, tak by zaproszenia wysyłane mailowo uwzględniały czas zapraszanego do konferencji uczestnika. | TAK |  |
|  | # Wybór języka aplikacji dla każdego użytkownika zaproszonego do konferencji (co najmniej: język polski, język angielski). | TAK |  |
|  | # Możliwość wgrania dodatkowej wersji językowej, której wybór przez administratora zmienia widoki dla dowolnie wskazanych uczestników (w tym możliwość przypisania na stałe wersji językowej dla uczestnika). Wgranie wersji językowych musi polegać na prostym rozwiązaniu np. przetłumaczeniu słów kluczowych w pliku tekstowym, a następnie na zaimportowaniu ich do systemu konferencyjnego. |  |  |
|  | Zapraszanie uczestników automatycznie generowanymi e-mailami w odpowiednich wersjach językowych. | TAK |  |
|  | Możliwość publikowania wideokonferencji na stronach internetowych (telewizja internetowa). | TAK |  |
|  | Określanie ról uczestników biorących udział w wideokonferencji (co najmniej): - Organizator (zwołuje konferencję, tworzy lub załącza przygotowane pliki, prezentacje, testy, ankiety, nadaje uprawnienia uczestnikom) - Prowadzący/Przewodniczący/Moderator (zarządza wideokonferencją) - Uczestnik (wykorzystuje wszystkie opcje ustalone przez organizatora wideokonferencji) - Prezenter (osoba aktualnie przeprowadzająca prezentację) - Słuchacz/Gość (jest biernym uczestnikiem, jedynie odbiera video i audio) | TAK |  |
|  | Konfigurowanie opcji wideokonferencji (włączanie/wyłączanie jednej lub wielu dostępnych opcji). | TAK |  |
|  | Uwierzytelnianie uczestników wideokonferencji poprzez zaszyfrowany link. | TAK |  |
|  | Przygotowywanie ankiet (lista pytań, odpowiedzi), możliwych do wyświetlania uczestnikom konferencji zdalnie uczestniczącym. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność załączania materiałów filmowych i prezentacji. | TAK |  |
|  | Wideokonferencja zapewniająca możliwość transmisji wideo przez i do wielu uczestników jednocześnie. | TAK |  |
|  | Prowadzenie wideokonferencji z transmisją audio przez wielu i do wielu uczestników jednocześnie. | TAK |  |
|  | Prowadzenie czatu tekstowego przez uczestników. | TAK |  |
|  | Możliwość wgrywania plików przez uczestników do systemu w czasie spotkania. | TAK |  |
|  | Możliwość pobieranie plików wgranych do systemu przez uczestników ale pod warunkiem udostępnienia przez organizatora. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia chatu prywatnego między dwoma Uczestnikami. | TAK |  |
|  | Rysowanie i zaznaczanie zmian na prezentacji. | TAK |  |
|  | Przeprowadzanie głosowań jawnych i tajnych. | TAK |  |
|  | Możliwość czasowego zawieszenia udziału w spotkaniu. | TAK |  |
|  | Prywatny notes dla każdego uczestnika. Zapisywanie notatek na dysk (na dysk lokalny komputera użytkownika) | TAK |  |
|  | Funkcjonalność przeprowadzania i wypełnianie ankiet. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność zapisywanie plików prezentacji na komputerze uczestnika. Funkcjonalność drukowanie prezentacji. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania prezentacji z naniesionymi grafikami do pliku graficznego | TAK |  |
|  | Wyświetlanie prezentacji. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie filmów video równoczesne u wszystkich uczestników. | TAK |  |
|  | Rysowanie i zaznaczanie zmian na filmie przez Uczestników. | TAK |  |
|  | Udzielanie głosu jednemu lub kilku uczestnikom. | TAK |  |
|  | Odbieranie głosu uczestnikom. | TAK |  |
|  | Zapraszanie nowych uczestników. | TAK |  |
|  | Wykluczanie uczestników. | TAK |  |
|  | Łączenie uczestników w oddzielne grupy robocze. | TAK |  |
|  | Przekazywanie dowolnemu uczestnikowi uprawnień dotyczących: - pokazywania prezentacji - zarządzania uczestnikami - organizowania testu - organizowania ankiety - organizowania głosowania - zarządzania plikami. | TAK |  |
|  | Nadawanie i odbieranie przez prowadzącego uprawnień uczestnikom dotyczących jednej lub wielu funkcji. | TAK |  |
|  | Nadawanie i odbieranie przez prowadzącego uprawnień gościom dotyczących otrzymywanego obrazu/dźwięku. | TAK |  |
|  | Archiwizowanie treści chatów publicznych. | TAK |  |
|  | Wysyłanie e-mailem spersonalizowanego stenogramu z wideokonferencji w odpowiedniej wersji językowej dla każdego użytkownika zawierającego: - opis przebiegu spotkania - treści i wyniki głosowań - linki do dokumentów - listę obecności oraz godziny obecności - historię konferencji oraz czasy i zdarzenia - zapis czatu. | TAK |  |
|  | Wysyłanie e-mailem wyników ankiet. | TAK |  |
|  | Wysyłanie e-mailem wyników głosowania. | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego zarządzania systemem konferencyjnym | TAK |  |
|  | Prowadzący prezentację w sali konferencyjnej musi mieć możliwość pokazywania na tablicy i zaznaczania dotykowo szczegółów lub wyboru funkcji, które są widoczne na wszystkich prezentacjach uczestników zalogowanych do konferencji lub może pracować przy komputerze posługując się myszką i klawiaturą. | TAK |  |
|  | Wraz z rozwiązaniem musi być dostarczona i skonfigurowana cała infrastruktura serwerowa do przechowywania materiałów audiowizualnych oraz strumieniowania sygnałów dla wideokonferencji. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność obsługi protokołu SIP, możliwość integracji z centralą telefoniczną IP | TAK |  |
|  | Sala konferencyjna hybrydowa (parter, bud. B, poziom 0) |  |  |
|  | Monitor 80" zgodny z DICOM wraz z nakładką dotykową z PC (1 szt.) o parametrach nie gorszych niż: - Rozmiar ekranu 80” (minimum) - Kontrast co najmniej 5000:1 - Format obrazu: 16:9 - Technologia wykonania panelu UV²A z krawędziowym podświetlaniem LED - Jasność 460[cd/m²] - Rozdzielczość natywna ekranu 1920x1080(60Hz) - Kąty widzenia[°]: 176(pionowo)/176(pionowo) - Czas reakcji [ms]: 6 (Grey to Grey) Wejścia sygnału A/V: - 1 x wejście HDMI v1.3 (z HDCP) – (minimum) - 1 x wejście DVI-D (z HDCP) – (minimum) - 1 x wejście DisplayPort (z HDCP) – (minimum) - 1 x wejście D-sub 15 pin (minimum) - 1 x wejście RGBHV (BNC) (minimum) - 1 x wejście Composite (BNC) (minimum) - 1 x wejście analogowe audio 3,5mm Jack (minimum) Wyjścia sygnału A/V: - 1 x wyjście sygnału DVI-D - 1 x wyjście analogowe audio 3,5mm jack Interfejsy komunikacyjne: - 1 x port RJ45 wykorzystywany do komunikacji i transmisji sygnału z przełącznikiem prezentacyjnym (minimum) - 1 x port RS232 - 1 x złącze jack 3,5mm do zdalnego sterowania Funkcje: - Zintegrowana nakładka 6 dotykowa z komputerem sterującym - Programowalny czujnik natężenia oświetlenia zewnętrznego - Slot kart STv2 – zgodny ze standardem OPS - Zgodność z normą DICOM - Kopiowanie ustawień monitora przez złącze RS232 - Funkcja wygaszacza ekranu - Możliwość zmiany priorytetu złączy wideo - Możliwa sprzętowa kalibracja barw - Pamięć ustawień matrycy - wbudowana funkcja wyświetlania „obrazu w obrazie” PIP | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Monitor 55" zgodny z DICOM (szt. 2) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Rozmiar ekranu 55” (minimum) - Kontrast 4000:1 - Format obrazu: 16:9 - Technologia wykonania panelu AMVA3 z krawędziowym podświetlaniem LED - Jasność 450[cd/m²] - Rozdzielczość natywna ekranu 1920x1080(60Hz) - Kąty widzenia [°] 178(pionowo), 178(poziomo) - Czas reakcji [ms] 6,5 (Grey to Grey) Wejścia sygnału A/V: - 1 x wejście HDMI v1.3 (z HDCP) – (minimum) - 1 x wejście DVI-D (z HDCP) – (minimum) - 1 x wejście DisplayPort (z HDCP) – (minimum) - 1 x wejście D-sub 15 pin (minimum) - 1 x wejście RGBHV (BNC) (minimum) - 1 x wejście Composite (BNC) (minimum) - 1 x wejście analogowe audio 3,5mm Jack (minimum) Wyjścia sygnału A/V: - 1 x wyjście sygnału DVI-D - 1 x wyjście analogowe audio 3,5mm jack Interfejsy komunikacyjne: - 1 x port RJ45 wykorzystywany do komunikacji i transmisji sygnału z przełącznikiem prezentacyjnym (minimum) - 1 x port RS232 - 1 x złącze jack 3,5mm do zdalnego sterowania Funkcje: - Programowalny czujnik natężenia oświetlenia zewnętrznego - Slot kart STv2 – zgodny ze standardem OPS - Zgodność z normą DICOM - Kopiowanie ustawień monitora przez złącze RS232 - Funkcja wygaszacza ekranu - Możliwość zmiany priorytetu złączy wideo - Możliwa sprzętowa kalibracja barw - Pamięć ustawień matrycy - wbudowana funkcja wyświetlania „obrazu w obrazie” PIP - Chłodzenie aktywne - Zintegrowane głośniki (10W + 10W) |  |  |
|  | Uchwyt dla monitora (szt. 1) Uchwyt o parametrach nie gorszych niż: - możliwość regulacji przesunięcia poprzecznego: 23,5” (596,9mm) - możliwość ręcznej regulacji wysokości: 1” (25mm) - minimalna odległość od ściany: 2,23” (56,6mm) - orientacja montażu: pozioma - całkowite wymiary: 16.5" x 48.4" x 2.23" (419 x 1230 x 57mm) - możliwość montażu monitorów o rozmiarach: od 55 - 82” - zgodność z uchwytami montażowymi : od 200mm x200mm do 1230 x 660mm - obciążenie dopuszczalne 250lbs (113,4kg) | TAK |  |
|  | Uchwyt dla monitora (szt. 2) Uchwyt o parametrach nie gorszych niż: - możliwość regulacji przesunięcia poprzecznego: 9” (228,6mm) - możliwość ręcznej regulacji wysokości: 1” (25mm) - minimalna odległość od ściany: 3,25” (82,6mm) - maksymalne odsunięcie od ściany: 25” (635mm) - orientacja montażu: pozioma/pionowa - całkowite wymiary: 22.0" x 27.3" x 3.3" (560 x 692 x 83mm) - możliwość pochylenia uchwytu: + 5° , - 15° - możliwość montażu monitorów o rozmiarach: od 42” - 71" - zgodność z uchwytami montażowymi : 200 x 200mm - 862 x 517mm - obciążenie dopuszczalne 200 lbs (90.7kg) | TAK |  |
|  | Komputer klasy PC (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - procesor Intel i7-4770 - pamięć RAM 8GB (minimum) - HDD 1TB RAID 1/5 - DVD-RW - komunikacja WiFi - system operacyjny Windows 7 Pro PL 64-bit lub równoważne | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Karta grafiki (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - interfejs PCIe Gen2 x 1 - pobór mocy maks. 15 W - wymiary nie większe niż 169.67mm (dł) x 64.46mm (wys.), mieszczący się w szerokości jednego slotu PCIe; - kompatybilność z Windows XP / Windows 7 - 32/64-bit - kompatybilność z Intel® oraz AMD; - akcelerator grafiki ATI FirePro TM; - pamięć 512 MB DDR3, 64-bit; - przepustowość szyny 9.6 GB/s; - głębia kolorów: 32-bit; - standard Single-Link DVI v1.0; Display Port (DP) v1.1a; - wsparcie sprzętowe Direct3D Microsoft® DirectX v11.0, Vertex Shader 5.0, Pixel Shader 5.0, OpenGL 4.0; - złącze DMS-59 to Single-Link DVI; | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Grabber video (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - wsparcie sterowników Microsoft® DirectShow® API i Linux - wejście wideo SDI Full HD: SDI (BNC x 4) - wejście audio: Embedded SDI (4 pary stereo na kanał SDI) - interfejs PCI Express (x 4): sloty x 4, x 8 lub x 16 - pre-processing: CEA-608/CEA-708 - nakładanie warstwy logo/bitmapy - funkcjonalności: skalowanie, przycinanie, usuwanie przeplotu | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Kamera Full HD (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - zoom optyczny x 10; - zoom cyfrowy x 4; - rodzaj sygnału 1080i/59.94; - przetwornik 1/3" CMOS, 2 Mpix; - obiektyw 10X (F1.8~F2.1, f=5.1mm~51mm); - kąty: poziomo 360°, nachylenie -30~90°; - ustawienie ostrości, automatyczne i manualne - minimalne oświetlenie 12 Lux (50IRE); - prędkość migawki 1/2 ~ 1/10000 sek; - wymiary 260 x 160 x 140 mm; - temperatura przechowywania: 0°C ~ +40°C; | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Urządzenie Blu-Ray (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Certyfikat THX - Obsługa płyt Blu-ray 3D (po podłączeniu do telewizora obsługującego sygnał 3D) - 2 wyjścia HDMI obsługujące: 3D, 1080p, Deep Color™, x.v. Color ™ i CEC - Dekodery: Dolby TrueHD® i Dolby Digital Plus® - Dekoder: DTS-HD Master Audio Essential™ - Skalowanie obrazu do 1080p - Odtwarzanie plików: AVCHD*, DivX®HD, MP3, WMA i JPEG - Certyfikat DLNA, wersja 1.5 - strumieniowe przesyłanie video, zdjęć i muzyki (kompatybilny z formatami: MPEG 1, MPEG 2 PS, MPEG 2 TS/TTS, LPCM, MP3, WMA, JPEG) - Niezależne obiegi układów audio, cyfrowego i analogowego video - Centralnie zamontowany mechanizm napędu - Pokryte złotem gniazda: HDMI (1.4a), analogowe audio, cyfrowe video (koaksjalne), analogowe wyjścia video - Port USB - Port Ethernet - Port RS232 | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Nadajnik multiformatowy (szt. 2) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - 1 x wejście HDMI (minimum) - 1 x wejście HD-15 (obsługa sygnałów (RGBHV, RGBs, RGsB, Y/Pb/Pr, Y/c / S-Video, Composite – wymagane zastosowanie odpowiedniego adaptera (minimum) - 1 x analogowe wejście audio (minimum) - 1 x cyfrowe wejście audio (minimum) - 1 x port wejściowy podczerwieni IR (minimum) - 1 x port wyjściowy podczerwieni IR (minimum) - 1 x port szeregowy RS-232 (minimum) - 1 x port Ethernet (RJ45) (minimum) - 1 x port RJ45 wykorzystywany do komunikacji i transmisji sygnału z przełącznikiem prezentacyjnym (minimum) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Odbiornik HDMI (szt. 3) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - 1 x wyjście HDMI (minimum) - 1 x analogowe wyjście audio (minimum) - 1 x port wejściowy podczerwieni IR (minimum) - 1 x port wyjściowy podczerwieni IR (minimum) - 1 x port szeregowy RS-232 (minimum) - 1 x port Ethernet (RJ45) (minimum) - 1 x port RJ45 wykorzystywany do komunikacji i transmisji sygnału z przełącznikiem prezentacyjnym (minimum) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Bezprzewodowy panel dotykowy (szt. 1) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - ekran: aktywna matryca LCD TFT IPS z krawędziowym podświetlaniem LED - wielkość ekranu panelu dotykowego 9” (minimum) - ekran dotykowy pojemnościowy z funkcją multi touch (obsługa równoczesnego dotyku 3 punktów) - rozdzielczość ekranu 800x480 pixeli - proporcje ekranu 16:9 - jasność ekranu 400 nit - kontrast ekranu 900:1 - głębia kolorów 24 bit - kąty widzenia: poziomo +/-85°, pionowo +/-85° - wbudowany mikrofon - wbudowane głośnik 2W/4ohm (minimum) - wbudowany czujnik oświetlenia z funkcją automatycznej regulacji jasności podświetlenia - wbudowana pamięć SDRAM: 256Mb - wbudowana pamięć SD Flash: 2Gb z 1.1GB pamięci użytkowej - wbudowany przycisk uśpienia/wyłączenia panelu - możliwość zasilania PoE z zasilacza tego samego producenta - zintegrowana podpórka i rysik Interfejsy komunikacyjne (minimum): - 1 x port Ethernet 10/100, złącze RJ45 - 2 x port USB HOST - 1 x port Micro-USB | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Stacja dokująca dla panelu (szt. 1) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z panelem dotykowym wyżej wymienionym oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - wymiary: 15.9 cm x 29.2 cm x 13.9 cm - możliwość zasilania PoE - wsparcie zabezpieczenia hasłem w wypadku nieautoryzowanego wyjęcia panelu ze stacji - automatyczne przełączanie pomiędzy siecią bezprzewodową i LAN w chwili zadokowania panelu w stacji - wbudowane porty USB - możliwość podpięcia klawiatury i myszy na złączach USB dla obsługi panelu tego samego producenta | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Sterownik oświetlenia – DALI (szt. 1) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z wbudowanym matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - możliwość sterowania oraz zarządzania systemami DALI z poziomu jednostki sterującej | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Sterownik RS-232 (szt. 2) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą AV oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - możliwość zarządzania modułem z jednostki sterującej poprzez port Ethernet (RJ45) - możliwość zasilania modułu poprzez port Ethernet PoE (RJ45) - Interfejsy komunikacyjne (minimum): - 1 x konfigurowalny port komunikacyjny RS-232/422/485 z obsługą XON/XOFF, CTS/RTS, 300 - 115.2K Baud - 1 x port port komunikacyjny RS-232 z obsługą CTS/RTS, 300 - 115.2K Baud | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Głośnik ścienny (szt. 4) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Dwudrożna kolumna ścienna - Zakres częstotliwości (-10 dB, 8Ω): 110 Hz - 20 kHz (minimalny) - Efektywność 90 dB SPL 1W/1m (minimalna) - Impedancja nominalna: 8 Ω - Maksymalna moc RMS: 25W - Wbudowany transformator linii 100V - Odczepy dla 100V: 2.5W/ 5W/ 7.5W/ 15W - Stopień ochrony: IP54 - Waga maksymalna:1,45kg | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Wzmacniacz audio (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - moc wyjściowa 4 x 70W (100V) - pasmo przenoszenia (-3dB) ,30Hz – 55kHz - stosunek sygnał/szum (100V), >90dB - przesłuch międzykanałowy dla 1kHz/100V, >90dB - wbudowany filtr górnoprzepustowy , 70Hz - możliwość pracy w trybie dwu ,trzy oraz czterokanałowym z sumowaniem mocy wyjściowej - możliwość podłączenia głośników do linii 100V bez konieczności użycia wyjściowego transformatora linii - chłodzenie konwekcyjne - zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem - zabezpieczenie przed przeciążeniem - zabezpieczenie przed przesterowaniem - 4 x symetryczne wejścia mono - 4 x porty zdalnego sterowania głośności (0 - 10 VDC) - tryb auto standby aktywowany przy braku sygnału wejściowego przez 2 minuty - pobór mocy w trybie stand-by: <3W | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Mikrofon bezprzewodowy do ręki (szt. 2) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Częstotliwość pracy: 863.150-864.850 MHz - Możliwość wyboru pracy na jednym z 4 kanałów Mikrofon bezprzewodowy: - wkładka dynamiczna - moc nadawania 10mW(max) - system modulacji: synteza PLL - czas pracy na baterii do 10h - wskaźnik sygnalizujący poziom baterii - waga 220g (max) Odbiornik bezprzewodowy: - system odbiorczy –podwójna super-heterodyna Wyjścia dźwięku: 1. Zbalansowane: +16dB(max), 600Ω, złącze: XLR-3-31 2.Niezbalansowane: +10dB(max), 600Ω, złącze: Jack - Czułość odbiornika: 90dB(min), s/n 20dBµV wej. - Czułość wyciszania: 18-40dBµV regulowana - Stosunek sygnał/szum: 95dB (min) - Pasmo przenoszenia: 100Hz-15kHz, +/-3dB - Zniekształcenia harmoniczne 1% (max) Wskaźniki: 1. aktywna antena A lub B 2. wskaźnik przesterowania 3. poziom sygnału radiowego 4. zasilanie - W komplecie zasilacz AC/DC (100mA/12V) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Mikrofon bezprzewodowy krawatowy (szt. 4) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: -Częstotliwość pracy: 863.150-864.850 MHz -Możliwość wyboru pracy na jednym z 4 kanałów Mikrofon z nadajnikiem: - moc nadawania 10mW(max) - system modulacji: synteza PLL - czas pracy na baterii do 10h - wskaźnik sygnalizujący poziom baterii - waga 90g (max) Odbiornik bezprzewodowy: -system odbiorczy –podwójna super-heterodyna Wyjścia dźwięku: 1. Zbalansowane: +16dB(max),600Ω, złącze: XLR-3-31 2.Niezbalansowane: +10dB(max),600Ω, złącze: Jack -Czułość odbiornika: 90dB(min),s/n 20dBµV wej. -Czułość wyciszania: 18-40dBµV regulowana -Stosunek sygnał/szum: 95dB (min) -Pasmo przenoszenia: 100Hz-15kHz, +/-3dB -Zniekształcenia harmoniczne 1% (max). Wskaźniki: 1. aktywna antena A lub B 2.wskaźnik przesterowania 3. poziom sygnału radiowego 4. zasilanie -W komplecie zasilacz sieciowy | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Przyłącze stołowe VGA, HDMI, AUDIO, LAN (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Budowa modułowa - Wymagany zestaw komponentów składowych - Ręcznie otwierana i zamykana pokrywa gniazd - Pojemność ramki wewnętrznej: - 1 x gniazdo zasilające - 1 x złącze HDMI - 1 x złącze VGA - 1 x złącze Audio Wymiary urządzenia: - pokrywa gniazd: 17.6cm x 14.0cm - obudowa: 13.6 x 10.2cm x 13.0cm | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Serwerownia (zaplecze) sali konferencyjnej audiowizualnej – hybrydowej (parter, bud. B) |  |  |
|  | Matryca modularna 32x32 – obudowa (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: -Jednostka sterująca -Możliwość utworzenia matrycy A/V 32x32 -Procesor sterujący 404 MIPS PowerPC -Wbudowana pamięć (minimum): 256 MB SDRAM; 1 MB NVRAM; 2 GB FLASH - W pełni redundantny zasilacz (Dwa zasilacze redundantne) - Możliwość wymiany kart rozszerzeń bez wyłączania matrycy - Dwukierunkowa konwersja sygnałów video analogowych i cyfrowych ze skalowaniem obrazu - Dwukierunkowa konwersja sygnałów audio analogowych i cyfrowych. - Obsługa protokołów EDID i HDCP - Obsługa formatów video 3D oraz Deep Color - Obsługa formatów audio Surround Sound (Dolby Digital, DTS do 8 kanałów L-PCM dla 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz) - Transmisja sygnałów HDMI z HDCP po skrętce CAT5 do 100m. Interfejsy komunikacyjne (minimum): - 1 x port sterujący szeregowy RS-232 (dwukierunkowy) - 1 x port sterujący USB (złącze mini USB) - 1 x port programowania USB (złącze mini USB) - 1 x port Ethernet (RJ45) - 2 x port RJ45 wykorzystywany do sterowania urządzeniami poprzez skrętkę CAT6 Matryca (przełącznik) audio/wideo – wejścia (minimum): - 32 x wejścia Video (złącze wykorzystywane do transmisji sygnałów A/V) - 16 x analogowe audio stereo ,złącze typu terminal block Matryca (przełącznik) audio/wideo – wyjścia (minimum) - 32 x wyjścia Video (złącze wykorzystywane do transmisji sygnałów A/V) - 16 x analogowe audio stereo ,złącze typu terminal block - Urządzenie przystosowane do montażu w szafie RACK 19” (wysokość 4U) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Karta wejściowa - światłowodowa (szt. 3) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: Złącza wejściowe: - 4 x złącza światłowodowe typu SC - Obsługiwane typy sygnałów: - Video, Audio, Serial Data (Sygnał Video musi być obecny aby można było transmitować sygnał Audio i sygnał danych szeregowych) - Możliwość transmisji sygnału do 900 metrów (minimum) - Szybkość transmisji danych: 4,95Gbps - Kompatybilność z modułami nadajników/odbiorników światłowodowych tego samego producenta: DVI TX/RX, HD-15 TX/RX - Obsługa rozdzielczości obrazu: od 640x480@60Hz do 1920x1080@60Hz - obsługa sygnałów Audio: analogowego Stereo, S/PDIF (do częstotliwości próbkowania 96 kHz) - obsługa danych magistrali szeregowej: dwukierunkowy RS232, do 115.2kB - obsługiwane kable światłowodowe: multimode simplex (z terminacją SC) 50/125 µm (preferowane) lub 62.5/125 µm | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Karta wejściowa - DX-Link (szt. 1) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - 4 x wejście ze złączem RJ45 (złącze wykorzystywane do transmisji sygnałów A/V w oparciu o skrętkę CAT6 (minimum) - transmisja sygnału HDMI z HDCP za pomocą skrętki CATt6 do 100m - Obsługa protokołów EDID i HDCP | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Karta wyjściowa - DX-Link (szt. 2) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - 4 x wyjście ze złączem RJ45 (złącze wykorzystywane do transmisji sygnałów A/V w oparciu o skrętkę CAT6 (minimum) - transmisja sygnału HDMI z HDCP za pomocą skrętki CATt6 do 100m - Obsługa protokołów EDID i HDCP | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Karta wyjściowa - DVI (szt. 1) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - złącza wyjściowe: 4 x DVI-I (obsługiwany sygnał DVI-D Single Link) - Kompatybilne formaty: DVI/HDCP - Typ obsługiwanych sygnałów: DVI-D (Single Link) - HDMI (za pomocą adaptera DVI) - Pełne wsparcie dla trybu HDMI - Obsługa protokołów DDC/EDID - Obsługa rozdzielczości od 480p do 1080p(60Hz) - Skalowany sygnał wyjściowy video lub możliwość pracy w trybie Bypass - Głębia kolorów: 24bit - Poziom sygnału wyjściowego (nominalny): - 1Vpp (różnicowy) - Czas narastania/opadania sygnału wyjściowego: - 100 ps min - 200 ps max (20% - 80%) 0.16 UI min - 0.33 UI max (@ 1.65 Gbps, 20% - 80%) - Obsługa formatów video 3D oraz Deep Color – pass through | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Karta audio (szt. 2) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - 16 x wejście/wyjście stereo sygnału analogowego audio (możliwość przyporządkowania funkcjonalności we/wy dla konkretnego złącza) - dwukierunkowa konwersja sygnałów analogowych i cyfrowych audio stereo - typ złączy terminal block - maxymalny poziom sygnału wejściowego analogowego +3 dBu, unbalanced -maksymalny poziom sygnału wyjściowego analogowego +2,8dBu, unbalanced -impedancja wejścia 10k(Ohm) -Impedancja wyjścia >=5k(Ohm) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Cyfrowa matryca audio (szt. 2) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - matryca audio o ilości wejść/wyjść 8x8 - pasmo przenoszenia 5Hz – 24kHz - przesłuch międzykanałowy w zakresie częstotliwości 20Hz - 20kHz: >90dB - wbudowany procesor DSP 2x 32/64 bit - możliwość konfiguracji i zarządzania za pomocą sieci ethernet (oprogramowanie producenta) - możliwość zarządzania matrycą za pomocą jednoski sterującej - wejścia/wyjścia sygnałów audio i sterowania: - 8 x symetryczne wejścia LINE/MIC z funkcją Phantom oraz możliwością ustawienia w tryb mono/stereo - 8 x symetryczne wyjścia z możłiwością ustawienia w tryb mono/stereo - 2 x wyjścia audio typu monitor - 8 x port GPI, 0-10VDC umożliwiające zarządzanie funkcjami : regulacji głośności, wyciszania, wywołania zaprogramowanych funkcji matrycy - 8 x port GPO (wyjścia przekaźnikowe) do zdalnego sterowania urządzeniami zewnętrznymi - 1 x port RS232, umożliwiający zarządzanie matrycą z poziomu jednostki sterującej - 1 x port Ethernet RJ45, umożliwiający zarządzanie matrycą z poziomu jednoski sterującej oraz programowanie matrycy za pomocą komputera z oprogramowaniem producenta - 1 x port RJ45, umożliwiający rozszerzenie ilości wejść/wyjść matrycy do 16x16 (przy zastosowaniu drugiej matrycy tego samego typu ) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Sala konferencyjna (piętro II, bud. B) |  |  |
|  | Monitor 46" zgodny z DICOM (szt. 2) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Rozmiar ekranu 46” (minimum) - Kontrast 4000:1 - Format obrazu: 16:9 - Technologia wykonania panelu AMVA3 z krawędziowym podświetlaniem LED - Jasność 500[cd/m²] - Rozdzielczość natywna ekranu 1920x1080(60Hz) - Kąty widzenia [°] 178(pionowo), 178(poziomo) - Czas reakcji [ms] 6,5 (Grey to Grey) Wejścia sygnału A/V: - 1 x wejście HDMI v1.3 (z HDCP) – (minimum) - 1 x wejście DVI-D (z HDCP) – (minimum) - 1 x wejście DisplayPort (z HDCP) – (minimum) - 1 x wejście D-sub 15 pin (minimum) - 1 x wejście Composite (BNC) (minimum) - 1 x wejście analogowe audio 3,5mm Jack (minimum) Wyjścia sygnału A/V: - 1 x wyjście sygnału DVI-D - 1 x wyjście analogowe audio 3,5mm jack Interfejsy komunikacyjne: - 1 x port RJ45 wykorzystywany do komunikacji i transmisji sygnału z przełącznikiem prezentacyjnym (minimum) - 1 x port RS232 - 1 x złącze jack 3,5mm do zdalnego sterowania Funkcje: - Programowalny czujnik natężenia oświetlenia zewnętrznego - Slot kart STv2 – zgodny ze standardem OPS - Zgodność z normą DICOM - Kopiowanie ustawień monitora przez złącze RS232 - Funkcja wygaszacza ekranu - Możliwość zmiany priorytetu złączy wideo - Możliwa sprzętowa kalibracja barw - Pamięć ustawień matrycy - wbudowana funkcja wyświetlania „obrazu w obrazie” PIP - Chłodzenie aktywne - Zintegrowane głośniki (10W + 10W) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Projektor zgodny z DICOM (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Projektor multimedialny z wymiennymi obiektywami - Dołączony obiektyw, współczynnik projekcji 1,5:3,02:1 - Technologia wykonania, LCD p-Si z MLA - Rozdzielczość natywna, 1920 x 1200 (WUXGA) - Jasność, 5000ANSI lumenów - Kontrast statyczny, 2000:1 - Czas życia lampy, 3000 (4000 Tryb Eco ) - Możliwość wymiany obiektywów Wejścia wideo: - 1 x 5BNC, - 2 x D-SUB - 1 x Display Port - 1 x HDMI (z HDCP) - 1 x S-video mini DIN 4-pin - 1 x VIDEO RCA Wyjścia wideo: - 1 x D-SUB 15 pin - Wejścia audio: - 1 x RCA stereo - 3 x 3,5mm Mini Jack Stereo - 1 x DisplayPort wsparcie dla sygnału Audio - 1 x HDMI wsparcie dla sygnału Audio Wyjścia audio: - 1 x 3,5mm Mini Jack Stereo - 2 x USB Type A (USB 2.0 high speed) Złącza sterowania: - 1 x RS232 (D-SUB 9 pin) - 1 x RJ-45 - Projektor sieciowy zgodny z Windows 7 - Technologia Lens Shift, możliwość przesunięcia obrazu w pionie +0,5max/-0.1max, w poziomie +/-0.3max - Funkcja łączenia krawędzi (Edge Blending) - Możliwość wyświetlania obrazu bezpośrednio z pamięci flash, za pomocą oprogramowania tego samego producenta - Symulacja standardu DICOM - Pionowe zestawianie projektorów - PIP/Side by Side - Opcjonalna sieć WLAN - Ręczna kompensacja koloru ściany - Korekcja efektu trapezowego, pionowa i pozioma (pozioma= +/-35°, pionowa= +/-30°) - Centralnie ustawiony obiektyw | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Uchwyt dla monitora (szt. 2) Uchwyt o parametrach nie gorszych niż: - możliwość regulacji przesunięcia poprzecznego: 8,75” (222mm) - możliwość wyśrodkowania uchwytu: 17,5” (445mm) - możliwość ręcznej regulacji wysokości: 1” (25mm) - minimalna odległość od ściany: 1.96" (49.8mm) - orientacja montażu: pozioma - całkowite wymiary: 16.5" x 34.4" x 2.0" (419 x 875 x 50mm) - możliwość montażu monitorów o rozmiarach: od 37 - 63" - zgodność z uchwytami montażowymi : od 100mm x 100mm – 879mm x 505mm - obciążenie dopuszczalne 200 lbs (90.7kg) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Uchwyt dla projektora (szt. 1) Uchwyt o parametrach nie gorszych niż: - zestaw obejmujący: płytę montażową sufitową, kolumnę teleskopową, mocowanie projektora - możliwość szybkiego montażu demontażu uchwytu projektora - zakres regulacji wysokości: od 17.7" - 31.5" (45 - 80 cm) - możliwość mikro-regulacji pozycji projektora - obciążenie dopuszczalne 25 lbs (11.34 kg) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Komputer do monitora 80" (szt. 1) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z monitorem tego samego producenta oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - kompatybilność ze slotem STv2 (interfejs OPS) - procesor: Intel Core i5 2x2,7GHz3610ME (3 generacja „Ivy Bridge”) - pamięć RAM: 4GB DDR3 ,możliwość zmiany konfiguracji pamięci - dysk HDD: 64GB SSD (MLC), możliwość zmiany konfiguracji - układ graficzny: Intel QM77/ Intel HD 4000 - system operacyjny: Windows 7 (WS7E) lub równoważny, przeinstalowany, możliwość zmiany konfiguracji - bezprzewodowa karta sieciowa WLAN – jako opcja Złącza wejściowe/wyjściowe: - 2 x USB 3.0 - 1 x slot kart SD - 1 x złącze LAN RJ45 10/100/1000 Mbps - 1 x wyjście mini DisplayPort - 1 x złącze antenowe WLAN (opcja) - 1 interfejs OPS -slot STv2 - 1 x wejście Audio 3,5mm mini Jack stereo - 1 x wyjście Audio 3,5mm mini Jack stereo (słuchawkowe) - 1 x RS232 (poprzez wewnętrzne gniazdo monitora) - obsługa protokołu EDID/DDC - obsługa rozdzielczości do 1920x1080 (60Hz) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Nadajnik multiformatowy (szt. 2) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - 1 x wejście HDMI (minimum) - 1 x wejście HD-15 (obsługa sygnałów (RGBHV, RGBs, RGsB, Y/Pb/Pr, Y/c / S-Video, Composite – wymagane zastosowanie odpowiedniego adaptera (minimum) - 1 x analogowe wejście audio (minimum) - 1 x cyfrowe wejście audio (minimum) - 1 x port wejściowy podczerwieni IR (minimum) - 1 x port wyjściowy podczerwieni IR (minimum) - 1 x port szeregowy RS-232 (minimum) - 1 x port Ethernet (RJ45) (minimum) - 1 x port RJ45 wykorzystywany do komunikacji i transmisji sygnału z przełącznikiem prezentacyjnym (minimum) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Odbiornik HDMI (szt. 3) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - 1 x wyjście HDMI (minimum) - 1 x analogowe wyjście audio (minimum) - 1 x port wejściowy podczerwieni IR (minimum) - 1 x port wyjściowy podczerwieni IR (minimum) - 1 x port szeregowy RS-232 (minimum) - 1 x port Ethernet (RJ45) (minimum) - 1 x port RJ45 wykorzystywany do komunikacji i transmisji sygnału z przełącznikiem prezentacyjnym (minimum) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Bezprzewodowy panel dotykowy (szt. 1) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - ekran: aktywna matryca LCD TFT IPS z krawędziowym podświetlaniem LED - wielkość ekranu panelu dotykowego 9” (minimum) - ekran dotykowy pojemnościowy z funkcją multi touch (obsługa równoczesnego dotyku 3 punktów) - rozdzielczość ekranu 800x480 pixeli - proporcje ekranu 16:9 - jasność ekranu 400 nit - kontrast ekranu 900:1 - głębia kolorów 24 bit - kąty widzenia: poziomo +/-85°, pionowo +/-85° - wbudowany mikrofon - wbudowane głośnik 2W/4ohm (minimum) - wbudowany czujnik oświetlenia z funkcją automatycznej regulacji jasności podświetlenia - wbudowana pamięć SDRAM: 256Mb - wbudowana pamięć SD Flash: 2Gb z 1.1GB pamięci użytkowej - wbudowany przycisk uśpienia/wyłączenia panelu - możliwość zasilania PoE z zasilacza tego samego producenta - zintegrowana podpórka i rysik Interfejsy komunikacyjne (minimum): - 1 x port Ethernet 10/100, złącze RJ45 - 2 x port USB HOST - 1 x port Micro-USB | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Stacja dokująca dla panelu (szt. 1) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z panelem dotykowym tego samego producenta oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - wymiary: 15.9 cm x 29.2 cm x 13.9 cm - możliwość zasilania PoE - wsparcie zabezpieczenia hasłem w wypadku nieautoryzowanego wyjęcia panelu ze stacji - automatyczne przełączanie pomiędzy siecią bezprzewodową i LAN w chwili zadokowania panelu w stacji - wbudowane porty USB - możliwość podpięcia klawiatury i myszy na złączach USB dla obsługi panelu tego samego producenta | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Sterownik oświetlenia - DALI (szt. 1) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z wbudowanym matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - możliwość sterowania oraz zarządzania systemami DALI z poziomu jednostki sterującej | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Sterownik RS-232 (szt. 2) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą AV oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - możliwość zarządzania modułem z jednostki sterującej poprzez port Ethernet (RJ45) - możliwość zasilania modułu poprzez port Ethernet PoE (RJ45) - Interfejsy komunikacyjne (minimum): - 1 x konfigurowalny port komunikacyjny RS-232/422/485 z obsługą XON/XOFF, CTS/RTS, 300 - 115.2K Baud - 1 x port port komunikacyjny RS-232 z obsługą CTS/RTS, 300 - 115.2K Baud | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Moduł przekaźników (szt. 2) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - 8 niezależnych przekaźników o parametrach 12 VDC/230VAC - sterowanie przekaźnikami z jednostki centralnej | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Głośnik ścienny (szt. 4) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Dwudrożna kolumna ścienna - Zakres częstotliwości (-10 dB, 8Ω): 110 Hz - 20 kHz (minimalny) - Efektywność 90 dB SPL 1W/1m (minimalna) - Impedancja nominalna: 8 Ω - Maksymalna moc RMS: 25W - Wbudowany transformator linii 100V - Odczepy dla 100V: 2.5W/ 5W/ 7.5W/ 15W - Stopień ochrony: IP54 - Waga maksymalna:1,45kg | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Wzmacniacz audio (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - moc wyjściowa 4 x 70W (100VA) - pasmo przenoszenia (-3dB) ,30Hz – 55kHz - stosunek sygnał/szum (100V), >90dB - przesłuch międzykanałowy dla 1kHz/100V, >90dB - wbudowany filtr górnoprzepustowy , 70Hz - możliwość pracy w trybie dwu ,trzy oraz czterokanałowym z sumowaniem mocy wyjściowej - możliwość podłączenia głośników do linii 100V bez konieczności użycia wyjściowego transformatora linii - chłodzenie konwekcyjne - zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem - zabezpieczenie przed przeciążeniem - zabezpieczenie przed przesterowaniem - 4 x symetryczne wejścia mono - 4 x porty zdalnego sterowania głośności (0 - 10 VDC) - tryb auto standby aktywowany przy braku sygnału wejściowego przez 2 minuty - pobór mocy w trybie stand-by: <3W | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Mikrofon bezprzewodowy do ręki (szt. 2) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Częstotliwość pracy: 863.150-864.850 MHz - Możliwość wyboru pracy na jednym z 4 kanałów Mikrofon bezprzewodowy: - wkładka dynamiczna - moc nadawania 10mW(max) - system modulacji: synteza PLL - czas pracy na baterii do 10h - wskaźnik sygnalizujący poziom baterii - waga 220g (max) Odbiornik bezprzewodowy: - system odbiorczy –podwójna super-heterodyna Wyjścia dźwięku: 1. Zbalansowane: +16dB(max),600Ω, złącze: XLR-3-31 2.Niezbalansowane: +10dB(max),600Ω, złącze: Jack - Czułość odbiornika: 90dB(min),s/n 20dBµV wej. - Czułość wyciszania: 18-40dBµV regulowana - Stosunek sygnał/szum: 95dB (min) - Pasmo przenoszenia: 100Hz-15kHz, +/-3dB - Zniekształcenia harmoniczne 1% (max) Wskaźniki: 1. aktywna antena A lub B 2. wskaźnik przesterowania 3. poziom sygnału radiowego 4. zasilanie - W komplecie zasilacz AC/DC (100mA/12V) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Mikrofon bezprzewodowy krawatowy (szt. 4) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Częstotliwość pracy: 863.150-864.850 MHz - Możliwość wyboru pracy na jednym z 4 kanałów Mikrofon nagłowny z nadajnikiem: - moc nadawania 10mW(max) - system modulacji: synteza PLL - czas pracy na baterii do 10h - wskaźnik sygnalizujący poziom baterii - waga 90g (max) Odbiornik bezprzewodowy: - system odbiorczy –podwójna super-heterodyna Wyjścia dźwięku: 1. Zbalansowane: +16dB(max),600Ω, złącze: XLR-3-31 2.Niezbalansowane: +10dB(max),600Ω, złącze: Jack - Czułość odbiornika: 90dB(min),s/n 20dBµV wej. - Czułość wyciszania: 18-40dBµV regulowana - Stosunek sygnał/szum: 95dB (min) - Pasmo przenoszenia: 100Hz-15kHz, +/-3dB - Zniekształcenia harmoniczne 1% (max) Wskaźniki: 1. aktywna antena A lub B 2. wskaźnik przesterowania 3. poziom sygnału radiowego 4. zasilanie - W komplecie zasilacz sieciowy | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Przyłącze stołowe VGA, HDMI, AUDIO, LAN (szt. 2) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Budowa modułowa - Wymagany zestaw komponentów składowych - Ręcznie otwierana i zamykana pokrywa gniazd Pojemność ramki wewnętrznej: - 1 x gniazdo zasilające - 1 x złącze HDMI - 1 x złącze VGA - 1 x złącze Audio Wymiary urządzenia: - pokrywa gniazd: 17.6cm x 14.0cm - obudowa: 13.6 x 10.2cm x 13.0cm | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Kamera Full HD (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - zoom optyczny x 10; - zoom cyfrowy x 4; - rodzaj sygnału 1080i/59.94; - przetwornik 1/3" CMOS, 2mega pixels; - obiektyw 10X (F1.8~F2.1, f=5.1mm~51mm); - kąty: poziomo 360°, nachylenie -30~90°; - ustawienie ostrości, automatyczne i manualne - minimalne oświetlenie 12 Lux (50IRE); - prędkość migawki 1/2 ~ 1/10000 sek; - wymiary 260 x 160 x 140 mm; - temperatura przechowywania: 0°C ~ +40°C; | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Odtwarzacz Blu-Ray (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Certyfikat THX - Obsługa płyt Blu-ray 3D (po podłączeniu do telewizora obsługującego sygnał 3D) - 2 wyjścia HDMI obsługujące: 3D, 1080p, Deep Color™, x.v. Color ™ i CEC - Dekodery: Dolby TrueHD® i Dolby Digital Plus® - Dekoder: DTS-HD Master Audio Essential™ - Skalowanie obrazu do 1080p - Odtwarzanie plików: AVCHD*, DivX®HD, MP3, WMA i JPEG - Certyfikat DLNA, wersja 1.5 - strumieniowe przesyłanie video, zdjęć i muzyki (kompatybilny z formatami: MPEG 1, MPEG 2 PS, MPEG 2 TS/TTS, LPCM, MP3, WMA, JPEG) - Niezależne obiegi układów audio, cyfrowego i analogowego video - Centralnie zamontowany mechanizm napędu - Pokryte złotem gniazda: HDMI (1.4a), analogowe audio, cyfrowe video (koaksjalne), analogowe wyjścia video - Port USB - Port Ethernet - Port RS232 | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Sala operacyjna hybrydowa (piwnica, bud. B) |  |  |
|  | Monitor medyczny 56” (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Rozmiar ekranu 56” (minimum) - Kontrast 1500:1 - Format obrazu: 16:9 - Technologia wykonania panelu SMVA - Jasność 450[cd/m²] - Rozdzielczość natywna ekranu: QFHD (60Hz) - Gęstość pieli: 3840x2160 x 3 kolory - Kąty widzenia [°] 176 (pionowo), 176 (poziomo) - Czas reakcji [ms] 6,5 (Grey to Grey) - Głębia kolorów: 10bit Wejścia sygnału video: - 4 x wejście DVI (single link) lub 2 x DVI (dual link) Złącza sterowania: - 1 x Serial RS232 (złącze D-Sub9) - 1 x Ethernet RJ45 (Serial Link) Funkcje: - Monitor zgodny z DICOM dedykowany do odtwarzania obrazów w salach operacyjnych (radiologia interwencyjna oraz układu krążenia) - Ultra wysoka rozdzielczość QFHD (3840x2160) - Bardzo małe opóźnienie wyświetlanych obrazów - Wysoki współczynnik jasności i kontrastu - Redundantny zasilacz - Uniwersalna konfiguracja wejścia video DVI: 4 x Single Link lub 2 x Dual Link - Laminowana szyba ochronna ekranu | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Monitor medyczny 22” (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Rozmiar ekranu 21,5” (minimum) - Kontrast 1000:1 - Format obrazu: 16:9 - Technologia wykonania panelu TFT Color LCD IPS z krawędziowym podświetlaniem LED - Jasność: [cd/m²] – max - 250 - jasność kalibrowana dla DICOM: [cd/m²] - 180 - Rozdzielczość natywna ekranu: 1920x1080(60Hz) - Kąty widzenia [°] 178 (pionowo), 178 (poziomo) - Czas reakcji [ms] 14 (Tr + Tf) - Głębia kolorów: 10bit, 16,7 mln kolorów Wejścia sygnału video: - 1 x HDMI - 1 x DisplayPort - 1 x VGA (D-Sub 15) Złącza USB: - 1 x upstream - 2 x downstream Funkcje: - biały kolor obudowy - monitor zgodny z DICOM - certyfikaty do zastosowań medycznych (bezpieczeństwa oraz EMC) - wysoka rozdzielczość obrazu 2MP (1920x1080) - możliwość użytkowania w środowisku klinicznym - w pełni zmywalna konstrukcja (możliwość czyszczenia środkami z zawartością alkoholu do 70%) - anty-odblaskowa, ochronna szyba ekranu z hartowanego szkła odpornego na zarysowania z możliwością czyszczenia i dezynfekowania - wbudowany czujnik automatycznie dostosowujący jakość obrazu | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Nadajnik światłowodowy (szt. 3) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - Obsługa rozdzielczości od 640x480(60Hz) do 1920x1200(60Hz) - Przepustowość danych cyfrowych: 4,95Gbps Złącze wejściowe Video: - 1 x DVI-D (Single Link) - Obsługa protokołu DDC/EDID - Napięcie sygnału wejściowego: 1Vpp (różnicowe) Złącze wyjściowe Video (lokalne): - 1 x DVI-I (DVI-D Single Link obsługiwany typ sygnału dla tego wyjścia) - Napięcie sygnału wyjściowego: 1Vpp (różnicowe) Złącza wejściowe Audio: - 1 x 3,5mm mini Jack stereo - 1 x S/PDIF ,RCA, (2 kanały L-PCM) - Transmisja sygnałów Audio aktywna tylko przy równoczesnej transmisji Video - Sygnał wejściowy analogowy (max): +8dBu, niezbalansowany - Impedancja wejścia analogowego: 2kΩ - Rozdzielczość wejścia cyfrowego S/PDIF: 16 - 24 bit - Częstotliwość próbkowania wejścia cyfrowego S/PDIF: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz - Zakres poziomu sygnału wejściowego dla sygnału cyfrowego S/PDIF: 200mVpp – 2,5Vpp Złącze konfiguracyjne: - 1 x USB mini B Złącze transmisji światłowodowej: - 1 x SC Optical - długość przewodu światłowodowego: - do 900m, przy światłowodzie 50um - do 450m, przy światłowodzie 62,5um Funkcje: - Kompatybilność z modułami nadajników/odbiorników światłowodowych tego samego producenta: DVI TX/RX, HD-15 TX/RX - możliwość transmisji sygnału Video, Audio oraz jednokierunkowego sterowania poprzez światłowód do odległości 900m - możliwość transkodowania sygnałów cyfrowych i analogowych przy użyciu odbiorników tego samego producenta - obsługa automatycznego skalowania obrazu | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Uchwyt sufitowy (szt. 1) Uchwyt o parametrach nie gorszych niż: - zestaw obejmujący: płytę montażową sufitową, kolumnę teleskopową, mocowanie monitora wielkoformatowego - mocowanie monitora powinno zapewniać: - możliwość regulacji pochylenia: od + 5° , - 20° - możliwość poziomowania po instalacji - możliwość poprowadzenia kabli sygnałowych wewnątrz kolumny - możliwość montażu poziomego i pionowego ekranu - zgodność z uchwytami montażowymi : od 200 x 200mm - 862 x 517mm - możliwość montażu monitorów o rozmiarach: od 42 - 71" - całkowite wymiary: 17.1" x 16.2" x 4.2" (434 x 411 x 107mm) - obciążenie dopuszczalne 200 lbs (90.7kg) - kolumna powinna zapewniać: - zakres regulacji kolumny: od 4" - 6" (10 - 15 cm) z krokiem 1” (2,54mm) - całkowite wymiary: 72.0" x 2.3" x 2.3" (1829 x 59 x 59 mm) - obciążenie dopuszczalne 500 lbs (226.8 kg) - mocowanie sufitowe: - całkowite wymiary: 6.5 x 6.5 x 1.8" (16.51 x 16.51 x 4.57 cm) - obciążenie dopuszczalne: 500 lb (186.62 kg) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Monitor z nakładką dotykową (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Rozmiar ekranu 22” (max) - Proporcje ekranu 16:10 - Kąty widzenia [°] 160(pionowo), 160(poziomo) - Kontrast 1000:1 - Technologia wykonania panelu TN-TFT z podświetleniem CCFL - Jasność 250[cd/m²] - Rozdzielczość natywna ekranu 1680x1050(60Hz) - Czas reakcji [ms] : 5 (grey to grey) - Głębia kolorów[mln] : 16,7 Wejścia sygnału Video: - 1 x wejście DVI-D (minimum) - 1 x wejście 1 x D-sub 15 pin (minimum) Funkcje: - Zintegrowany zasilacz sieciowy - Zintegrowane głośniki (1W + 1W) - Kompatybilny z systemem operacyjnym Windows7 Zintegrowana nakładka dotykowa: - Rezystancyjna 5w - Przekątna : 22” WIDE - Rozdzielczość : 4096x4096 punktów dotykowych - Dokładność : +/- 2,0 mm - Czas reakcji : < 16 ms - Przejrzystość : 80 - 90 % - Twardość : 3 w skali Mohsa - Zniekształcenie koloru : brak - Trwałość powierzchni : ponad 35 mln dotknięć na punkt - Czułość dotyku : Siła dotyku 15g(standard) - 150g | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Skaler dla wideokonferencji (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - skaler - przełącznik prezentacyjny dla formatów Video: HDMI, VGA, RGBHV, component, composite - urządzenie zgodne z HDCP (HDMI) - multistandard : PAL&NTSC - możliwość skalowania sygnału wejściowego video do rozdzielczości 2K - możliwość równoczesnego wyświetlania skalowanego sygnału video na wszystkich wyjściach: HDMI (z wbudowanym audio), VGA i RGBHV (z cyfrowym audio S/PDIF i niezbalansowanym audio stereo) - możliwość wyboru proporcji obrazu: full, overscan, underscan, letterbox & panscan - możliwość korekty parametrów obrazu takich jak: jasność , kontrast, kolor, nasycenie, ostrość - możliwość sterowania funkcjami za pomocą przycisków na przednim panelu - blokada przycisków panelu przedniego - możliwość montażu w szafie „rack” - wbudowane menu ekranowe „OSD” - funkcja dźwięku towarzyszącego (Audio-Follow-Video) dla każdego z wejść stereofonicznych na złączach terminal Block - pamięć ustawień w wypadku braku zasilania sieciowego - możliwość sterowania za pomocą: przycisków z panelu przedniego, pilotem na poczerwień, portem Ethernet RJ45, portem RS232 - rozdzielczości sygnału wyjściowego video: 720p60, 1080i60, 1080p60, 576i, 576p, 720p50, 1080i50, 1080p50, 1280x800, WXGA, WSXGA, WXGA+, WUXGA, NATIVE, VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, 480i, 480p, 1600x900, 2048x1080/50Hz, 2048x1080/60Hz Wejścia audio/video : - 4 x wejście HDMI (HDCP v1.1) - 2 x wejście VGA (złącze 15-pin HD) - 2 x wejście composite video (złącza RCA) - 2 x wejście component video (złącza RCA) - 10 x wejście audio stereo (niezbalansowane z możliwością indywidualnej regulacji poziomu sygnału, złącza typu „terminal block”) Wyjścia video skalowane: - 1 x HDMI - 1 x RGBHV (5 x złącza BNC) - 1 x VGA (złącze 15pin HD) - 1 x S/PDIF Audio (złącze RCA) - 1 x stereo audio (niezbalansowane, 2 x złącza RCA) Porty sterujące: - 1 x Ethernet RJ45 - 1 x RS232 Wysokość urządzenia: 1U (uchwyty montażowe w zestawie) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Rozdzielacz wideo (szt. 1) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Komputer klasy PC (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - procesor Intel i7-4770 - pamięć RAM 8GB (minimum) - HDD 1TB RAID 1 - DVD-RW - komunikacja WiFi - system operacyjny Windows 7 Pro PL 64-bit lub równoważne | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Karta grafiki (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - interfejs PCIe Gen2 x 1 - pobór mocy maks. 15 W - wymiary nie większe niż 169.67mm (dł) x 64.46mm (wys.), mieszczący się w szerokości jednego slotu PCIe; - kompatybilność z Windows XP / Windows 7 - 32/64-bit - kompatybilność z Intel® oraz AMD; - akcelerator grafiki ATI FirePro TM; - pamięć 512 MB DDR3, 64-bit; - przepustowość szyny 9.6 GB/s; - głębia kolorów: 32-bit; - standard Single-Link DVI v1.0; Display Port (DP) v1.1a; - wsparcie sprzętowe Direct3D Microsoft® DirectX v11.0, Vertex Shader 5.0, Pixel Shader 5.0, OpenGL 4.0; - złącze DMS-59 to Single-Link DVI; | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Grabber video (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - wsparcie sterowników Microsoft® DirectShow® API i Linux - wejście wideo SDI Full HD: SDI (BNC x 4) - wejście audio: Embedded SDI (4 pary stereo na kanał SDI) - interfejs PCI Express (x 4): sloty x 4, x 8 lub x 16 - pre-processing: CEA-608/CEA-708 - nakładanie warstwy logo/bitmapy - funkcjonalności: skalowanie, przycinanie, usuwanie przeplotu | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Kamera Full HD (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - wideo w jakości Full HD 1080p - kompresja wideo H.264 - obiektyw z 20-stopniowym, automatycznym ustawianiem ostrości - wbudowane podwójne mikrofony stereo z funkcją automatycznej redukcji zakłóceń - automatyczna korekcja ekspozycji - port USB 2.0 Hi-Speed | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Nagłośnienie i mikrofon (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - telekonferencyjny głośnik z mikrofonem - zasięg mikrofonu: 360 stopni - szerokopasmowy dwukierunkowy dźwięk Full-Duplex z technologią DSP (Digital Signal Processing) - funkcje: Zwiększenie/zmniejszenie głośności, wyciszanie dźwięku - dźwięk: dwustronny Full Duplex, szerokopasmowy WideBand - zakres częstotliwości: 150Hz 6.8kHz - port USB | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Komputer dla anestezjologa (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - procesor Intel i5-3337U o częstotliwości 1.8/2.7 GHz - pamięć RAM DDR3 o wielkości 4 GB (minimum) - dysk twardy SATA II o pojemności 500 GB i dysk SSD o pojemności 24 GB - karta graficzna AMD Radeon HD 8750M. - urządzenie zapewniające mobilność (notebook) | TAK, podać producenta i model Kamera Full HD |  |
|  | Czytnik kodów kreskowy (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - interfejs: USB - kolor: biały (wyjaśnić, rozszerzyć, zmodyfikować) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Sala na bloku operacyjnym – (II piętro, bud. C) (3 zestawy wyposażenie dla trzech identycznych sal operacyjnych) (II piętro, bud C: sala 1 – pomieszczenie 253, sala 2 – pomieszczenie 249/252, sala 3 – pomieszczenie 247/248) |  |  |
|  | Monitor medyczny 42” (szt. 2) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Rozmiar ekranu 42” (minimum) - Kontrast (statyczny) 1300:1 - Format obrazu: 16:9 - Technologia wykonania panelu TFT LCD - Jasność 500[cd/m²] - Rozdzielczość natywna ekranu: 1920x1080(60Hz) - Kąty widzenia [°] 178 (pionowo), 178 (poziomo) - Czas reakcji [ms] 10 (Grey to Grey) - Głębia kolorów: 10bit Wejścia sygnału video: - 1 x wejście DVI-I (Single Link) - 1 x VGA (D-Sub 15) - 1 x S-Video - 1 x Composite Video - 1 x Component Video Złącza sterowania: - 1 x Serial RS232 (złącze D-Sub9) - 1 x IR (Remote Control) Funkcje: - Monitor zgodny z DICOM dedykowany do odtwarzania obrazów w salach operacyjnych - Certyfikat medyczny (bezpieczeństwa oraz EMC) - Wysoka rozdzielczość obrazu 2MP (1920x1080) - Możliwość łączenia obrazów z różnych wejść na jednym ekranie (obok siebie lub w funkcji PIP) - Możliwość wyświetlania obrazu z szeregu analogowych i cyfrowych sygnałów video w tym endoskopów HD - wbudowana tablica LUT standardu DICOM dla obrazowania PACS - Pasywne chłodzenie – zmniejszające ryzyko skażenia - Anty-odblaskowa, ochronna szyba ekranu zgodna z normą IPX1 (możliwość czyszczenia i dezynfekowania) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Monitor medyczny 22” (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Rozmiar ekranu 21,5” (minimum) - Kontrast 1000:1 - Format obrazu: 16:9 - Technologia wykonania panelu TFT Color LCD IPS z krawędziowym podświetlaniem LED - Jasność: [cd/m²] – max - 250 - jasność kalibrowana dla DICOM: [cd/m²] - 180 - Rozdzielczość natywna ekranu: 1920x1080(60Hz) - Kąty widzenia [°] 178 (pionowo), 178 (poziomo) - Czas reakcji [ms] 14 (Tr + Tf) - Głębia kolorów: 10bit, 16,7 mln kolorów Wejścia sygnału video: - 1 x HDMI - 1 x DisplayPort - 1 x VGA (D-Sub 15) Złącza USB: - 1 x upstream - 2 x downstream Funkcje: - biały kolor obudowy - monitor zgodny z DICOM - certyfikaty do zastosowań medycznych (bezpieczeństwa oraz EMC) - wysoka rozdzielczość obrazu 2MP (1920x1080) - możliwość użytkowania w środowisku klinicznym - w pełni zmywalna konstrukcja (możliwość czyszczenia środkami z zawartością alkoholu do 70%) - anty-odblaskowa, ochronna szyba ekranu z hartowanego szkła odpornego na zarysowania z możliwością czyszczenia i dezynfekowania - wbudowany czujnik automatycznie dostosowujący jakość obrazu | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Nadajnik światłowodowy (szt. 3) Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą z matrycą A/V oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - Obsługa rozdzielczości od 640x480(60Hz) do 1920x1200(60Hz) - Przepustowość danych cyfrowych: 4,95Gbps Złącze wejściowe Video: - 1 x DVI-D (Single Link) - Obsługa protokołu DDC/EDID - Napięcie sygnału wejściowego: 1Vpp (różnicowe) Złącze wyjściowe Video (lokalne): - 1 x DVI-I (DVI-D Single Link obsługiwany typ sygnału dla tego wyjścia) - Napięcie sygnału wyjściowego: 1Vpp (różnicowe) Złącza wejściowe Audio: - 1 x 3,5mm mini Jack stereo - 1 x S/PDIF ,RCA, (2 kanały L-PCM) - Transmisja sygnałów Audio aktywna tylko przy równoczesnej transmisji Video - Sygnał wejściowy analogowy (max): +8dBu, niezbalansowany - Impedancja wejścia analogowego: 2kΩ - Rozdzielczość wejścia cyfrowego S/PDIF: 16 - 24 bit - Częstotliwość próbkowania wejścia cyfrowego S/PDIF: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz - Zakres poziomu sygnału wejściowego dla sygnału cyfrowego S/PDIF: 200mVpp – 2,5Vpp Złącze konfiguracyjne: - 1 x USB mini B Złącze transmisji światłowodowej: - 1 x SC Optical - długość przewodu światłowodowego: - do 900m, przy światłowodzie 50um - do 450m, przy światłowodzie 62,5um Funkcje: - Kompatybilność z modułami nadajników/odbiorników światłowodowych tego samego producenta: DVI TX/RX, HD-15 TX/RX - możliwość transmisji sygnału Video, Audio oraz jednokierunkowego sterowania poprzez światłowód do odległości 900m - możliwość transkodowania sygnałów cyfrowych i analogowych przy użyciu odbiorników tego samego producenta - obsługa automatycznego skalowania obrazu | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Uchwyt ścienny na wysięgniku (szt. 2) Uchwyt o parametrach nie gorszych niż: - możliwość regulacji przesunięcia poprzecznego: 16" (406.4mm) - możliwość ręcznej regulacji wysokości: 1” (25mm) - możliwość obrotu ekranu: ±90° (w zależności od szerokości ekranu) - minimalna odległość od ściany: 1.8" (46 mm) - maksymalne odsunięcie od ściany: 25” (635mm) - maksymalna grubość ekranu: 5" (127mm) - orientacja montażu: pozioma - całkowite wymiary: 17.2" x 22.6" x 1.8" (437 x 574 x 46mm) - możliwość pochylenia uchwytu: + ° , - 15° - możliwość montażu monitorów o rozmiarach: od 26 - 52" - zgodność z uchwytami montażowymi : 100 x 100mm - 600 x 400mm - obciążenie dopuszczalne 75 lbs (34.kg) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Monitor z nakładką dotykową (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Rozmiar ekranu 22” (maksymalnie) - Proporcje ekranu 16:10 - Kąty widzenia [°] 160(pionowo), 160(poziomo) - Kontrast 1000:1 - Technologia wykonania panelu TN-TFT z podświetleniem CCFL - Jasność 250[cd/m²] - Rozdzielczość natywna ekranu 1680x1050(60Hz) - Czas reakcji [ms] : 5 (grey to grey) - Głębia kolorów[mln] : 16,7 Wejścia sygnału Video: - 1 x wejście DVI-D (minimum) - 1 x wejście 1 x D-sub 15 pin (minimum) Funkcje: - Zintegrowany zasilacz sieciowy - Zintegrowane głośniki (1W + 1W) - Kompatybilny z Windows7 Zintegrowana nakładka dotykowa: - Rezystancyjna 5w - Przekątna : 22” WIDE - Rozdzielczość : 4096x4096 punktów dotykowych - Dokładność : +/- 2,0 mm - Czas reakcji : < 16 ms - Przejrzystość : 80 - 90 % - Twardość : 3 w skali Mohsa - Zniekształcenie koloru : brak - Trwałość powierzchni : ponad 35 000 000 dotknięć na punkt - Czułość dotyku : Siła dotyku 15g(standard) - 150g | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Skaler dla wideokonferencji (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - skaler - przełącznik prezentacyjny dla formatów Video: HDMI, VGA, RGBHV, component ,composite - urządzenie zgodne z HDCP (HDMI) - multistandard : PAL&NTSC - możliwość skalowania sygnału wejściowego video do rozdzielczości 2K - możliwość równoczesnego wyświetlania skalowanego sygnału video na wszystkich wyjściach: HDMI (z wbudowanym audio), VGA i RGBHV (z cyfrowym audio S/PDIF i niezbalansowanym audio stereo) - możliwość wyboru proporcji obrazu: full, overscan, underscan, letterbox & panscan - możliwość korekty parametrów obrazu takich jak: jasność , kontrast, kolor, nasycenie, ostrość - możliwość sterowania funkcjami za pomocą przycisków na przednim panelu - blokada przycisków panelu przedniego - możliwość montażu w szafie „rack” - wbudowane menu ekranowe „OSD” - funkcja dźwięku towarzyszącego (Audio-Follow-Video) dla każdego z wejść stereofonicznych na złączach terminal Block - pamięć ustawień w wypadku braku zasilania sieciowego - możliwość sterowania za pomocą: przycisków z panelu przedniego, pilotem na poczerwień, portem Ethernet RJ45, portem RS232 - rozdzielczości sygnału wyjściowego video: 720p60, 1080i60, 1080p60, 576i, 576p, 720p50, 1080i50, 1080p50, 1280x800, WXGA, WSXGA, WXGA+, WUXGA, NATIVE, VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, 480i, 480p, 1600x900, 2048x1080/50Hz, 2048x1080/60Hz wejścia audio/video : - 4 x wejście HDMI (HDCP v1.1) - 2 x wejście VGA (złącze 15-pin HD) - 2 x wejście composite video (złącza RCA) - 2 x wejście component video (złącza RCA) - 10 x wejście audio stereo (niezbalansowane z możliwością indywidualnej regulacji poziomu sygnału, złącza typu „terminal block”) Wyjścia video skalowane: - 1 x HDMI - 1 x RGBHV (5 x złącza BNC) - 1 x VGA (złącze 15pin HD) - 1 x S/PDIF Audio (złącze RCA) - 1 x stereo audio (niezbalansowane, 2 x złącza RCA) Porty sterujące: - 1 x Ethernet RJ45 - 1 x RS232 Wysokość urządzenia: 1U (uchwyty montażowe w zestawie) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Rozdzielacz wideo DVI (szt. 2) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - wzmacniacz dystrybucyjny (rozdzielacz) dla sygnału video na złączach DVI - urządzenie zgodne z sygnałem video wysokiej rozdzielczości HDTV - urządzenie zgodne ze protokołem HDCP - urządzenie zgodne z protokołem EDID - wbudowana technologia odbudowy cyfrowego sygnału video (możliwość przesyłania sygnału cyfrowego na większe odległości) - maksymalny strumień danych dla sygnału video: 4,95Gbps (1,65Gbps na kanał) - zasilanie 5V/DC (zasilacz w komplecie) - możliwość montażu w szafie „Rack” (za pomocą adapterów tego samego producenta) - sygnalizacja aktywnego wyjścia wskaźnikami LED wejścia video: - 1 x DVI-I (F) wyjścia video: - 3 x DVI-I(F) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Rozdzielacz wideo Composite (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - wzmacniacz liniowy sygnału kompozytowego video oraz SDI - wbudowany obwód różnicowy redukujący szum i przydźwięk powstający przy transmisji na duże odległości - możliwość regulacji poziomu wzmocnienia i EQ – wartości szczytowych sygnału - możliwość wyboru impedancji sygnału wejściowego - wyjścia typu: LOOP - wejścia video: - 1 x composite video (różnicowe, 1 Vpp/75Ω, złącze BNC) - wyjścia video: - 3 x composite video (1 Vpp/75Ω ,złącza BNC) - 1 x composite LOOP (1 Vpp/75Ω, złącze BNC) - maksymalny poziom sygnału wyjściowego: 1,7 Vpp - pasmo przenoszenia (-3dB): 425MHz - wzmocnienie różnicowe: 0,5% - różnica faz: 0,3⁰ - współczynnik zawartości harmonicznych: <0,05% - stosunek sygnał/szum: 60,3dB - zakresy regulacji sygnału video: - poziom: od -1.8dB do +5,6dB - EQ: od 0 do +15dB@5,8MHz - przełącznik impedancji wejścia - zasilanie 12V/DC (zasilacz w komplecie) - możliwość mocowania w szafie „Rack” (mocowania w komplecie) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Komputer klasy PC (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - procesor Intel i7-4770 - pamięć ram 8GB (minimum) - HDD 1TB RAID 1 - DVD-RW - komunikacja WiFi - system operacyjny Windows 7 Pro PL 64-bit lub równoważne | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Karta grafiki (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - interfejs PCIe Gen2 x 1 - pobór mocy maks. 15 W - wymiary nie większe niż 169.67mm (dł) x 64.46mm (wys.), mieszczący się w szerokości jednego slotu PCIe; - kompatybilność z Windows XP / Windows 7 - 32/64-bit - kompatybilność z Intel® oraz AMD; - akcelerator grafiki ATI FirePro TM; - pamięć 512 MB DDR3, 64-bit; - przepustowość szyny 9.6 GB/s; - głębia kolorów: 32-bit; - standard Single-Link DVI v1.0; Display Port (DP) v1.1a; - wsparcie sprzętowe Direct3D Microsoft® DirectX v11.0, Vertex Shader 5.0, Pixel Shader 5.0, OpenGL 4.0; - złącze DMS-59 to Single-Link DVI; | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Grabber video (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - wsparcie sterowników Microsoft® DirectShow® API i Linux - wejście wideo SDI Full HD: SDI (BNC x 4) - wejście audio: Embedded SDI (4 pary stereo na kanał SDI) - interfejs PCI Express (x 4): sloty x 4, x 8 lub x 16 - pre-processing: CEA-608/CEA-708 - nakładanie warstwy logo/bitmapy - funkcjonalności: skalowanie, przycinanie, usuwanie przeplotu | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Kamera Full HD (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - wideo w jakości Full HD 1080p - kompresja wideo H.264 - obiektyw z 20-stopniowym, automatycznym ustawianiem ostrości - wbudowane podwójne mikrofony stereo z funkcją automatycznej redukcji zakłóceń - automatyczna korekcja ekspozycji - port USB 2.0 Hi-Speed | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Nagłośnienie i mikrofon (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - telekonferencyjny głośnik z mikrofonem - zasięg mikrofonu: 360 stopni - szerokopasmowy dwukierunkowy dźwięk Full-Duplex z technologią DSP (Digital Signal Processing) - funkcje: Zwiększenie/zmniejszenie głośności, wyciszanie dźwięku - dźwięk: dwustronny Full Duplex, szerokopasmowy WideBand - zakres częstotliwości: 150Hz 6.8kHz - port USB | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Komputer dla anestezjologa (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - procesor Intel i5-3337U o częstotliwości 1.8/2.7 GHz - pamięć RAM DDR3 o wielkości 4 GB (minimum) - dysk twardy SATA II o pojemności 500 GB i dysk SSD o pojemności 24 GB. Karta graficzna AMD Radeon HD 8750M. - urządzenie zapewniające mobilność (notebook) | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Czytnik kodów kreskowy (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - interfejs: USB - kolor: biały -obsługa kodów kreskowego co najmniej następujących typów: UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UCC/EAN dekodowania: 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS, Chinese 2 z 5 | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Sala badań RTG (parter, bud. C, sala nr 037) |  |  |
|  | Monitor medyczny 24" (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Rozmiar ekranu 24” (minimum) - Kontrast 1000:1 - Format obrazu: 16:10 - Technologia wykonania panelu IPS TFT - Jasność 360[cd/m²] - Rozdzielczość natywna ekranu 1920x1200(60Hz) - Kąty widzenia [°] 178(pionowo), 178(poziomo) - Czas reakcji [ms] 8 (Grey to Grey) - Głębia kolorów[mln] : 16,7 Wejścia sygnału A/V: - 2 x wejście DVI-D – (minimum) - 1 x wejście DisplayPort – (minimum) - 1 x wejście D-sub 15 pin (minimum) Funkcje: - Monitor zgodny z DICOM dedykowany do odtwarzania obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej/PET i kardiologii oraz PACS - fabrycznie ustawiona krzywa gamma dla DICOM - automatyczna korekcja równomierności podświetlenia oraz stabilności kolorów - potrójna 14 bitowa tablica LUT umożliwiająca precyzyjną kalibrację DICOM GSDF - automatyczna korekcja starzenia podświetlenia - możliwość wyświetlania dwóch niezależnych obrazów obok siebie na jednej matrycy - możliwość sprzętowej kalibracji - funkcja autodiagnostyki - automatyczny poziom czerni - automatyczna jasność i kontrast | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Uchwyt na monitor do wózka z monitorami aparatury RTG (szt. 1) | TAK |  |
|  | Komputer klasy PC (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - procesor Intel i5-3337U o częstotliwości 1.8/2.7 GHz - pamięć RAM DDR3 o wielkości 4 GB (minimum) - dysk twardy SATA II o pojemności 500 GB i dysk SSD o pojemności 24 GB. - karta graficzna AMD Radeon HD 8750M - urządzenie zapewniające mobilność (notebook) - urządzenie fabrycznie nowe, znajdujące się obecnie w ofercie producenta | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Czytnik kodów kreskowy (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - interfejs: USB - kolor: biały - Obsługa kodów kreskowego co najmniej następujących typów: UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UCC/EAN dekodowania: 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS, Chinese 2 z 5 | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Serwerownia główna |  |  |
|  | Serwer archiwizacji wideo (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - procesor E1240v2/8/2T - SSD 128 GB 550/510 - KVM - 32 GB RAM - HDD SAS 2 TB (w RAID 1/5) - system operacyjny Windows 2008 R2 | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Macierz do archiwizacji wideo (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - macierz na dyski SAS/SATA do 45 HDD (minimum) - technologia hot swap - konfiguracja pamięci masowej oferująca obsługę 108 TB (minimum) powierzchni dyskowej bez dodatkowych półek - dwa zasilacze redundantne o sprawności 80%+ Gold - dyski 25 szt. x 3 TB SAS 3.5" 7.2k - funkcjonalność RAID - możliwość utworzenia jednego dysku logicznego ze wszystkich dysków zamontowanych w macierzy - urządzenie fabrycznie nowe, znajdujące się obecnie w ofercie producenta | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Serwer do streamingu wideo (szt. 1) Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - procesor E1650/8/2T - SSD 128 GB 550/510 - KVM - 32 GB RAM - HDD SAS 2 TB (w RAID 1/5) Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne np. sprzętowy serwer strumieniujący | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Patchpanel do szafy RACK (szt. 1) | TAK |  |
|  | Patchcordy duplexowe (szt. 24) | TAK |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Instalacja i uruchomienie systemu | TAK |  |
|  | Okablowanie serwerowni i sal konferencyjnych z wykorzystaniem technologii światłowodowej i miedzianej. Szczegółowe wymagania określa dokument: Założenia Rozbudowy Instalacji Sieci Komputerowej i Okablowania Telefonicznego w nowej siedzibie. Odstępstwa od wymagań muszą być uzasadnione technicznie i wymagają akceptacji Zamawiającego | TAK |  |
|  | Dostarczenie 1 kamery na potrzeby realizacji projektu wraz z uruchomieniem. Wymagane kamera przewodowa. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga od Wykonawca przeprowadzenia oględzin infrastruktury telefonicznej posiadanej przez Zamawiającego. Oględziny możliwe w dni powszednie robocze w godz. 8:00 – 15:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu | TAK |  |
|  | Gwarancja na system minimum 24 miesiące |  |  |
|  | Zamawiający wymaga złożenia pisemnego oświadczenia przez Wykonawców, o zapoznaniu się z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą. | TAK |  |

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.