Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /PARAMETRY GRANICZNE

ZADANIE NR 3

Modernizacja sieci komputerowej, rozbudowa WiFi:

urządzenia aktywne sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej

| Lp. | Nazwa zadania | Składniki zadania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja sieci komputerowej, rozbudowa WiFi: urządzenia aktywne sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej | 1.1 Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej (Dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej wraz z uruchomieniem - dotyczy części przewodowej) | 1 komplet |
|  |  | 1.2 Rozbudowa sieci WiFi (Dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej wraz z uruchomieniem w części bezprzewodowej WiFi) | 1 komplet |
| 2 | Modernizacja sieci komputerowej, rozbudowa WiFi: rozbudowa okablowania sieci komputerowej | 2.1 Rozbudowa okablowania miedzianego sieci komputerowej w głównej siedzibie | 1 komplet |
|  |  | 2.2 Wykonanie okablowania telefonicznego międzypiętrowego | 1 komplet |
|  |  | 2.3 Rozbudowa okablowania światłowodowego | 1 komplet |

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 3

Oferta cenowa

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1. | 1.1 Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej (Dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej wraz z uruchomieniem - dotyczy części przewodowej) | 1 (komplet) |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.2 Rozbudowa sieci WiFi (Dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej wraz z uruchomieniem w części bezprzewodowej WiFi) | 1 (komplet) |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt  i oprogramowanie są fabrycznie nowe i pochodzą z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Zestawienie szczegółowe oferowanych urządzeń i usług

Należy wymienić wszystkie oferowane urządzenia  sieci komputerowej

Należy podać nazwę produktu, model, kod w tabeli dla każdego węzła.

- Wyposażenie Poz.0 GPD (KRDK)

| Lp. | Nazwa urządzenia Model, p/n i nazwa producenta | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [ zł.] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | x | x |  | x |  |

- Wyposażenie Poz.-1 PPD (Centralna Dyspozytornia)

| Lp. | Nazwa urządzenia Model, p/n i nazwa producenta | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [ zł.] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | x | x |  | x |  |

- Wyposażenie Poz.0 PPD

| Lp. | Nazwa urządzenia Model, p/n i nazwa producenta | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [ zł.] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | x | x |  | x |  |

- Wyposażenie Poz.0 B PPD

| Lp. | Nazwa urządzenia Model, p/n i nazwa producenta | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [ zł.] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | x | x |  | x |  |

- Wyposażenie Poz.1 PPD

| Lp. | Nazwa urządzenia Model, p/n i nazwa producenta | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [ zł.] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | x | x |  | x |  |

- Wyposażenie Poz.2 PPD

| Lp. | Nazwa urządzenia Model, p/n i nazwa producenta | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [ zł.] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | x | x |  | x |  |

- Wyposażenie Poz.3 PPD

| Lp. | Nazwa urządzenia Model, p/n i nazwa producenta | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [ zł.] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | x | x |  | x |  |

- Wyposażenie Poz.4 PPD

| Lp. | Nazwa urządzenia Model, p/n i nazwa producenta | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [ zł.] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | x | x |  | x |  |

- Wyposażenie Poz.5 PPD

| Lp. | Nazwa urządzenia Model, p/n i nazwa producenta | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [ zł.] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | x | x |  | x |  |

- Urządzenia sieci bezprzewodowej

| Lp. | Nazwa urządzenia Model, p/n i nazwa producenta | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [ zł.] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | x | x |  | x |  |

- Oprogramowanie do zarządzania siecią przewodową LAN

| Lp. | Nazwa urządzenia Model, p/n i nazwa producenta | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [ zł.] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | x | x |  | x |  |

- Oprogramowanie do zarządzania siecią bezprzewodową WiFi

| Lp. | Nazwa urządzenia Model, p/n i nazwa producenta | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [ zł.] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | x | x |  | x |  |

- Usługi

| Lp. | Nazwa usługi | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [ zł.] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | x | x |  | x |  |

Wymagania  zadanie nr 3. Modernizacja sieci komputerowej, rozbudowa WiFi

- Wstęp.

Przedmiotem niniejszego zadania jest dostawa sprzętu aktywnego i pasywnego infrastruktury sieciowej Instytutu Hematologii i Transplantologii (zwanej dalej IHiT lub Zamawiającym) obejmująca:

- Demontaż urządzeń aktywnych posiadanych przez Zamawiającego (*)

- Dostawę, instalację i konfigurację aktywnego sprzętu sieciowego głównego punktu dystrybucyjnego GPD.

- Dostawę, instalację i konfigurację aktywnego sprzętu sieciowego 8 punktów dystrybucyjnych PPD.

- Dostawę, instalację i konfigurację sieci WiFi.

- Konfiguracje urządzeń separujących WAN/LAN

- Dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania do zarządzających infrastrukturą przewodową 
i bezprzewodową sieci na serwerze Zamawiającego

- Zapewnienie gwarancji i serwisu dla dostarczonych urządzeń,

według poniższych wymagań .

(*) Lista urządzeń do demontażu:

Przełączniki  firmy 3Com 24 i 48 portowe w ilości 28 sztuk

- Stan bieżący.

Obiekt IHiT składa się  z trzech budynków (A, B i C). Pokryty jest on okablowaniem strukturalnym: dla stanowisk roboczych oraz bezprzewodowych punktów dostępowych. Obecnie struktura sieci zbudowana jest w oparciu o główny punkt dystrybucyjny (Centralna Dyspozytornia) oraz 7 piętrowych punktów dystrybucyjnych PPD.

W obecnym postępowaniu dochodzi dodatkowy punkt dystrybucyjny (dawna serwerownia KRDK), które staje się nowym głównym punktem dystrybucyjnym (GPD). Będzie on jednocześnie pełnił funkcję głównej serwerowni obiektu. Stary GPD (Centralna Dyspozytornia) będzie w nowej infrastrukturze pełnił funkcję pośredniego punktu dystrybucyjnego (PPD) i jednocześnie zapasowej serwerowni (część serwerów tam pozostaje).

- Wymagania funkcjonalne

- Sieć przewodowa

- Wymagania dla przełączników:

- Urządzenia powinny być konstrukcji modularnej, umożliwiające osiągnięcie wysokiego poziomu niezawodności w tym redundancję zasilaczy. W punktach dystrybucyjnych GDP (KRDK) oraz węźle Parter B PPD redundancja powinna być również zapewniona na poziomie modułów zarządzających oraz modułów przetwarzających;

- Każde urządzenie powinno zostać wyposażone w odpowiednią liczbę zasilaczy, min. 2, tak, aby zapewnić poprawne działanie urządzenia, również w przypadku awarii pojedynczego zasilacza. 
Każde urządzenie powinno zapewniać moc PoE zgodnie z poniższą tabelą:

| Punkt dystrybucyjny | Minimalna moc PoE+ [W] |
| --- | --- |
| Poz. 0 GPD (dawna serwerownia KRDK) | 2700 |
| Poz. -1 PPD (Centralna dyspozytornia) | 1800 |
| Poz. 0 PPD | 1800 |
| Poz. 0 B PPD | 3600 |
| Poz. 1 PPD | 3600 |
| Poz. 2 PPD | 1800 |
| Poz. 3 PPD | 1800 |
| Poz. 4 PPD | 1800 |
| Poz. 5 PPD | 1800 |

- Moduły optyczne (wkładki) SFP+ muszą pochodzić od tego samego producenta, co urządzenia sieciowe;

- Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie przez interfejs wiersza poleceń (telnet/SSH, port konsolowy) z opcją menu konfiguracyjnego; przeglądarkę internetową (HTTP/HTTPS);

- Urządzenie powinno być wyposażone w port USB.

- Urządzenie powinno posiadać minimum 256 MB RAM oraz 128 MB pamięci flash, rozmiar bufora pakietów: min. 144 Mb (moduły gigabitowe).

- Opóźnienia powinny spełniać następujące warunki:

< 3,7 µs (FIFO) przy 1G Gbps

< 2,1 µs (FIFO) przy 10 Gbps

- Obudowa przystosowana do montażu w szafie 19”;

- Urządzenie musi zapewniać obsługę:

- minimum 2 048 sieci VLAN jednocześnie (4000 Vlan ID);

- minimum 64 000 adresów MAC;

- Urządzenie musi zapewniać obsługę IEEE 802.1ad Q-in-Q, Switch meshing, oraz obsługa ramek Jumbo

- Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie 2 i 3, wymagane jest wsparcie dla protokołów routingu dla IPv4 (min. routing statyczny, OSPF, BGP); IPv6 (routing statyczny, OSPF), tablica routingu dla ruchu unicast musi posiadać min. 10 000 wpisów (IPv4) oraz 5000 (Ipv6)

- Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo ruch multicastowy:

- obsługa protokołu PIM Sparse i Dense Mode;

- wsparcie dla IGMP ;

- MLD Snooping;

- Wszystkie urządzenia powinny pochodzić z tej samej rodziny produktów – mogą różnić się jedynie ilością dostępnych slotów; w szczególności wymagane jest, by zasilacze, moduły I/O oraz moduły zarządzające były wymienne pomiędzy każdym przełącznikiem

- Urządzenie musi zapewniać obsługę standardu IEEE 802.3at (PoE+) na wszystkich portach RJ45 10/100/1000 Mb/s

- Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia statystyk ruchu w oparciu o protokół sFlow lub podobny mechanizm

- Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

- 802.1w Rapid Spanning Tree;

- 802.1s Multi-Instance Spanning Tree;

- Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+)

- możliwość  grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP), urządzenie powinno wspierać min. 144 grupy, po min. 8 portów w grupie;

- możliwość instalacji zasilaczy oraz kart liniowych podczas pracy urządzania (hot-swap);

- wsparcie dla VRRP lub mechanizmu równoważnego zarówno dla Ipv4 oraz Ipv6

- mechanizm typu SmartLink lub równoważny

- urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

- obsługa co najmniej 8 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu;

- klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów:  źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP;

- kształtowanie pasma: rate-limiting, Classifier-based rate limiting, reduced bandwidth

- Obsługa protokołu LLDP lub CDP oraz LLDP-MED

- Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

- wiele poziomów dostępu administracyjnego przez konsolę;

- uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN;

- możliwość uwierzytelnienia urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC;

- możliwość uwierzytelnienia użytkowników w oparciu o portal WWW dla klientów bez suplikanta 802.1X;

- możliwość równoległej autentykacji 802.1x, Web oraz MAC-based na portach przełącznika, minimum 32 sesje

- możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2;

- obsługa kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection;

- możliwość autoryzacji logowania do urządzania (dostęp administracyjny oraz 802.1X) do serwerów RADIUS lub TACACS+;

- mechanizm Virus-throttling lub odpowiednik

- mechanizm tworzenia rozproszonych linków zagregowanych (pomiędzy kilkoma urządzeniami) – Distributed Trunking lub odpowiednik

- Przełącznik musi umożliwiać lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, w tym również Inteligentny zdalny mirroring (wybrany ruch na bazie ACL, MAC lub numeru VLAN) do dowolnego wybranego celu w sieci

- Funkcjonalność umożliwiającą śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC (layer 2 traceroute);

- Zapewnione powinno być minimalnie wsparcie dla następujących protokołów związanych z IPv6:

- IPv6 host,

- Dual stack (IPv4 and IPv6),

- MLD snooping,

- IPv6 ACL/QoS,

- IPv6 routing,

- 6in4 tunneling

- Plik konfiguracyjny musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. niezbędna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji zawartej w pliku tekstowym na dowolnych urządzeniu PC); po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją; w pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 2 plików konfiguracyjnych;

- urządzenie musi być wyposażone w wymaganą (zgodnie z poniższą tabelą) lub większą ilość portów

| Punkt dystrybucyjny | Ilość portów 1G RJ45 PoE+ | Ilość portów 10GBase | Liczba wkładek optycznych 10GbE SFP+ SR | Maksymalna wysokość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 0 GPD (dawna serwerownia KRDK) | 20 | 10 SFP+ 8 10GBase-T | 9 | 9U |
| Poz. -1 PPD (Centralna dyspozytornia) | 64 | 4 SFP+ | 1 | 4U |
| Poz. 0 PPD | 88 | 4 SFP+ | 1 | 4U |
| Poz. 0 B PPD | 280 | 4 SFP+ | 2 | 9U |
| Poz. 1 PPD | 232 | 4 SFP+ | 1 | 7U |
| Poz. 2 PPD | 88 | 4 SFP+ | 1 | 4U |
| Poz. 3 PPD | 88 | 4 SFP+ | 1 | 4U |
| Poz. 4 PPD | 88 | 4 SFP+ | 1 | 4U |
| Poz. 5 PPD | 88 | 4 SFP+ | 1 | 4U |

- Urządzenia powinny spełniać wymagania, co do wydajności zgodnie z poniższą tabelą

| Punkt dystrybucyjny | Minimalna wydajność przełączania [Gbps] | Minimalna przepustowość [Mpps] |
| --- | --- | --- |
| GPD (dawna serwerownia KRDK) | 990 | 730 |
| Poz. -1 PPD (Centralna dyspozytornia) | 379 | 282 |
| Poz. 0 PPD | 379 | 282 |
| Poz. 0 B PPD | 990 | 730 |
| Poz. 1 PPD | 758 | 564 |
| Poz. 2 PPD | 379 | 282 |
| Poz. 3 PPD | 379 | 282 |
| Poz. 4 PPD | 379 | 282 |
| Poz. 5 PPD | 379 | 282 |

- Sieć bezprzewodowa

- Wymagania ogólne dla urządzeń bezprzewodowych.

W IHiT w głównej siedzibie przewidziano rozmieszczenie 40 bezprzewodowych punktów dostępowych pracujących pod kontrolą jednego kontrolera sieci bezprzewodowej. Poniżej zostały zamieszczone wymagania dla punktów dostępowych oraz kontrolera sieci Wifi.

- Wymagania szczegółowe dla bezprzewodowych punktów dostępowych:

- Obsługa 2 zakresów częstotliwości jednocześnie (2,4Ghz oraz 5 Ghz) umożliwiająca pracę w standardach IEEE 802.11 a/b/g/n (wymagane 2 moduły radiowe);

- Port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s umożliwiający podłączenie punktu dostępowego do LAN;

- Port konsolowy

- Procesor Dual core @ 800 MHz lub odpowiedni, minimalnie 256 MB SDRAM, 128 MB flash

- Wbudowane anteny dla pasma 2.4GHz i 5GHz o minimalnych parametrach: 3 x 4 dBi 2.4GHz 
oraz 3 x 7 dBi 5 GHz anteny dookólne

- Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa:

- 802.11i, WPA2, WPA, WEP; 802.1X z EAP (EAP-SIM, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS oraz PEAP)

- możliwości prazy w zakresie 802.11n:

- obsługa kanałów 20 i 40 MHz dla zakresu 5GHz;

- obsługa prędkości PHY do 300Mbps;

- Wymagana obsługa technologii Bandsteering, beamforming

- Wymagane wsparcie dla Wi-Fi MultiMedia (WMM),  IEEE 802.11e EDCF

- Współpraca z kontrolerami będącymi przedmiotem postępowania w zakresie:

- możliwość automatycznego wykrywania i konfiguracji poprzez sieć LAN;

- optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów);

- optymalizacja wydajności sieci WLAN Wifi poprzez wykrywanie interferencji z innych urządzeń Wifi lub urządzeń pracujących w podobnym paśmie

- Analiza spektrum: pomiar szumów z urządzeń 802.11, identyfikacja źródeł interferencji radiowych takich jak bluetooth, bezprzewodowe telefony i kuchenki mikrofalowe i związana 
z tym klasyfikacja kanałów radiowych pod względem zakłóceń

- IDS (Intrusion Detection System)

- obsługa min. 16 BSSID;

- możliwość kreowania różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego SSID;

- możliwość rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID;

- obsługa mechanizmów QoS (WMM, kontrola pasma per użytkownik);

- obsługa VoWLAN (Voice over Wireless LAN);

- urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach biurowych – zakres temperatur pracy od 0 do 50 CO, wilgotność 5 – 95 %;

- Urządzenie powinno posiadać diodową sygnalizację stanu urządzenia;

- Możliwość zasilania poprzez przełączniki Ethernet będące przedmiotem tego postępowania; pobór mocy nie większy niż 12,95 W przy pełnej funkcjonalności (zgodność ze standardem 802.3af);

- Zgodność z regulacjami branżowymi ( WiFi a/b/g/n); posiadanie znaku CE;

- Wymagania szczegółowe dla kontrolera sieci bezprzewodowej:

- urządzenia musi umożliwiać centralną kontrolę bezprzewodowych punktów dostępowych:

- zarządzanie politykami bezpieczeństwa;

- wykrywanie włamań;

- zarządzanie pasmem radiowym;

- zarządzanie mobilnością;

- zarządzanie jakością transmisji;

- zarządzanie min. 40-ma punktami dostępowymi (kratowymi i klasycznymi) z opcją rozbudowy do 200 AP;

- możliwość obsługi sieci kratowych (ang. mesh);

- Urządzenie może być w formie modułu do przełączników modularnych opisanych w części A lub jako urządzenie stand-alone z możliwością instalacji w szafir rack 19”.

- Połączenia poprzez wewnętrzną magistralę 2 x 10Gb przełącznika (w przypadku modułu) lub min. 4 porty 1GbE TX (jeżeli kontroler jest wyposażony tylko w porty SFP, do kontrolera powinny być dostarczone również wkładki TX-RJ45)

- Parametry hardware’owe: Minimum procesor klasy Intel Ivy Bridge Dual Core CPU Core i3-3120ME, 2.4GHz, 3MB cache, wbudowany twardy dysk SSD o minimalnych parametrach:  32GB SATA solid state drive (SSD)

- Rozmiar pamięci: 4 GB

- możliwość zarządzanie pasmem radiowym punktów dostępowych:

- optymalizacja mocy punktów dostępowych;

- dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych;

- obsługa mechanizmów bezpieczeństwa:

- 802.11i, WPA2, WPA, WEP;

- 802.1x z EAP (EAP-SIM, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS oraz PEAP);

- możliwość kreowania różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego SSID;

- możliwość profilowania użytkowników;

- przydział sieci VLAN;

- przydział list kontroli dostępu (ACL);

- Technologia Wifi Clear Connect – optymalizacja wydajności sieci WLAN WiFi poprzez wykrywanie interferencji z innych urządzeń Wifi lub urządzeń pracujących w podobnym paśmie

- Analiza spektrum: pomiar szumów z urządzeń 802.11, identyfikacja źródeł interferencji radiowych takich jak bluetooth, bezprzewodowe telefony i kuchenki mikrofalowe i związana z tym klasyfikacja kanałów radiowych pod względem zakłóceń

- system IDS wykrywający typowe ataki na sieci bezprzewodowe

- obsługa serwerów autoryzacyjnych (RADIUS albo TACACS+, LDAP), wbudowany serwer autoryzacyjny;

- obsługa mechanizmów QoS (802.1p, 802.11e/WMM, kontrola pasma per użytkownik);

- obsługa VoWLAN (Voice over Wireless LAN);

- obsługa mobilności (roaming-u) użytkowników (bez konieczności ponownego pełnego uwierzytelnienia); mechanizmy przyspieszające reautentykację typu WPA2 Opportunistic Key Caching lub odpowiednie

- współpraca z systemem zarządzającym będącym przedmiotem tego postępowania;

- obsługa dostępu gościnnego – realizowana np. poprzez przekierowanie użytkowników określonych SSID do strony logowania (z możliwością personalizacji strony);

- możliwość redundancji rozwiązania, failover;

- zarządzanie przez HTTPS, SNMPv3, SSH, port konsoli szeregowej (jeżeli kontroler jest dostarczony w postaci modułu do przełącznika modularnego dopuszcza się, ze będzie to realizowane poprzez port konsolowy przełącznika);

- Wbudowany Firewall, VPN, RIPv1/2, NAT/PAT, DHCP Server

- Wbudowana obsługa IpSec

- Obsługa sFlow

- pobór mocy nie większy niż 60 W

- jeżeli kontroler będzie w wersji wolnostojącej, należy mu zapewnić możliwość instalacji w szafie rack 19” (wymagane wyposażenie montażowe, wysokość 1U);

- Ze względu na zachowanie jednorodności zarządzania oraz sprawnego serwisu (jeden kontakt) wymaga się aby urządzenia przewodowe (cześć III.A) oraz bezprzewodowe (część III.B) były tego samego producenta.

- Oprogramowanie do zarządzania

1. Oprogramowanie zarządzające urządzeniami sieci przewodowej.

Wraz z urządzeniami aktywnymi opisanymi w punkcie III.A należy dostarczyć pakiet oprogramowania ułatwiający konfigurację, monitorowanie, administrowanie oraz rozwiązywanie problemów w sieci:

- musi stanowić niezależny dedykowany pakiet dostarczany przez producenta sprzętu aktywnego dla zarządzania siecią LAN,

- System musi być zbudowany w architekturze klient – serwer

- musi pracować w trybie przeglądarkowym pozwalając administratorowi na dostęp z dowolnego miejsca w sieci (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień),

- musi umożliwiać zbieranie statystyk w wykorzystaniem SNMP i RMON,

- Konfiguracja list dostępu (ACL) na zarządzanych urządzeniach

- Zarządzenie konfiguracją urządzeń, tworzenie backupów oraz grupowe implementowanie konfiguracji przechowywanych w systemie zarządzania

- Możliwość wysyłania alarmów np. mailem lub SMS'em

- Generowanie raportów w oparciu o szablony z możliwością dostosowywania ich do potrzeb Zamawiającego

- Obrazowanie sieci w postaci mapki wraz z wyróżnianiem kolorami występujących alarmów

- Lokalizowanie użytkowników po adresie IP lub MAC

- musi posiadać narzędzia do automatycznego wykrywania urządzeń instalowanych w sieci,

- musi umożliwiać aktualizację oprogramowania w urządzeniach sieciowych,

- musi posiadać narzędzia pozwalające na:

- graficzną prezentację topologii sieci, w tym również graficzną prezentację/budowę serwerowni lub dowolnego węzła sieciowego w postaci 3D

- konfigurację i monitoring sieci VLAN,

- lokalizację oraz uzyskanie informacji o aktywności urządzeń w sieci,

- oprogramowanie musi umożliwiać zbieranie informacji o nieprawidłowych parametrach pracy zainstalowanego sprzętu wraz z możliwością generowania alertów o błędach czy przekroczeniu założonych parametrów (środowiskowych, wydajnościowych, dotyczących bezpieczeństwa),

- oprogramowanie powinno zostać dostarczone w najnowszej dostępnej na rynku wersji z licencją dla minimum 50 urządzeń.

- Muszą być dostępne minimalnie moduły umożliwiające rozbudowę i integrację systemu o następujące funkcjonalności:

  - Zarządzanie dostępem użytkowników z wykorzystaniem 802.1x

  - Zarządzanie klientami na stacjach roboczych w ramach implementacji technologii Network Access Control

  - Zarządzenie infrastrukturą Wi-Fi z wykorzystaniem kontrolerów bezprzewodowych

  - Zarządzenia mechanizmami QoS w tym monitorowanie parametrów SLA

- Niezbędne jest, aby system zarządzania był w stanie podłączyć się i importować dane z Active Directory

- System musi mieć możliwość automatycznego tworzenia i rozsyłania raportów

- Wymagana jest możliwość tworzenia kont administratorskich z różnymi poziomami uprawnień, z możliwością przypisywania administratorów do grup urządzeń

- Dla wszystkich obsługiwanych standardowo urządzeń musi być dostępnie nie tylko monitorowanie ale również zarządzanie, czyli możliwość modyfikacji konfiguracji urządzeń.

- Musi również mieć możliwość implementacji rozproszonej, wykorzystując różne serwery  do instalacji swoich komponentów.

- Serwer, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie zapewnia zamawiający.

- Oprogramowanie zarządzające urządzeniami sieci bezprzewodowej (WLAN).

Wraz z urządzeniami aktywnymi opisanymi w punkcie III.B  należy dostarczyć pakiet oprogramowania ułatwiający centralne zarządzanie wdrażanym systemem bezprzewodowym.  Dopuszcza się zaoferowanie niezależnego oprogramowania lub dodatku-modułu programowanego do oprogramowania zarządzającego siecią opisanego w pkt. IIIA.

Aplikacja musi spełniać poniższe wymagania:

- musi obsługiwać co najmniej 50 punktów dostępowych dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać planowanie, wdrożenie, monitorowanie i ułatwiać rozwiązywanie problemów w sieci WLAN. Ponadto musi umożliwiać tworzenie raportów,

- podgląd skonfigurowanych SSID razem z access-pointami i klientami wykorzystującymi dane SSID

- Wizardy konfiguracyjne

- Wsparcie dla usług lokalizacyjnych

- Możliwość wyświetlania logicznej i fizycznej topologii pokazującej między innymi pokrycie

- Szczegółowe informacji o podłączonych klientach: client MAC, vendor, radio type, SSID, RSSI, channel, 
oraz  AP

- WIDS (Wireless Intrusion Detection System)– wykrywanie nielegalnych/wrogich access-pointów 
i użytkowników

- Performance monitor

- Szczegółowe raporty

- możliwość śledzenia użytkownika

- oprogramowanie musi umożliwiać graficzne planowanie i zarządzenie siecią WLAN,

- oprogramowanie musi posiadać system raportowania i statystyk zdarzeń i parametrów nadzorowanych urządzeń,

- automatyczne wykrywanie nowych punktów dostępowych w sieci radiowej,

- oprogramowanie musi umożliwiać śledzenie lokalizacji urządzeń radiowych (punktów dostępowych, klientów) z prezentacją graficzną.,

- oprogramowanie musi umożliwiać obsługę sieci kratowych,

- oprogramowanie powinno umożliwiać zarządzanie wersjami oprogramowania urządzeń bezprzewodowych,

- oprogramowanie musi umożliwiać obsługę dostępu bezprzewodowego dla gości,

- system musi zapewniać współpracę z serwerami czasu (NTP) i serwerami autoryzacyjnymi,

- Usługi wdrożeniowe.

1. Urządzenia sieci LAN.

- Demontaż  istniejących urządzeń aktywnych

- montaż fizyczny  wszystkich urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

- okablowanie połączeń pomiędzy pośrednimi punktami dystrybucyjnymi a głównym punktem dystrybucyjnym;

- konfiguracja połączeń logicznych pomiędzy przełącznikami dostępowymi a szkieletowymi w oparciu o wytyczne Zamawiającego;

- konfiguracja mechanizmów sieciowych (protokołu spanning-tree, VLAN-ów, łączy agregowanych, SNMP, RMON, QoS, itp.) w oparciu o wytyczne Zamawiającego;

- konfiguracja mechanizmów kontrolnych i bezpieczeństwa (802.1x, ACL, itp.) na przełącznikach dostępowych w oparciu o wytyczne Zamawiającego;

- instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania infrastrukturą przewodową;

2. Urządzenia sieci bezprzewodowej.

- instalacja kontrolera sieci bezprzewodowej w oparciu o wytyczne Zamawiającego;

- instalacja punktów dostępowych dla sieci bezprzewodowej w oparciu o wytyczne Zamawiającego;

- instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania infrastrukturą bezprzewodową;

- Serwer zarządzający infrastrukturą sieciową. (dostarcza Zamawiający)

- instalacja fizyczna serwera, na którym zostanie uruchomione oprogramowanie do zarządzania siecią komputerową;

- integracja dostarczonych urządzeń sieci LAN oraz WLAN i oprogramowania do zarządzania infrastrukturą w wymaganym przez klienta zakresie;

- Urządzenia separujące WAN/LAN - wymagania w zakresie  konfiguracji urządzeń separujących WAN/LAN

W IHiT przewidziano wykorzystanie 2 wydajnych urządzeń separujących WAN/LAN w celu połączenia dwóch siedzib Instytutu.  Zamawiający posiada dwa urządzenia: 3Com Tipping Point X.505, Cisco ASA-5521. Zamawiający wymaga ich montażu i skonfigurowania w miejscach docelowych. Zakres konfiguracji: realizacja bezpiecznego dostępu do internetu, zestawienie tuneli VPN między siedzibami.

- Testy.

- przetestowanie mechanizmów niezawodnościowych przełączników poprzez symulację awarii elementów redundantnych (zasilaczy, modułów zarządzania)

- przetestowanie mechanizmów niezawodnościowych rozwiązania WiFi poprzez symulację awarii jednego z  bezprzewodowych punktów dostępowych;

- Szkolenie.

- Po implementacji i testach wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego administratorów wdrożonych technologii w zakresie ich obsługi, zarządzania, aktualizacji oprogramowania i procedur serwisowych;

- Dokumentacja powykonawcza

Po zaimplementowaniu rozwiązania dostawca dostarczy dokumentację powykonawczą rozwiązania. Dokumentacja musi zawierać co najmniej następujące elementy:

- schemat infrastruktury;

- opis wszystkich zaimplementowanych mechanizmów;

- wyszczególnienie konfiguracji sprzętowej;

- wyniki testów niezawodnościowych;

W czasie jednego roku po instalacji dostawca sprzętu zapewni 40 godzin wsparcia technicznego inżyniera. 
Wsparcie obejmować będzie: implementację nowych mechanizmów w ramach dostarczonej infrastruktury oraz wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu problemów.

- Serwis i gwarancja.

- Wymagania ogólne dla nowo dostarczanych rozwiązań:

- Całość nowo dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów – do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy; wymagane jest, aby proponowane rozwiązanie systemowe stanowiło jednolitą funkcjonalnie całość, objętą jednolitą procedurą serwisową i obsługiwaną z jednego centrum serwisowego,

- Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 
6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem),

- Całość dostarczonego sprzętu musi pochodzić od jednego producenta, dotyczy to również wkładek, być objętą gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta,
 – do oferty należy dostarczyć odpowiednie oświadczenia Producenta,

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert,

- Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w dostawie i instalacji sieci dlatego musi się wykazać  minimum dwoma osobami technicznymi, które posiadają certyfikaty sieciowy MASE lub równoważny.

- Wymagania gwarancyjne i serwisowe dotyczące osprzętu sieciowego LAN (przełączników) i WiFi (kontrolera sieci bezprzewodowej i bezprzewodowych punktów dostępowych) oraz oprogramowania:

- Urządzenia muszą być objęte minimum 120 miesięczną gwarancją (za wyjątkiem kontrolera Wifi, na który wymagana jest gwarancja 36 miesięcy); zgłoszenia awarii muszą być przyjmowane między godzinami 9-15, od poniedziałku do piątku, wymiana sprzętu realizowana musi być następnego dnia roboczego po zdiagnozowaniu awarii.,

- Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu wsparcia aktualizacji dostarczonego oprogramowania (zarówno firmware, jak i zarządzającego) do najnowszej dostępnej wersji przez okres minimum 120 miesięcy (za wyjątkiem kontrolera WiFi oraz oprogramowania, na które wymagany jest taki serwis przez 36 miesięcy);

- Zapewnienie samodzielnego dostępu do serwisu webowego producenta umożliwiającego:

- dostęp do narzędzi  konfiguracyjnych,

- dostęp do dokumentacji sprzętu i oprogramowania ,

- dostęp do pomocy technicznej producentów,

Wykonawca oświadcza, że oferowane przez niego urządzenia spełniają w/w wymogi.

Wykonawca oświadcza, że on i/lub autoryzowany serwis producenta oferowanych urządzeń wypełni wymagania w zakresie gwarancji i serwisu.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa  dla zadania nr 3

3.1. Rozbudowa okablowania miedzianego sieci komputerowej w głównej siedzibie

Lista użytych materiałów:

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

(wymienić wszystkie oferowane materiały i podzespoły)

3.2. Rozbudowa okablowania światłowodowego

Lista użytych materiałów:

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

(wymienić wszystkie oferowane materiały i podzespoły)

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1 | 3.1 Rozbudowa okablowania miedzianego sieci komputerowej w głównej siedzibie | 1 komplet |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 Wykonanie okablowania telefonicznego międzypiętrowego | 1 komplet |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 Rozbudowa okablowania światłowodowego | 1 komplet |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| ZADANIE 3 Modernizacja sieci komputerowej, rozbudowa WiFi: rozbudowa okablowania sieci komputerowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Rozbudowa okablowania miedzianego sieci komputerowej w głównej siedzibie |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zamawiający posiada okablowanie miedziane ekranowane kategorii 6 wykonane w oparciu o materiały firmy R&M (panele global 3U, kabel FTP, itd.). Zamawiający wymaga wykonania rozbudowy powyższego okablowania o dodatkowe stanowiska sieci komputerowej w tym samym standardzie, w oparciu o materiały tego producenta (zachowanie ciągłości stosowanego rozwiązania). |  |  |
| 2. | Zamawiający wymaga kompletnych torów okablowania miedzianego (panel w szafie dystrybucyjnej, okablowanie, gniazdo (odpowiednie dla miejsca montażu) po stronie stanowiska użytkownika. |  |  |
| 3. | Wymagane jest zastosowanie kable ekranowanego oraz ekranowanego osprzętu torów miedzianych (m.in. gniazd sieciowych, paneli) |  |  |
| 4. | Wymagane jest wykonanie sieci logicznej wraz z instalacja zasilania dedykowanego (2 gniazda zasilająca przypadające na jedno gniazdo logiczne). Zasilanie z odrębnego obwodu elektrycznego dla urządzeń komputerowych. |  |  |
| 5. | Wymagane w dziale księgowości, w dziale kadr i spraw socjalnych, w dziale płac gniazd podłogowych (strona stanowiska użytkownika), zgodnie ze standardem już zastanym w pomieszczeniu. Powyższe działy administracji Instytutu znajdują się w budynku A I-wsze piętro, strona południowa budynku (nowa siedziba Ursynów). |  |  |
| 6. | Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania okablowania strukturalnego określa dokument Założenia Rozbudowy Instalacji Sieci Komputerowej i Okablowania Telefonicznego w nowej siedzibie IHiT |  |  |
| 7. | Zamawiający wymaga wykonania dodatkowych gniazd sieci komputerowej w ilości 275 określonej w załączniku nr ….. plik o nazwie lista_brakujacych_gniazd_sieci_komputerowej_Ursynow.xls |  |  |
| 8. | Wszystkie oferowane materiały, podzespoły są fabrycznie nowe, pochodzą z legalnych kanałów dystrybucji. |  |  |
| 9. | Zamawiający wymaga 25 letniej gwarancji producenta na dostarczone materiały, podzespoły, itd. |  |  |
| 10. | Zamawiający wymaga 5 letniej gwarancji instalatora na wykonaną usługę |  |  |
| 11. | Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia oględzin sieci komputerowej posiadanej przez Zamawiającego. Oględziny możliwe w dni powszednie robocze w godz. 8:00 – 15:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. |  |  |
| 12. | Zamawiający wymaga złożenia pisemnego oświadczenia przez Wykonawców, o zapoznaniu się z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą. |  |  |
| 13. | Zamawiający wymaga dostarczenia kabli krosowych ekranowanych (FTP) w ilości: - kable o długości 1 mb: 300 szt. - kable o długości 1,5 mb: 200 szt - kable o długości 2 mb: 200 szt. na potrzeby okablowania szaf dystrybucyjnych. |  |  |
| 14. | Zamawiający wymaga dostarczenia kabli krosowych ekranowanych (FTP) w ilości: - kable o długości 3 mb: 200 szt. - kable o długości 5 mb: 400 szt. - kable o długości 7,5 mb: 200 szt. na potrzeby okablowania połączeń gniazdo sieci lokalnej użytkownika – urządzenie komputerowe. |  |  |
| 15. | Wymagane jest sporządzenie pomiarów jakości wszystkich wykonanych torów kablowych. Wymagane jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Elementem dokumentacji mają być wydruki wyników pomiarów. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 				                               reprezentowania  firmy

| ZADANIE 3 Modernizacja sieci komputerowej, rozbudowa WiFi: rozbudowa okablowania sieci komputerowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 Wykonanie okablowania telefonicznego międzypiętrowego |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | (Ewentualny) opis spełnienia wymogu lub dodatkowe wyjaśnienia lub uwagi |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zamawiający wymaga ułożenia następującego okablowania miedzianego pomiędzy pomieszczeniem centrali telefonicznej na Ursynowie a następującymi szafami technicznymi: a) szafa piętrowa budynek A parter bud. A: jeden kabel 50 par, o szacunkowej długości 30 m. b) szafa piętrowa budynek A I-wsze piętro: jeden kabel 50 par, o szacunkowej długości 25 m. c) szafa piętrowa budynek A II-wsze piętro : jeden kabel 50 par, o szacunkowej długości 45 m d) szafa piętrowa budynek A III-wsze piętro: jeden kabel 50 par, o szacunkowej długości 55 m. e) szafa piętrowa budynek A IV-wsze piętro: jeden kabel 50 par, o szacunkowej długości 65 m. f) szafa piętrowa budynek A V-wsze piętro: jeden kabel 50 par, o szacunkowej długości 40 m. g) szafa budynkowa budynek B parter: dwa kable 50 par, o szacunkowej długości 40 m. Łączna szacunkowa długość kabla 50 par miedzianych telefonicznych: 340 mb. |  |  |
| 2. | Zamawiający wymaga zarobienia w/w kabli od strony pomieszczenia centrali telefonicznej (Centralna Dyspozytornia, piwnica, budynek A) na łącznicach typu KRONE lub zbliżonych. |  |  |
| 3. | Druga strona dodatkowego okablowania miedzianego ma być rozszyta na panelach telefonicznych kategoria 3. w posiadanych przez Zamawiającego szafach technicznych |  |  |
| 4. | Wymagane panele na co najmniej 50 gniazd. Wysokość co najwyżej 1 U. |  |  |
| 5. | Oferowane łącznice typu KRONE lub zbliżone, kabel telefoniczny wieloparowy, panele telefoniczne z gniazdami mają pochodzić od tego samego producenta (zapewnienie zastosowania takiego samego stopu miedzi, celem uniknięcia korozji na stykach) Z uwagi na funkcjonujący w szafach teletechnicznych nowej siedziby standard osprzętu firmy R&M Zamawiający wymaga jego utrzymania. Zamawiający wymaga uwzględnienia szczegółowych wytycznych zapisanych w założeniach rozbudowy instalacji sieci komputerowej i okablowania telefonicznego w nowej siedzibie IHiT. Oferent dostarcza wszystkie niezbędne podzespoły. |  |  |
| 6. | Wszystkie prace wykonuje oferent w porozumieniu z konserwatorem: Tele i radiomechanika Jerzy Wojdak tel. 602128417 oraz z kierownikiem zespołu informatyków: Andrzej Zgódka tel. 602760531. |  |  |
|  | Zamawiający wymaga 25 letniej gwarancji producenta na dostarczone materiały, podzespoły, itd. |  |  |
| 7. | Zamawiający wymaga 5. letniej gwarancji na wykonane prace instalatorskie. |  |  |
| 8. | Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia oględzin infrastruktury telefonicznej posiadanej przez Zamawiającego. Oględziny możliwe w dni powszednie robocze w godz. 8:00 – 15:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu |  |  |
| 9. | Zamawiający wymaga złożenia pisemnego oświadczenia przez Wykonawców, o zapoznaniu się z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą. |  |  |
| 10. | Zamawiający wymaga współpracy oferenta z wykonawcą zadania nr 1 (dostawa centrali telefonicznej) wyłonionym w ramach niniejszego podstępowania |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania  firmy

| ZADANIE 3 Modernizacja sieci komputerowej, rozbudowa WiFi: rozbudowa okablowania sieci komputerowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 Rozbudowa okablowania światłowodowego |  |  |  |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zamawiający posiada okablowanie światłowodowe wykonane w oparciu o materiały firmy R&M (panele global 3U, itd.). Zamawiający wymaga wykonania rozbudowy powyższego okablowania w tym samym standardzie (z zastrzeżeniem zwiększenia szybkości transmisji), w oparciu o materiały tego producenta (zachowanie ciągłości stosowanego rozwiązania). |  |  |
| 2. | Wymagane jest wykonanie dodatkowego okablowania światłowodowego pomiędzy szafa dystrybucyjną główną GPD (główna siedziba Warszawa Ursynów, budynek B, parter, dawna serwerownia KRDK), a 8-ma Pietrowymi Punktami Dystrybucyjnymi (PPD). Uwaga: Zamawiający zmienia dotychczasowy Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) w głównej siedzibie na Ursynowie . Stary GPD Centralna Dyspozytornia bud. A, piwnica. Nowy GPD: bud. B, parter, dawna serwerownia KRDK. |  |  |
| 3. | Wymagane jest zastosowanie światłowodów wielomodowych umożliwiających komunikacje o szybkości co najmniej 10 MG/s. Wymagane światłowody co najmniej 12-to włóknowe. |  |  |
| 4. | Wymagane jest zakończenie światłowodu gniazdami LC. |  |  |
| 5. | Wymagane jest zarobienie końcówek światłowodu i zamocowanie ich na panelu krosowym. |  |  |
| 6. | Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania okablowania strukturalnego określa dokument Założenia Rozbudowy Instalacji Sieci Komputerowej i Okablowania Telefonicznego w nowej siedzibie IHiT |  |  |
| 7. | Lista szacunkowych odległości pomiędzy punktami dystrybucyjnymi oraz wymaganej liczby kabli światłowodowych stanowi załącznik nr …, plik 20131216_nowe_tory_swiatłowodowe.xls |  |  |
| 8. | Wszystkie oferowane materiały, podzespoły są fabrycznie nowe, pochodzą z legalnych kanałów dystrybucji. |  |  |
| 9. | Wymagane jest sporządzenie pomiarów jakości wszystkich wykonanych torów światłowodowych. Wymagane jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Elementem dokumentacji mają być wydruki wyników pomiarów. |  |  |
| 10. | Zamawiający wymaga 25 letniej gwarancji producenta na dostarczone materiały, podzespoły, itd. |  |  |
| 11. | Zamawiający wymaga 5 letniej gwarancji instalatora na wykonaną usługę |  |  |
| 12. | Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia oględzin sieci komputerowej posiadanej przez Zamawiającego. Oględziny możliwe w dni powszednie robocze w godz. 8:00 – 15:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu |  |  |
| 13. | Zamawiający wymaga złożenia pisemnego oświadczenia przez Wykonawców, o zapoznaniu się z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą. |  |  |
| 14. | Zamawiający wymaga dostarczenia kabli krosowych światłowodowych w ilości: a) kable o długości 1 mb: 5 szt. b) kable o długości 2 mb: 25 szt c) kable o długości 3 mb: 5 szt. na potrzeby okablowania połączeń gniazda światłowodowe – urządzenia aktywne sieci. |  |  |

*wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 				                          reprezentowania  firmy