OP I S   T E C H N I C Z N Y  WRAZ  Z WARUNKAMI REALIZACJI PRAC BRANŻY BUDOWLANE dla zadania nr  1 ,2 , 3

Zadania nr 1  Przebudowa pomieszczeń Preparatyki Krwiotwórczych Komórek

Macierzystych

Zadania nr 2  Prace remontowo-adaptacyjne w Klinice Transplantacji Komórek

Krwiotwórczych

Zadania nr 3  Prace remontowo-adaptacyjne w Pracowni Zgodności Tkankowej na

potrzeby laboratorium do żelowania

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  opis wykonawczy zakresu prac budowlanych NA TERENIE INSTYTUTU HEMATOLOGII i TRANSFUZJOLOGII” w Warszawie ul. Indiry Gandhi14  w  BUDYNKU NR 1 „A”  oraz ul Chocimska   5 budynek A . Uzyskana powierzchnia  zostanie przystosowana i zaadoptowana na   pomieszczenie   specjalistyczne

2. Podstawa opracowania

Opis opracowano na podstawie:

-  dokumentacji projektowej dla zadania 1

-  wizji  lokalnej  i wytycznych /użytkownika/inwestora,

-  wytycznych pozostałych branż.

-  przepisów i zarządzeń obowiązujących norm.

3. Zakres opisu :

Zadanie nr 1

Modernizacja i przebudowa polega na:

- wykonaniu przemurowań i wyburzeń w ścianach działowych budynku, nie ingerując w układ konstrukcyjny

obiektu na poziomie parteru i poziomie  „-1”

- wykonanie otworu w istniejącym stropie pod przewody wentylacji mechanicznej

- w obrębie parteru przebudowa  2 pomieszczeń dla utworzenia laboratorium

preparatyki krwiotwórczych komórek  macierzystych, przedsionka i śluzy

umywalkowo- fartuchowej personelu ;

- w obrębie poziomu „-1” – w miejscu  jednego z magazynów  bielizny  powstanie

wentylatornia,

- magazyn bielizny zostanie wydzielony z pomieszczenia istniejącej wentylatorni

Zadanie nr 2

Wykonanie prac rozbiórkowych, nowych ścianek działowych z tynkowaniem, układaniem posadzki i glazury wraz z robotami malarskimi. Wymiana stolarki drzwiowej (ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych oraz drzwi aluminiowych).

Zadanie nr 3

Wykonanie opłytkowania części ściany pomieszczenia, obudowa instalacji ścianką  k-g oraz prace malarskie

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

Roboty malarskie.

CPV 45262120-8.

CPV 45262110-5.

CPV 45442100-8.

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Instytutu na Ursynowie i przy ul. Chocimskiej 5

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robót.

Malowanie emulsyjne tynków wewnętrznych na ścianach i stropach.

Malowanie olejne tynków wewnętrznych na ścianach.

Ewentualne poprawki malarskie j.w.

3. Materiały.

Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych, na bazie dyspersji wodnej – np. zastosowanie farby KB (dla zadania II i III) z zachowaniem istniejącej kolorystyki, w pomieszczeniach laboratorium np. farba SIGMA PERFEX

Farby typu olejnego do wymalowań wewnętrznych, na bazie akrylowej, odporne na dezynfekcję.

4. Sprzęt.

Rusztowania drobne, przestawne. Wałki, pędzle, wiadra i inny drobny sprzęt podręczny.

5. Transport.

Samochód dostawczy, rozładunek i transport  ręczny.

6. Wykonanie robót.

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 wykonywać w koordynacji z innymi robotami wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. Należy stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów.

7. Kontrola jakości.

Sprawdzenie aktualności atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania.

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta.

Kontrolą bieżąca.

8. Jednostka obmiaru

(m2) powłoki malarskiej.

9. Przepisy związane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w stosownym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót budowlanych.

Roboty posadzkarskie.

CPV 45432100-5

CPV 45432112-2

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w posadzek w pomieszczeniach, przy realizacji adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Instytutu na Ursynowie – zgodnie z dokumentacją projektową dla zadania

nr 1.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robót.

Wymiana posadzek

3. Materiały.

Wykładzina podłogowa z PCV rulonowa np. IQ Granit, płytki ceramiczne GRES o wymiarze 30x30 cm, cokoliki o wysokości 12.5 cm

4. Sprzęt.

Podręczny sprzęt pomocniczy do układania posadzek. Mieszalniki do klejów i zapraw.

5. Transport.

Samochód dostawczy, rozładunek ręczny.

6. Wykonanie robót.

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 wykonywać w koordynacji z innymi robotami wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. Należy stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów.

7. Kontrola jakości

Sprawdzenie zgodności cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.

Sprawdzenie aktualności atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania.

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta, zwłaszcza stanu podłoży.

Sprawdzenie efektu ostatecznego.

8. Jednostka obmiaru

Wykładziny posadzkowe – (m2).

9. Przepisy związane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- w stosownym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót budowlanych.

Roboty pozostałe

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót w pomieszczeniach, przy realizacji adaptacji pomieszczeń dla

potrzeb Instytutu na Ursynowie – zgodnie z dokumentacją projektową dla zadania

nr 1.

2. Zakres robót.

Według opisu.

3. Materiały wg dokumentacji:

-  ścianki działowe np. z bloków SILKA M 12

-  płyty gipsowo-włóknowe farmacel gr 10 mm

-  wykładzina ścienna PCV Tarkett Wallgard

-  płyty stropowe kasetonowe, moduł higieniczny 60x60 ARMSTRONG

-  drzwi pełne, drewniane laminowane jednoskrzydłowe wewnętrzne, kolor BUK

o podwyższonej oporności  z panelem dolnym np. ENDURO PORTA,

okleina HPL

-  drzwi pełne aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30, wewnętrzne, kolor RAL 6011

-  drzwi szklane aluminiowe jednoskrzydłowe, higieniczne z szyba bezpieczną,

wewnętrzne, kolor STALOWY np. GMP SYSTEM

-  okna podawcze rozwierne ze stali kwasoodpornej (dwie pary drzwiczek

przeszklonych – szkło bezpieczne), blokada krzyżowa elektromagnetyczna,

kolor stalowy, wewnętrzne np. GMP SYSTEM

4. Sprzęt.

Stosowny do zakresu wykonywanych robót

5. Transport.

Samochód dostawczy, rozładunek i transport  ręczny.

6. Wykonanie robót.

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 wykonywać w koordynacji z innymi robotami wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. Należy stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów.

7. Kontrola jakości.

Sprawdzenie aktualności atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania.

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta.

Kontrolą bieżąca.

8. Jednostka obmiaru

(m2) , (szt)

9. Przepisy związane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w stosownym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót budowlanych.