Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/46/2015	Załącznik nr 1

............................

[pieczęć firmy]

| Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto |  | Stawka podatku od towarów i usług [%] |  | Wartość netto |  | Wartość podatku od towarów i usług |  | Wartość brutto (poz. 6 + poz. 7) |  |
| 1 | Rozbudowa urządzeń aktywnych sieci komputerowej |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozbudowa okablowania światłowodowego i miedzianego |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ………..……………….....…………………………… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent/typ/model |
| 1 | Urządzenie Firewall – 1 szt. | Producent:*…………………………………; Rok produkcji:*…………………………; Nr katalogowy*…………………………... Nazwa:*………………………………………; Typ (model):*……………………………. |
| 2 | Punkt dostępowy – Access Point – 1 szt. | Producent:*…………………………………; Rok produkcji:*…………………………; Nr katalogowy*…………………………... Nazwa:*………………………………………; Typ (model):*……………………………. |
| 3 | Przełącznik sieciowy – 2 szt. | Producent:*…………………………………; Rok produkcji:*…………………………; Nr katalogowy*…………………………... Nazwa:*………………………………………; Typ (model):*……………………………. |
| 4 | Rozbudowa okablowania światłowodowego i miedzianego | Producent:*…………………………………; Nr katalogowy*…………………………... Nazwa:*………………………………………; Typ (model):*……………………………. |

# Urządzenie Firewall - 1 szt.

| PARAMETR | Lp. | OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH | SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE * | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne/ funkcjonalne |  | System powinien być dostarczony w formie urządzenia z zainstalowanym przez producenta systemem operacyjnym i oprogramowaniem zabezpieczającym |  |  |
|  |  | System nie może posiadać limitu licencyjnego na liczbę chronionych użytkowników |  |  |
|  |  | System musi posiadać funkcję routera |  |  |
|  |  | System musi posiadać funkcjonalność wykrywania i prewencji włamań (IPS, IDS) (detekcja i blokowanie wtargnięć do sieci) zapewniająca skanowanie ruchu w oparciu o sygnatury dostarczone przez producenta. Sygnatury powinny umożliwiać wykrywanie i blokowanie zdarzeń takich jak: korzystanie z programów do wymiany plików P2P (np. Limewire, BitTorrent, eMule, etc.), korzystanie z komunikatorów internetowych (np. Yahoo Messenger, Gadu-Gadu, Skype, etc.), ataki typu backdoor, exploit, SQL-Injection, etc. Wymagane jest, aby poza możliwością włączenia lub wyłączenia ww. funkcjonalności (IPS/IDS) w poszczególnych strefach bezpieczeństwa możliwa była indywidualna konfiguracja każdej z sygnatur w celu uruchomienia bądź wyłączenia jej dla zadanych adresów IP, użytkowników lub przedziałów czasowych. |  |  |
|  |  | System musi zapewniać funkcjonalność filtrowania adresów URL |  |  |
|  |  | System musi zapewniać funkcjonalność ochrony antywirusowej i antyspamowej |  |  |
|  |  | System musi być wyposażony w lokalny system zarządzający zainstalowany na urządzeniu, umożliwiający zarządzanie urządzeniem w pełnym zakresie bez konieczności używania narzędzi zewnętrznych. |  |  |
|  |  | System musi być wyposażony w lokalny mechanizm raportowania, umożliwiający monitoring zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz generowanie zestawień za wybrany okres. |  |  |
|  |  | System ma dokonywać analizy ruchu w warstwie sieciowej modelu TCP/IP OSI dokonując rozróżnienia na ruch wejściowy i wyjściowy oraz w obydwu kierunkach. Powinna być zapewniona możliwość wybierania usług sieciowych na potrzeby reguł bezpieczeństwa z predefiniowanej listy lub możliwość definiowania własnych reguł w oparciu o rodzaj usługi TCP, UDP, ICMP, RPC lub IP |  |  |
|  |  | System zaporowy ma wykrywać i aktywnie zapobiegać podstawowym atakom (port scanning, land attak, login failure successive alerts, syn attack). |  |  |
|  |  | System zaporowy dla wybranych protokołów w tym HTTP, FTP, SMTP ma przeprowadzać kontrolę połączeń pozwalając na wyfiltrowanie zawartości. Dodatkowo system zaporowy ma zapewnić możliwość przekazania zawartości sesji do kontroli antywirusowej |  |  |
|  |  | System zaporowy musi umożliwiać budowanie polityk zarządzania dostępnym pasmem (bandwidth management) |  |  |
|  |  | Wszystkie połączenia zawiązane poprzez system zaporowy muszą być chronione poprzez zdefiniowaną politykę bezpieczeństwa |  |  |
|  |  | System musi posiadać możliwość rejestrowania każdej wprowadzonej komendy i przekazania zdarzeń do serwera syslog. |  |  |
|  |  | System musi posiadać możliwość definiowania zasad polityki bezpieczeństwa |  |  |
|  |  | System musi umożliwiać pracę w klastrze typu Active/Active; Active /Passive. |  |  |
|  |  | System musi być dostarczony wraz z licencjami bezterminowymi bez ponoszenia dodatkowych kosztów na oprogramowanie (o ile są niezbędne) oraz subskrypcją na aktualizację oprogramowania i wszelkich baz sygnatur dla ochrony IPS, AV, ASPAM, URL filtering nie krótszą niż 5 lat |  |  |
| Wymagania wydajnościowe |  | Przepustowość zapory sieciowej przy pracy w trybie Statefull Packet Inspection nie mniejsza niż 1,5 Gbps |  |  |
|  |  | Przepustowość zapory sieciowej pracującej jako sonda IPS nie mniejsza niż 0,4 Gbps |  |  |
|  |  | Przepustowość połączeń IPSec VPN nie mniejsza niż 450 Mbps |  |  |
|  |  | Ilość jednocześnie obsługiwanych sesji (TCP) co najmniej 500000 |  |  |
|  |  | Ilość nowych sesji/sec (TCP) - co najmniej 4000 |  |  |
|  |  | Obsługa minimum 10 VLAN |  |  |
|  |  | System musi posiadać funkcjonalność zestawienia minimum 150 tuneli IPsec VPN typu Client-to-Gateway w cenie urządzenia. |  |  |
|  |  | System musi posiadać funkcjonalność zestawiania minimum 25 tuneli SSL VPN |  |  |
| Wymagania sprzętowe |  | Liczba portów ethernet nie mniej niż 8 portów, w tym: - min. 2 porty WAN - min. 1 port DMZ |  |  |
|  |  | Minimum 1 port USB |  |  |
|  |  | Pamięć dla lokalnego logowania lub archiwizacji |  |  |
|  |  | Obudowa o wysokości maksymalnie 1U do zamontowania w szafie rack lub akcesoria umożliwiające montaż w szafie rack |  |  |
|  | - 1 | W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do: - Montażu urządzeń - Podłączenia do infrastruktury - Przeprowadzenia konfiguracji zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym - Przeprowadzenia warsztatów powdrożeniowych z Zamawiającym (2-4 osoby) - Przekazania dokumentacji powdrożeniowej wraz z kopią konfiguracji. - Wykonanie testów potwierdzających poprawność przedmiotu zamówienia / udział w testach Zamawiającego. - 24 godziny wsparcia technicznego świadczonego przez Wykonawcę w przeciągu 5 lat po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. |  |  |
|  |  | - Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży. - Zgodność oferowanych urządzeń z normami zasadniczymi (deklaracja CE) - dołączyć potwierdzenie do oferty. |  |  |
| Gwarancja i serwis |  | Okres gwarancji min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru |  |  |
|  |  | Czas naprawy: maksymalnie do końca następnego dnia zgodnie z godzinami świadczenia wsparcia |  |  |
|  |  | Świadczenie usługi wsparcia: 5x8 tj.5 dni w tygodniu w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj.7.30-15.30 |  |  |
|  |  | Serwis świadczony w okresie gwarancji bez dodatkowych kosztów w miejscu instalacji urządzenia |  |  |

# Punkt dostępowy - Access Point (AP) - 1 szt.

| PARAMETR | Lp. | OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH | SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE * | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AP będzie obsługiwało min. 25 urządzeń typu notebook, wykorzystywanych do prac biurowych oraz transmisji multimedialnych, w tym obrazów wysokiej jakości. |  |  |
| Parametry urządzenia: |  | Możliwość podłączenia kolejnych AP do infrastruktury; przełączanie użytkowników pomiędzy AP bez utraty połączenia. na obszarze ok. 70 m2 (kilka pomieszczeń biurowych) |  |  |
|  |  | Możliwość integracji z dostarczanym urządzeniem typu firewall w zakresie: - zarządzania mechanizmami bezpieczeństwa za pomocą jednej konsoli - zarządzania użytkownikami za pomocą jednej konsoli |  |  |
|  |  | Urządzenie musi posiadać minimum dwa moduły radiowe |  |  |
|  |  | Obsługa min 5 SSID na potrzeby użytkowników. |  |  |
|  |  | Możliwość ustalenia priorytetów dla poszczególnych SSID, umożliwiających kategoryzowanie ruchu |  |  |
|  |  | Minimum 2 porty ethernet 1Gb/s |  |  |
|  |  | obsługiwane standardy IEEE: 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11n, 802.1X, 802.3af |  |  |
|  |  | Zysk anteny minimum 5 dBi dla 2.4 GHz, 6 dBi dla 5 GHz |  |  |
|  |  | Zakres pracy [GHz] 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725 |  |  |
|  |  | Urządzenie powinno wspierać technologię co najmniej MIMO 3x3 z trzema strumieniami przestrzennymi |  |  |
|  |  | Wymagana minimalna przepustowość 450 Mb/s /radio |  |  |
|  |  | Wymagana minimalna przepustowość łączna (dla urządzenia) 900 Mb/s |  |  |
|  |  | Reguły pozwalające na blokowanie adresów MAC (blacklist, whitelist) |  |  |
|  |  | Autoryzacja przy użyciu Web Captive Portal |  |  |
|  |  | Szyfrowanie: WEP - Wired Equivalent Privacy WPA - Wi-Fi Protected Access WPA (TKIP z IEEE 802.1x) WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys) WPA (EAP) - Wi-Fi Protected Access (Extensible Authentication Protocol) WPA2 (AES) - Advanced Encryption Standard (CCMP protocol) WPA2 (EAP) - Wi-Fi Protected Access 2 (Extensible Authentication Protocol) WPA2 (PSK) - Wi-Fi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys) |  |  |
| Zakres prac Wykonawcy |  | W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do: - Montażu urządzeń - Podłączenia do infrastruktury - Przeprowadzenia konfiguracji zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym - Przeprowadzenia warsztatów powdrożeniowych z Zamawiającym (2-4 osoby) - Przekazania dokumentacji powdrożeniowej wraz z kopią konfiguracji. - Wykonanie testów potwierdzających poprawność przedmiotu zamówienia / udział w testach Zamawiającego. - 24 godzin wsparcia technicznego świadczonego przez Wykonawcę w przeciągu 5 lat po zrealizowaniu przedmiotu umowy. |  |  |
| Pozostałe wymagania |  | - Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży. - Zgodność oferowanych urządzeń z normami zasadniczymi (deklaracja CE) - dołączyć potwierdzenie do oferty. - Dostarczane urządzenia muszą spełniać standardy bezpieczeństwa oraz emisji radiowej stosowane w Polsce – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu powyższych standardów należy dołączyć do oferty. |  |  |
| Gwarancja |  | Okres gwarancji min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru |  |  |
|  |  | Czas naprawy: maksymalnie do końca następnego dnia zgodnie z godzinami świadczenia wsparcia. |  |  |
|  |  | Świadczenie usługi wsparcia: 5x8 tj.5 dni w tygodniu w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj.7.30-15.30 |  |  |
|  |  | Serwis świadczony w okresie gwarancji bez dodatkowych kosztów w miejscu instalacji urządzenia |  |  |

# Przełącznik sieciowy- 2 szt.

| PARAMETR | Lp. | OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH | SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE * | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry urządzenia |  | Przełącznik powinien być wyposażony w następujące porty: - Min. 24 porty RJ45 10BaseT/100Base-TX /1000Base-T (Auto sensing ). - Min. 2 porty dedykowane 1Gb/s (SFP) Moduły mini GBIC współdzielone z 2 portami 1GB Ethernet. Wymagane bez dodatkowych kosztów dostarczenie odpowiednich modułów jeżeli nie są wbudowane w urządzenie. - Min. 4 porty 10Gb/s(w standardzie SFP+). Wymagane dodatkowych kosztów dostarczenie odpowiednich modułów jeżeli nie są wbudowane w urządzenie. - Min. 2 gniazda służące do opcjonalnego łączenia przełącznika w stos. - Port konsoli. |  |  |
| Wymagania dotyczące obsługiwanych standardów i funkcji |  | Przełącznik musi być wyposażony w komplet licencji. |  |  |
|  |  | Przełącznik musi obsługiwać następujące standardy: - IEEE 802.3i 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3u 100BASE-FX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE- SX/LX - IEEE 802.3x Flow Control - IEEE 802.3ae 10000BASE-X - IEEE 801.1Q (do 4k VLAN ID) - IEEE 802.1p (CoS) - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1v Protocol VLAN & Port VLAN - VLAN w oparciu o MAC - Voice VLAN - IEEE 802.1ad - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree - IEEE 802.3ad (LACP) agregacja portów - IEEE 802.1x Radius network access control - IGMP v1, v2, v3 Snooping Support - Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast - Filtrowanie multicast - Port locking - Regulacja przepustowości portu Ethernet - GARP/GVRP/GMRP - Access control lists (ACL) - MAC, IP, - ACL over VLAN - DHCP server - Dynamic ARP inspection - RADIUS (RFC 2865) - RADIUS accounting (RFC 2866) - IEEE 802.1x - Captive portal z wewnętrzną oraz zewnętrzną autentykacją - TACACS+ |  |  |
| Zarządzanie |  | - SNMP – Simple Network Managment Protocol v1, v2c, v3. - Wsparcie dla Port mirroring. - Możliwość aktualizacji firmware poprzez TFTP, SFTP, HTTP, SCP, USB. - Zarządzanie poprzez web GUI. - Command Line interface (CLI). - Test okablowania. - Dostęp do GUI z wykorzystaniem SSL. - Secure Shell (SSHv1, v2) dla CLI. - Możliwość zarządzania poprzez Telnet. - Dedykowany VLAN dla konfiguracji. |  |  |
| QoS (kontrola jakości usług i przepustowości |  | Zgodna z 802.1.p Class of Service (CoS), DiffServ QoS (RFC 2998). |  |  |
|  |  | Wsparcie dla 8 kolejek sprzętowych, rate-limiting |  |  |
| Agregacja portów |  | Zgodna z IEEE 802.3ad (LACP) min. 8 portów na grupę. |  |  |
| Warstwa przełączania |  | L2+ - statyczny routing (podsieci, VLAN). |  |  |
| Możliwość łączenia w stos, ilość urządzeń w stosie |  | Min. 12 |  |  |
| Wymagania wydajnościowe |  | Przepustowość zagregowana min. 150 Mp/s. |  |  |
|  |  | Przepustowość magistrali: min. 200 Gb/s. |  |  |
| Rozmiar tablicy adresów MAC: |  | Min. 16K. |  |  |
| Obudowa: |  | 19”/1U umożliwiająca instalację w szafie 19” |  |  |
| Zasilanie |  | Zasilacz 230V AC. 2 redundantne zasilacze hot-swap |  |  |
| Gwarancja |  | Okres gwarancji min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru |  |  |
|  |  | Czas naprawy: maksymalnie do końca następnego dnia zgodnie z godzinami świadczenia wsparcia |  |  |
|  |  | Świadczenie usługi wsparcia: 5x8 tj.5 dni w tygodniu w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj.7.30-15.30 |  |  |
|  |  | Serwis świadczony w okresie gwarancji bez dodatkowych kosztów w miejscu instalacji urządzenia |  |  |
| Zakres prac Wykonawcy |  | W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do: - Montażu urządzeń - Podłączenia do infrastruktury - Przeprowadzenia konfiguracji zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym - Przeprowadzenia warsztatów powdrożeniowych z Zamawiającym (2-4 osoby) - Przekazania dokumentacji powdrożeniowej wraz z kopią konfiguracji. - Wykonanie testów potwierdzających poprawność przedmiotu zamówienia / udział w testach Zamawiającego. - 24 godzin wsparcia technicznego w przeciągu 5 lat świadczonego przez Wykonawcę po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. |  |  |
| Specyficzne warunki dostaw / prac |  | W pomieszczeniu znajduje się działające wyposażenie serwerowe. Należy uzgodnić z Zamawiającym sposób i termin takiego montażu przełącznika, aby nie zakłócić organizacji pracy Zamawiającego. |  |  |
|  |  | Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty) i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne oświadczenie Wykonawcy, że oferowane do przetargu urządzenia spełniają ten wymóg. |  |  |

# Rozbudowa okablowania światłowodowego i miedzianego

| # PARAMETR | # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH | # SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE * | # PARAMETR OFEROWANY, OPIS* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego, która umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z infrastrukturą budynku i planowanymi założeniami projektowymi. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami –Pan Andrzej Zgódka – tel.22/34-96-452 Zamawiający wymaga rozbudowy infrastruktury sieciowej w standardzie nie gorszym niż rozbudowa wykonana w lecie 2014 r. Rozbudowa sieci objęta jest 25 –letnią gwarancją. Opis standardu stanowi załącznik nr 9 Zamawiający wymaga :przygotowania i przekazania wraz z ofertą projektu konfiguracji poszczególnych elementów oraz powiązań między nimi |  |  |  |  |
| # Zakres prac Wykonawcy |  | # Dostawa i montaż patch paneli w szafach RACK 19” w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w pomieszczeniach C-009 i B004. |  |  |
|  |  | # Ułożenie medium (okablowanie) zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego: # 6 szt. odcinków prowadzonych z pomieszczenia C-009 do punktu dystrybucyjnego B004 (mniej niż 100m) umożliwiających osiągnięcie przepustowości co najmniej 1 Gb/s # 2 szt. odcinków prowadzonych z pomieszczenia C-009 do punktu dystrybucyjnego B004 (mniej niż 100m) umożliwiających osiągnięcie przepustowości co najmniej 10 Gb/s # 2 odcinki z pomieszczenia zamrażarek (C-016) do punktu dystrybucyjnego B004 (mniej niż 100m) umożliwiających osiągnięcie przepustowości co najmniej 1 Gb/s • 2 odcinki z pomieszczenia C-009) do CENTRALNEJ dyspozytorni (około 100 m) umożliwiających osiągniecie przepustowości co najmniej 100 Mb/s # Montaż gniazd natynkowych – 2 x RJ 45 ekranowane w pomieszczeniu zamrażarek (C-016) |  |  |
|  |  | # Montaż przewodów w patch panelach, przygotowanie i montaż etykiet opisowych |  |  |
|  |  | # Połączenie patch paneli z przełącznikami sieciowymi dostarczonymi w ramach niniejszego postępowania przetargowego, poprzez medium dostarczone przez Wykonawcę. |  |  |
|  |  | # Wykonanie pomiarów potwierdzających osiągnięcie przepustowości wskazanych powyżej i poprawność wykonania prac. Analizator musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. |  |  |
|  |  | # Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej wyniki testów, rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych, lokalizację ewentualnych przebić przez ściany i stropy. |  |  |
| # Warunki gwarancji |  | # Na wykonane prace Wykonawca udzieli co najmniej 25 lat gwarancji obejmującej wszystkie elementy wykonanej instalacji. |  |  |
| # Specyficzne warunki dostaw / prac |  | # Ze względu na warunki w budynku okablowanie poziome powinno zostać rozprowadzone w korytarzach w przestrzeni sufitu podwieszanego. # Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych(LSZH). Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 50 mm lub stosować metalowe przegrody. |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające

Wymagania dotyczące dokumentacji i instruktażu

Zamawiający wymaga: :

- Przygotowania i przekazania wraz z ofertą projektu konfiguracji poszczególnych elementów oraz powiązań między nimi(schemat blokowy z zaznaczeniem jak połączono oferowane urządzenia między sobą oraz z infrastrukturą sieciową Zamawiającego ,opis słowny opisujący krótko oferowane urządzenia ,opis słowny połączeń między oferowanymi urządzeniami, opis słowny podłączenia oferowanych urządzeń oraz z infrastrukturą sieciową Zamawiającego)

- przygotowania i przekazania dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej:

  - topologię połączeń urządzeń.

  - adresację wszystkich interfejsów Ethernet

  - uruchomione usługi oraz ich konfigurację.

  - dane kont użytkowników (w tym administratora) wraz z hasłami.

  - plan testów wraz ze scenariuszami testów

- Warsztaty powdrożeniowe z  konfiguracji poszczególnych komponentów/składników zamówienia.

Dodatkowe wymagania

W czasie obowiązywania gwarancji dostawca (lub producent) zobowiązany jest na koszt własny do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). Wymaganie dotyczy wszystkich elementów zamówienia.

W okresie gwarancji Zamawiający musi mieć zapewnione bez dodatkowych kosztów wsparcie producenta w zakresie aktualizacji oprogramowania sprzętowego (BIOS, firmware) oraz sterowników bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat i zakupu licencji. Wymaganie dotyczy wszystkich elementów zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny do dostarczenia i montażu wszelkich elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

Do oferty należy dołączyć opis oferowanego rozwiązania potwierdzający, że przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, marki oraz modelu (numerów katalogowych) oferowanych urządzeń/sprzętu/wyposażenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie zostanie dostarczone, jako fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty) i będzie pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta

Etapy realizacji dostaw oraz prac podlegające formalnym odbiorom

Formalnemu odbiorowi podlega dostawa, montaż, konfiguracja i testy całości zamówienia, także dokumentacja oraz warsztaty powdrożeniowe Zamawiającego obejmujący poszczególne elementy zamówienia oraz ich konfigurację. Podpisany przez obie strony  protokół odbioru wszystkich prac stanowi podstawę wystawienia faktury VAT.

Informacja

Zamawiający jest jednostką naukową nadającą tytuły: dr, dr hab. Jeśli poszczególne oferowane produkty wymagają licencjonowania, Zmawiający informuje, że możliwa jest dostawa licencji edukacyjnych na oprogramowanie, jeżeli producent takie posiada i spełniają one wymagania tego zamówienia.

"Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie zostanie  dostarczone jako fabrycznie nowe(wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed datą złożenia oferty) i będzie pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta "

Zamawiający dopuszcza ofertę równoważną na w/w zadanie. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach  funkcjonalnych i jakościowo takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Istotne  jest to, że produkt równoważny, który nie jest identycznym, tożsamym z produktem referencyjnym, ale posiada pewne istotne cechy i parametry dla Zamawiającego zbliżone do opisanego w SIWZ. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu w specyfikacji .Wskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe, specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a jedynie służą jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne za pomocą norm, aprobat, systemów technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,. Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego  (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) i jego jakość nie jest gorsza od jakości określonego produktu w SIWZ. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. Wskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe, specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a jedynie służą jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego.

|  | ………..……………….....…………………………… |
| --- | --- |
|  | podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej |
|  | do reprezentowania firmy |